| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6106_Lůžko pro novorozence vyhřívané, fototerapeutický modul | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1 ks lůžko pro novorozence vyhřívané, fototerapeutický modul pro oddělení novorozenecké, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Vyhřívané lůžko pro novorozence pro standardní ošetřovatelskou péči na porodních sálech a na novorozeneckém oddělení a pro léčbu hypotermických novorozenců | Ano |  |
| Stabilní, mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky ( z toho minimálně 2 s brzdou), výškově stavitelný stojan – zdvih cca 300 mm | Ano uveďte |  |
| Vrchní výhřevný modul s minimálně 2 topnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením a | Ano uveďte |  |
| Zabudovaná vysoce výkonná LED fototerapie s modrým světlem | Ano |  |
| Hydraulicky plynule polohovatelné lůžko novorozence v rozsahu minimálně +/- 20 ° o rozměru minimálně 600x800 mm | Ano uveďte |  |
| Sada polic: 3 ks polohovatelné k zavěšení na stojan, 1 ks pevný pod lůžkem pacienta | Ano Uveďte řešení |  |
| Polohovatelný držák infúzních roztoků, přístrojová euro lišta | Ano Uveďte řešení |  |
| Modul elektronického regulátoru teploty s režimy manuální i automatické proporcionální regulace teploty, autodiagnostika, 2 ks teplotní senzory | Ano uveďte |  |
| Kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů minimálně 4 x 230V/50Hz | Ano Uveďte |  |
| Vyhřívaná matrace pacienta | Ano |  |
| Časový APGAR modul zabudovaný v centrálním stojanu | ano |  |
| Vyhřívaný nebulizátor | ano |  |
| Světelné a akustické alarmy nežádoucích stavů | ano |  |
| Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha, komunikace v českém jazyce | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..