| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-4205_Mikroskop laboratorní | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks T-4205_Mikroskop laboratorní, pro oddělení hematologie, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Mikroskop slouží k použití při manuálních tedy neautomatických procesech vyhodnocení biologického materiálu | ano |  |
| Binokulární hlavice otočná o 360°, umožňující nastavení interpupilární rozteče v rozsahu minimálně 55 - 75 mm a zároveň nastavení dioptrické korekce | Ano uveďte |  |
| Vybaveno optickým modrým filtrem | Ano |  |
| LED osvětlení pro prodloužení životnosti světelného systému | Ano |  |
| Vestavěná velkokapacitní baterie pro provoz bez napájení minimálně 48 hodin, včetně nabíječky | Ano uveďte |  |
| Optický systém odolný vůči okolnímu prostředí | ano |  |
| Okulár 10X/18 mm | Ano |  |
| Objektivy minimálně: Achromatic 4X/0.10, WD=13mm Achromatic 10X/0.25, WD=6.3mm Achromatic 40X/0.65 (S), WD=0.44mm Achromatic 100X/1.25 (S, O), WD=0.3mm | Ano uveďte |  |
| Condenser výškově nastavitelný | Ano |  |
| Zaostření: koaxiální hrubé a jemné nastavení, graduace 0,20 µm | ano uveďte |  |
| Jednoduchá obsluha a ovládání | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..