| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3907_ čistička ultrazvuková, celonerezové provedení | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks T-3907_ čistička ultrazvuková, celonerezové provedení, pro centrální sterilizaci nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Ultrazvuková čistička na čištění znečištěných nástrojů, především nástrojů s dutinami a nástrojů špatně čistitelných klasickou metodou | ano |  |
| Celonerezové stolní masivní provedení | ano |  |
| Čištění kovů, plastů a skla | ano |  |
| Kapacita misky minimálně 65 litrů | Ano uveďte |  |
| Ohřev v rozsahu minimálně 30-80°C | Ano uveďte |  |
| Kontinuální nastavení času provozu minimálně 1 – 12 minut | Ano uveďte |  |
| Přepínání ultrazvukové frekvence pro intenzivní nebo jemné čištění | ano |  |
| Regulace výkonu | ano |  |
| Funkce SWEEP – optimální rozložení ultrazvukové energie ve všech úrovních lázně | ano |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz | Ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..