| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-5135_ sterilizátor horkovzdušný stolní | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2ks T-5135_ sterilizátor horkovzdušný stolní, pro imunohematologii nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Sterilizátor horkovzdušný stolní slouží k horkovzdušnému sušení laboratorního skla a horkovzdušné sterilizaci materiálů | ano |  |
| Nucené proudění vzduchu pomocí ventilátoru s možností nastavení otáček | ano |  |
| Havarijní termostat proti překročení nastavené maximální teploty | ano |  |
| Kapacita komory, která umožňuje vnitřní přestavění polic a sít pro vkládání různě velkých materiálů cca 220 litrů | Ano uveďte |  |
| Ohřev v rozsahu minimálně 50-220°C | Ano uveďte |  |
| Kontinuální nastavení času provozu minimálně 1 – 40 minut | Ano uveďte |  |
| Minimálně 3 přednastavené sterilizační programy s předehříváním (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou) | ano |  |
| Blokování nastavených programů | ano |  |
| Předehřívací čas - nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky | ano |  |
| Akustický a vizuální alarm | ano |  |
| Funkce zpožděného zapnutí programu | ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové klávesnice a zobrazením na displeji | ano |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..