| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1101_Ventilátor transportní | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks ventilátoru transportní pro oddělení ARO nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Transportní ventilátor pro děti a dospělé pro potřeby: - objemově kontrolovaný s tlakovou podporou - plně řízenou a také pro asistovanou ventilaci | ano |  |
| Ventilační režimy minimálně v rozsahu: - VC-CMV - VC-AC - VC-SIMV - CPAP | ano |  |
| Umožňující neinvazivní ventilaci přes masku v režimu CPAP včetně tlakové podpory (Pressure support) | ano |  |
| Režim ventilace při apnoe (přepnutí na řízenou ventilaci, je-li detekována zástava spontánního dýchání) | ano |  |
| Nastavení koncentrace kyslíku | ano |  |
| Zálohová ventilace | ano |  |
| Display pro zobrazení parametrů |  |  |
| Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností | ano |  |
| Nastavitelná citlivost flow triggeru | ano |  |
| Monitorace hodnot: - minut. ventilace MV - frekvence f - dechový objem Vte - tlakové hodnoty | ano |  |
| Dechový objem plynule nastavitelný | min. v rozsahu 100 – 2000 ml |  |
| Nezávislost na přívodu plynů – integrovaný držák O2 lahve | ano |  |
| Plynulé nastavení hodnoty PEEP přímo na přístroji | ano |  |
| Provoz na interní baterie | min. 4 hodiny |  |

| Zvukové nebo optické alarmy min. v rozsahu: - při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, - nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách, - při rozpojení systému… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Napájení ze sítě 230V (50hz) | ano |  |
| Integrovaný držák na lištu nebo lůžko | ano |  |
| Nízká hmotnost pro transport | max. 5.5kg |  |
| Pacientský sterilizovatelný okruh | 1ks |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: - Pacientské hadice pro opakované použití - Tlakové hadice na O2 - Brašna na přístroj | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..