Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov

Horní Slavkov, Kounice

F - SO.01 – Komunikace

V Horním Slavkově : 12/2009	                       Vypracoval : Lukáš Bazala

Zakázkové číslo : 59/2009	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Základní údaje

Název akce          : Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov

F - SO.01 – Komunikace

Místo stavby	: Horní Slavkov – Kounice, p.p.č. 1052/8, 1052/9 a 1052/15

Městský úřad 	: Horní Slavkov

Kraj		: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov

Projektant            : CENTRA STAV s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov

Objednatel           : Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 8, 357 31 Horní Slavkov

- Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy.

- Materiál a zařízení použité při stavebních úpravách bude splňovat ČSN, které bylo schváleno pro používání  v České republice.

- Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy BOZP.

- Před zahájením stavebních prací dojde k vytýčení veškerých podzemních sítí.

2. Úvod

Projektová dokumentace -  Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov – SO.01 – řeší vybudování nové zpevněné komunikace a části oplocení areálu Odborného učiliště v Horním Slavkově. Bude provedena nová příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, dále dojde k osazení nové vjezdové brány, a bude provedeno část nového drátěného oplocení. Veškeré stavební úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace.

3. Příjezdová komunikace

Nejdříve dojde k odstranění stávajícího drátěného oplocení pozemku p.č. 1052/9 včetně stávající vstupní branky a vjezdové brány.

Dále bude sejmuta ornice v místech nové komunikace. Tato ornice bude použita k dorovnání dotčených pozemků.

Upravený terén bude vyrovnán štěrkopískem tl. 100 mm. Na tuto vrstvu bude kladeno drcené kamenivo frakce 32 – 63 mm tl. 200 mm a drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm tl. 100 mm. Tyto ložné vrstvy budou vibrovány. Jako ložná vrstva před kladením betonové zámkové dlažby bude sloužit drť frakce 4 – 8 mm tl. 40 mm. Na tuto drť bude kladena zámková betonová dlažba rozměrů 225 x 112 x 80 mm. Betonová zámková dlažba bude vyspádována v poměru 0,5 % podle výkresu situace.

Ukončení nové příjezdové komunikace bude provedeno silničními obrubníky rozměrů 1000/150/250 mm kladených na stojato. Horní hrana silničních obrubníků kladených na stojato bude osazena v úrovni nové betonové zámkové dlažby (viz výkres – Vzorové řezy komunikace a sjezdu). Silniční obrubníky budou kladeny do betonového lože z betonu C 25/30 XC2.

Připojení na místní komunikaci bude provedeno po nově vybudovaném sjezdu z pozemku. Sjezd bude proveden na pozemku p.č. 1052/8. Nový sjezd bude proveden z betonové zámkové dlažby rozměrů 200x100x80 mm. Napojení na místní asfaltovou komunikaci bude provedeno silničními obrubníky rozměrů 300 x 1000 x 150/120 mm kladenými do betonového lože z betonu C 25/30 XC2 na ležato (viz výkres – Vzorové řezy komunikace a sjezdu). Horní hrana silničního obrubníku kladeného na ležato bude osazena 50 mm nad úrovní stávající komunikace.

Napojení nové komunikace a stávající příjezdové betonové komunikace vedoucí k zadní straně objektu č.p. 605/5 bude také řešeno silničními obrubníky rozměrů 1000/150/250 mm kladenými do betonového lože z betonu C 25/30 XC2 na ležato.

Při pokládce zámkové dlažby a obrubníků nebudou použity žádné dobetonovávky, dlažba a obrubníky budou dořezány do přesných rozměrů.

Veškeré spáry mezi zámkovou dlažbou budou vysypány pískem.

Při realizaci komunikace nedojde ke kácení stromů ani drobné náletové zeleně.

SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

Zámková dlažba rozměrů 225 x 112 x 80 mm (tl. 80 mm)

Drť 4-8 mm – 40 mm

Drcené kamenivo 8-16 mm - 100 mm

Drcené kamenivo 32-63 mm - 200 mm

Štěrkopísek 100 mm

-----------------------------

Celkem tl. 510 mm

4) Oplocení pozemku p.č. 1052/9

Nové oplocení bude provedeno z drátěného pletiva výšky 1800 mm.

Pletivo výšky 1800 mm bude napnuto na ocelové sloupky 42 x 1,5 mm celkové výšky  2700 mm. Osazení sloupků bude prováděno do základového pasu hl. 800 mm š. 350 mm. Veškeré sloupky budou osazeny 100 mm nad úroveň pletiva. Pletivo a sloupky jsou provedeny ocelové s pozinkovaným a poplastovaným povrchem.

Sloupky budou osazovány na osovou vzdálenost 3,00 m. Osazení sloupků bude prováděno. Oplocení bude v barvě RAL 6005 – zelená. Oplocení bude provedeno dle Technické příručky dodavatele. Rohové a koncové sloupky budou v provedení ze vzpěrami. U pilířku HUP bude osazen rovný sloupek bez vzpěry. Zde musí být postupováno velmi opatrně, aby nedošlo k poškození pilířku HUP a stávající STL plynovodní přípojky DN32.

Oplocení bude umístěno dle situace, aby nezasahovalo do rozhledových polí.

Pozn.: Tlak nové příjezdové komunikace při zatěžovací zkoušce musí činit 45 MPa na pláni.

Před zahájením stavebních prací nechá investor vytýčit veškeré sítě jejich správci.

Výkopové práce u pilířku HUP budou prováděny ručně a co s největší opatrností, aby nedošlo k poruše plynovodního potrubí a pilířku HUP.

V Horním Slavkově, prosinec 2009		     			Vypracoval: Lukáš Bazala