| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-8049_Mrazák ( - 20° C) LAB |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen mrazák ( - 20°C ) 1ks pro OKBH oddělení Cheb, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru minimálně -10°C až - 30°C | ano Uveďte |  |
| Plně nastavitelná teplota v rozmezí minimálně -10°C až - 30°C | ano Uveďte |  |
| Mrazák na uložení kontrolních setů pro analyzátory | Ano |  |
| Kapacita mrazáku cca 300 litrů | ano Uveďte |  |
| Manuální odmrazování | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru lednice | ano |  |
| Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s přesností 0,5°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Bezpečnostní termostat chránící skladované produkty před překročením stanovené teploty | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří | ano |  |
| Plné dveře samozavírací s magnetickým těsněním na všech čtyřech stranách pro dokonalé uzavření, zámek pro uzamčení | ano |  |
| Minimálně 6 nerezové zásuvky pro uložení materiálu | Ano Uveďte |  |
| Vnitřní osvětlení | ano |  |
| Napájení 230 V/50 Hz | ano |  |
| Veškeré příslušenství k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..