# technická  zpráva

#### Akce :	Domov mládeže a školní jídelna - Lidická 590/38, Karlovy Vary

#### PAVILON -A1-

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V UBYTOVNÁCH ŽÁKŮ

Na základě objednávky a po projednání celkové koncepce řešení s objednatelem byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro výběr dodavatele a pro provádění stavby.

Stavbu není nutno ohlásit ani žádat stavební povolení – podle § 103 d) Stavebního zákona. Jedná se o rozšíření počtu sprchových koutů a WC hygienického zařízení v objektu pavilonu A1 ve 4. – 9.NP.

V 6.NP se zřídí hygienická kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu vybavená umyvadlem, záchodovou mísou a sprchou dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Ve 4.NP, 5.NP a 7. – 9.NP je hygienická kabina se sprchou, umyvadlem a odděleným WC.

Podklady pro vypracování dokumentace :

- Digitalizace pavilonu A1

- Dochovaná projektová dokumentace z r. 1975

- Vlastní prohlídka a doměření skutečného stavu

- Fotodokumentace

- Podklady výrobců

## 1. Popis stávajícího stavu

Prostory, kde se umístí nové hygienické kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu, původně sloužily jako místnosti pro odložení mokrého šatstva na věšáky a ruční praní. Jsou opatřeny stávajícím keramickým obkladem a keramickou dlažbou, vybaveny dvěma umyvadly a dvěma kovovými věšáky ukotvenými na stěnách. Mají samostatně jištěný světelný okruh se třemi nástěnnými svítidly a samostatně jištěný zásuvkový okruh se třemi zásuvkami. Stávající okna jsou plastová, jednokřídlá a otvíravá. Stěna sousedící s pokojem má cihelnou přizdívku pravděpodobně z cihel CDm. Příčka do chodby je pravděpodobně z cihel CDm.

Zbylá část místnosti pro praní se bude využívat např. jako žehlírna.

## 2. Přípravné práce

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá staveniště. Dále určí plochy a místnosti sloužící dodavateli ( skladování vybouraných konstrukcí a suti, uložení nového stavebního a pomocného materiálu, hygienické a sociální příslušenství apod. ).

## 3. Demontáže, bourání

V každém upravovaném podlaží se demontují dvě umyvadla včetně baterií, dva kovové věšáky a rozvody vody v plastu. V rozsahu nových hygienických kabin se odstraní stávající obklad, ve vyznačeném rozsahu se vybourá cihelná přizdívka a keramická dlažba včetně maltového lože v tl. cca 50 mm. Po osazení a aktivaci překladů se vybourá do cihelné příčky nový dveřní otvor. Prostupy pro kanalizaci a vodu se jádrově odvrtají v potřebném průměru do stropních železobetonových panelů tl. 120 mm. Prostupy pro potrubí odvětrání se jádrově odvrtají v potřebném průměru do obvodové stěny tl. 300 mm. Demontuje se litinový radiátor pod oknem pro možné odstranění stávajícího obkladu a po provedení nového obkladu se namontuje zpět.

Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu.

## 4. Svislé konstrukce

Vyzdí se příčky z pórobetonových příčkovek ( např. YTONG ) tl. 100 mm a řádně zakotví do okolních konstrukcí kotevním systémem daného výrobce. Nad dveřním otvorem v pórobetonové příčce se osadí nenosný překlad od daného výrobce příčkovek. Stoupací potrubí kanalizace a vody se obezdí pórobetonovými příčkovkami tl. 75 mm a rovněž řádně zakotví.

## 5. Povrchy

Nové příčky se opatří tenkovrstvou omítkou, provedou se omítky pod obklad a nad obkladem se omítky vyštukují. Sádrokartonové prvky se vytmelí a vybrousí. V hygienických kabinách pro osoby s omezenou schopností pohybu  a v kabinách se sprchou a umyvadlem se stěny obloží keramickým obkladem do výše 2100 mm. Ve sprchovém koutě se na stěnách provede hydroizolační stěrka a keramický obklad se vloží do hydroizolačního tmelu. V oddělených WC se stěny obloží keramickým obkladem do výše 1800 mm.

## 6. Výplně otvorů

Do hygienické kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu se osadí na obložkovou zárubeň posuvné dveře zavěšené na vnější straně příčky. Dveře a zárubně budou s úpravou do vlhka, dveřní křídlo se vybaví na obou stranách svislým madlem v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a zámkem odjistitelným z venku.

Do hygienické kabiny se sprchou a odděleným WC se osadí typové dveře otočné do ocelové zárubně. Dveře budou s úpravou do vlhka.

## 7. Podlahy

Na vyrovnávací betonovou mazaninu cca tl. 50 mm se provede hydroizolační stěrka ( např. systém SCHOMBURG stěrka AQUFIN – 1K nebo SCHÖNOX ) vytažená 150 mm na stěnu.

Do hydroizolačního tmelu se osadí nekluzná keramická dlažba tl. 9 mm nebo 15 mm s parametrem R 11 nebo R 12, konkrétní typ vybere investor podle předložených vzorků např. Taurus Granit, nebo Taurus Industrial.

## 8. Malby, nátěry

Stěny a stropy nad obkladem se nově vymalují omyvatelným nátěrem s přísadou proti plísni.

## 9. Vybavení hygienické kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Zařizovací předměty a vybavení musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Záchodová mísa musí mít výšku sedátka 460 mm, délku od nádržky min. 550 mm a od stěny min. 700 mm. Po obou stranách záchodové mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Madla musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.

Umyvadlo musí umožnit pojezd osoby na vozíku, horní hrana musí být ve výšce 800 mm a musí být opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním ( ovládání vybavení umyvadla nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla ).

Vanička sprchového koutu musí být nízká s výškovým rozdílem max. 20 mm. Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem o rozměrech mim. 450 x 450 mm odsazeným od stěny 40 mm, ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti max. 750 mm musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. V prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík se osadí sklopné madlo. Rozměry a umístění madel dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Sprchový kout se oddělí závěsem na tyči.

## 10. Zdravotně technické instalace

Nové stoupací potrubí kanalizace se připojí pod stropem ve 3.NP do stávající litinové stoupačky DN 100 a v 9.NP se odvětrá zpět do stávající litinové stoupačky. Nové stoupací rozvody vody se připojí pod stropem ve 3.NP na stávající rozvody potrubí vody teplé, studené a cirkulační. Od nového stoupacího potrubí vody a kanalizace se připojovací potrubí pro zařizovací předměty povede zavěšené pod stropem nižšího podlaží.

Potrubí zavěšené pod stropem se opláští sádrokartonem s požární odolností 45 min. Prostupy nového plastového potrubí kanalizace a vody stropem ve 3.NP a odbočky stěnami šachty se opatří protipožárními manžetami v souladu s požadavky PBŘ.

Nové rozvody kanalizace a vody viz projekt ZTI.

Zařizovací předměty pro osoby s omezenou schopností pohybu ( umyvadlo, záchodová mísa kombi a sprchová vanička ) je nutné prostorově osadit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

## 11. Nucené ovdětrání a vytápění

Žehlírna, hygienická kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu a sprcha za odděleným WC se odvětrá elektrickým ventilátorem ( např. potrubní ventilátor ELEKTRODESIGN - TD 350/125 T IP44 ) do potrubí SPIRO ø 125 mm vyvedeným na fasádu a zakončeným žaluziovou klapkou ( např. PER 125 W ). V žehlírně se osadí jeden a ve sprše dva plastové odvodní talířové ventily  ( např. VEF 100 ).

Odvětrání sprchy min. 110 m3 / hodinu a v žehlírně minimální dvojnásobná výměna objemu vzduchu za hodinu ( 20 m3 / hodinu ).

Potrubí se opláští sádrokartonem.

Stávající otopná tělesa se demontují, opatří novým nátěrem a po provedení nového obkladu se zpětně namontují.

## 12. Elektroinstalace

V hygienické kabině se provede nová elektroinstalace napojená ze stávajícího rozvaděče. Viz projekt silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Hygienická kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu bude vybavena signalizačním systémem nouzového volání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Ve zbylé části místnosti pro praní se ponechají stávající rozvody elektroinstalace, jedno nástěnné světlo a jedna zásuvka.

## ZÁVĚR

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a stavební dozor. Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platné legislativy zejména zákony ve znění pozdějších předpisů ( 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 356/2003 Sb. ), vyhlášky 48/1982 Sb. a nařízení vlády.

Při výstavbě nevznikají nebezpečné odpady, běžný stavební odpad se bude likvidovat podle roztřídění na příslušných skládkách.

V Karlových Varech, 27. 01. 2018

Ivan   KŘESINA

## VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH KABIN V 6.NP

## PAVILON –A1-

Zařizovací předměty a vybavení musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Sklopná madla po obou stranách záchodové mísy 						2 ks

délka 800 mm – (musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm !!!)

únosnost 150 kg, z jedné strany madlo s držákem na toaletní papír

Sklopné madlo u sprchy 									1 ks

délka 800 mm, únosnost 150 kg

Pevné vodorovné a svislé madlo u sprchy 							1 ks

únosnost 150 kg

Pevné svislé madlo u umyvadla								1 ks

délka min. 500 mm, únosnost 150 kg

Sklopné sedátko o rozměrech mim. 450 x 450 mm						1 ks

Závěs na odnímatelné tyči délky 1650 mm							1 ks

Sklopné zrcadlo nad umyvadlem								1 ks

Odkládací police o rozměrech min. 400/200 mm vedle umyvadla 				1 ks

Dávkovač mýdla										1 ks

Systém pneumatického splachování 								1 ks

Háček na šatstvo								          		2 ks