- Úvodní údaje

1. Identifikační údaje stavby

Název projektu : Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy

Místo stavby : Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje , Slovenská 1596, 356 01 Sokolov

Charakter stavby : Stavební úpravy

2. Stavebník

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 00574660

Sídlo  : Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary,

3. Zpracovatel projektu

Firma : BPO spol. s r.o. Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČO  : 18224920

DIČ  : CZ 18224920

- Technická zpráva

1. Účel objektu

Soubor objektů je využíván pro potřeby zdravotnické záchranné služby. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Předmětem projektu jsou stavební úpravy za účelem zlepšení energetického standardu objektů. Projekt je dělen na samostatné části

A - hlavní budova  zahrnující dispoziční změny 3.np, zateplení střechy a fasády, úpravy přístavku dieselu

B - úpravy spojovací chodby

C - velké garáže

D - nové venkovního spojovací terénní schodiště se zastřešením

E - prefabrikované garáže

Součástí je návrh nového oplocení areálu včetně příjezdových bran

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

A - Hlavní budova

Fasáda – zateplení fasády certifikovaným systémem , nová ocelová schodiště, skleněné markýzy, nová plastová okna dle výpisu výplní SV fasády, drenáž v rámci zateplení suterénu, úpravy oplechovaného přístavku schodiště JV fasády.

Střecha -  návrh nové skladby střešního pláště, nový provozní žebřík nástavby výtahu

3.NP – dispoziční změny, návrh zasedací místnosti, osazení předokenních madel SV fasády

Přístavek dieselu

Zbourána ocelová konstrukce se zachováním betonové opěrné stěny.

Půdorysné a výškové uspořádání nebude měněno.

Návrh zděného přístavku s plochou střechou

Výškové uspořádání budovy nebude měněno, půdorys zůstane zachován

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem této projektové dokumentace. Okenní a dveřní výplně jsou stávající plastové s výjimkou 1ks okna ve 3np, 1ks okna v nástavbě, přístupových dveří na střechu, výplní schodiště a sklepních oken.

B - Spojovací chodba

Fasáda – zateplení fasády certifikovaným systémem, úpravy stávajících dveřních výplní, drenáž soklu a nová dešťová kanalizace

Střecha -  návrh nové skladby střešního pláště, změna na pultovou střechu

Výškové uspořádání budovy nebude měněno, půdorys zůstane zachován

C – Velké garáže

Fasáda - zateplení fasády certifikovaným systémem, nový provozní žebřík, drenáž soklu

Střecha – demontáž stávající skladby, azbestocementového pohledu, návrh nové skladby s falcovaným plechem, nová markýza před vstupem

Výškové uspořádání budovy nebude měněno, půdorys zůstane zachován

D – Koridor

Nové terénní schodiště se zastřešením víceúrovňovou plochou střechou

Původní zastřešení mezi velkými garážemi a hlavní budovou demontováno

E - Prefabrikované garáže

Fasáda – zateplení fasády certifikovaným systémem

Střecha -  návrh nové skladby střešního pláště

Výškové uspořádání objektu nebude měněno, půdorys zůstane zachován

Oplocení

Demontáž původního včetně bourání bet. podezdívek a kácení dřevin

Návrh nového oplocení z drátěných plotových panelů kotvených do bet. patek , s podhrabovými deskami. Návrh nových vjezdových bran.

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění

A - Hlavní budova

Zastavěná plocha – 422,30 m2 , obestavěný prostor celé budovy 5701 m3

Užitková plocha 3.np – 304,85m2

Kapacity a užitkové plochy ostatních objektů nespadají do řešení této projektové dokumentace. Vnitřní dispozice budov se nemění.

Osvětlení – dle ČSN 73 0580-3 .

4. Technické a konstrukční řešení objektu

4.1. A - Hlavní objekt

4.1.1. Stavební úpravy 3.np

Bourací práce, podchycovací a vysprávkové práce

-  vybourat prosvětlovací pásy copilit

- vybourání vnějších výplní copilit na SV fasádě z důvodu osazení nového okna

- odstranění podlahové krytiny + vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 2-10mm

- demontáž dveřních křídel

- vybourání nových otvorů ve střední stěně, ocelové překlady I80, vyklínování a oplentování rabic. pletivem, omítka VC

- zazdění původního dveřního otvoru na WC keramickými tvárnicemi

- vybourání zděných příček

- odsekání keramických obkladů

- zahlazení omítek po bourání příček VC maltou

- demontáž sanitárního vybavení

Příčky

- sádrokartonové oboustranně dvojitě opláštěné 2x12,5mm tl.100mm s kovovou nosnou konstrukcí z profilů  CW50,  s výplní minerální vatou tl. 40mm

- předstěna na WC muži, příčky pro zarovnání u sloupů  tl.75mm jednostranně opláštěné 2x 12,5mm

s kovovou nosnou konstrukcí z profilů CW50 , s výplní minerální vatou tl. 40mm

- sádrokartonové předstěny parapetů oken u obvodových stěn tl.75mm jednostranně opláštěné 1x 12,5mm s kovovou nosnou konstrukcí z profilů CW50  , bez minerální izolace. Navrženy pro rozvod

Instalací.

- sádrokartonové předstěny na WC muži pro závěsné WC jednostranně opláštěné 2x 12,5mm

s kovovou nosnou konstrukcí z profilů CW50

- montované WC kabiny z desek HPL 12mm, podpěrné nohy, hliníkové eloxované profily U, včetně kování s WC zámkem

Omítky

- předpoklad vyspravení stávajících omítek cca.20 % plochy stěn vnitřní štukovou omítkou

- omítnutí ostění bouraných otvorů VC omítkou včetně rabic pletiva, omítnutí vyzdívky dveřního otvoru na WC vápenocementovou omítkou tl. 15mm + vnitřní štuková omítka

Podhledy

- sádrokartonové na kovové závěsné dvouvrstvé konstrukci , opláštění 1x12,5mm ( kanceláře )

- kazetový minerální podhled s hladkým perforovaným povrchem , s viditelnou nosnou konstrukcí rastr 600x600mm, barva bílá ( sklady, šatna, WC )

Malby

- vnitřní omyvatelná disperzní barva, odolnost vůči otěru za mokra třída 2 (dle ČSN EN 13300)

- na SDK konstrukce penetrační nátěr

Podlahy

- povlaková krytina PVC pro tř. zátěže 32, včetně soklových lišt

- povlaková krytina PVC antistatická ( místnost RACK )

- keramická dlažba do tmelu protiskluzná R9, na WC keramický sokl požlábek

Po sejmutí původního PVC a vybourání stávajících dlažeb vyrovnání podlah samonivelační stěrkou

Obklady

- keramické obklady v.2000mm na WC , u kuchyňské linky v.cca. 500mm

- obklad parapetů oken na WC, tmelení spár obklad / okenní rám sanitárním pružným tmelem

Výplně

- vnitřní světlíky pevné zasklení , plastové rámy. Třída zvukové izolace výplně III min.37dB ( viz. výpis )

- nové okno plastové jednokřídlové s pevnou částí, Uw=max.1,1 W/m2 K  ( viz. výpis )

- vnitřní dveře dřevěné plné otevíravé laminované

Dle projektu se využijí stávající kovové zárubně pro osazení dveřních křídel nebo se instalují nové pro montáž do SDK konstrukcí. ( viz. výpis )

Venkovní parapet okna je součástí vnějšího zateplení. Venkovní madlo oken kotvit při provádění vnějšího zateplení.

Zámečnické konstrukce

- madlo u oken s parapetem 700mm kovové J 50x50x3 včetně kotvení

Venkovní madlo oken kotvit před provádění vnějšího zateplení.

Nátěry, povrchové úpravy

- kovové zárubně dveří nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15let

- zábradelní madlo žárové zinkování + prášková barva na zinkované povrchy, tř. C3, životnost 15let

Vybavení zabudované

Kuchyňská linka

– celkem 3,80m

- 5ks spodní skříňky š.600mm , v.850mm, 1ks spodní dřezová skříňka š.800mm, v.850mm

- 5ks horní skříňky š.600mm, v.600mm, hl. 300mm, 1ks horní skříňky š.800mm, v.600mm, hl. 300mm

- 1ks nerezový dřez s odkládací plochou š.800mm

- 1ks myčka š.600mm vestavěná

Pozn. Příklad vzhledu kuchyňské linky

4.1.2. Zateplení obvodového pláště

- Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem

- Fasádní izolační desky EPS 70F tl. 160, 100mm v plochách fasády. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami. Použity EPS  zátky.

Extrudovaný polystyren tl. 140mm v soklové části budovy, K podkladní asfaltované hydroizolaci upevněn bezrozpouštědlovým asf. lepidlem

Osazen 1000mm pod úroveň terénu a max. 300mm nad úroveň terénu

- Extrudovaný polystyren  tl.120mm  v ploše suterénu

Polystyren pod úrovní terénu chráněn nopovanou fólií v.8mm

- Minerální desky   tl.160mm  na fasádě hlavního objektu v části dieselu

- Extrudovaný polystyren  tl.80mm  na soklu dieselu

- EPS tl. 30mm v nadpraží a ostění oken. Na parapetu spádový klín z  desek XPS tl. 30mm.

Pozn. Po demontáži původních parapetů bude pravděpodobně  nutné odbourat plochu parapetu v tl. cca.30 pro osazení tepelné izolace. Plocha zarovnána VC maltou.

- Dilatační spára v rovině nástavby PVC profil s výztužnou síťovinou

Pozn. Prostupy elektroinstalace řešit elektroinstalačními krabicemi z plastu určenými pro ETICS

Pozn. Vedení slaboproudých rozvodů v systému ETICS – ohebné PVC trubky DN63mm

Pozn. Kotvení konstrukcí na fasádu  - montážní bloky pro zateplení s únosností dle výkresové dokumentace

Podklad pro izolační desky

Sokl

- Zdivo z cihel CDM 100

- V soklové části je kabřincový obklad, který bude odstraněn, v části pod terénem se předpokládá nevyhovující hydroizolace a nesoudržnost vrstev.. Hydroizolace bude odsekána včetně nesoudržného podkladu.

- Větší lokální nerovnosti vyspraveny VC omítkou tl. 50mm (  předpoklad 20% plochy ).

- Plošné vyrovnání stěny VC maltou tl.20-30mm ( předpoklad 50% plochy )

- Rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m.

- Povrch napenetrován a izolován asfaltovými pasy. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

Plocha fasády

- Vodorovné pásy z keramického zdiva

- Předpoklad vyrovnání plochy VC omítkou tl.10-20mm ( plocha cca. 20% )

- Teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C . Desky jsou lepeny lepící stěrkou a mechanicky kotveny .

Vyrovnávací vrstva , výztuhy

- Sklotextilní síťovina, v namáhaných částech cca.1m nad terénem dodatečná vrstva výztužné sítě, na soklu použita pancéřová tkanina.

- Na všech rozích plastové či hliníkové profily s integrovanou síťovinou ( rohový, rohový nadpražní, soklový )

- Napojení na okenní rámy pomocí plastových profilů s integrovanou síťkou

- Ukončení omítky v pásu nad spojovací chodbou plastovým profilem pro napojení oplechování.

- Na jižní fasádě osadit průběžnou dilatační lištu se sklovláknitou tkaninou

Mezivrstva

- Přebroušení malých nerovností, nanesení penetračního nátěru

Omítkový systém

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( plochy fasády ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 1,5mm

- Silikonová tenkovrstvá omítka pro hladké povrchy ( šambrány ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 0,5mm. Podkladem je tenkovrstvá silikonová omítka 1,5mm.

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( sokl ) : mozaiková omítka

Okapový chodník, řešení soklu budov

- Vybourání okapového chodníku š.600mm z betonových dlaždic

- Výkop š. cca. 1,20m pro provedení izolace soklu . Hloubka cca.2,5m. Do výkopu položit zemnící pásek FeZn 30/4. Výkop pažený

- Desky tepelné izolace se překryjí nopovanou fólií.

- Zásyp u izolace a drenáže  štěrkopískem š.300mm  obaleným geotextílií, ostatní původní zeminou

- U fasády na dně výkopu spádový klín z prostého betonu C 12/15 tl.50-70mm o šířce cca.500mm.

- Okapový chodník š.400mm z betonových dlaždic, zahradní betonový obrubník v bet. loži

- Obnovení drenáže perforovanou trubkou PVC DN100 s obsypem. Napojení do stávající jednotné kanalizace v místě dvoukřídlové brány

- Zatravnění venkovních ploch v pásu 3m od fasády

Úprava vnějších ploch

- Ze strany ulice prořez asfaltu, výkop, po provedení prací ( zateplení, drenáž ) obnova povrchu asfaltovou směsí

- U JV fasády odstranění zámkové dlažby podél fasády, opětovná pokládka po provedení prací

- Vybourání anglického betonového dvorku u sklepních oken

- Venkovní schodiště – ocelové schodiště vybourat. Nové schodiště ocelové schodnicové.

- Nové anglické  dvorky plastové včetně napojení na svod kanalizace a pochozích roštů

Pomocné stavební práce

- Vybourání sklobetonových výplní , copilit , okna a dveří v místě dieselu na SV fasádě

- Vybourání dveří a dvířek montážního otvoru nástavby

- Demontáž plastového obkladu JV fasády

- Demontáž větracích mřížek, dvířek elektrorozvaděčů

- Demontáž cedulí, markýz, kamer

- Zazdění okenního otvoru v místě dieselu

- Odříznutí plechové přístavby včetně schodiště. Přístavbu odsunout od fasády, zajistit a ponechat pro opětovné osazení

- Demontovat oplechování parapetů a atik

- Odsekání parapetních ploch tl. cca. 30mm a vyrovnání  parapetních ploch VC maltou před osazením tepelné izolace.

- Odstřižení stávajících hromosvodů

- Demontáž stožárů na přístavbě

- Bourání větracích otvorů pro VZT jednotky o průměru 150, 200mm  . Ze strany interieru těsnit nízkoexpanzní montážní pěnou. Venkovní krytka kovová provětrávací.

- Na fasádu osadit plastové průchodky pro vedení slaboproudého vedení.

- Osadit na větrací otvory SV fasády nerezové mřížky

- Nová revizní dvířka : desky např. aquapanel, rám z hliníkových profilů

Pozn. Předpokládané stavební úpravy po odkrytí nepřístupných konstrukcí

- Bourání betonového anglického dvorku ( 2m³ )

- Vyrovnání podkladů stěn VC omítkou tl. 20mm ( 25m² )

- Hydroizolace stěn asfaltovými pasy ( 100m2 )

- Ozelenění : 20% plochy navíc

-Terénní úpravy : 50m³

Klempířské prvky

- Výměna parapetů oken. Parapety továrně vyrobeny, s bočním ohybem zataženým do ostění.

Materiál – poplastovaný plech zaručující svařitelnost s fóliemi PVC – P. Tl. ochranné vrstvy min. 0,6mm

Rozměry upravit po zaměření skutečného stavu

Lemovací lišty kotveny přes přířezy např. OSB 3 hmoždinkami s přerušeným tepelným mostem.

Horní plocha atik – desky OSB 3 tl. 22 mm

Návaznost klempířských prvků na omítku – plastový podomítkový profil pro napojení oplechování ( v místě spojovací chodby )

Zámečnické prvky

- Nový žebřík s ochranným košem. Povrchová úprava práškovým lakováním na žárově zinkované konstrukci (šedá barva RAL 7047). Výstupní plošina , ochranné zábradlí dle ČSN 74 3282

- Venkovní ocelová schodiště včetně betonových základů. Profily uzavřené, pochozí plochy z pororoštů.

- Stožár TR 100x5 pro instalaci elektro zařízení na nástavbě

- Kotevní plechy pro upevnění zpětně osazované plechové přístavby

- V plechové přístavbě vyříznout  okno a osadit lemovací profily, vyříznout revizní otvor s osazením revizních dvířek

- Skleněné typové markýzy 2000x1200mm s nerezovými táhly

Výplně otvorů

- Ponechány původní plastové s izolačním zasklením s výjimkou nově osazovaných v prostoru schodiště, v otvorech po vybourání coplitů a vybourání dveří u dieselu

- Výplně kotvit turbošrouby, ostění vyspravit VComítkou + vnitřní štukovou omítkou

- Zajistit  údržbu a seřízení původních okenních a dveřních výplní

Bezpečnost práce

Při provádění prací nutno dodržet požadavky zákona 309/2006Sb. a nařízení vlády 591/2006Sb.

4.1.2. Střecha

: odstranění klempířských prvků, odbourání zděného nástavce větrání, demontáž větracích plastových komínků VZT a hromosvodu

: vybourání skladby střešního pláště

: vybourat nefunkční výlez na střechu + zabetonování C 20/25 s výztuží Q188

: posun odvětrání kanalizace od atiky – bourání ( vrtání ) prostupu v panelu

: nové prostupy jako rezerva pro protažení kabelů ze zasedací místnosti ø100mm ( 2ks )

: vybourání dveří a výlezu v nástavbě, demontáž střešní plechové krytiny nástavby

: vyrovnání celoplošně podkladu cementovou stěrkou tl. cca.20mm , lokálně tl. 50mm ( 10% plochy )

: vytvoření parotěsné vrstvy natavením modifikovaného asfaltového pasu s hliníkovou vložkou

: tepelná izolace EPS 150 tl. 280mm , min. tl. tepelné izolace u dvoustupňových vpustí 220mm

( hlavní střecha )

: tepelná izolace EPS 150 tl. 100mm ( nástavba )

- Mechanické kotvení tepelné izolace – plastové střešní teleskopy + šrouby s galvanickým zinkováním dle pokynů dodavatele kotev.

- Podkladem je betonový stropní panel

- Návrh kotvení provede dodavatelská firma statickým výpočtem dle ČSN EN 1991-1-4

: vrchní pás PVC – P tl.1,5mm s klasifikací Broof(t3) vyztužená polyesterovou mřížkou s podkladní separační textílií včetně všech  systémových prvků

- lisované tvarovky z nevyztužených fólií pro opracování prostorových detailů (Kužel, Vlnovec),  plošné výseky z fólií a těsnící hmoty s vysokou přilnavostí k fólii.

- pomocné materiály představují soubor materiálů sloužících především k zajištění styku   hydroizolačního pláště s ostatními konstrukčními prvky střechy. Zahrnují především kotvící a úchytné prvky a dále separační a ochranné materiály

-  Provádění prací je možné celoročně s výjimkou deště  a teplot pod -5 °C.

- Mechanické kotvení krytiny – kotvy a podložky dle tloušťky a typu kotveného materiálu a s ohledem na podklad ( stropní betonové panely ). Přítlačný talíř nesmí poškozovat hydroizolační

vrstvu. Kotvy s teleskopickými hmoždinkami a šrouby do betonu.

- Při realizaci kotveného systému se fólie pokládá s přesahy nejméně 100 mm (tento přesah je vyznačen potiskem na okraji fólie) tak, aby byla zajištěna geometrie přesahu. V případě, že je použita kotva o průměru hlavy větším než 40 mm, je nutné ekvivalentně zvětšit přesah hydroizolace. Minimální šířka podélného svaru je 30 mm.

V příčném směru se hydroizolace pokládá s přesahem 100 mm, požadovaná šířka svaru je 30 mm

- Při ukončování hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu je nutné spoj plechů překlenout tak, aby nemohlo dojít k poškození fólie v důsledku objemových změn plechu ( samolepící páska + přířez PVC )

- Pro opracování rohů a koutů použít prefabrikované tvarovky. Prostupy řešit prostupovými tvarovkami s nevyztuženým límcem

: atika zateplena EPS 150 S tl. 100mm ( svislá část ) , XPS 100-125mm ( horní plocha )

- podkladem pro krytinu na atice je deska OSB 3 mechanicky kotvená do atiky ( předpoklad keramzitbeton )

: osazení nových plastových ventilačních komínků VZT DN=125mm s integrovaným límcem

: osazení dvoustupňových střešních vpustí DN 125mm s integrovaným PVC límcem, doplněk lapač listí.

: bezpečnostní certifikovaný systém s pevnými kotvícími body z ušlechtilé oceli – délka 650mm,

kotevní základní deska upevněna do stropních bet. panelů

Předpokládaná stávající skladba hlavní střechy

- PVC krytina

- beton. mazanina  100mm

- spádový lehčený beton  100-200mm

Předpokládaná stávající skladba nástavby

- plechová krytina

- bednění dřevěné na latích

- stropní panel

Ostatní

- Provozní ocelový žebřík nástavby, ocelový sloupek pro montáž elektro zařízení

- Venkovní plastové dveře 800/1970 v nástavbě

- Venkovní plastové dveře 1000/1000 ( montážní výlez ze strojovny )

- Osazení jednotek klimatizace na střešní plášť pomocí betonových dlaždic 500x500x50mm + ocelového rámu J40x40x3mm. Rámy žárově zinkované ( 40µm )

- Nadezdívka ( nabetonování ) parapetu vstupních dveří na střechu C 12/15

- Bednění klempířských prvků OSB 3

- Chránička KF 63 v zateplení střechy

Poznámka rezervy

- vybourání pláště střechy - předpoklad keramzitbetonová mazanina – navýšení  30%

- vyrovnání cementovou stěrkou tl.15mm v ploše 50 m2

- vyspravení dutin vysprávkovou maltou tl.50mm  v ploše 1 m2

- vyzdívky keramického zdiva ( např. atika ) 1 m3

- PVC  krytina  10 m2

4.1.3. Přístavba dieselu

Bourání

- vybourání střechy , stěn, vrat. Ponechat betonový sokl.

- provést výkopy pro provedení izolací

Základy

- základový pas z prostého betonu C 20/25

Svislé konstrukce

- vyzdění z keramických tvárnic tl. 250mm

Vodorovné konstrukce

- železobetonová deska tl.180mm včetně ztraceného bednění z trapézového plechu TP 30x220-0,63

Bednění při betonáži podpírat.

Beton C 20/25, výztuž Q513 při spodním povrchu, Q188 při horním, min. krytí 15mm

- u fasády hlavní budovy osadit nosník I180 se střední podpěrou ( konzolou ) kotvenou do zdiva    hlavní budovy

- překlad KP7 – 2,75m

Střecha

- krytina PVC – P 1,5mm včetně kotvení, doplňkových prvků

- tepelná izolace EPS 150 min. tl. 100mm

- parotěsná vrstva : asfaltovaný pas s hliníkovou vložkou

- klempířské prvky z poplastovaného plechu

- boční atiková vpusť s napojením na kotlík

Omítky

- venkovní omítky silikonové se sklotextilní síťovinou, jádrová omítka VC

- omítka soklu mozaiková

- vnitřní omítky jádrové VC tl.10mm + štuková vnitřní omítka

- vnitřní malba disperzní interiérová , bílá

Podlahy

- zbroušení stávající podlahy

- samonivelační stěrka C20 + epoxidový nátěr

Tepelná izolace

- střecha EPS 150 S

- lemování okraje stropní desky EPS tl.50mm

- sokl extrudovaný XPS tl.80mm

Hydroizolace

- sokl asfaltovaný pas + penetrační nátěr

Pozn. Vyspravení ploch vysprávkovou maltou

Výplně

- plastové dveře dvoukřídlé ve fasádě hlavního objektu

- ocelová dvoukřídlová vrata

- protidešťové žaluzie 800/800, 800/1000mm, povrch práškové lakování

Venkovní úpravy

- zásypy stavebním recyklátem

- drenáž

- okapový chodník bet. dlaždice

- ozelenění plochy v pásu cca.2m od fasády

Poznámka rezervy

- dobetonávky opěrné stěn y 1m3

- sanace povrchu opěrné stěny otryskáním, vysprávkovou maltou tl.10-20mm, vysprávková malta s hydraulickým pojivem pro jemné vyhlazení povrchu do 4mm, vodou ředitelný ochranný nátěr na beton cca. 5m2

4.2. B – Spojovací krček

4.2.1. Bourací práce

Odstranění skladby střechy ( plech, bednění , krokve, izolace, lepenka )

Demontáž plechové stříšky

Vybourání vnitřní zděné příčky včetně dveří

Vybourání vnitřních dvoukřídlových dveří včetně zárubně

Vybourání parapetu okna pro vytvoření nových vstupních dveří včetně osazení ocel. překladu a dozdění ostění keramickými tvárnicemi.

Vybourání  části rampy pro realizaci zateplení soklu

Odsekání keramického obkladu soklu

Odstranění ocelových mříží.

Demontáž markýzy ( lepenková krytina, dřevěné bednění )

Vybourání části opěrné zídky pro vytvoření nástupu na terénní schodiště

Odstranění  navýšené betonové vrstvy nad poklopem kanálu cca.0,15m pod úroveň pochozí plochy

4.2.2. Úpravy interieru

- Vyzdění stěny na konci spojovacího krčku z keramických tvárnic tl.200mm. Předpoklad vytvoření základového pasu C20/25 pod tuto stěnu. Pas propojit s původními základovými pasy navrtáním lepené výztuže ø10mm – 0,60m. Do pasu ke spodnímu povrchu vložit 3ø12 – 2,10m

- Osazení nových dveří 800/1970 s kovovou zárubní pro zdění C100 na konec chodby s vyzdívkou  části původního otvoru tl.100mm z keramických příčkovek

Plochu omítnout VC omítkou tl.15mm + vnitřní štukovou omítkou

- V interieru krčku vyspravení omítaných ploch štukovou omítkou ( cca.10% plochy ) a výmalba celého interieru.

4.2.3. Fasáda

- Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem

- Fasádní izolační desky EPS 70F tl. 160mm v plochách fasády. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami. Použity EPS  zátky.

Extrudovaný polystyren tl. 140mm v soklové části budovy, K podkladní asfaltované hydroizolaci upevněn bezrozpouštědlovým asf. lepidlem

Osazen 1000mm pod úroveň podlahy spojovacího krčku  a max. 300mm nad úroveň terénu

- Extrudovaný polystyren  tl.120mm  v ploše pod terénem

Polystyren pod úrovní terénu chráněn nopovanou fólií v.8mm

- EPS tl. 30mm v nadpraží a ostění oken. Na parapetu spádový klín z  desek XPS tl. 30mm.

Pozn. Po demontáži původních parapetů bude pravděpodobně  nutné odbourat plochu parapetu v tl. cca.30 pro osazení tepelné izolace. Plocha zarovnána VC maltou.

Pozn. Prostupy elektroinstalace řešit elektroinstalačními krabicemi z plastu určenými pro ETICS

Pozn. Kotvení konstrukcí na fasádu  - montážní bloky pro zateplení s únosností dle výkresové dokumentace

Podklad pro izolační desky

Sokl

- Zdivo z cihel CDM 100

- V soklové části je kabřincový obklad, který bude odstraněn, v části pod terénem se předpokládá nevyhovující hydroizolace a nesoudržnost vrstev.. Hydroizolace bude odsekána včetně nesoudržného podkladu.

- Větší lokální nerovnosti vyspraveny VC omítkou tl. 50mm (  předpoklad 20% plochy ).

- Plošné vyrovnání stěny VC maltou tl.20-30mm ( předpoklad 50% plochy )

- Rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m.

- Povrch napenetrován a izolován asfaltovými pasy. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

Plocha fasády

- Vodorovné pásy z keramického zdiva

- Předpoklad vyrovnání plochy VC omítkou tl.10-20mm ( plocha cca. 20% )

- Teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C . Desky jsou lepeny lepící stěrkou a mechanicky kotveny .

Vyrovnávací vrstva , výztuhy

- Sklotextilní síťovina, v namáhaných částech cca.1m nad terénem dodatečná vrstva výztužné sítě, na soklu použita pancéřová tkanina.

- Na všech rozích plastové či hliníkové profily s integrovanou síťovinou ( rohový, rohový nadpražní, soklový )

- Napojení na okenní rámy pomocí plastových profilů s integrovanou síťkou

- Ukončení omítky v pásu nad spojovací chodbou plastovým profilem pro napojení oplechování.

- Na jižní fasádě osadit průběžnou dilatační lištu se sklovláknitou tkaninou

Mezivrstva

- Přebroušení malých nerovností, nanesení penetračního nátěru

Omítkový systém

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( plochy fasády ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 1,5mm

- Silikonová tenkovrstvá omítka pro hladké povrchy ( šambrány ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 0,5mm. Podkladem je tenkovrstvá silikonová omítka 1,5mm.

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( sokl ) : mozaiková omítka

Ostatní

- úpravy sloupku zábradlí na rampě ( odřezání, zpětné navaření, nátěr )

- Původní plastové dveře demontovat a osadit na úroveň venkovního zateplení. Vybourat pás v podlaze pod rámem dveří pro osazení podkladního izolačního profilu dveří

- protidešťové kovové žaluzie 500/600mm

Zámečnické prvky

Venkovní mříž z tyčových profilů u okna skladu léků

Povrchová úprava žárovým zinkováním

Výplně otvorů

- vnitřní jednokřídlové otevíravé dřevěné dveře 800/1970 do kovové zárubně

- venkovní plastové dveře jednokřídlové otevíravé s rámovou zárubní 800/2000

- okenní výplně stávající, doplněny pouze venkovní parapetní plechy

- zajistit údržbu a seřízení původních výplní

Venkovní úpravy okolních ploch

Vybourání bet. okapového chodníku+žlabu

Výkop hloubky cca.1m, zásypy původní zeminou pokud není jemnozrnná. Jinak stavební betonový recyklát

Drenážní potrubí DN100 ve štěrkopískovém obsypu obaleném geotextílií

Na JV fasádě pokládka dešťové kanalizace

Okapový chodník z bet. dlaždic š.600mm ( východní strana ), š.300mm ( západní strana ) + zahradní obrubník v bet. loži

U JV fasády vedle okapového chodníku odvodňovací žlab č.300mm + osazení dvorní vpusti

4.2.4. Střecha

Střecha pultová s provětrávanou skladbou viz. výkresová dokumentace , dřevěný krov z krokví 100/140

: odstranění celé skladby až na stropní panely

: vyrovnání celoplošně podkladu cementovou stěrkou tl. cca.20mm , lokálně tl. 50mm ( 10% plochy )

: vytvoření parotěsné vrstvy natavením modifikovaného asfaltového pasu s hliníkovou vložkou

: tepelná izolace minerální tl. 160mm

: parozábrana z asfaltového pasu s hliníkovou vložkou

Pozn. Pokud by nebylo možné parozábranu natavit k podkladu , pak použít PE fólii tl.0,2 – 0,4mm

: pojistná difuzní izolace pod kontralatěmi

: vrchní pás PVC – P tl.1,5mm s klasifikací Broof(t3) vyztužená polyesterovou mřížkou s podkladní separační textílií včetně všech  systémových prvků

- lisované tvarovky z nevyztužených fólií pro opracování prostorových detailů (Kužel, Vlnovec),  plošné výseky z fólií a těsnící hmoty s vysokou přilnavostí k fólii.

- pomocné materiály představují soubor materiálů sloužících především k zajištění styku   hydroizolačního pláště s ostatními konstrukčními prvky střechy. Zahrnují především kotvící a úchytné prvky a dále separační a ochranné materiály

-  Provádění prací je možné celoročně s výjimkou deště  a teplot pod -5 °C.

- Mechanické kotvení krytiny – kotvy a podložky dle tloušťky a typu kotveného materiálu a s ohledem na podklad ( bednění OSB ). Přítlačný talíř nesmí poškozovat hydroizolační

vrstvu. Kotvy s teleskopickými hmoždinkami a šrouby do betonu.

- Při realizaci kotveného systému se fólie pokládá s přesahy nejméně 100 mm (tento přesah je vyznačen potiskem na okraji fólie) tak, aby byla zajištěna geometrie přesahu. V případě, že je použita kotva o průměru hlavy větším než 40 mm, je nutné ekvivalentně zvětšit přesah hydroizolace. Minimální šířka podélného svaru je 30 mm.

V příčném směru se hydroizolace pokládá s přesahem 100 mm, požadovaná šířka svaru je 30 mm

- Při ukončování hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu je nutné spoj plechů překlenout tak, aby nemohlo dojít k poškození fólie v důsledku objemových změn plechu ( samolepící páska + přířez PVC )

- Pro opracování rohů a koutů použít prefabrikované tvarovky. Prostupy řešit prostupovými tvarovkami s nevyztuženým límcem

: klempířské konstrukce z poplastovaného plechu

: bezpečnostní certifikovaný systém s pevnými kotvícími body z ušlechtilé oceli – délka 650mm,

kotevní základní deska upevněna na bednění v místě krokví

Předpokládaná stávající skladba

- Plechová krytina

- Bednění z prken + lepenka

- Dřevěné krokve

- Minerální izolace 100mm

- Stropní panel

Ostatní

- podbití říms palubkami, povrchová úprava tenkovrstvým lazurovacím lakem

- větrací pás okapní š.80mm u okapu a na konci pultu

Poznámka rezervy

- vybourání pláště střechy - předpoklad keramzitbetonová mazanina – 2,5m3

- vyrovnání cementovou stěrkou tl.15mm v ploše 40 m2

- PVC  krytina  5 m2

- pomocné dřevěné konstrukce 0,30m3 ( SII, C16 )

- vyzdívky z keramických tvárnic 1m3

4.3. C – Velké garáže

4.3.1. Bourací práce

- odstranění skladby střechy ( plech, bednění , krokve, izolace, lepenka )

- odstranění stříšky s masivní dřevěnou konstrukcí včetně bednění a asfaltových pasů

- odstranění stříšky s vlnitou sklolaminátovou konstrukcí včetně sloupků u schodiště

- demontáž plastového obkladu

- prořez betonové plochy ( tl. cca.300mm ) + výkop hloubky cca.1m

- u soklu SZ fasády vybourat bet. okapový chodník

- vybourání části podesty schodiště pro provedení izolace soklu

- sejmutí podhledu pod vazníky : desky azbestocement

Likvidace azbestu

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

- Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší.

- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací.

- Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem  upozorňujícím na obsah azbestu.

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde  jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví.

- Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).

- Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

- Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a používány také technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

- Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo).

- Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

- Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Zásadní podmínkou  je, že azbestové odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu nebo uzavřeném kontejneru (nádobě) s řádným označením (je to podmínka, která je obvykle uvedena v Provozních řádem zařízení pro sběr nebo odstraňování azbestových odpadů).

- Provozovatelé sběrných dvorů odpadů následně zajistí předání azbestových odpadů jiným „oprávněným osobám“ (např. provozovatelům skládek odpadů), které zajistí  jejich bezpečné odstranění.

- Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit a tento údaj zaznamenat do situačního plánku skládky (součást provozního řádu)!

4.3.2. Fasáda

- Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem

- Fasádní izolační desky EPS 70F tl. 100mm v plochách fasády. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami. Použity EPS  zátky.

Extrudovaný polystyren tl. 100mm v soklové části budovy, K podkladní asfaltované hydroizolaci upevněn bezrozpouštědlovým asf. lepidlem

Osazen 1000mm pod úroveň podlahy a max. 300mm nad úroveň terénu

- Extrudovaný polystyren  tl.100mm  v ploše pod terénem

Polystyren pod úrovní terénu chráněn nopovanou fólií v.8mm

- EPS tl. 30mm v nadpraží a ostění oken. Na parapetu spádový klín z  desek XPS tl. 30mm.

Pozn. Po demontáži původních parapetů bude pravděpodobně  nutné odbourat plochu parapetu v tl. cca.30 pro osazení tepelné izolace. Plocha zarovnána VC maltou.

-     Zateplení parapetu dveří XPS tl.50mm s vyrovnáním plochy vysprávkovou maltou tl. 10-20mm

Pozn. Prostupy elektroinstalace řešit elektroinstalačními krabicemi z plastu určenými pro ETICS

Pozn. Kotvení konstrukcí na fasádu  - montážní bloky pro zateplení s únosností dle výkresové dokumentace

Podklad pro izolační desky

Sokl

- Zdivo z cihel CDM 100

- V  části pod terénem se předpokládá nevyhovující hydroizolace a nesoudržnost vrstev.. Hydroizolace bude odsekána včetně nesoudržného podkladu.

- Větší lokální nerovnosti vyspraveny VC omítkou tl. 50mm (  předpoklad 20% plochy ).

- Plošné vyrovnání stěny VC maltou tl.20-30mm ( předpoklad 50% plochy )

- Rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m.

- Povrch napenetrován a izolován asfaltovými pasy. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

Plocha fasády

- Vodorovné pásy z keramického zdiva

- Předpoklad vyrovnání plochy VC omítkou tl.10-20mm ( plocha cca. 20% )

- Teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C . Desky jsou lepeny lepící stěrkou a mechanicky kotveny .

Vyrovnávací vrstva , výztuhy

- Sklotextilní síťovina, v namáhaných částech cca.1m nad terénem dodatečná vrstva výztužné sítě, na soklu použita pancéřová tkanina.

- Na všech rozích plastové či hliníkové profily s integrovanou síťovinou ( rohový, rohový nadpražní, soklový )

- Napojení na okenní rámy pomocí plastových profilů s integrovanou síťkou

- Na jižní fasádě osadit průběžnou dilatační lištu se sklovláknitou tkaninou

Mezivrstva

- Přebroušení malých nerovností, nanesení penetračního nátěru

Omítkový systém

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( plochy fasády ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 1,5mm

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( sokl ) : mozaiková omítka

Ostatní

- revizní dvířka 300/500, deska např. aquapanel, rám hliníkový

- betonáž desky podesty schodiště C 20/25, výztuž Q188A

- epoxidový nátěr podesty se vsypem

- po odkopání zeminy zjistit příčinu vzlínání vlhkosti a předběžně určit možné řešení odstranění příčiny vzlínání. Předpoklad – tlaková chemická injektáž zdiva

- drenáž svedena do vpusti u bouraného objektu

Zámečnické prvky

Provozní ocelový žebřík. Povrchová úprava žárové zinkování + práškové lakování

Markýza nad schodištěm

- sloupky TR 101x4 , rám U120, kotvení do montážních bloků fasády, ztužení s napínákem ø10

- základ z prostého betonu C 2/25

- povrchová úprava nátěr pro třídu prostředí C3, životnost 15 let

Výplně otvorů

- ponechány původní. Zajistit jejich údržbu a seřízení

Venkovní úpravy okolních ploch

Vybourání bet. okapového chodníku+žlabu

Výkop hloubky cca.1m, zásypy původní zeminou pokud není jemnozrnná. Jinak stavební betonový recyklát

Drenážní potrubí DN100 ve štěrkopískovém obsypu obaleném geotextílií

Nový okapový chodník z bet. dlaždic + zahradní obrubník v bet. loži

Obnova povrchu u vjezdu do garáží – tl.200mm, beton C 35/45-XC2, XD3, XF3, síť Q513

4.3.3  Střecha

Střecha pultová s provětrávanou skladbou viz. výkresová dokumentace , dřevěný krov z příhradových vazníků

: odstranění celé skladby s ponecháním příhradových vazníků. Vazníky opatřit nátěrem proti dřevokazným činitelům. Předpoklad zesilování dřevěnými příložkami

: vytvoření parotěsné vrstvy fólií ( Sd=min.100 )

: tepelná izolace minerální tl. 200mm

: pojistná difuzní izolace pod kontralatěmi

: provětrávaná mezera v.60mm, bednění z desek OSB

: krytina falcovaný poplastovaný plech 0,6mm. Ocelový plech je žárově pozinkován a opatřen několika vrstvami polyesterových ochranných laků

: provětrávaný okap a hřeben, osazení provětrávacího hliníkového pásu

: pro přístup do střešního prostoru navržen střešní výlez 600x600mm, plný plechový otevíravý

: klempířské konstrukce z poplastovaného plechu

: bezpečnostní certifikovaný systém pro falcované krytiny, kotvení na falce

Předpokládaná stávající skladba

Asfaltovaný šindel s posypem

Asfaltovaná lepenka

Dřevěné bednění

Dřevěné vazníky

Podhled - azbestocementovláknitý

( likvidace oprávněnou firmou )

Střecha markýzy

- dřevěné krokve 100/120 uložené na ocelové konstrukci

- bednění OSB, krytina PVC + geotextílie, krytina dodána včetně systémových doplňků

- klempířské prvky poplastovaný plech

- podhled cementovláknité desky 12,5mm + celoplošné armování s přebroušením  + nátěr disperzní barvou. Desky kotveny ke kovovému závěsnému roštu.

- záchytný bezpečnostní systém pro dřevěnou konstrukci

Poznámka rezervy

- bourání betonového soklu budovy 5m3

- vyrovnání soklu cementovou omítkou  tl.15mm v ploše 20 m2

- PVC  krytina  2 m2, falcovaná krytina 2m2

- pomocné dřevěné konstrukce 0,30m3 ( SII, C16 )

4.4. D – Koridor

4.4.1.Terénní schodiště

- výkopy v zemině tř. 2

- prořez a vybourání zídky mezi hlavní budovou a velkými garážemi

- schodiště vytvořeno ze zámkové dlažby na podsypu a palisád v.400mm v bet. loži

- boční opěrné stěny železobetonové tl.150mm , C 20/25, výztuž Q188. Povrch nad terénem opatřen silikon-akrylátovou barvou na bet. povrchy

- u vstupu do spojovacího krčku dvorní vpusť, napojena na drenáž spojovací chodby

- zábradlí kovové dvoutrubkové z profilů J40x40xx3, nátěr pro tř. C3, životnost 15 let, kotvené k bet. opěrné stěně

4.4.2.Zastřešení

- kovová nosná konstrukce svařovaná se sloupky J100x4, vrchním rámem z profilů U120, na profilech U120 navařeny kotevní plechy pro osazení krokví

- vrchní rám kotven do montážních bloků zateplení velkých garáží a hlavní budovy

- do rámu osazeny krokve 80/120 kotvené šrouby do kotevních plechů

- část zastřešení u hlavní budovy vytvořena z dřevěné konstrukce, krokve 120/160, trámy 140/180

- bednění OSB, krytina PVC 1,5mm + geotextílie. Krytina PVC včetně systémových doplňků

- podhled z vláknocementových desek 12,5mm s celoplošným armováním s přebroušením + nátěr disperzní barvou. U markýzy garáže podhled zavěšen na systémové kovové konstrukci ( roštu )

- klempířské prvky z poplastovaného plechu 0,6mm

Poznámka rezervy

- výkopy 2m3 , zásypy stavebním recyklátem fr.0-16mm 3m3

- železobeton C 20/25, výztuž Q188A  2m3

- PVC  krytina  2 m2 , klempířské prvky ( lišty lemovací, ukončení u stěn ) 1m2

- pomocné dřevěné konstrukce 0,20m3 ( SII, C16 )

- bednění OSB  5m2

4.5. E – Malé garáže

4.5.1.  Bourací práce

- odstranění střešní krytiny včetně předpokládaného spádového betonu tl.50 – 150mm

4.5.2. Fasáda

- Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem

- Fasádní izolační desky EPS 70F tl. 100mm v plochách fasády. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami. Použity EPS  zátky.

Extrudovaný polystyren tl. 100mm v soklové části budovy. Nezatepluje se sokl pod terén

- Sloupky mezi vraty nebudou zatepleny, opatří se výztužnou tkaninou a omítkou

- Fasádní dilatační lišty PVC s výztužnou sklotextilní tkaninou

Pozn. Prostupy elektroinstalace řešit elektroinstalačními krabicemi z plastu určenými pro ETICS

Podklad pro izolační desky

Sokl

- Betonový panel

- Plošné vyrovnání stěny VC maltou tl.10-20mm ( předpoklad 20% plochy )

- Rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m.

- Povrch napenetrován. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

Plocha fasády

- Betonový panel

- Předpoklad vyrovnání plochy VC omítkou tl.10-20mm ( plocha cca. 20% )

- Teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C .

Vyrovnávací vrstva , výztuhy

- Sklotextilní síťovina, v namáhaných částech cca.1m nad terénem dodatečná vrstva výztužné sítě, na soklu použita pancéřová tkanina.

- Na všech rozích plastové či hliníkové profily s integrovanou síťovinou ( rohový, rohový nadpražní, soklový )

- Osadit průběžnou dilatační lištu se sklovláknitou tkaninou

Mezivrstva

- Přebroušení malých nerovností, nanesení penetračního nátěru

Omítkový systém

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( plochy fasády ) : probarvená, paropropustná, zrnitost 1,5mm

- Silikonová tenkovrstvá omítka ( sokl ) : mozaiková omítka

Ostatní

- kruhové větrací mřížky nerezové

Výplně otvorů

- ponechány původní. Zajistit jejich údržbu a seřízení

Venkovní úpravy okolních ploch

Nebude zasahováno do okolních zpevněných ploch

U JZ a JV fasády okapový chodník z bet. dlaždic na štěrkopískovém podsypu, zahradní obrubník v bet. loži

4.5.3. Střecha

- vybourání skladby

- lemování atik dřevěným hranolem 120/200 kotveným přes úhelník do bet. panelu

- nová skladba se zateplením EPS 100 S tl.200mm, parozábranou z asfaltového pasu s hliníkovou vložkou

- krytina PVC 1,5mm + geotextílie. Dodávka krytiny včetně všech systémových doplňků.

- provrtání otvorů pro vpusti odsazené od stávající atiky

- vpusť dvoustupňová ø75mm s límcem PVC

- řešení dilatace : PE provazec s doplňkovou krytinou PVC pro detaily

- podklad pro krytinu na atikách desky OSB

- bezpečnostní kotevní body

Poznámka rezervy

- vybourání skladby střechy předpoklad spádového betonu  1,5m3

- dřevěné pomocné konstrukce 0,2m3

- svitkový poplastovaný plech 1m2

4.6. Oplocení

4.6.1. Bourací práce

- vybourání betonové podezdívky včetně kovového plotu ( odhad 150kg/m´)

- vybourání vjezdových bran

- vybourání sloupků a patek drátěného oplocení

- předpoklad zásypů po vybourání 0,3m3 /m´

4.6.2. Oplocení

- Nové oplocení systémové ze svařovaných panelů uchycených do systémových sloupků s poplastovanou povrchovou úpravou. Součástí dodávky podhrabové desky .

- v severozápadní části plot neprůhledný např. pomocí pružných PP pásek vodorovně vkládaných

- v částech se strmým terénem předpoklad individuálního řešení uložení podhrabových desek, popřípadě úprav svařovaných panelů

- součástí úprav oplocení je kácení vzrostlé zeleně  např. strom v jihozápadní části pozemku o průměru kmenu 0,2m .

Dle dendrologického průzkumu budou pokáceny stromy č.1 – 8 ( všechny stromy vedle bazénku )

Při kácení vrby se předpokládá použití těžké techniky ( vytažení kořenů ).

Po celé délce oplocení pak prořez keřů.

Odstranění pařezu stromu č.9

Bude provedena náhradní výsadba 3ks Sakura Višeň pilovitá o průměru 16-18cm

4.6.3. Brány

- Dvoukřídlová brána

Odstranění stávající dvoukřídlé brány a vrátek včetně sloupků a betonových patek

Nová brána dvoukřídlová s automatickým pohonem včetně betonových základových patek

Nová branka jednokřídlová otvírává.

Povrchová úprava žárovým zinkováním + vrchním nátěrem

U branky vybetonován základ pro nové tablo 500/300/800 C 20/25

GSM ovládání brány s následujícími parametry

- Kapacita 200 telefonních čísel (na sim kartě nebo v zařízení)

- Vzdálená správa seznamu telefonních čísel přes web aplikaci online s možností ochrany heslem

- Ovládání zařízení prozvoněním z telefonního čísla, uloženého v zařízení nebo na sim kartě zařízení

- Kompatibilita se současným ovládáním brány – spínaný kontakt, sepnutý 1 sec. po prozvonění

- Posuvná brána

Odstranění stávající jednokřídlé brány včetně sloupků a betonových patek

Nová brána posuvná jednokřídlová samonosná s automatickým pohonem včetně betonových základových patek

Povrchová úprava žárovým zinkováním + vrchním nátěrem

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Realizované stavební úpravy negativně neovlivní životní prostředí

- Dopravní řešení

Není předmětem této projektové dokumentace

- Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není předmětem této projektové dokumentace

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009  Sb.  o technických požadavcích na stavby  - nedochází k žádných odchylkám nebo požadavkům na výjimky:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro realizaci stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou . U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajícího objektu, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, zkonzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

e) Přílohy – prvky stavebních úprav

Krabice elektroinstalační do zateplení

Ukončení ETICS u okenních rámů

Ukončení parapetu v ostění oken

Univerzální montážní deska

f) Přílohy – fotodokumentace

Hlavní budova

SV a JV fasáda                                               SV a SZ fasáda

Jihozápadní fasáda                                           Vstupní schodiště SV fasáda

Přístavek dieselu

Přístavek dieselu – opěrná stěna u vchodu

3np – chodba                                                      3np - WC

Střecha

Nástavba

Spojovací krček

Severozápadní fasáda                                         Jihovýchodní fasáda

Jihovýchodní fasáda -  vstup

Vnitřní příčka

Velké garáže

Severovýchodní pohled

Jihovýchodní fasáda

Jihozápadní fasáda                                              Severozápadní fasáda

Podhled

Střešní vazníky

Koridor

Prostor mezi velkými garážemi a spojovacím krčkem

Prostor mezi velkými garážemi a hlavní budovou

Zídka a sokl velkých garáží

Venkovní rampa – vybourat ( odhad 500kg oceli )