| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| TP-6701_Panel sprchový s dezinfekcí | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena TP-6701_Panel sprchový s dezinfekcí 3 ks pro oddělení Centrální sterilizace a oddělení gynekologicko-porodnické, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Sprchový panel pro centrální sterilizaci 1 ks |  |  |
| Připojení studené vody 3", max. 8 bar, min 0,3 l/s | ano |  |
| Připojení teplé vody 3", max. 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C | ano |  |
| Zavěšení na zeď, nerez provedení chromniklová ocel | ano |  |
| Sprchový panel s termostatickou baterií s aretací na 38°C, po odaretování teplota vody do 50°C, sprchovací hadice včetně STOP ventilu | ano |  |
| Integrovaný desinfekční přístroj sloužící k automatickému míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu, pro dezinfekci sprchovací hadice včetně STOP ventilu | ano |  |
| Dezinfekční přístroj nezávislý na sprchovací části | ano |  |
| Zařízení bez přívodu elektrické energie | ano |  |
| V dodávce 4 ks sprchovacích hadic 2,5 metru | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Sprchový panel pro oddělení gynekologicko-porodnické 2 ks |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Připojení studené vody 3", max. 8 bar, min 0,3 l/s | ano |  |
| Připojení teplé vody 3", max. 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C | ano |  |
| Sprchovací panel s desinfekcí a splachovací (keramickou) výlevkou, provedení chromniklová ocel, Stojící na podlaze, kotvení do zdi. | ano |  |
| Sprchový panel s termostatickou baterií s aretací na 38°C, po odaretování teplota vody do 50°C, sprchovací hadice včetně STOP ventilu | ano |  |

| Integrovaný desinfekční přístroj sloužící k automatickému míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu, pro dezinfekci sprchovací hadice včetně STOP ventilu | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Dezinfekční přístroj nezávislý na sprchovací části | ano |  |
| Zařízení bez přívodu elektrické energie | ano |  |
| V dodávce 4 ks sprchovacích hadic 2,5 metru ke každému panelu | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za účastníka: 	 ………………………..