D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ.

a) Základní údaje:

- Název stavby:     Zřízení učebny mikrobiologie, gymnázium Ostrov

Základní charakteristika stavby a její účel:

- Jedná se o zřízení učebny mikrobiologie + kabinetu ve stávající stavbě - v 1.NP školní budovy. Původní využití prostorů - denní místnost, hygienické zařízení, sklady v rohové části části 1.NP budovy školy.

- Záměr stavebníka - zřízení nové učebny a kabinetu ve stávajících prostorech stavby. Budou zrušeny původní místnosti vybouráním dělících příček.  Vstup do prostorů z chodby školní budovy zůstává.

Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu, nebude měněn vzhled stavby, ani se nemění způsob užívání stavby.

- Navrhované plochy:

- Užitná plocha - učebna ..............................71,30 m2

Užitná plocha - kabinet   ....................... 11,30 m2

Provedené průzkumy:

Byl proveden vizuelní průzkum se zaměřením stávajícího  stavu na místě stavby v rozsahu nutném pro provedení stavby.

.      Jedná se o stávající školní budovu. Upravovaný prostor umístěn v 1.NP stavby, nepodsklepený.  Vstup z chodby školní budovy.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

- Příjezd k objektu je stávající – po městských komunikacích.

- Rozvod elektrické energie –

Objekt je napojen na distribuční rozvody el. energie. V upravovaném prostoru  dojde k úpravám elektroinstalace. Nedojde k navýšení spotřeby.

- Vodovod, kanalizace – objekt je napojen na obecní rozvody vody a kanalizace. V upravované,m prostoru dojde k odpojení stávajících zařizovacích předmětů.

- Dešťové vody  – nic se nemění.

- Vytápění – objekt je napojen na dálkové rozvody ústředního vytápění. Rozvody UT zůstávají bez změn.

- Plynovod –  v objektu je rozvod plynu, plynový kotel bude odstraněn, bude provedeno napojení rozvodů UT do radiátorů ze stávajícího kotle UT v technické místnosti.

Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce v prostoru školy za účelem zřízení nové učebny a kabinetu.  Učebna bude přístupná ze školní chodby, kabinet bude přístupný z učebny.

- Stavebně konstrukční část.

Vyhodnocení současného stavu konstrukcí:

Svislé konstrukce domu – zděné.

Stropy nad místnostmi jsou železobetonové trámové s viditelnými trámy.

Podlahy – betonové mazaniny na podkladní betonové desky + nášlapná vrstva - povlaky

PVC. V hygienickém zařízení - keramické dlažby a obklady.

Výplně otvorů - okna – dřevěná zdvojená.

Dveře dřevěné do  ocel.  zárubní. Výplně otvorů, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, obklady – v opotřebeném stavu.

Na svislých i vodorovných konstrukcích nejsou patrné žádné poruchy, trhliny a jiné závady   statického charakteru.

Světlá výška podlaží ....... 3480 mm

Bourání.

Bourací práce:

Bourací práce jsou malého rozsahu a běžného charakteru. Přesto je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a při jakýchkoli příznacích narušení svislých i vodorovných konstrukcí je nutné přizvat na stavbu zodpovědného projektanta - statika. Budou provedeny následující bourací práce:

- odstranění výplní všech dveřních otvorů

- odstranění vestavěné skříně

- odstranění okenní výplně u okna vel. 960/460 mm

- odstranění zařizovacích předmětů - 1x vana, 1x mísa WC, 1x umyvadlo, dřez, sporák, kotel UT.

- vybourání zděných příček tl. 100 a 150 mm

- odstranění nášlapných vrstev podlah - keramické dlažby, povlaky PVC

- vybourání drážek v podlaze pro uložení rozvodů elektroinstalace.

Svislé konstrukce.

Dozdívky otvorů  – zděné příčky tl. 150 mm – tvárnice Ytong.

Zazdění okenního otvoru 1000x500x430 - tvárnice Ytong.

Nová příčka pro oddělení kabinetu od učebny - tvárnice Ytong tl. 125 mm.

Úpravy povrchů, dlažby.

Povrchy.

Podlahy - budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah - povlak PVC položen na vyrovnaný podklad - samonivelační stěrka.

Omítky vnější - bude provedeno doplnění fasádní omítky na zdivu zazděného okenního otvoru.

Omítky vnitřní – na nových dozdívkách budou provedeny vápenocementové jádrové lehčená omítky a na ně pak sádro-vápenné štukové omítky.

Pokud jde o stávající omítky, bude provedeno jejich doplnění v místech vybouraných příček a jejich oprava po vybouraných obkladech.

Bude provedena celková oprava štukových omítek stěn a stropů v rozsahu 50%.

Konstrukce truhlářské a plastové.

Dveřní křídla - vstupní dveře do učebny a kabinetu  budou osazena dřevěné s nátěrem,  osazené do ocelových zárubní - nátěr.

Vnitřní parapety oken – doplnit parapetní desky bílé lakované MDF.

Malby:

V rozsahu obou místností provedeny na omítky a podhledy nové malby.