D.1.2.01       STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny

- v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a

využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ

Ocelová konstrukce – spojovací koridor

Investor: 	Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Vypracoval : projektová kancelář Ing.arch. Miroslav Míka

Franze Kafky 835

353 04 Mariánské Lázně

Obsah

1	POPIS A ÚČEL NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE	2

1.1	Účel objektu	2

1.2	Popis navrženého konstrukčního řešení objektu	2

1.3	Základy	2

1.4	Ocelové konstrukce	2

1.5	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení	3

1.6	Bezpečnost práce a technických zařízení	3

1.7	Ochrana nosné ocelové konstrukce proti korozi	3

1.7.1	Nátěrový systém pro korozní agresivitu  prostředí C4	3

1.7.2	Spojovací materiál pro korozní agresivitu prostředí C4	3

2	seznam použitých podkladů, ČSN 1) , techn. předpisů	3

2.1	Podklady	3

2.1.1	Ocelové konstrukce	4

2.2	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	4

3	POZNÁMKY K VÝROBĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE	4

4	závěr	4

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešen

# POPIS A ÚČEL NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

## Účel objektu

Objekt přístavby bude sloužit jako spojovací chodba pro manipulaci s knihami mezi objekty Krajské knihovny v Karlových Varech.

## Popis navrženého konstrukčního řešení objektu

Obdélníkový půdorys přístavby má rozměry cca 42x2,5 m, výška 7,60 m. Celá přístavba bude zateplená. Plášť je skládaný z horizontálně montovaných kazet, do kterých je vložena tepelná izolace z minerální vlny. Střešní konstrukce je pultová s vyspádováním směrem od hlavního objektu do venkovního žlabu rš. 330 mm. Střešní krytina bude provedena z práškovou barvou ošetřeného alu plechu tl.0,7 mm. Upevnění trapézových podlahových plechů k ocelovým nosníkům musí být provedeno min. v každé druhé vlně přistřelením nebo přišroubováním, protože plechy zajišťují nosníky proti klopení.

Podlahová deska navržena z betonu C25/30 XC1, tl. 100 mm, ocel B500B. Ztracené bednění tvoří trapézový plech s charakteristikou 12 0032), tl. 1,3 mm. Dilatační spáry provést v dlažbě po 6,0 m.

## Základy

Základovou konstrukci tvoří betonové patky š. 1,0 m, délky 3,25 m a výšky 1,0 m z betonu C20/25, XC2.  Před betonáží základů bude provedeno uzemnění základovým zemničem 30/5 FeZn s vývody k jednotlivým sloupům ocelové konstrukce. Základovou spáru převezme statik zápisem do stavebního deníku.

V místě napojení starých a nových základů bude způsob provedení základů upřesněn po odkopání základů stávajících. Mezi starým a novým základem bude provedena dilatace tl. 50 mm z tvrzeného PPS.

## Ocelové konstrukce

Nosnou konstrukci přístavby tvoří ocelové rámy se sloupy z HE160B s příčlemi z IPE180, přichycení příčlí je řešené pomocí čelní desky z P10 mm. Spojení čelních desek pomocí čtveřice šroubů M16(8.8). Profil stropnic v úrovni +4,500 m je z HE200B, mezi tyto stropnice je osazen trapézový plech VSŽ12 003, tl. 1,3 mm, který tvoří ztracené bednění pro žb. desku podlahy.  Stropnice v úrovni +4,230 jsou srovnány do roviny v horní úrovni. Kotvení sloupů je navržené chemickými kotvami M 202) přes patní plechy tl. 20 mm. Podlití plechů expanzní maltou v tl. 20 mm. Pro záměnu materiálu nutno provést a odsouhlasit statický výpočet.

Tuhost přístavby v podélném i příčném směru zajišťují stěnová ztužidla ze dvojic úhelníků L80x6 mm. Prostorová tuhost střešní konstrukce je zajištěna ztužidly rovněž L80x6 mm osazenými v úrovni těžišťové osy nosníků. Pro všechny prvky nosné konstrukce je uvažována ocel S235 J0 (dle EN 100271)).  Ostatní materiály dle popisu jednotlivých částí.

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

2)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 89 odstavec (6) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

## Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Klimatické zatížení je uvažováno podle mapy větrových oblastí dle ČSN EN 1991-1-4 1) pro oblast Karlovy Vary takto: Vítr pro II. větrovou oblast a terén typu 3, vb,o= 25m/s

Sníh dle ČSN EN 1991-1-3 1), III. sněhová oblast (s0 = 1,5 kN.m-2).

Užitné zatížení podlahy je uvažováno hodnotou 5 kN/m2.

## Bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména Vyhl. 591/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb.

## Ochrana nosné ocelové konstrukce proti korozi

Ocelové konstrukce jsou chráněny proti atmosférickým vlivům nátěrovým systémem, splňujícím tyto vlastnosti:

prostředí vnější – korozní agresivita prostředí C4

Životnost všech nátěrových systémů ocelových konstrukcí je třídy M dle ČSN, tj. střední. S ohledem na konstrukční řešení a rozměry dopravovaných prvků bude kompletní povrchová ochrana jednotlivých montážních dílů provedena přímo ve výrobě. Po smontování konstrukcí bude provedena oprava nátěru případně poškozených částí a proveden nátěr žárově pozinkovaného spojovacího materiálu.

Návrh nátěrového systému:

### Nátěrový systém pro korozní agresivitu  prostředí C4

- Příprava povrchu otryskáním na Sa 2 ½

- 1 x základní nátěr EP – vysoce vytvrzující i při nízkých teplotách2) v tloušťce 120µm, ředidlo odpovídající použitému epoxidovému nátěru

- 1 x vrchní nátěr EP – vysoce vytvrzující i při nízkých teplotách2) v tloušťce 120µm, ředidlo odpovídající použitému epoxidovému nátěru

- Spojovací materiál pro korozní agresivitu prostředí C4

- Galvanické nebo žárové pozinkování

- 1 x základní nátěr EP – pružná, vysoce vytvrzující i při nízkých teplotách2) v tloušťce 50µm, ředidlo odpovídající použitému epoxidovému nátěru

- 1 x vrchní nátěr EP – vysoce vytvrzující i při nízkých teplotách2) v tloušťce 100µm, ředidlo odpovídající použitému epoxidovému nátěru

Barevný odstín exteriérových prvků ocelové konstrukce dle dokumentace – výkresová část.

Záměnu výrobků nutno konzultovat a odsouhlasit statikem.

2)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 89 odstavec (6) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

# seznam použitých podkladů, ČSN 1), techn. předpisů

## Podklady

Projekt byl zpracován na základě dokumentace zpracované proj. kanceláří Markant   04/2018, stupeň DPS

ČSN EN 1), Technické předpisy.

### Ocelové konstrukce1)

ČSN EN 1991-1-1 (730035) 1)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem1)

ČSN EN 1991-1-4 (730035) 1) - duben 2007

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1993-1-1 (731401) 1) - prosinec 2006

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí1)

ČSN EN ISO 12944-1 až 8 - Nátěrové hmoty -Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. 1)

## Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Dáno platnou legislativou, zejména vyhláškou 499/2006 Sb.

# POZNÁMKY K VÝROBĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Konstrukce je zařazena do výrobní skupiny „B“ dle ČSN 73 2601. 1)

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

# závěr

Tato projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN 1) eventuelně EN 1), obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložen konkrétní název výrobku2).

V Mariánských Lázních dne 11.05.2018

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

2)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 89 odstavec (6) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení