Technická specifikace

veřejné zakázky:

„Nákup 17 ks polohovacích postelí včetně  hrazdy“

Pokyny pro vyplnění:

Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna. V řádku "Nabízený typ polohovací postele" uveďte přesné označení výrobku - nabízené polohovací postele (typ, výrobce apod.).

Ve sloupci "Technické parametry nabízených polohovacích postelí" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.

| Technická specifikace pečovatelského setu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 kusů nových pečovatelských lůžek včetně příslušenství |  |  |
| Nabízený typ polohovací postele: |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízených polohovacích postelí |
| Stav postelí | Nové |  |
| Šířka ložné plochy | min. 90 cm, max. 100 cm |  |
| Zdvih ložné plochy | 40 – 80 cm |  |
| Max. vnější rozměr | max. 220 x 105 cm |  |
| Ložná plocha | 4 dílná plocha z dřevěných lamel |  |
| Nosnost lůžka | min. 180 kg |  |
| Lůžko | Plně elektrické polohovací lůžko, polohování zádového a nožního dílu pomocí elektromotoru, lýtkový díl pomocí rastru. |  |
| Kolečka | Brzditelná každá zvlášť, o průměru min. 100 mm. |  |
| Transport, přesun | Plně rozložitelné na jednotlivé díly (ložná plocha, čelo), nesmí být systém harmoniky! |  |
| Příslušenství | Pacientský ovladač s přednastavenými funkcemi a možností uzamčení jednotlivých funkcí. |  |
| Příslušenství | Hrazda, hrazdička. |  |