# Obsah

Obsah	1

2x diskové pole (identická konfigurace a požadavky)	1

Obecné požadavky na řešení:	1

Technické požadavky:	1

Požadavky na technickou podporu	4

Požadavky na instalaci	5

Požadavky na migrační služby, školení a dokumentaci	5

# 2x diskové pole (identická konfigurace a požadavky)

# Obecné požadavky na řešení:

Za řešení se považuje pouze produkt typu FC SAN sdílené diskové úložiště, kombinované s NAS službami v rámci jednoho produktu. NAS služby není možné řešit pomocí externích gateway zařízení. NAS část musí být integrována s blokovou částí pro maximální efektivitu provozu.

Správa diskového pole a NAS části musí být zajištěna v rámci jedné konzole GUI pro veškerou požadovanou funkcionalitu.

Řešení musí být od výrobce, který je pravidelně v kvadrantu leaderů v rámci Gartner reportu pro oblast diskových poli (minimálně 3 po sobě jdoucí roky zpětně).

Řešení musí umožňovat synchronní i asynchronní replikaci po linkách FC 16Gb případně iSCSI 10GbE, stejně tak i pro NAS služby po linkách 10GbE. Pro souborovou synchronní replikaci je požadována funkcionalita automatického failoveru se svědkem pro NAS servery v případě nedostupnosti jedné z lokalit na úrovni diskového pole. Automatickým failoverem se rozumí plné překlopení provozu bez zásahu administrátora, dojde-li k definovaným případům. Svědek musí podporovat IP konektivitu.

Dodavatel musí doložit písemné potvrzení výrobce, že dodávané produkty jsou:

- originální, nové, nikdy předtím nepoužívané a nerozbalené

- pochází z oficiálního českého distribučního kanálu výrobce

- jsou určené pro český trh a koncového zákazníka Krajský úřad Karlovarského kraje

- jsou dodány se zárukou výrobce

- jsou podporované výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu

Dodavatel musí disponovat dostatečnou kvalifikací a certifikací výrobce, aby mohl dodané řešení dodat, nainstalovat a servisovat.

### Technické požadavky:

#### Architektura:

- Minimálně dva řadiče v režimu active/active

- Řešení pro ukládání dat musí být typu midrange a nesmí obsahovat žádný SPOF.

- Data z DRAM Cache zálohována do PCIe SSD.

- Hybridní diskové pole umožňující osadit disky SSD flash (2,5“) a HDD disky (2,5“ a 3,5“).

- Flash Cache tvořená eMLC SSD flash o kapacitě minimálně 2x 400GB.

- Dovolená technologie pro vytváření lokálních kopií (snapshoty) je pouze „redirect on write“. Technologie „copy on first write“ a jiné technologie nejsou přípustné.

- Grafické rozhraní pro uživatele využívající průvodce pro maximální jednoduchost správy bez nutnosti hlubokých znalostí dané problematiky.

- Úložiště musí nabízet pokročilý monitoring v cloudu s možností historických reportů, predikce z pohledu konzumace kapacity a sledování anomálií z pohledu výkonu diskového pole.

#### Řadiče diskového pole:

- Maximální velikost řadiče diskového pole: 2U

- Minimální počet CPU: 2

- Minimální počet součtu jader CPU: 12

- Minimální takt jader CPU: 1.6GHz

- Minimální kapacita RAM: 48GB

- Minimálně 12GB DRAM musí být dostupné čistě pro IO operace (zápisy)

- DRAM Cache musí fungovat pro zápisy i čtecí IO operace

- Podpora typů RAID ochrany: 0, 10, 5 a 6

- Minimální počet IO FC 16Gb portů: 4

- Minimální počet IO iSCSI/NAS 10GbE portů: 8

- Diskové pole musí podporovat Thin provisioning

Šifrování dat na discích s dopadem maximálně 5% z pohledu úbytku IOPS výkonu při zapnutí takové funkce, pokud řešení vyžaduje použití disků SED pro šifrování, tyto disky musí být použity v nabídce, pokud řešení vyžaduje pro šifrování externí aplikaci pro správu klíčů, musí být tato aplikace součástí dodávky, aby byla zajištěna možnost šifrování dat na discích diskového pole.

#### Kapacitní požadavky:

- Minimální počet datových SSD disků: 5

- Minimální počet Hot-Spare SSD disků: 1

- Minimální velikost SSD disku: 1,6TB

- Přípustný RAID pro SSD disky: RAID 1/0 nebo 5

- Minimální čistá kapacita SSD bez funkcí pro redukci datového objemu: 5,5TB

- Minimální počet datových HDD 10K disků: 26

- Minimální počet Hot-Spare HDD 10K disků: 1

- Minimální velikost HDD 10K disku: 1,8TB

- Přípustný RAID pro HDD 10K disky: RAID 1/0 nebo 5

- Minimální čistá kapacita HDD 10K bez funkcí pro redukci datového objemu: 37TB

- Minimální počet datových HDD 7,2K disků: 12

- Minimální počet Hot-Spare HDD 10K disků: 1

- Minimální velikost HDD 7,2K disku: 6TB

- Přípustný RAID pro HDD 7,2K disky: RAID6

- Minimální čistá kapacita HDD 7,2K bez funkcí pro redukci datového objemu: 53TB

- Minimální kapacita SSD Flash Cache: 2x 400GB

- Minimální rozšiřitelnost 150 disků pouze přidáním dodatečných polic s disky

#### Požadavky na funkcionality datových služeb:

Licence pro vytváření lokálních kopií nesmí být omezená z pohledu kapacity – tedy licence na diskové pole, nikoliv definovaná kapacita.

Plánování operací pro vytváření kopií dat (interní plánovače pro snapshoty a další operace) v GUI

Možnosti pro definování politik pro automatickou expiraci / smazání snapshotů v GUI

Možnost vytvářet aplikačně konzistentní kopie (snapshoty) pro aplikace MS SQL, Oracle, Exchange a další

Podpora replikace snapshotů (kopií dat) mezi fyzickými úložišti i mezi SDS variantou úložiště

Licence replikace SAN nesmí být omezená z pohledu kapacity – tedy licence na diskové pole, nikoliv definovaná kapacita

Licence replikace NAS nesmí být omezená z pohledu kapacity – tedy licence na diskové pole, nikoliv definovaná kapacita

Protokoly SAN podpora (iSCSI, FCP SCSI-3)

Funkcionalita QoS (limity serverových IOPS nebo MB/s nebo obojího minimálně pro objekt typu LUN)

Protokoly NAS podpora (SMB 3.x, SMB CA, NFSv3, NFSv4, FTP, SFTP)

Funkcionalita WORM (garantované "read only" ukládání dat a možnost nastavit pravidla pro expiraci / mazání / umožnění přidání obsahu pouze na konec souboru)

Řešení musí umožnit sdílení jednoho souboru skrze více protokolů zároveň (SMB a NFS)

Podpora Antivirových agentů pro scan nově ukládaných souborů na NAS části

Pokročilá správa kvót v rámci GUI (hard limit, soft limit, per user, per directory, per FS)

Možnost oddělení provozu na úrovni NAS serverů pomocí VLAN a kompletně odděleného IP stacku (v prostředí může existovat několik stejných IP adres) pro větší zabezpečení přístupu k informacím.

VVol podpora

Tiering (přesun jednotlivých bloků dat) mezi jednotlivými typy disků musí probíhat automaticky, dle využívaní jednotlivých datových bloků tak, aby nejvíce využívaná data byla na SSD a nejméně používaná data byla na NL-SAS vrstvě pro maximální efektivitu úložiště.

Flash Cache bude možné používat pouze zakoupením patřičných disků, licence pro tuto funkcionalitu musí být již součástí řešení.

Maximální velikost bloku pro tieringové operace mezi jednotlivými typy disků je 128MB

Maximální velikost bloku pro tieringové operace v rámci Flash Cache je 1MB

Podpora pro nasazení SDS verze úložiště do virtuálního prostředí VMware s podporou nativní obousměrné asynchronní replikace dat s fyzickým úložištěm pro minimálně tyto typy dat: iSCSI, SMB, NFS, VVol

Podpora pro CDP (kontinuální ochrana dat, kdy je zajištěno lokální a vzdálené zrcadlení jednotlivých zápisových operací) pro umožnění snadného návratu zpět v čase pro jednotlivé virtuální servery) v rámci VMware prostředí, licence minimálně pro 15 virtuálních serverů.

Podpora automatické (dle nastavených politik) a transparentní (bez dopadu na aplikace nebo uživatele) migrace souborových dat, která nebyla přistupována po určenou dobu na levnější úložiště typu public cloud (minimálně podpora pro Azure Archive Storage a AWS S3). Řešení musí zároveň podporovat šifrování veškerých odesílaných dat z důvodu zabezpečení.

#### Další požadavky:

- Maximální velikost celého řešení: 7U

- SMI-S 1.6.x

- Simple Network Time Protocol (SNTP)

- Network Time Protocol (NTP) client

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- Address Resolution Protocol (ARP)

- Internet Control Message Protocol (ICMP)

- Správa pomocí IPv4 a nebo IPv6

- Network Information Service (NIS) klient

- Lock Manager (NLM) v1, v2, v3, and v4

- Network Status Monitor (NSM) v1

- Virtual LAN (IEEE 802.1q)

- LDAP SSL | RIP v1-v2

- Kerberos Authentication

- Ethernet Trunking

- NT LAN Manager (NTLM)

- NFS v3/v4 Secure Support

- Link Aggregation (IEEE 802.3ad)

- Failsafe Networking

- VAAI, VASA pro VMware

- NFS VMware Cloud ready

- RSVD v1 & ODX pro Microsoft Hyper-V

- DFS Distributed File System (Microsoft) možnost Leaf node nebo Standalone Root Server

- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance

- Network Data Management Protocol (NDMP) v1-v4

- Dynamic Access Control (DAC) with claims support

- Simple Network Management Protocol v3 only (SNMP)

- REST API

- Doplněk pro správu úložiště v rámci správy virtualizace VMware (plug-in)

- Podpora zálohování ze snapshotů úložiště pro VEEAM bez potřeby zvláštního pluginu

#### Požadavky na možnosti správy:

- GUI musí být moderní, na bázi jazyka HTML5

- Diskové pole musí být možné spravovat plnohodnotně (nesmí být ubrány možnosti správy nebo podporované funkcionality v rámci GUI), bez instalace jakékoliv aplikace pro správu, v rámci HTML5 GUI spustitelného z jakéhokoliv moderního prohlížeče z IP adresy definované na dedikovaném portu pro správu diskového pole

- RBAC – správa pomocí skupin s oprávněními pro jednotlivé operace na úrovni diskového pole

- Audit operací provedených v rámci správy řešení, jak v rámci správy příkazovou řádkou, tak i v GUI

- Performance reporty v rámci GUI a cloud reporty s možností přístupu odkudkoliv

## Požadavky na technickou podporu

- Podpora 24x7x365

- Délka trvání předplacené podpory diskových polí 5 let

- Reakce pro kritické zásahy do 30 minut v režimu 24x7 (vzdáleně)

- Dojezd technika pro kritické zásahy do 4 hodin v režimu 24x7

- Odeslání náhradních dílů pro kritické zásahy do 4 hodin v režimu 24x7

- Proaktivní vzdálený monitoring zařízení

- Právo na nové verze SW produktů po dobu trvání podpory

## Požadavky na instalaci

- kompletní instalace diskových polí

- instalace hardware do racku, prokabelování, oživení

- upgrade operačního prostředí zařízení na optimální verzi

- nastavení zoningu

- nastavení managementu (správcovské účty, automatická upozornění)

- konfigurace diskových prostor pro blokový přístup

- konfigurace diskových prostor pro souborový přístup

- připojení k serverům NAS / SAN

- připojení k serverům VMware

- připojení k serverům Hyper-V

- předpokládaný rozsah instalačních prací 10 člověkodní

## Požadavky na migrační služby, školení a dokumentaci

- přestěhování hardware ze stávajícího záložního datového do záložního datového centra v areálu Karlovarského Kraje

  - časové okno mimo pracovní dobu

  - přeprava do 30 km

  - rozsah cca 1 datový stojan (rack)

- připojení hardware ze stávajícího záložního datového do záložního datového centra v areálu Karlovarského Kraje pro migraci dat

  - časové okno mimo pracovní dobu

  - v případě, že bude pro připojení přestěhovaného hardware pro migraci dat potřeba zapůjčit dodatečná technika (např. FC switche, LAN switche či servery), nese náklady dodavatel

  - předpokládaná doba migrace dat 3 měsíce

- příprava na migraci dat VMware a souborových služeb

- ukázková migrace vzorku dat

- migrace dat souborových služeb typu NAS na nová pole

  - migrace dat nesmí významným způsobem ovlivnit provoz či dostupnost služeb v pracovní dny

  - včetně zachování přístupových práv a ACL

- migrace dat VMware na nová pole

  - migrace dat nesmí významným způsobem ovlivnit provoz či dostupnost služeb v pracovní dny

- migrace dat Hyper-V na nová pole

  - migrace dat nesmí významným způsobem ovlivnit provoz či dostupnost služeb v pracovní dny

- pomigrační technická podpora/hot-line v rozsahu 1 měsíc

  - rozsah 5x12

  - response time 2 hodiny

- technická pomoc při nastavení zálohování NDMP do stávajícího zálohovacího prostředí TSM

- technická pomoc při nastavení zálohování přes SAN do stávajícího zálohovacího prostředí VEEAM

- technická pomoc při nastavení zálohování do stávajícího zálohovacího prostředí NetWorker

- uživatelské zaškolení obsluhy

- technická dokumentace instalace

- dokumentace postupu pro disaster recovery scénář pro výpadek jedné lokality

- předání odkazu na dokumentaci výrobce

- předpokládaný rozsah migračních prací min. 20 člověkodní