# technická  zpráva

#### Akce : Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů

#### a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.

Na základě smlouvy o dílo a po projednání navrženého řešení s objednatelem a uživatelem byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby.

Dokumentace je určena pro výběr dodavatele v režimu veřejné zakázky a pro provádění stavby.

Podle zákona 183/2006 je potřeba získat stavební povolení a souhlasy dotčených orgánů státní správy ( HZS, KHS, ŽP ). Je doloženo v části doklady

Dodavatelem ověřené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.

Současný stav upravovaných prostor a následné úpravy jsou tyto :

### Pavilón A

1. NP

Nyní je prostor v jižní polovině hygienickým zázemím kuchyně, po dispoziční úpravě bude sloužit stejnému účelu. Na severní straně jsou dvě kanceláře, budou upraveny na dvoulůžkový pokoj pro klienty, s hygienickým zázemím.

2. NP

Ubytovací pokoje pro klienty jsou stávající a budou upraveny na jednolůžkové, s vestavěným hygienickým vybavením.

3. NP

V podlaží jsou kanceláře vedení domova a ubytovací pokoje pro klienty. Celý prostor bude upraven pro ubytovací dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím.

### Pavilón B

1. NP

Prostory jsou dokončeny a nebude se do nich zasahovat.

2. NP

Mění se dvě místnosti, z jedné bude místnost pro pobyt obslužného personálu a druhá zůstává ubytovacím pokojem pro klienta.

3. NP

Prostor je prázdné podkroví bez využití a bude provedena vestavba provozního a administrativního zázemí domova. Podkroví bude zatepleno, osadí se střešní okna. Zavedou se instalace.

Vyklidí se stávající administrativní a obslužné funkce z jednotlivých podlaží stávajících pavilónů.

Je nutno propojit nově vzniklé prostory se stávajícími instalacemi v podlažích.

## 1. Přípravné práce

Investor vyklidí dotčené prostory, v nichž budou probíhat úpravy.

Bude protokolárně předáno staveniště.

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá tyto body.

Uživatel ( majitel popř. pověří další subjekt ) před předáním staveniště vyklidí veškeré vybavení nespojené se stavbou, dále určí, které stavbou demontované vybavení chce zachovat a předat ( novější svítidla, sanitární vybavení do rezervy, kování apod. ).

Technik uživatele seznámí dodavatele stavby s umístěním důležitých uzavíracích a ovládacích zařízení, s provozem a návaznostmi potřebných zařízení, směrnicemi a postupy pro výjimečné situace apod.

Technik uživatele bude rovněž nápomocen při tipování tras a pro informace o vedeních, která je nutno zachovat.

Geometrické parametry objektu byly přebrány ze zaměření skutečného stavu z r. 2005, mohou nastat drobné tolerance, při pochybnostech vyzvěte projektanta k autorskému dozoru.

Práce budou probíhat při plném provozu objektu, je nutno dojednat podmínky provádění a s tím spojená opatření.

V podkroví pavilónu B se po odstranění zateplení a vrstev podlahy provede vytýčení nových konstrukcí a kontrola geometrického uspořádání nových nosných konstrukcí ( provede projektant a dodavatel ), podle výsledku může dojít k určitému zjednodušení návrhu.

## 2. Demontáže, bourání, podchycování

Provede se sonda do šikmé části podhledu v pavilónu A / 3. NP pro zjištění skutečné skladby střechy a podhledu. Ověří se skladba vodorovné části podhledu.

Po zapuštění a stabilizaci překladů se vybourají nové dveřní otvory. Demontují se nepotřebné zařizovací předměty, rozvody médií a jiné se stavbou spojené vybavení. Dále se vybourají nepotřebné příčky a části dvojpříček. Je nutno ověřit, zda příčky nejsou průběžné a že končí pod stropem.

Demontují se stávající dveřní výplně určené ke zrušení, vestavěné skříně a případně další drobné vybavení.

V krovu se v nově osazeném bednění vyříznou otvory pro střešní okna. Podle vzdáleností krokví se případně upraví výběr velikosti střešních oken ( v pavilónu A / 3. NP ).

Ve střeše mezi pavilóny se v rozsahu budoucího spojovacího krčku prořízne střecha a po podchycení se zkrátí předpokládané krokve ( autorský dozor ).

Prořízne se i plocha střechy v místě nových  vikýřů ( střecha pavilónu B  ).

V blízkosti kuchyně se demontuje nepoužívaný nákladní výtah včetně příslušenství a ekologicky se zlikviduje.

Ve střeše pavilónu A se demontuje vikýř ( konstrukce není přístupná pro průzkum ). V pavilónu B se odbourá komínové těleso od podlahy 2. NP až po vršek.

Nosné konstrukce krovu budou upraveny – vizte další kapitoly.

Suť se bude dopravovat ručně a dále shozem do kontejneru ve dvoře areálu. Kontejner bude přeplachtován.

Postupně se demontují ocelové prvky stávajícího krovu pavilónu B ( u podlahy a nad podlahou ). Je nutno všechny nesené části pečlivě podchycovat.

Při rozřezávání ocelových konstrukcí je nutno dodržovat pravidla a předpisy požární bezpečnosti ( dohled a příprava zásahových prostředků ).

## 3. Svislé konstrukce

### 3.1 Nosné

Stěny schodiště se vyzdí v prodloužení stávajících stěn z cihel plných CP 20/MC 50, dozdí se až ke střešnímu plášti.

Po demontáži podlahy v podkroví je nutno zjistit ( ověřit ) polohu železobetonových nosných sloupů a přezkoumat jejich nosnost – zajistí statik.

Dozdí se průčelní stěny vikýřů v místnostech 3.09 a 3.15 pavilónu B a u spojovací chodby do pavilónu A.

Vyzdí se stěny spojovací chodby, osazeny jsou na ocelové profily zapuštěné do stávajících protilehlých stěn obou pavilónů. Překlady jsou ocelové profily. Stěny budou z plynosilikátových tvárnic typu Lambda YQ na lepidlo od výrobce tvárnic.

### 3.2 Nenosné

Nové příčky budou sádrokartonové tl. 100, 125 a 150 mm, s vnitřní zvukovou izolací. Osadí se na podlahu a řádně ukotví k okolním příčkám a podhledům.

Dozdívky budou z plných cihel.

Upraví se ostění nových dveřních otvorů ve stávajících cihelných příčkách.

## 4. Vodorovné konstrukce

Stávající nosné vodorovné konstrukce budou v zásadě ponechány bez zásahu. Strop a krov v pavilónu B se bude upravovat ( kapitola Úpravy krovu a podlahy pavilonu B ).

Případné objevené poruchy nebo odklon od předpokladů projektu ohlaste prosím neprodleně projektantovi a stavebnímu dozoru.

U střešních vikýřů se dodatečně vytvoří malý balkónek se skleněným ( lankovým ) zábradlím a hliníkovou konstrukcí ( hromadně vyráběný typový výrobek ). Konstrukce bude připnuta k obvodové zdi ( věnci ), po provedení potřebných sond. Balkóny se vyrobí jako prefabrikáty s připravenými kotevními prvky, které navrhne jejich výrobce .

## 5. Střešní plášť, střešní okna

### 5.1 Pavilón A

Opraví se krytina okolo oken nově vsazených do střešního pláště  ( cementovláknité střešní šablony téhož typu, v šedém odstínu, bezazbestové ).

### 5.2 Pavilón B

Stávající střešní plášť je ve skladbě

Prkenné bednění							24

Pojistná hydroizolace – pravděpodobně lepenka A500H		1

Cementovláknité české šablony 400/400 ( eternit )			5

Pro nové využití podstřešního prostoru je nutno střechu upravit. Bude se postupovat po částech tak, aby nedošlo k zatečení do podstřeší a aby každá nová část mohla být vybavena pojistnou distanční fólií slepenou proti zatečení a kotvenou proti větru.

Demontují se šablony a lepenka. Demontuje se bednění tak, aby mohlo být ( s doplněním cca 30 % ) použito zpět v nové skladbě střešního pláště.

Na spodní plochu krokví se přibije průběžný distanční hranol 60/60, na něj bude kotven sádrokartonový originální rošt a sádrokartonová deska – např. KNAUF WHITE 12,5, s požární odolností 15 min.

Na boky krokví se přibijí jednostranně distanční fošny 60/220 tak, aby přesahovaly horní plochu krokve o 80 mm. Na ně se přibije původní a doplněné bednění, položí se separační fólie a na příponky plechová krytina.

Celková skladba střešního pláště je ( odspodu ) :

Sádrokartonová deska – např. KNAUF WHITE 12,5 s požární odolností 15 min

12,5 mm

Parotěsná zábrana např. DELTA – FOL REFLEX

Originální ocelový pozinkovaný podhledový rošt				          40 mm

Tepelná izolace např. Rockvool –Airrock ND 			        260 mm

( pod krokve 60 mm, mezi krokve a nad krokev cca 200 mm )

Ochranná difúzní fólie

Vzduchová mezera větraná							          40 mm

Prkenné bednění ( původní s doplněním )					          24 mm

Pojistná hydroizolace a separační fólie ( kartáčová, např. VEN TOP )	            8 mm

Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( např. Prefalz ze svitků, s připraveným drážkováním )

Vzduchová mezera musí být odvětraná průběžnou nasávací mezerou pod okapem a odvětrávacím průběžným vrcholem podle ČSN 73 1901. Detaily provedení budou v souladu s typovými podklady výrobce. Po odkrytí prostoru střešního pláště a ukončení u římsy bude skladba v rámci AD upřesněna.

Rozměry střešních oken budou určeny po kontrole roztečí krokví a dostupné délky střechy. Pro osazení platí přesné technologické postupy, jež budou dodrženy. Střešní okna budou doplněna stínicími prvky podle výběru uživatele ( vnitřní rolety ).

Ve středu střechy pavilónu B se vytvoří nové střešní vikýře, střední jsou ukončeny polokruhovou střechou. Oblouková střecha bude tvořena segmentovými sbíjenými ramenáty ve funkci krokve.

V zadní části jsou nově dva vikýře s pultovou střechou. V dílenské dokumentaci bude vykreslen pohled na model.

Spojovací krček bude vyzděn na vložených HEB profilech, jež se uloží na obvodové stěny obou pavilónu. Stěny budou vyzděny z tvárnic Lambda YQ, překlady nad okny budou z U profilů, stěna bude ukončena věncem z věncovek od výrobce tvárnic.

## 6. Schodiště

Nové schodiště do 3. NP pavilonu B bude železobetonové deskové, s nadbetonovanými stupni a s keramickým obkladem, konstrukčně to budou dvě zalomené desky osazené výstupy zapuštěnými do kapes nosného zdiva. Obdobně je osazena mezipodesta.

Použije se beton C20/25, výztuž je předepsána ve statickém výpočtu.

Schodiště bude vybaveno oboustranně madly na konzolkách.

## 7. Úpravy krovu a podlahy pavilonu B

Postupně se demontují nepotřebné ocelové prvky. Střecha musí být vždy pečlivě podchycena náhradními podpěrami – autorský dozor po odkrytí podlahy podkroví.

Z dřevěných prvků krovu zůstávají zachovány stávající krokve 120/160 v původních polohách. Posílí se jednostranně fošnami 50/160 na opačné straně než jsou dodatečné distanční fošny ( 60/220 ) pro vytvoření větrané mezery střešního pláště.

Úprava v krovu spočívá v osazení nových mezilehlých vaznic UU 220 ( vrchní vaznice ) a UU 200 ( spodní vaznice ) průběžně svařených do krabice.

Vaznice a sloupky budou obloženy protipožárním sádrokartonem na odolnost R 30.

Dřevěné sloupky budou nahrazeny ocelovými UU 140 průběžně svařenými do krabice. Sloupky jsou v jiných polohách a jsou osazeny do nových nosníků 2 x HEB 280 uložených příčně na obvodové stěny a střední železobetonový sloup 400/400 – tento sloup bude po odkrytí podlahových vrstev přezkoumán.

Pro další přenos zatížení do obvodové stěny a příčných průvlaků jsou vloženy podélné nosníky HEB 220.

Strop tvoří podle průzkumu železobetonová deska, jež bude ponechána bez zásahu.

Před strojovnou se zruší otvor v desce zabetonováním betonem C20/25 tl. 150 mm s výztuží sítí 2 x 8 - 100/100, jež se svaří s obnaženou výztuží po obvodu otvoru.

Provede se zcela nová podlaha z ocelových nosníků a plechobetonové desky s výztuží ocelovou sítí.

Na vložené nosníky IPE se osadí VSŽ plech 11 001, výška vlny 50 mm, tl. 0,8 mm, pozinkované, osazení širší plochou vlny dolů, výztuž sítí je podle statického výpočtu a následně se vybetonuje plechobetonová deska z C20/25 do výšky 70 mm nad vlnu – podrobnosti jsou ve statickém výpočtu.

Po vyměření polohy stropu mohou být provedeny drobné úpravy přiléhajících konstrukcí.

Spojovací krček bude zastřešen sbíjenými vazníky kotvenými do věnce a zavětrovanými ve směru hřebene. Střešní plášť je uveden v závěru technické zprávy.

Vazníky podrobně navrhne výrobce, zatížení je uvedeno v statickém výpočtu.

## 8. Povrchy

Stávající omítky se doplní po provedení dispozičních úprav, doplní se omítky na místech nesoudržnosti.

Předpokládá se oprava z 15 %.

Všechny plochy stávajících omítek se zcelí a přepěnují.

Zděné konstrukce se omítnou vnitřní omítkou se štukem.

Sádrokartonové příčky a podhledy budou vytmeleny a vybroušeny.

Ve vyznačeném rozsahu se osadí keramické obklady s potřebnými lištami. Výběr dekoru a skladba obkladů bude upřesněna společně s dodavatelem obkladů ( návrh a spolupráce se studiem keramiky).

V předepsaných místech se do uvedené výše provedou omyvatelné silikátové nátěry stěn ( ne olejové ).

## 9. Výplně otvorů

### 9.1 Dveře

Vnitřní dveře budou dřevěné, se zvýšenou odolností Fest, povrch CPL. Křídla budou osazena do plechové zárubně pro zazdění a do SDK příček.

Dveře ve 3. NP budou podle výběru investora, v ostatních podlažích se použijí stejná dveřní křídla jako jsou dříve měněná sousední křídla.

Základní návrh dveří je uveden ve výpisu výplní otvorů.

Označená křídla budou sestavena jako požárně odolný uzávěr ( dveřní křídlo, samozavírač, zárubeň ) a budou doloženy certifikáty.

Vchodové dveře do pavilónu A u jídelny budou překovány na použití panikové kliky a bude panikově otevírací i vedlejší křídlo. Je požadován volný průchod 900 mm, proto do venkovní výplně je nutno vsadit otevíravé vedlejší křídlo.

Vchodové dveře do pavilónu B na konci budovy ( zadní schodiště ) budou demontovány a otočeny pro otevírání ven, budou překovány na použití panikové kliky a bude panikově otevírací i vedlejší křídlo ( alternativně je možno vyrobit nově ).

### 9.2 Okna

Svislá pevná okna pod střešními okny jsou součástí dodávky střešních oken. Před objednávkou je nutno ověřit na stavbě skutečnou výšku a šířku.

Okna ve spojovacím krčku se osadí nad okolní stávající střechu tak, aby byla spodní hranou alespoň 300 mm nad plochou okolní střechy.

Ostatní svislá okna a balkónové dveře jsou plastové výplně, s izolačním trojsklem.

### 9.3 Střešní okna

Střešní okna jsou navržena jako jednotlivá a nebo jako vertikální dvojokno. Základní popis je uveden ve výpisu výplní otvorů.

Okna objednávejte až po kontrole osazovacích rozměrů v každém místě.

V kancelářích budou doplněna stínící roletou a teleskopickou manipulační tyčí.

### 10. Podlahy

Skladba podlah je uvedena v tabulce podlah na konci technické zprávy.

Po prosondování stávajících vrstev podlahy 3. NP pavilónu B může být nová skladba projektantem zjednodušena.

## 11. Podhledy

Na železobetonový a omítaný strop se zavěsí sádrokartonový podhled, v koupelnách a ostatních mokrých provozech sádrokarton do vlhka.

Při provádění podchytávek kanalizací mezi stropem a podhledem je nutno počítat se zásahy do stávajících podhledů a s jejich opravou do původní plochy.

## 12. Izolace

### 12.1 Hydroizolace

Izolace podlah proti vodě v koupelnách je provedena hydroizolačním tmelem ( např. systém MAPEI, SCHӦNOX ). Pro tyto izolace je k dispozici technologický předpis.

Střešní plášť je popsán výše.

### 12.2 Tepelné

Na podhledu je ve vyznačeném rozsahu tepelněizolační vrstva minerální vaty v tloušťce 220 mm.

Instalace budou opatřeny tepelnou izolací podle jednotlivých specializací.

Fasáda se nezatepluje.

## 12.3 Zvukové

Instalace se vybaví předepsanými izolacemi proti přenosu hluku.

## 12.4 Proti radonu

Emise radonu se nesleduje, v objektu je izolační podlaží. Jedná se o úpravu stávajících prostorů stavby.

## 13. Malby, nátěry

Stěny a stropy se vymalují v odstínech podle výběru z předložených vzorkovnic. Kovové prvky se po očištění a po vybroušení natřou kvalitní syntetickou barvou.

Požadované plochy stěn se opatří omyvatelnými nátěry ( ne olejovými ). Barevné řešení bude určeno ze vzorkovnice.

## 14. Klempířské práce

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny klempířské prvky, výrobky a oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny. Pro zpracování navržené krytiny platí montážní příručka výrobce.

Použije se hliníkový plech ( např. Prefalz ).

## 15. Vnitřní vybavení

Veškeré vnitřní vybavení je uvedeno v samostatné složce.

## ZÁVĚR

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a technický dozor investora.

Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky.

Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Plán kontrolních prohlídek :

Vzhledem k rozsahu prací navrhuji provést kontrolní prohlídku stavby po úplném dokončení střechy a další až po dokončení stavby ( spojit ji s řízením o kolaudačním souhlasu ).

V Karlových Varech, 9.3.2019

Ing. Roman GAJDOŠ

# tabulka  podlah

Skladby stávajících podlah se předpokládají jako obvyklé, sondy nemohly být provedeny

P 1 ( místnosti se suchým provozem )

demontáž PVC / dlažby, vysátí nečistot …

na původní betonové desce

zpevňovací samonivelační stěrka se zvýšenou odolností		        3 mm		Nové PVC s vysokou odolností

( v plochách CHÚC A bude použito PVC s atestem požární odolnosti )

P 2 ( hygienické prostory bez stříkající vody )

odstranění stávající dlažby nebo PVC, vysátí nečistot …

na původní betonové desce

zpevňovací samonivelační stěrka					        3 mm

keramická dlažba neskluzná do flexibilního tmelu			      12 mm

P 3 ( koupelny, umývárny )

odstranění stávající dlažby nebo PVC, vysátí nečistot …

na původní betonové desce

zpevňovací samonivelační stěrka					        3 mm

hydroizolační systém např. SCHӦNOX, MAPEI			        2 mm

keramická dlažba neskluzná do flexibilního hydroizolačního tmelu			      								      12 mm

A : Skladba stropu ve 3. NP pavilónu B ( odspodu ) :

Zavěšený sádrokartonový podhled s konstrukcí

Vzduchová mezera								cca 1 000

Stávající železobetonová deska					      ověřit sondou

Odstranění volně ložené tepelné izolace

Nad deskou se s odstupem cca 20 mm osadí průvlaky 2 x HEB 280

Do průvlaku se vevaří podélné profily HEB 220

Do podélných HEB se vevaří IPE  220 a IPE 160 po cca 1 400

Do mezery se vloží desky minerální vaty tl. 100 mm

Na horní pásnice se položí plech  s výškou vlny 50 mm

Vybetonuje se deska výšky 70 mm nad vlnu, s výztuží podle

statického výpočtu

Vyrovnávací stěrka									3

PVC / dlažba										3 / 12

B : Skladba podlahy spojovacího krčku

Železobetonová deska tl. 160, beton C30/37, výztuž sítí

podle statického výpočtu								160

Podlahový polystyrén 								120

Fólie proti zatečení

Železobetonová deska tl. 160, beton C30/37, výztuž sítí 				60

Dlažba	 do tmelu									12

C : Skladba střechy spojovacího krčku ( odspodu ) :

SDK podhled zavěšený								12,5

Parotěsná fólie

Tepelná izolace minerální vatou							240

Vzduchová mezera									40

Bednění z prken									24	Pojistná hydroizolace a separační fólie ( kartáčová, např. VEN TOP )		8

Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( např. Prefalz střešní plech ze svitku s předem připravenou drážkou )

# Obdobná  řešení

Střešní okna ( spodní díl pevný )

# Truhlářské  výrobky

### Kuchyňské linky

KL1 ( 2. NP )

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 5,0 m,

horní skříňky jen 2,5 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička středního objemu.

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel.

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně											     						1 komplet

KL2 ( 3. NP )

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 2,7 m,

horní skříňky 2,7 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička středního objemu,

vestavěný indukční panel dvouplotýnkový.

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel.

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně											     						1 komplet

KL3 ( 3. NP )

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 1,5 m,

horní skříňky 1,5 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička vestavěná, vestavěný

indukční panel dvouplotýnkový.

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel.

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně											     						1 komplet

Madlo ve schodišti do 3. NP, nástěnné, dřevěné  ( stejná profilace jako

v ostatních částech budovy ), cca 20 m

1 komplet

Madlo v chodbě pavilónu A, 3. NP, nástěnné, dřevěné  ( stejná profilace

jako v ostatních částech budovy ), cca 24 m

1 komplet

Úpravy stávajícího madla v chodbách podle posunutých vchodů do pokojů

cca 8 m

1 komplet

# zámečnické  výrobky

Stropní nosníky

Pavilón A

HEB 280 – 	7 900									10 ks

HEB 220 – 	6 400									4 ks

HEB 220 – 	6 300									3 ks

HEB 220 – 	5 700									3 ks

HEB 220 – 	3 400									1 ks

IPE 220 – 	6 300									8 ks

IPE 160 –	4 700									14 ks

3 300									19 ks

2 200									3 ks

1 750									4 ks

Spojovací chodba

HEB 220 – 	5 000									1 ks

HEB 180 –	3 850									2 ks

HEB 180 –	4 150									1 ks

HEB 180 –	4 500									2 ks

Sloupky

## U 140	3 800									9 ks		2 350 									8 ks

### Vaznice

### UU 200	celkem 55 m

UU 200	celkem 36 m

Překlady

## UU 180	3 100									2 ks

2 800									4 ks

2 400									2 ks

Nade dveřmi ve stávajícím zdivu

I 140 		celkem cca 25 m

Ostatní

### Plechová deska  600/600/15								3 ks

### Profilovaný plech 11 001, tl. 0,8, pozinkovaný, čistá plocha			330 m2

# klempířské  výrobky

Vzhledem k tomu, že některé výměry nelze bez lešení přesně zaměřit, bude po stavbě lešení provedeno závěrečné přeměření rozsahu a podle něj vyčísleny skutečné výměry.

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny použité klempířské výrobky a oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny. Pro zpracování navržené krytiny platí montážní příručka výrobce.

K1 	Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( např. Prefalz střešní plech ze svitku s předem připravenou drážkou ), dvojitá stojatá drážka, ze značkového hliníku tl. 0,7 mm, šířka pásů 0,50 m. Odstín 08 zinkově šedá (vlastní odstín), bude určeno přesněji podle vzorků, po stavbě lešení, povrch P.10

Použijí se všechny doplňky vybraného výrobce krytiny ( žlaby, tvarovky, sněhové zábrany, odvětrávací tvarovky a mřížky, ventilační hlavice, prostupy apod. ).

Použije se těsnicí páska do drážky.

Položit podle montážního návodu výrobce ( posuvné a pevné příponky, spoje, dilatace, montážní postupy ).

Výměra vč. boků vikýřů

580 m2

Odpadní potrubí na fasádě bude zachováno, oddělí se od vyústění žlabu nevodivou spojkou.

Všechny další klempířské výrobky z hladkého plechu jako v položce K1

K2       Oplechování úžlabí R.Š. cca 670						52 m

K3	Lemování střešních oken – součást střešních oken

K4	Podokapní žlab kruhového tvaru, R.Š. cca 660, d = 150

( včetně háků s podpěrou, žlabových vtoků a čel a kolen )

68 m

K5	Hřeben větraný								18 m

K6	Větrací prvky									24 ks

K7   	Oplechování nároží – součást K1

K8	Oplechování parapetů a boků střechy					12 m2

K9,10	Větrací hlavice pro ZTI ø 100 –125, lemování stávající VZT ( odhad )

6+5 ks

K11	Odpadové trouby kruhové R.Š. 330, d = 100 mm

( včetně vtoku, horních kolen, vyústění a zděří )

2 m

K12	Závětrná lišta u vikýřů R.Š. 250

22 m

K13     Sněhový zachytač – 2 tyče

45 m

K14   	Lemování svislé stěny

10 m2