D.1  DOKUMENTACE STAVBY

D.1.2.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Jedná se o stavební úpravy objektu domova pro seniory – tedy změnu dokončené stavby. Kapacita domova je 68 osob ubytovaných v 64 pokojích s vlastním sociálním zařízením (56 jednolůžkových, 4 dvoulůžkové, 4 pokoje 1+1 pro manželské páry). Dále se v objektu nachází odpočinkové zóny, televizní klubovna, tělocvična, pracovní místnost, kuchyně, jídelna atd. Ubytovací část je vystavěna v typizované konstrukční soustavě hromadné bytové výstavby T06B, hospodářská část v typizované soustavě MS 71. Dům je členěn na 2 dilatační celky – ubytovací část a budova hospodářská. Do ubytovací části jsou dva vstupy z východní strany ze schodišť na zahradu klientů – přístup po chodníku, na který navazují travnaté plochy. Vstup ze severní strany je po předsazeném schodišti k ordinacím. Hlavní vstup je do 1.NP budovy hospodářské ze západní strany, přes recepci. Další vstupy do hospodářské části jsou přes rampy pro zásobování a expedici ze skladů a kuchyně. Projekt řeší obě části – ubytovací část i hospodářskou část. Ubytovací část má 7 podlaží (první podzemní je technické ze zázemím, zbylých 6 slouží k ubytování klientů), je vybavena jedním osobním výtahem (v severním schodišti), jedním nákladním výtahem a jedním evakuačním výtahem, které jsou přístupné z hlavní středové chodby. Hospodářská část má 3 nadzemní podlaží (v 1.NP je jídelna a kuchyně se zázemím, dále pak prostory trafostanice a skladů, ve 2.NP jsou kanceláře, knihovna, společenská místnost, tělocvična, atd., ve 3.NP je umístěna plynová kotelna se zázemím).

Zastavěná plocha objektu je následující:

parc. č. st. 6564	ubytovací část 		  641 m2

parc. č. st. 6565/1	hospodářská část 	  867 m2

parc. č. st. 6565/2	hospodářská část 	   60 m2

CELKEM						1 568 m2

Pro provoz, správu, údržbu, provoz a opravy domu je ustavena právnická osoba – příspěvková organizace. S zástupci stavebníka a s ředitelkou zastupující organizaci bylo projednáno a odsouhlaseno zpracování tohoto projektu pro stavební povolení (v rozsahu je projekt i pro čerpání dotačních titulů z Operačního programu MŽP). Tento projekt je zpracován na základě podmínek a požadavků vyplývajících z předloženého energetického auditu, který byl zpracován 08-09/2019 firmou SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 33701 Rokycany, auditor Ing. Vlastimil Brada, CSc. – jednatel.

Bude provedena rekonstrukce okapových chodníků v rámci zateplovaných stěn, zateplení obvodových stěn domu (založení pod terénem), zateplení průčelních i bočních lodžiových stěn na schodišťových lodžiích, výměna původních dřevěných oken v hospodářské části, zateplení střech (nad hospodářskou i ubytovací částí) a provedení nové střešní krytiny (systém střešní skladby musí splňovat požadovanou požární odolnost BROOF (t3)), sanace schodišťových lodžií (nová skladba podlah), stavební úpravy recepce a přístavby rampy z jídelny na zahradu klientů pro přístup imobilních a svezení ležících klientů.

V rámci projektové přípravy realizace zateplení domu a ostatních prací bylo vše projednáno a odsouhlaseno.

- posouzení stability konstrukce

Posouzení stability ukotvení tepelné izolace do obvodového bude provedeno prováděcí firmou, která ověří předpoklad navrhovaný projektovou dokumentací výtržnou zkouškou, podle které zvolí minimální počet hmoždinek na m2.

Počet hmoždinek na m2 je dán výškou pokládání a typem izolačních desek. U polystyrénových desek obecně platí do 9 m pokládané výšky 6 ks/m2 (desky 1000x500mm), 10 ks/m2 (desky 1000x500mm). Minimální počet hmoždinek na jednu desku (1000x500mm) je 4 ks. Na 1 m2 počítáme min. 8 ks přídavných kotev. Ve složitějších případech (rohy a v místech, kde provádíme výřezy kolem oken, dveří apod.) a podle zatížení povrchu fasády např. keramickým obkladem nebo cihelnými pásky se počet zvyšuje na 12 ks/m2. Mechanické přikotvení systému se provádí min. po jednom, lépe po dvou dnech od nalepení desek. Množství a délka hmoždinek je závislá podle druhu a kvality podkladu, výšky objektu. Délka hmoždinek se volí tak, aby její zakotvení v nosném podkladě (cihelné zdivo, beton, nikoliv v omítce) bylo min. 40 mm. Desky se přilepují na těsný sraz, na vazbu (v ploše i na nárožích).

Doporučení je patrné v příloze zpracované Dek Atelierem, s.r.o. a v příloze této části dokumentace – předběžný výpočet kotev na m2.

Tento předpoklad bude upřesněn přesným návrhem kotvení po výtahové zkoušce, které zpracuje dodavatel systému (vč. typu hmoždinek) a předá investorovi konečný kotevní plán.

Kotevní plán KZS a střechy (včetně tepelně technického posouzení skladby) jsou přiloženy v příloze této části.

- stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Neřeší se.

- statický výpočet, poř. dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

Neřeší se.

Vypracoval: Ing. Pavel KODÝTEK