Technická zpráva

Bezpečnostní protismyková úprava na mostě ev.č. 006 30 – 2 Královské Poříčí

Souhrnné informace

## Název stavby

Bezpečnostní protismyková úprava na mostě ev.č. 006 30 – 2 Královské Poříčí

## Investor

Investor			Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:			Chebská 282, 356 04 Sokolov

IČ: 			70947023

Kontaktní osoba:

## Objednatel/Zhotovitel

Zhotovitel

Sídlo:

IČ:

Kontaktní osoba: 	jméno, tel., e-mail:

(stavbyvedoucí)

## Zhotovitel PD

# MÍSTNÍ úprava provozu na SILNICI III/006 30

## POPIS stavby

Vzhledem k vysokému počtu dopravních nehod na mostech ev.č. 006 30 – 1 a 006 30 – 2 v obcích Těšovice – Královské Poříčí se majetkový správce komunikace rozhodl zvýšit bezpečnost v tomto úseku.

Mosty se nachází na nepřehledném nerovném úseku, na pravé straně ve směru staničení se dokonce nachází v bezprostřední blízkosti chodník pro pěší. Chodci, zejména rodiče s dětmi si v tomto úseku často stěžují na možné nebezpečí ze strany komunikace.

Majetkový správce se proto rozhodl pro povrchovou úpravu obrusné vrstvy vozovky spočívající v aplikaci bezpečnostní protismykové úpravy červené barvy v rozsahu dle PD. Povrch bude zhotoven v červeném odstínu, který upozorní řidiče na blížící se nebezpečné nehodové místo. Bezpečnostní povrch má protismykové vlastnosti, tzn. jeho aplikací se zvýší drsnost vozovky, v případě brždění se výrazně zkracuje brzdná dráha.

Protismyková úprava bude provedena z materiálů odpovídajících normě TP213 „Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek“.

Dále je navrženo doplnění ocelových svodidel umístěných na levé straně ve směru staničení modrými odrazkami do svodidel dle PD.

Jako poslední bezpečnostní úprava je navrženo doplnění silničních obrub bílými reflektory v obou směrech dle PD.

## DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘĚNÍ

Během realizace úprav bude bezpečnost na komunikaci zajištěna přechodným dopravním značením schváleného příslušnými úřady.

# Specifikace dopravního značení

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR. Přechodné dopravní značení na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folii tř. 2 (příp. tř. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní velikosti folii tř. 1.