# Technická zpráva

## dOMOV SE ZVLÁŠRNÍM REŽIMEM

MATYÁŠ

### TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

### GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. ÚVOD

2. PŘEDPOKLÁDANÁ PROVOZNÍ KAPACITA

3. PROVOZNÍ A GASTRONOMICKÉ ŘEŠENÍ

4. POUŽITÁ TECHNOLOGIE

1. ÚVOD

Záměrem investora je  rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu a zavedení tabletového systému po domově. Celý stravovací provoz se nachází v 1.NP. Zásobování probíhá přes zásobovací rampu, která navazuje na zásobovací chodbu a kancelář skladníka. Touto chodbou se surovina rozveze do přilehlých skladů. U zásobovací rampy je také vchod pro personál kuchyně, který navazuje na šatny a soc. zázemí zaměstnanců. V tomto nečistém prostoru je též navržena hrubá přípravna zeleniny, sklad chlazených odpadků a umývárna přepravních nádob. S hrubou přípravnou masa nepočítáme, jelikož se maso bude dovážet již bourané a hrubě upravené.

Sklady a hrubá přípravna navazují na chodbu do varny, která je rozdělena na pracovní úseky (umývárna provozního nádobí, čistá příprava masa, příprava těsta, čistá příprava zeleniny a studená kuchyně).

Z varny se expeduje již hotová a tepelně upravená strava nejprve do prostoru tabletování a poté do prostoru výdeje stravy pro jídelnu.

V prostoru tabletování se strava natabletuje, uzavřené tablety vloží do regálových vozíků, které se stávajícím výtahem rozvezou po domově.

Po skončení tabletování se obsluha přesune do prostoru výdeje, kde vydá hotové pokrmy do jídelny pro chodící klienty a personál domova.

Použité tablety včetně nádobí se přivezou do umývárny tabletů a bílého nádobí. Tato umývárna je navržena jako společná jak pro tablety, tak pro použ. nádobí z jídelny.

Dispoziční řešení gastronomického provozu je navrženo s ohledem na požadavky kladené na ekonomický a hygienicky nezávadný provoz.

Uspořádání jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení se podařilo zajistit plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu od přípravy jídel až po jejich vydávání.

Dispoziční návrh řešení výroby a výdeje jídel je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

2. PŘEDPOKLÁDANÁ PROVOZNÍ KAPACITA

Kapacita varny:

* 80  porcí (tabletový systém)

* 30  porcí do jídelny (chodící klienti domova)

* 40  porcí do jídelny (personál domova)

*150 jídel celkem

# 3. PROVOZNÍ A GASTRONOMICKÉ ŘEŠENÍ

##### NEČISTÝ PROVOZ:

##### zásobování a sklady

Zásobování probíhá ze strany komunikace přes zásobovací rampu, která je v celém rozsahu krytá. Na zásobovací chodbu navazují sklady (suchý sklad potravin vybavený regály, denní sklad s lednicemi, chlazený sklad s lednicemi, sklad zeleniny vybavený roštem na brambory, sklad odpadků vybavený lednicí, sklad přepravek  a umývárna přepravních nádob).

V prostoru skladů je také navržena místnost hrubé přípravny zeleniny vybavené dvoudřezem, umyvadlem s výlevkou a škrabkou na brambory .

Sklady přímo navazují na čistou přípravu.

##### ČISTÝ PROVOZ:

##### provozní úseky čisté přípravy surovin

Zde se surovina zpracuje do konečného stavu před tepelnou úpravou případně expedicí ve studeném stavu. K tomuto účelu slouží provozní úseky: čistá příprava zeleniny (vybavena chlazeným stolem, robotem na zeleninu a dřezem), čistá příprava masa (vybavena chlazeným stolem, robotem na maso a dřezem), příprava těsta (vybavena chlazeným stolem, hnětačem těsta, dřezem a kombinovanou výlevkou s umyvadlem a příprava studených pokrmů (vybavena podstolovou lednicí, nářezákem  a dřezem).

Maso bude odebíráno od dodavatelů již v hrubě upraveném stavu, proto se zde nepočítá s hrubou přípravnou masa.

Použité provozní nádobí (gastronádoby, příslušenství k robotům atd.) se umyje v prostoru umývárna provozního nádobí.

##### varna

Varna, navazující na čisté provozní úseky, se skládá z centrálního varného bloku (6 plotýnkový sporák, sklopná pánev, 80l kotel). Varna je vybavená také  konvektomatem na  20 gastronádob.

##### tabletování

hotové tepelně upravené jídlo se ve varně vloží do výdejního vyhřívaného vozíku, který se odveze do prostoru tabletování. Zde se strava rozdělí do talířů a následně do tabletů, které se zakryjí horním dílem tabletu, tablet vloží na vozík a rozveze po domově.

##### výdej jídel

Ve varně tepelně zpracované jídlo se vloží do vyhřívaného výdejního režonu, který je součástí výdeje jídel. Tento výdej je vybaven režonem s vyhřívaným spodním prostorem na talíře a chlazeným salátovým barem.

Výdej je oddělen od umývárny bílého nádobí, aby nedocházelo ke kontaminaci vydávaného pokrmu.

##### umývárna bílého nádobí a tabletového systému

Použité nádobí z jídelny se  vloží do příjmového okénka na parapet, kde se  použité nádobí roztřídí, vloží do mycího stroje a zbaví veškerých nečistot. Vybavení této umývárny je košový mycí stroj, dřez se sprchou, příjmový a odkládací stůl, umyvadlo a regály. Tato umývárna slouží též k mytí tabletového systému.

##### umývárna provozního nádobí

Zde se provozní nádobí zbavuje nečistot ve dvoudřezu a čisté uskladní v regálech. Vybavení této umývárny je velký dvoudřez se sprchou, odkládací stoly, výlevka kombinovaná s umyvadlem a regály.

##### Denní sklad

Ke skladování surovin pro denní potřebu slouží denní sklad navazující na varnu a vybavený lednicemi a regály.

Výčep, bar

Součástí nekuřácké restaurace je také bar s výčepem, který navazuje na office. Vybavení baru je umyvadlo, výrobník ledu, kávovar, lednice chlazený stůl, výčep, dvoudřez a  podstolová myčka na sklo.

4. POUŽITÁ TECHNOLOGIE

Soupis technologie a názvy zařízení jsou patrné v přiložené výkresové dokumentaci.

Předpokládá se použití zahraniční gastronomické technologie, která bude spolehlivě plnit svoji funkci minimálně po dobu 15 let.

Veškerá technologie odpovídá v současnosti známým poznatkům o úsporných systémech vaření a požadavkům zajištění vysoké hygieny přípravy jídla.

Zpracoval dne: 20.10.2012 Martin Sokol