Technická specifikace předmětu plnění

Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum, odloučené pracoviště, Chodov, Komenského č. p. 273

  - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

    - Celková zaměřovaná plocha budovy je cca 3 300 m2.

    - Požadovaný rozsah zaměření skutečného stavu budovy:

- koordinační situace se zakreslením budovy, staveb doplňkových, terénních úprav, sadových úprav, oplocení, inženýrských sítí, komunikací, atd..

- půdorys 1. PP

- půdorys 1. NP

- půdorys 2. -  3. NP včetně příslušných střech

- v půdorysech budou schematicky zakresleny zařizovací předměty ZTI, radiátory UT, elektrorozvaděče, požární hydranty – všechna technologická zařízení

- na každém půdorysu bude Tabulka místností s názvy místností, bude uvedena plošná výměra místností, kubatura místností, povrchová úprava podlah, stěn a stropů

- příčné řezy: 2 x

- podélný řez: 1x

- výška místností v řezech bude uvedena ke stropní konstrukci, respektive k úrovni podhledu místnosti. Skryté konstrukce stropů na podhledy nebudou zaměřovány, kromě výšky

- pohledy: 4x (4 fasády)

- výsledné výkresové měřítko tištěné dokumentace bude v měřítku 1:100 ve formátu „pdf“

- geodetické zaměření budovy a navazujících přilehlých ploch - výškopis a polohopis, kontrola souladu s katastrem nemovitostí. Výsledné výkresové měřítko tištěné situace bude v měřítku 1:200 v barevném provedení

- bude použit souřadnicový systém S-JTSK

- u správců inženýrských sítí, vedoucích do budovy, budou vyžádány jejich trasy, trasy budou zakresleny do situace

- geodeticky budou zaměřeny vstupní hrany dveřních otvorů do budovy v úrovni přízemí

  - STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

    - Předmět plnění:

- Předmětem plnění je stavebně technický průzkum a práce s tím spojené, včetně kopaných, vrtaných a kalibračních sond pro posouzení stavebního stavu vybraných konstrukcí. Stavebně – technický průzkum bude zaměřen na stropní konstrukce a nosné svislé konstrukce. Bude ověřena hloubka založení, včetně charakteru základové konstrukce. Bude ověřen stav dřevěných konstrukcí.

- Rozsah stavebně technického průzkumu:

- podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace

- nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí a stanovení příčin vlhkosti, ověřit hladinu podzemní vody

- určení typu a skladby stropních konstrukcí, včetně způsobu uložení nosných prvků

- stanovení pevnosti zdiva a malty ve zdivu

- stanovení přídržnosti keramického obkladu fasád pomocí akusticko – poslechové metody

- vyhodnocení stavebního stavu vybraných konstrukcí (základů, vodorovných a svislých konstrukcí, krovu atd.)

- výpočet zatížitelnosti vybraných konstrukcí (klenby, stropy, stěny) – umístění, počet atd. bude vyhodnoceno na základě provedených sond zpracovatelem stavebně technického průzkumu, stanovení mezních stavů vybraných jednotlivých konstrukcí

- mykologický průzkum

- dendrologický průzkum

- radonový průzkum

- energetický štítek budovy

- rámcový návrh na opravu nebo sanaci stropních konstrukcí, návrh na odstranění vlhkosti a sanace svislých nosných konstrukcí a návrh na opravu keramického obkladu

- vyhodnocení stavu ostatních stavebních konstrukcí (podlahy, okna, dveře, podhledy, instalace)

- posouzení umístěné budovy ve vztahu k poddolovanému území

- charakteristika polohy budovy školy ve vztahu k platnému územnímu plánu

- charakteristika polohy budovy školy ve vztahu k bezpečnostním pásmům

- posouzení budovy z hlediska bezpečnosti při užívání stavby

- posouzení stávajícího řešení užívání budovy osobami se sníženou schopností pohybu

- posouzení stávajícího stavu požárně bezpečnostního řešení stavby

- popis stávajícího řešení hygienických zařízení

- prověření stavu technických a technologických zařízení

- rozvody veškeré technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob a nákladů s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

- a další

    - Předpokládaný rozsah sond a zkoušek

- nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí - 10 sond v jedné až třech výškových hladinách

- stanovení pevnosti zdiva a malty ve zdivu - 5 sond

- stanovení pevnosti malty -  5 sond

- sondy do stropních konstrukcí – 3 sondy

- kopané sondy – min. 4 zvenčí u fasády a doplňkových staveb, 2 sondy v 1. PP

- stanovení přídržnosti keramického obkladu pomocí akusticko – poslechové metody, plošné měření

- kamerová zkouška kompletní ležaté kanalizace včetně napojení na řad