Příloha č. 4

### Podrobná specifikace předmětu plnění

na akci: „Dodávka modulových jednotek (MPS systémy) – IKAP 2“

Všechny komponenty a zařízení akceptujeme pouze nové, nikoliv repasované či zánovní.

- S ohledem na součastné vybavení zadavatele modulovými jednotkami MPS systémy FESTO a proškolení pedagogů se současnými systémy požadujeme dodávku systémů FESTO.

- Celková maximální hodnota je 1 800 000 s DPH (tj. 1 487 603,31 Kč bez DPH).

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro rozšíření stávajícího vybavení učebny o další výukové systémy a tři modulové jednotky – tzv. MPS systémy. Jedná se konkrétně o:

- jednotka montážní pro automatickou montáž víčka s tělem obrobku pomocí vakuové přísavky,

- jednotka měřící pro měření výšky obrobků,

- jednotka balicí pro balení obrobků do papírových krabiček, s dvouosým elektrickým manipulátorem s krokovým motorem, vč. fluidního svalu.

- (dále také jako „moduly“, „jednotky“ nebo „modulové jednotky“).

- Součástí dodávky dále jsou:

- Sady obrobků

- Vybavení modulových jednotek

- Vozíky pro moduly

- Provozní materiál, příslušenství a zařízení

- Ovládání stanic

- Mobilní robotické zařízení, vč. příslušenství

- Vysokozdvižný vozík

- Záměrem rozšíření stávajícího vybavení je seznámit studenty nejen s dalšími průmyslovými technologiemi, prvky a jejich principy, ale také s výrobními a logistickými procesy, které se objevují ve skutečných výrobních závodech, umožnit jim vyzkoušet si prakticky role různých profesí ve výrobním provozu, analyzovat a vyhodnocovat provozní procesy za účelem tyto procesy neustále optimalizovat a zefektivňovat k lepším výsledkům hospodaření podniku.

- Součástí dodávky dále jsou:

- Doprava modulových jednotek na adresu zadavatele,

- instalace a montáž vč. zprovoznění modulových jednotek,

- zaškolení vybraných pracovníků.

| poz. | kat. č. | popis | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozšiřující stanice |  |  |  |
| 1 | 8034567 | Montážní jednotka Pick and Place - montáž víčka se základem obrobku | 1 |
| 2 | 8038623 | Měřící stanice - odměřování výšky obrobku | 1 |
| 3 | 8062644 | Balicí stanice - balení obrobků do krabiček | 1 |
| 4 | 554301 | Sada obrobků (4 barvy) s víčky | 1 |
| Vybavení stanic |  |  |  |
| 5 | 8033590 | Vozík pod moduly (zadavatel má již 1ks – sklad) | 5 |
| Manuální řízení přes T2S / Simulbox |  |  |  |
| 6 | 8126089 | Tec2Screen (zadavatel má již 4ks, MPS Sklad lze ovládat jen z PC / Simulboxu) | 1 |
| 7 | 8028152 | Syslink konektor k Tec2Screen (zadavatel má již 3ks) | 2 |
| 8 | 34031 | Syslink kabel (zadavatel má již 4ks) | 1 |
| 9 | 170643 | Simulbox vč. kabelu SysLink (zadavatel má již 3ks) | 2 |
| 10 | 247661 | IEC kabel k T2S | 1 |
| Robotino vč. příslušenství |  |  |  |
| 11 | 8101344 | Robotino - nová verze 4, včetně sady baterií a nabíječky | 1 |
| 12 | 8113717 | Joystick k ovládání Robotina | 1 |
| 13 | 8029453 | Vysokozdvižný vozík | 1 |
| Provozní zařízení/ příslušenství |  |  |  |
| 14 | 91030 | Kompresor 24l, hlučnost 45 dB včetně příslušenství pro připojení ke stanicím (hadice, spojky) | 1 |
| Služba / zaškolení |  |  |  |
| 15 | - | Instalace, zprovoznění, zaškolení - manipulace, práce a ovládání předmětu dodávky. | - |

PODROBNÝ POPIS:

Obrobky

Obrobky jsou plastové kulaté díly max. Ø 40 mm, které budou dodány v sadě min. ve 4 barvách, po 5 ks od každé barvy tzn. celkem min. 20 ks vč. uzavíracích víček.

Pojízdný vozík

Pro sjednocení vzhledu a ergonomie pracovišť je pro každou jednotku (3 nové a 2 stávající) požadován pojízdný vozík stejného vzhledu a rozměrů 700 x 350 mm jako je vozík stávající modulové jednotky – sklad.

Stanice

Stanice musí být funkční jak samostatně, tak spolu navzájem, tzn. musí umožňovat fyzické i systémové spojení mezi sebou. Každá z nich proto bude obsahovat vestavěný modul s obousměrným pásovým dopravníkem pro přepravu obrobků z jedné stanice na druhou.

Samostatně stojící kompresor

Provozní napětí stanic je 24 V DC, min. 4 A. Provozní tlak do 6 bar se spotřebou od 3l/min. do 10l/min pro jednu jednotku. Stlačený vzduch bude ke každé stanici přiveden hadicí Ø 6 mm ze samostatně stojícího kompresoru o objemu max. 24l, nepřesahující hlučnost 50 dB s napájením pro 230 V.

Provozní materiál

Veškerý provozní materiál (hadice, spojky) je považován za nezbytný pro provoz a bude součástí dodávky.

Zdrojem elektrického napájení stanic budou externí zařízení určená pro ovládání. Stanice budou tedy pod napětím 24 V DC pouze v momentě připojení těchto zařízení. Pro případnou komunikaci s dalšími periferiemi bude každá stanice vybavena rozhraním pro konektory min. 1x Syslink, 1x D-Sub a 2x D-Sub HD.

Ovládání stanic

Ovládání stanic bude umožněno přes externí simulační zařízení generující digitální signály 24V DC.

Za tato zařízení se považuje modul s páčkovými přepínači a LED kontrolkami pro přímé ovládání stanic (2 ks) a 32 GB tablet s mikroprocesorem (1 ks) a prostředím umožňujícím tvorbu logických programů na základě kterých bude možné generovat nejen digitální, ale i analogové signály, vč. odpovídajícího komunikačního kabelu Syslink (1 ks) a rozhraní pro Syslink (2 ks). Pro udržení jednotnosti se stávajícím vybavením jsou preferována ovládací zařízení stejné technologie jako u stávajícího vybavení.

Mobilní robotické zařízení

Jako další systém pro rozšíření současné konfigurace a tím rozsahu výuky je požadováno mobilní robotické zařízení pojízdné ve všech směrech v rychlosti do 10km/h, které bude moct být využito samostatně nebo pro zajištění logistiky obrobků mezi stanicemi navzájem.

Jedná se o samostatné zařízení nezávislé na modulových jednotkách s ručním ovládáním přes vlastní webový portál nebo bezdrátovou ovládací konzoli. Zařízení musí být vybaveno senzory a kamerou k navigaci robota v prostoru a k zobrazení překážek a objektů na trase pro zamezení kolize. Min. kapacita SSD 64 GB. Řízení pohonů kol PWM signálem generovaným min. 32 bitový mikrokontrolérem určeným pro řízení motoru. Systém bude podporovat min. tyto jazyky a systémy: Java, C++, MatLab, LabView, OpenCL, Smartsoft,.Net, ROS a REST-API. Obsahem dodávky musí být i programovací prostředí a simulační software.

Představa využití mobilního zařízení ve spojení s modulovými jednotkami je manuálně řízený přesun robota pro převoz obrobků ručně naložených „operátorem“ na horní nosič věže robota, který může být složen z 1 až 3 dílců pro získání úplného kruhového tvaru. Po dojetí mobilního robota do definované pozice, ve které jsou obrobky „operátorem“ ručně přeloženy z nosiče robota do zásobníku/ na dopravník dané modulové jednotky, dojde k zahájení prvního výrobního procesu. Poté opět manuálně řízený přesun robota do pozice pro převoz zabalených obrobků naložených a vyložených operátorem z balicí stanice k další manipulaci.

Manipulaci obrobků z/na nosič mobilního robota na/z příslušné stanice zajišťuje manuálně student v roli „operátor výroby“, přesuny robota řídí student v roli „logistik“.

Vysokozdvižný vozík pro manipulaci

Pro praktickou ukázku dalšího z běžných způsobů logistiky bude mobilní zařízení vybaveno vysokozdvižným vozíkem pro manipulaci s nákladem do 4 kg a zdvihem min. 150 mm.

Konstrukce mobilního robota bude pevná, z ušlechtilé oceli kruhového tvaru o průměru min. 400 mm, vlastní hmotností do 20 kg bez montážních prvků a s nosností na vrchním nosiči min. 30 kg.

Nabíjecí stanice

Zařízení bude fungovat na nabíjecí baterie, se kterými musí vydržet v provozu alespoň 5h bez nabití, samotné nabití baterií nesmí trvat déle než 60 min. Nabíjecí stanice pro baterie bude součástí dodávky.

Součástí dodávky bude přeprava zboží do místa určení, instalace a zaškolení.