Veřejná zakázka „Učební pomůcky 2021“

Podrobná specifikace části C - Měřící hnízda pro žáky

Senzory a rozhraní musí být kompatibilní s měřicím systémem Vernier, který se ve škole již rozsáhle používá. Všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a se softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení.

Pokyny pro vyplnění:

Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.

V řádku "Název nabízené pomůcky (typ, výrobce)" uveďte přesné označení pomůcky – nabízeného zařízení (typ, značka, výrobce).

Ve sloupci "Příslušný parametr" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE.

Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.

Uvedené parametry jsou minimálně požadované, nabízené výrobky mohou mít i parametry lepší, jejichž hodnotu účastník uvede ve sloupci „Příslušný parametr“.

Nelze měnit popisy ve sloupci "Požadované vlastnosti – specifikace".

| Název nabízené pomůcky (typ, výrobce) |  |
| --- | --- |

I/ Fyzika:

| Požadované vlastnosti - specifikace | Příslušný parametr (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- |
| 8 × rozhraní pro připojení aspoň tří senzorů přes USB k počítači, vzorkovací frekvence 100 kHz |  |
| 8 × datalogger s těmito parametry - barevný dotykový displej - software dataloggeru v češtině - možnost připojit současně tři senzory - výdrž akumulátoru na jedno nabití aspoň 3 hodiny - vyměnitelný akumulátor - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač - naměřená data lze uložit na USB flash disk - kompatibilní s nabízenými senzory - integrovaný GPS modul (globální navigace) - vzorkovací frekvence 100 kHz |  |
| 8 × bodový teploměr, maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -20 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C |  |
| 4 × ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar), rozsah měření 20 cm až 5 m, frekvence zaznamenávání hodnot 30 Hz, polohovatelná hlavice umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru |  |
| 1 × tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa, k čidlu lze přišroubovat hadičku pro měření hydrostatického tlaku |  |
| 2 × senzor mikrofon, umožní s dodaným softwarem soustavně měřit se vzorkovací frekvencí 10 000 Hz po dobu aspoň tří sekund |  |
| 6 × senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 50 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,5 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 5 lx, v rozsahu do 50 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz |  |
| 1 × sada pro optiku obsahující zdroj světla, posuvný držák luxmetru, sadu clon (velký kruh, malý kruh, půlkruh, asymetrický obrazec), kulové zrcadlo, čočky s ohniskovými vzdálenostmi 100 mm, 200 mm a -150 mm, stínítko |  |
| 1 × sada pro demonstraci aditivního skládání barev, zdroj červeného, modrého a zeleného světla, každá složka samostatně plynule regulovatelná od nuly do plného jasu, optická soustava pro vytvoření obrazu (barevných kroužků) na stínítku, stínítko pro zobrazování překryvů jednotlivých dvojic a všech tří barevných složek |  |
| 1 × sada výbojových trubic (vodík, hélium, dusík, vzduch) + zdroj napětí pro výbojové trubice |  |
| 1 × USB mikroskop s rozlišením 5 MPx, zvětšení 10-300x, stojánek s mikrometrickým manuálním zaostřováním (posunem), LED přisvícení |  |
| 1 × magnetická míchačka s plynulým nastavováním rychlosti otáčení |  |
| 8 × chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem -30 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × tlakový senzor, rozsah 0 až 400 kPa, citlivost 50 Pa, stříkačka se závitem pro přišroubování k senzoru, hadička se závitem, zátka do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × ampérmetr, rozsah ±1 A, citlivost 0,1 A (v rozsahu ±0,1 A citlivost aspoň 0,005 A), vzorkovací frekvence 1000 Hz, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × voltmetr, rozsah ±20 V, citlivost 10 mV, vzorkovací frekvence 1000 Hz, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × tříosý teslametr, rozsah ±100 mT, citlivost 0,1 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,0005 mT, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| - 1 × senzor vodivosti, automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C, rozsah 0 až 20 000 mikrosiemens/cm, citlivost 1 mikrosiemens/cm, lze používat přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × zdroj proudu pro elektrochemické experimenty se zabudovaným ampérmetrem, regulovatelný proud 0 až 0,5 A při výstupním napětí 0 až 5 V, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × hlukoměr, rozsah 55 dB až 110 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, zabudovaný váhový filtr A a C, lze připojovat přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × integrovaný siloměr, tříosý gyroskop a tříosý akcelerometr, měření síly v tahu i v tlaku, rozsah 50 N, citlivost 0,01 N, frekvence měření 1000 Hz, rozsah akcelerometru ±15 g, rozsah gyroskopu ±2000 úhlových stupňů za sekundu, šroub pro upevnění ve stativu, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × senzor síly stisku ruky, rozsah 0 až 600 N, umožňuje měřit sílu proti pevnému odporu (izometrická kontrakce svalu), lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × integrovaný tříosý akcelerometr, gyroskop, měřič náklonu a výškoměr, rozsah akcelerometru ±100 g, rozsah gyroskopu ±2000 úhlových stupňů za sekundu, měření náklonu ±180°, rozsah výškoměru -1500 m. n. m až 10 000 m. n. m., lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × dráha s vozíky - délka 1,2 m, vyrovnání do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích šroubů - dva vozíky, vybavené pružinou pro pružné srážky a háčkem pro tažení vozíku - každý vozík má v sobě zabudované senzory umožňující: - měření síly tlačení či tažení vozíku v rozsahu ±50 N - měření zrychlení ve třech vzájemně kolmých osách v rozshu ±10 g - měření změny polohy (citlivost aspoň 1 mm) a z něj dopočítávaná změna rychlosti a polohy - vozíky lze připojit přes USB i bezdrátově - kladka s úchytem (možnost rozjíždění vozíku pomocí závaží zavěšeného přes kladku) - sada závaží pro změnu hmotností vozíků |  |
| 1 × aparatura pro studium rotačních pohybů (závislost odstředivé síly na úhlové rychlosti, hmotnosti a poloměru otáčení) |  |
| 8 × detektor alfa, beta a gama záření, LED indikace záchytu, akustická indikace záchytu s možností vypnutí, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × hromadná nabíječka bezdrátových čidel (aspoň 8 kusů současně) |  |
| 1 × váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB, rozsah 0 až 100 g, citlivost 0,001 g |  |
| 1 × váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g |  |

II/ Chemie:

| Požadované vlastnosti - specifikace | Příslušný parametr (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- |
| 8 × rozhraní pro připojení jednoho analogového senzoru k počítači přes USB, vzorkovací frekvence 200 Hz |  |
| 1 × datalogger s těmito parametry - barevný dotykový displej - software dataloggeru v češtině - možnost připojit současně tři senzory - výdrž akumulátoru na jedno nabití aspoň 3 hodiny - vyměnitelný akumulátor - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač - naměřená data lze uložit na USB flash disk - kompatibilní s nabízenými senzory - integrovaný GPS modul (globální navigace) |  |
| 8 × teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plameni, citlivost 1 °C, při teplotě do 1000 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C |  |
| 1 × bodový teploměr, maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -20 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C |  |
| kalibrační pufry pro pH 4, 7 a 10, deset kusů od každé hodnoty |  |
| skladovací roztok pro pH senzor (0,5 litru) |  |
| 8 × magnetická míchačka s plynulým nastavováním rychlosti otáčení |  |
| 1 × nefelometr, rozsah 0 až 200 NTU, citlivost 1 NTU |  |
| 8 × pH senzor, možnost používat bez kalibrace, kalibrace je možná, kalibraci lze uložit přímo v senzoru, lze používat přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem -30 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × senzor vodivosti, automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C, rozsah 0 až 20 000 mikrosiemens/cm, citlivost 1 mikrosiemens/cm, lze používat přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × senzor oxidačně-redukčních potenciálů, rozsah ± 1 V |  |
| 8 × počítač kapek |  |
| 8 × tlakový senzor, rozsah 0 až 400 kPa, citlivost 50 Pa, stříkačka se závitem pro přišroubování k senzoru, hadička se závitem, zátka do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × voltmetr, rozsah ±20 V, citlivost 10 mV, připojení přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × zdroj proudu pro elektrochemické experimenty se zabudovaným ampérmetrem, regulovatelný proud 0 až 0,5 A při výstupním napětí 0 až 5 V, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 8 × spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě - rozsah 400 nm až 900 nm - rozlišení 1 nm - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice - zabudovaný excitační zdroj světla o vlnové délce do 405 nm pro fluorimetrická měření - připojení přes USB do počítače i bezdrátově pomocí Bluetooth - lze připojit též k dataloggeru |  |
| 1 × bodotávek, rozsah aspoň do 250 °C, přesnost určení teploty 0,5 °C, chlazení vzduchem pomocí větráčku, připojení přes USB i bezdrátově pomocí Bluetooth |  |
| 8 × čidlo pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, citlivost 0,01 %, lze připojit přes USB i bezdrátově |  |
| 1 × hromadná nabíječka bezdrátových čidel (aspoň 8 kusů současně) |  |
| váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB, rozsah 0 až 100 g, citlivost 0,001 g |  |
| váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g |  |

„Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823