List technické specifikace ................................................(konkrétní nabízený typ - doplní účastník)

(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)

Motor

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - jmenovitý výkon min. 243 kW (330 HP) |  |
| - 6 válců, zdvihový objem min. 7,7 l |  |
| - emisní norma min. TIER 5 |  |

Převodovka

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - plynulá, bezstupňová, bezspojková, 0 – 40 km při libovolných otáčkách motoru |  |
| - polní a silniční režim |  |

Hydraulika a závěsné zařízení

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - oddělené náplně skříně hydrauliky od náplní skříně převodovky |  |
| - 5 vnějších okruhů vzadu, elektronicky ovládaných, s beztlakou zpátečkou, s regulací průtoku a tlaku oleje |  |
| - ovládání vnějších okruhů hydrauliky, tříbodového závěsu a vývodového hřídele na zadních blatnících |  |
| - min. nosnost zadního tříbodového závěsu kat. 3 - 11.800 kg |  |
| - min. nosnost předního tříbodového závěsu kat. 2 nebo 3 - 5.000 kg |  |
| - zadní vývodový hřídel 6 + 21 drážek o průměru 35 mm |  |
| - otáčky vývodového hřídele 540/1000 |  |
| - spodní závěs K 80 s prodloužením kvůli snadnému otáčení na souvratích |  |
| - etážový závěs výškově nastavitelný |  |
| - připojení závěsných strojů přes ISOBUS s ovládáním na monitoru traktoru |  |
| - systém řízení na souvrati - souvraťový management |  |

Brzdy

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - vzduchové brzdy pro ovládání přívěsu dvouokruhové |  |

Přední náprava

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - odpružená |  |

Řízení

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - automatický systém řízení pomocí navigace s rozlišením v centimetrech |  |

Pohon všech kol

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy |  |

Kabina

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - aktivně vzduchově odpružená s řízeným tlumením |  |
| - automatická klimatizace |  |
| - rádio s CD přehrávačem |  |
| - pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |  |
| - sedadlo spolujezdce |  |
| - maják |  |
| - vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná |  |
| - stěrač zadního skla s ostřikovačem |  |
| - 4 přední a 4 zadní pracovní světla na kabině – LED |  |
| - 4 pracovní světla na A sloupku a 4 pracovní světla na zadních blatnících LED |  |

Pneu

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - přední R 34/600 nebo širší |  |
| - zadní R 42/710 nebo širší |  |

Hmotnosti

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - minimální hmotnost traktoru bez dotížení 10.000 kg |  |
| - minimální hmotnost brzděného připojeného přívěsu 24 000 kg |  |
| - dotížení zadních kol o min. 250 kg na každém kole |  |

Příslušenství

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích – tj. trojúhelník, zakládací klíny, lékárnička apod.