B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

_______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP

OBSAH:

B.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 	3

a)Charakteristika stavebního pozemku	3

b)Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c)Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e)Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území	3

f)Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

g)Požadavky na maximální zábory ZPF	3

h)Územně technické podmínky	3

i)Věcné a časové vazby	3

B.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	4

B.2.3 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.4 Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

a)urbanismus	4

b)architektonické řešení	4

B.2.5 Celkové provozní řešení, technologie výroby	4

B.2.6 Bezbariérové užívání stavby	4

B.2.7 Bezpečnost při užívání stavby	4

B.2.8 Základní charakteristika objektů	4

a)stavební řešení	4

b)konstrukční a materiálové řešení	5

c)mechanická odolnost a stabilita	5

B.2.9 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5

a)technické řešení	5

b)výčet technických a technologických zařízení	5

B.2.10 Požárně bezpečnostní řešení	5

B.2.11 Zásady hospodaření s energiemi	5

B.2.12 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	5

B.2.13 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	5

B.2.14 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	5

B.2.15 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	6

B.2.16 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	6

B.2.17 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	6

B.2.18 OCHRANA OBYVATELSTVA	6

1

B.2.19 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	6

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	6

b)odvodnění staveniště	6

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	6

d)vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	6

e)ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	6

f)maximální zábory pro staveniště	7

g)maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace	7

h)Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	8

i)ochrana životního prostředí při výstavbě	8

j)zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi	9

k)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	9

l)zásady pro dopravní inženýrská opatření	9

m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	9

n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

9

2

B.2.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Novostavba hospodářské budovy v areálu domova pro seniory, Krásňany 766, obec Hranice je navržena na pozemkové parcele č. 2012/4 a 2012/3 katastrální území Hranice u Aše (ostatní plocha – manipulační plocha). Jedná se o pozemkovou parcelu s rovinatým terénem. V současné době se zde nachází čtyři vzrostlé smrky a travní porost.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před návrhem novostavby hospodářské budovy byl proveden průzkum z hlediska průběhu stávajících vedení inženýrských sítí a základní zaměření. Byla pořízena fotodokumentace.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemková parcela se nenachází v žádném známém takovém pásmu.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, nijak nezmění odtokové poměry v území.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V místě stavby se nachází čtyři vzrostlé smrky, o jejich odstranění je již zažádáno samostatně,

a tudíž řešení není součástí PD. Dále jsou zde kovové konstrukce k sušení prádla, které budou demontovány a nově osazeny mino navrhovanou stavbu. Jedná se o rovinatý terén, v místě navržené hospodářské budovy a zpevněných ploch bude pouze odstraněna ornice.

- Požadavky na maximální zábory ZPF

Není předmětem návrhu

- Územně technické podmínky

Novostavba hospodářské budovy bude napojena na stávající elektrické rozvody v hlavní budově domova pro seniory (tj. elektroinstalace zemním kabelem a provedeny rozvody pro osvětlení a zásuvky viz. PD – část elektro)

objekt nebude vytápěn, ani napojen na pitnou vodu a odvod splaškové vody

dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace

- Věcné a časové vazby – není žádná časová ani věcná vazba

3

B.2.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.3	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Novostavba hospodářské budovy v areálu domova pro seniory v obci Hranice na pozemkové parcele

č. 2012/4 v katastrálním území Hranice u Aše. Jedná se o stavbu nepodsklepeného, jednopodlažního samostatně stojícího objektu, trvalého typu, který bude využíván pro potřeby domova jako sklad zahradního nářadí a mechanizace. Do objektu bude přivedena elektřina viz. Samostatná část PD.

B.2.4	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus

Navržená budova se nachází v areálu Domova pro seniory v Hranicích, území určené pro výstavbu se nenachází v žádném ochranném pásmu, ani v oblasti kulturních památek. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 2012/4 katastrální území Hranice u Aše (ostatní plocha – manipulační plocha), která je ve správě domova.

- Architektonické řešení

Hospodářská budova o půdorysných rozměrech 10,00 x 10,00 m je navržena jako samostatný nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. Jedná se o jeden prostor bez rozpříčkování, který bude sloužit jako sklad zahradního nářadí a mechanizace.  Přístup do budovy je garážovými vraty a dvěma vstupy zvenčí z přilehlé pozemkové parcely.

Z jižní a západní strany budovy jsou navrženy zpevněné plochy – pochozí betonové zámkové dlažby. Z východní strany objektu bude nově nájezd – zpevněná plocha (zhutněná štěrkodrť), případně pojízdná betonová zámková dlažba.

B.2.5	Celkové provozní řešení

Novostavba hospodářské budovy je navržena pro potřeby domova pro seniory jako sklad zahradního nářadí a mechanizace.

B.2.6	Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení.

B.2.7	Bezpečnost při užívání stavby

Celá stavba vyhovuje všem předpisům. Před předáním stavby do užívání budou provedeny všechny předepsané revize a zkoušky všech instalací a zařízení.

B.2.8	Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

- Navržená hospodářská budova je samostatně stojící, jednopodlažní objekt, zastřešený sedlovou střechou. Základovou konstrukci tvoří betonové patky pod hlavní nosnou konstrukcí (betonové sloupy). Mezi sloupy jsou obvodové stěny (zateplená složená konstrukce). Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. Podlaha – pojízdná betonová zámková dlažba. Po obvodu budovy navrženy zpevněné plochy – pochozí betonová zámková dlažba a nový nájezd před garážovými vraty.

- 4

- Konstrukční a materiálové řešení

Je navržena hospodářská budova, kde nosnou konstrukci tvoří betonové sloupy ze systému KB – BLOK, pod kterými budou provedeny základové patky. Mezi sloupy budou obvodové zdi z dřevěné zateplené složené konstrukce. Zastřešení budovy je řešeno sbíjenými příhradovými vazníky, na které bude připevněn podhled z protipožárních SDK desek a střešní krytina bondský šindel. Střecha bude oplechována a budou osazeny podokapní půlkruhové žlaby s odpadními rourami z titanzinku. Dešťové vody budou svedeny

do stávající kanalizace.

- Mechanická odolnost a stabilita

Je předmětem řešení samostatné části PD – statická část.

B.2.9	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	Technické řešení

-	do objektu bude z hlavní budovy zavedena elektroinstalace zemním kabelem a provedeny

rozvody pro osvětlení a zásuvky viz. PD – část elektro

- objekt nebude vytápěn, ani napojen na pitnou vodu a odvod splaškové vody

-    dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace

- Výčet technických a technologických zařízení

Technologická zařízení se v budově nevyskytují.

B.2.10	Požárně bezpečnostní řešení

Podrobné řešení je v samostatné části PD – požárně bezpečnostní řešení.

B.2.11	Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

B.2.12	Hygienické požadavky na stavby

Větrání  je zajištěno přirozeně okny.

Osvětlení  -  místnost má dostatečné denní osvětlení, umělé osvětlení řeší část „Elektroinstalace“.

Hygiena a ochrana zdraví při užívání objektu se řídí všemi běžnými vyhláškami a nařízeními.

Vliv stavby na okolí  -  stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti.

B.2.13	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navrhovaná stavba neobsahuje žádná specifická opatření před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

B.2.14  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- napojovací místa technické infrastruktury  - elektroinstalace ze stávajícího rozvodu elektroinstalace v hlavní budově viz PD - elektroinstalace

b)	Připojovací rozměry	-   nemění se

5

B.2.15  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	popis dopravního řešení  - zůstává stávající, není třeba řešit

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  -  zůstává stávající, není třeba řešit

B.2.16  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy – v souvislosti s prováděním stavby bude nutné kácet stromy, není součástí PD, řešeno samostatně

- Použité vegetační prvky – na staveništi se nenachází žádná vegetace, pouze travní porost

B.2.17  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVITNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí ani na přírodu a krajinu. Nejsou zřizována ochranná pásma.

B.2.18	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.2.19	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda bude získávána ze stávající vodovodní přípojky, na vhodném místě osazen dočasný vodoměr.

Elektřina ze stávající elektropřípojky, dle potřeby osazen staveništní rozvaděč.

b) Odvodnění staveniště

Po dobu výstavby nebudou měněny stávající odtokové poměry.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro přivezení materiálu bude použita stávající místní komunikace. Staveniště bude řešeno na

pozemku investora. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací nebudou na pozemcích

vznikat trvalé deponie, dočasná deponie bude řešena na pozemku investora.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude narušovat okolní životní prostředí. Stavební práce budou probíhat v době denní pracovní doby. Při provádění stavby může dojít k nadměrnému hluku a prašnosti.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nezasahuje mimo pozemek investora a svým charakterem a rozsahem nemá vliv na veřejné zájmy v dotčeném území. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob nebude stavbou dotčena.

Před hlukem bude okolí staveniště chráněno důsledným dodržováním místních vyhlášek a předpisů, týkajících se dodržování doby klidu. Prováděcí firma uzpůsobí pracovní dobu, kdy budou používány hlučné technologie s ohledem na ubytované a to po dohodě s personálem domova.

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou – řešeno samostatně, není součástí PD

6

f)  Maximální zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje zábory.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace

Vzniklé odpady při výstavbě budou průběžně likvidovány dodavatelskou firmou dle platných zákonů (z. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění) následujícím způsobem:

170201		Dřevo:	O

předpokládané množství	-	0,01 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do recyklačního zařízení

170202		Sklo: 	O

předpokládané množství	-	0,01 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170203		Plasty:	 O

předpokládané množství	-	0,01 t

způsob shromažďování	-	PE pytle uložené uvnitř objektu

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170402		Hliník:	O

předpokládané množství	-	0,001 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170405		Železo a ocel: 	O

předpokládané množství	-	0,050 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170407		Směsné kovy:  O

předpokládané množství	-	0,005 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170411		Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10:	  O

předpokládané množství	-	0,05 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

7

170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 		03:   O

předpokládané množství	-	3,0 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do zařízení k využití tohoto odpadu

150101 	Papírové a lepenkové obaly:   O

předpokládané množství	-	0,1 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

200307 	Objemný odpad:   O

předpokládané množství	-	1,2 t

způsob shromažďování	-	přímý odvoz

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následnému využití, 							resp. Odstranění

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Budou provedeny výkopové práce základů. Zemina bude částečně rozprostřena po pozemku

a využita pro vyrovnání nerovností pozemku, přebytky budou vyvezeny a zlikvidovány na skládce. Terénní úpravy na pozemku budou prováděny souběžně se stavbou.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivňováno bydlení v sousedství. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na:

–  ochranu proti hluku a vibracím

–  ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

–  ochranu proti znečišťování komunikací

–  ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod

–  respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v souladu

s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. Zhotovitel bude odvážet odpadový materiál na skládky a ke kolaudaci bude nutné doložit doklady o uložení odpadů stavby.

Po celou dobu provádění prací bude umožněna dopravní obsluha a bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti, čistota a pořádek okolních pozemků a vnitřních prostorů. Osvětlení staveniště i dokončeného objektu musí být řešeno tak, aby nedocházelo k oslnění stávajících objektů obytného charakteru.  Dále stavba zajistí takové provedení stavby, aby hluk vzniklý pracemi uvnitř stavby nepřekročil stanovené hodnoty příslušnými předpisy.

8

- Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. Jsou to zejména:

– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

– zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci

– nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

– nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

– nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné

způsobilosti

– zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně

– vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

– ČSN 050610, bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem

– ČSN 270144, prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen

– ČSN 343410, všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

– ČSN 343108, bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením

– ČSN 341090, předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

– ČSN 733050, zemní práce

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Žádné bezbariérové stavby nejsou výstavbou dotčeny.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Žádná speciální opatření nejsou třeba.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou žádné speciální podmínky pro provedení stavby. V prostoru staveniště se nenachází podzemní vedení inženýrských sítí.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavební činnosti se předpokládá v návaznosti na získání stavebního oprávnění.

Předpokládané ukončení výstavby je do dvou let od zahájení stavební činnosti.

Termíny dílčích činností určí prováděcí firma ve spolupráci s investorem stavby.

Aš, duben 2020

Vypracoval: Světlana Bořilová

9