| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-5230 Myčka/dezinfektor endoskopů manuální |  | 1 ks |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks TP-5230 Myčka/dezinfektor endoskopů manuální pro oddělení gastroenterologie Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |  |  |  |  |
| Pojízdný dezinfekční vozík pro tří fázovou dezinfekci flexibilních endoskopů | ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita s endoskopy Olympus, Pentax, Fujinom | ano |  |  |  |  |
| Manuální tlaková pumpa pro čištění kanálů | ano |  |  |  |  |
| Zabudovaná časomíra | ano |  |  |  |  |
| Police pro nádoby na chemikálie | ano |  |  |  |  |
| Tři nádoby pro chemikálie s poklicí | ano (uveďte) |  |  |  |  |
| Průhledný kryt dezinfekční vany | ano |  |  |  |  |
| Obsah vany 6 litrů +- 10 % | ano (uveďte) |  |  |  |  |
| Váha maximálně 28 kg | ano (uveďte) |  |  |  |  |
| Maximální rozměry šířka 950 mm, hloubka 500 mm, výška 900 mm | ano (uveďte) |  |  |  |  |
| Jednoduché, při výkonu dostupné ovládání | ano |  |  |  |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje | ano |  |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb. |  |  |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče: 	 ………………………..