# Požadavky na předložení vzorku

Zadavatel požaduje, aby účastník spolu s nabídkou předložil také vzorek dat, který musí splňovat dále uvedené požadavky:

- Vzorek dat ZPS

Zadavatel požaduje vypracovat vzorek dat ZPS (základní prostorové situace) na území Karlovarského kraje dle specifikace uvedené v tomto dokumentu.

- Geometrické určení prvků bude dáno souřadnicemi XYZ, tj. určení polohy i nadmořské výšky

- Podrobné body budou v metrech na 2 desetinná místa

- Souřadnicový systém S_JTSK

- Výškový systém Bpv

- Měřítko mapování 1:500

- Přesnost měření dat je dáno základní střední souřadnicovou chyba v poloze mxy = 0,12m, a ve výšce mh = 0,12m dle Vyhlášky 393/2020 Sb.

- Bude dodržena topologická čistota dat:

- Nebudou se vyskytovat volné konce linií v podobě přesahů nebo nedotahů prvků

- Liniové segmenty prvků budou mít délku ≥ 0,05 m.

- Nesmí se vyskytovat duplicitní prvky.

- Liniové prvky jsou tvořeny pouze lomenými čárami nebo úsečkami (nelze použít kružnice, oblouky, křivky).

- V křížení dvou linií umístěných ve stejné úrovni povrchu, bude vždy lomový bod.

- Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu nebo k navázání na nový objekt stejného typu.

Dodavatel předloží vzorek zpracovaných dat ZPS v elektronické podobě na DVD nosiči dat. Rozsah dat tvořících vzorek bude plocha alespoň 100 ha zastavěného území. Data budou ověřena razítkem ÚOZI dle §13 písm. c), jak je uvedeno v zákoně č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Vzorek dat bude ve formátu JVF DTM 1.4.1, ve formátu souborové geodatabaze ESRI a to ve struktuře odpovídající datovému modelu dle Vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě a dále ve formátu DGN v7 nebo v8 dle Provozní dokumentace DTM DMVS Karlovarského kraje.. Z hlediska obsahu pořizovaných dat ZPS budou pořizovány všechny typy objektů ZPS podle Vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě, kromě následujících typů objektů:

- Trasa domovní přípojky elektrické sítě

- Trasa domovní přípojky plynovodní sítě

- Trasa domovní přípojky vodovodní sítě

- Trasa domovní přípojky kanalizační sítě

- Zařízení domovní přípojky vodovodní sítě

- Zařízení domovní přípojky kanalizační sítě

- Identický bod

- Terénní hrana

- Povrchový důl, lom – záměr

Specifikace topologicky čistých dat pro hodnocení vzorku dat ZPS:

Kvalita předaných dat ZPS bude zadavatelem ověřena na výskyt topologických chyb, které se v datech nesmí vyskytovat. Mezi tyto chyby patří:

- Duplicita

Týká se bodových, liniových i plošných objektů, které budou stejného typu umístěné do stejné úrovně „LEVEL“, která vyjadřuje umístění objektů vzhledem k povrchu a budou mít stejné souřadnice XYZ.

- Přesahy nebo nedotahy

Všechny linie (úsečky, lomené čáry), kterými jsou vytvářeny hranice ploch, nesmí mít uvnitř vymezeného obvodu volné konce. Musí být vždy navázány na vrcholy jiných liniových prvků a vytvářet bezešvé hranice plošné kresby.

- Zakázaná geometrie

V datech nesmí být výskyt kružnice, oblouku nebo křivky. V kresbě linií se mohou využit pouze lomené čáry nebo úsečky.

- Křížení linií mimo lomové body

Ve styku křížení linií (úsečky, lomené čáry) umístěných ve stejné úrovni „LEVEL“ se nesmí vyskytnout křížení mimo lomový bod (vrchol) linie.

- Délka linie příliš krátká

Liniové segmenty prvků (úsečky, lomené čáry) budou mít délku ≥ 0,05 m.

- Plocha bez definičního bodu

Uvnitř vytvářených plošných objektů bude umístěn právě jeden definiční bod dané plochy. Plošné objekty nesmí být bez definičního bodu.

- Objekt bez podrobných bodů

Každý lomový bod (vrchol) linie a každý bodový objekt reprezentuje podrobný bod.

Vzorek dat vyhoví pouze v případě, že nebude obsahovat žádnou z výše uvedených topologických chyb.

Nepředložení vzorku dat splňující zadavatelem stanovené požadavky bude důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Vzorek dat TI

Dodavatel předloží vzorek zpracovaných dat technické infrastruktury v elektronické podobě na DVD nosiči dat. Může k tomu využít i svoje dříve naměřená data ze zaměření skutečného provedení stavby (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). Rozsah dat tvořících vzorek bude délka alespoň 1km sítí technické infrastruktury. Data budou ověřena razítkem ÚOZI dle §13 písm. c), jak je uvedeno v zákoně č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Vzorek dat bude ve formátu JVF DTM 1.4.1 a ve formátu souborové geodatabaze ESRI a to ve struktuře odpovídající datovému modelu dle Vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě.

Výsledkem bude vyhodnocení, zda účastník dodržel požadovanou strukturu dat.

Nepředložení vzorku dat splňující zadavatelem stanovené požadavky bude důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Vzorek dat DI

Dodavatel předloží vzorek zpracovaných dat dopravní infrastruktury na území Karlovarského kraje v elektronické podobě na DVD nosiči dat. Rozsah dat tvořících vzorek bude odpovídat délce alespoň 1km dopravní infrastruktury. Data budou ověřena razítkem ÚOZI dle §13 písm. c), jak je uvedeno v zákoně č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Vzorek dat bude ve formátu JVF DTM 1.4.1 a ve formátu souborové geodatabaze ESRI a to ve struktuře odpovídající datovému modelu dle Vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě.

Výsledkem bude vyhodnocení, zda účastník dodržel požadovanou strukturu dat.

Nepředložení vzorku dat splňující zadavatelem stanovené požadavky bude důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Ukázka aplikace pro online kontrolu aktualizačních dat

Dodavatel předloží prototyp aplikace pro online kontrolu aktualizačních dat ve formátu JVF DTM 1.4.1 a podle popisu specifikovaném v přílohách ZD. Prototyp bude pro zadavatele důkazem toho, že dodavatel rozumí problematice jednotného výměnného formátu, jeho struktuře, geodetickému pořizování dat, topologickým kontrolám na datech a má tedy předpoklady realizovat dílo v požadované kvalitě.

Dodavatel na vzorku dat ZPS prokáže kontrolu aktualizačních dat a výsledek kontroly předloží v čitelném log souboru.

V případě, že dodavatel nepředloží prototyp aplikace včetně kontroly aktualizačních dat, bude zadavatel toto hodnotit jako nevyhovující a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.