Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1786/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 22. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Dilatační podlahové pásky z pěnového polyetylenu tl. 10 mm se nevyrábí v požadovaných šířkách 260 a 320 mm, viz položky výkazu výměr č. 469 a 470. Jak máme dále postupovat při jejich oceňování?

469 M 28340-R13 pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 260 mm m 232,386
470 M 28340-R14 pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 320 mm m 499,575

Odpověď

Jedná se o oddilatování podlah u stěn. Je zvolená R položka, pásek lze nahradit např. řezanými pásky z desek. Jedná se o funkční záležitost, projektant netrvá přímo na použití pásku, ale o funkční dilataci, kterou lze dosáhnout vícero způsoby.

Dotaz č. 2:

Zakládací lišty z Al tl. 0,7 mm se nevyrábí v požadovaných tloušťkách 310 a 330 mm, viz položky výkazu výměr č. 202 a 203. Jak máme dále postupovat při jejich oceňování?
202 M 59051_R1 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 310mm m 13,913
203 M 59051_R2 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 330mm m 16,937

Odpověď

Rozpočtově je zvolena R-položka, zakládací lišty nutno objednat atypické. Dle zkušeností projektanta existují dodavatelé, kteří lištu na míru vyrobí. Šířka lišty musí být na stavbě zaměřena, neboť zateplovacím systémem se dorovnávají úskoky stávající fasády.

Dotaz č. 3:

K materiálové položce č. 3 výkazu D2_07 – Areálové rozvody NN není vykázána položka pro montáž. Prosím o kontrolu a příp. doplnění.

Odpověď
K materiálové položce č. 3 s kódem položky 34571355 – trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D94/110mm, HDPE-LDPE, 24m (v odstavci Elektromontáže) je montážní položka č. 52 s kódem položky 460791214 – Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110mm, 24m (v odstavci Zemní práce).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 23. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic