| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 3D laparoskop | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 3D laparoskop: 1ks pro oddělení centrální operační sály (COS) v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Integrovaný stereoskopický optický systém, který spojuje rigidní endoskop (optiku), kamerovou hlavu s adaptérem a světlovodný kabel do jednoho nerozebíratelného a resterilizovatelného kompletu | ANO |  |
| Funkce 3D a 2D zobrazení s možností přepínání na hlavě kamery | ANO |  |
| Distální konec se dvěma čipy s rozlišením min. 1080p ve vertikálním řádku | ANO |  |
| Na těle videolaparoskopu jsou integrována tři programovatelná tlačítka | ANO |  |
| Otočné provedení optiky bez ztráty (horizontu) orientace operatéra, 170° vpravo a 170° vlevo | ANO |  |
| Technologie samoostření tzv. focus-free (hranové i plošné) | ANO |  |
| Úhel pohledu | 30° |  |
| Zorné pole | 67° (16:9) |  |
| Průměr | 10mm |  |
| Pracovní délka | 330mm |  |
| Zařízení umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení, které je generováno pomocí optických filtrů ve zdroji světla | ANO |  |
| Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům | ANO |  |
| Sterilizace | autokláv při 134°C |  |
| Integrovaný světlovodný kabel délky 2,5 m | ANO |  |

| Plně kompatibilní se stávajícím videosystémem Olympus OTV-S300* *Zadavatel požaduje tuto kompatibilitu z důvodů ochrany investic z let minulých. COS disponuje věží, která obsahuje videořetězec OTV-S300 | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Součástí dodávky je bezpečnostní a sterilizační kontejner s víkem | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..