Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/2027/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

Zadavatel na základě obdržených námitek proti zadávací dokumentaci rozhodl o změně zadávacích podmínek, a to zejména technických parametrů podhledů takto:

- Zadavatel připouští kromě použití podhledů na bázi skelného vlákna i podhledy na bázi minerálního vlákna. Projektová dokumentace staticky počítala s podhledem na materiálové bázi ze skelného vlákna. Požadavek specifikace podhledů vyrobených ze skelného vlákna vyplýval také ze statických důvodů, neboť objekt pochází cca z 30 let 20. století, proto je kvůli únosnosti stávajících stropů požadováno co nejmenší přitížení stropů. Požadavek na skelné vlákno vycházel z předpokladu, že kazety ze skelného vlákna jsou díky své hustotě až 2x lehčí než desky z kamenné vlny. Zadavatel připouští možnou náhradu systému z jiných minerálních vláken, jehož celková hmotnost vč. nosného roštu, desek a příslušného materiálu nesmí překročit max. hmotnost uvedenou v technických podmínkách. V případě, že hmotnost bude vyšší, musí dodavatel stavby nechat přeposoudit únosnost stropní konstrukce.

- Zadavatel ruší požadavek na přesnou tloušťku desek podhledů.

- Zadavatel ustupuje od požadavku na splnění artikulační třídy.

- Zadavatel mění technické podmínky stanovující šířku spáry tak, že nemusí být použity podhledy s konkrétní přesnou šířkou, ale s šířkou v rozmezí od – do.

- Zadavatel provedl úpravu projektové dokumentace tak, aby odstranil nesoulad v technických parametrech stanovených v technické zprávě a ve skladbách konstrukcí.

V souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje:

- upravenou přílohu č. 5 - Projektová dokumentace, ve které je upraveno D1_01_1-1 Technická zpráva a D1_01_1-22 Půdorys podhledů 1NP, D1_01_1-23 Půdorys podhledů 2NP, D1_01_1-24 Půdorys podhledů 2NP,  D1_01_1-26 Skladby konstrukcí, D1_01-03 7-PODHLEDY2 a D1_01-03 Techn podm sloučené;

- upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve které je ve stavebním objektu D1_01_1 Stavební část u položek č. 523, 524, 526, 527, 529 upravena specifikace materiálu;

- upravenou Výzvu.

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh dodavatelů, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek na celou její původní délku, tj. do 11. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, dne 7. 4. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic