| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Systém hrudní drenáže | 6 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 6 ks přístrojů pro KV OARIM Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Elektronicky řízený hrudní drenážní systém bez nutnosti použití vody, tzv. suchý systém | ANO |  |
| Průběžné monitorování úniku vzduchu, podtlaku a množství tekutiny | ANO |  |
| Průtok | 5 l/min |  |
| Podtlak | 10 kPa |  |
| Rozsah tlaku | -1 až -100 cm H2O |  |
| Hlučnost | max. 45 dB |  |
| Regulace tlaku: hrudníkem pacienta | ANO |  |
| Přesnost měření a monitorování úniku vzduchu | +/- 10% |  |
| Zobrazení tendrů za posledních 72 hodin | ANO |  |
| Alarmový systém specifikovaný s uvedením postupů | ANO |  |
| Hydrofobní přepadový a bakteriální filtr | ANO |  |
| Grafický displej průtok vzduchu a množství odsáté tekutiny při nastaveném podtlaku | ANO |  |
| Přetlakový ventil | ANO |  |
| Automatické stmívání displeje | ANO |  |
| Dlouhodobé bezpečné sání | ANO |  |
| Elektronické nastavení jednotlivých hodnot | ANO |  |
| Dvojitá ochrana proti přesátí | ANO |  |
| Možnost digitální dokumentace – elektronické měření a monitorovací funkce | ANO |  |
| Možnost uložení záznamu křivek do PC | ANO |  |
| Připojení k PC přes USB konektor | ANO |  |
| Provoz AC/DC ( síť/baterie ), adaptér 12V | ANO |  |
| Provoz na baterii | min. 4hodiny |  |
| Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem | ANO |  |

| Možnost zavěšení přístroje i nad úroveň pacienta (nevzniká sifónový efekt) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 1kg |  |
| Záruka na odsávačku | 2 roky |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: min. 2ks láhví různého objemu min. o objemu 0,3l min. 2ks hadic pro připojení drenáže | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..