TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejná zakázka

„Rozvoj síťové infrastruktury“

- Popis výchozího stavu

Organizace Krajská knihovna Karlovy Vary sídlí ve 3 budovách, kde pracuje většina zaměstnanců a je zde umístěná převážná část IT technologií.

Serverová infrastruktura

Do SAN infrastruktury je zapojena disková virtualizace Datacore tvořenými servery 2x DELL R740XD vSAN Ready Node a 1x DELL server Dell EMC R640 pro nasazení VDI. Účelem diskové virtualizace je zajištění pokročilých služeb – zejména zrcadlení úložišť, zajištění vysoké dostupnosti úložišť a abstrakce úložišť vůči fyzickým i virtuálním serverům. KKKV využívá virtualizační platformu vmWare. Servery jsou provozovány na platformě Windows 2016/2019 Server nebo GNU/Linux.

Zadavatel má implementovánu adresářovou službu Active Directory a související základní síťové služby DHCP a DNS. Dodavatel může využít tyto služby jako pomocné (nadřazené), ale jím nabízené řešení musí být plně funkční nezávisle na těchto službách.

Antivirus

Symantec Endpoint Protection

LAN infrastruktura

Hlavní budova

- Firewall: 1x FortiGate 100E

- Centrální Core Switch: 2x DELL EMC N3024ET-ON (zapojené redundantně)

- Uživatelské přístupové switche: 4x HP (HPE) 1810 a 4x Aruba řad 2530

- Síťová infrastruktura LAN (hlavní budova) je osazena převážně aktivními prvky

- Stávají firewall na hlavní budově nemá již dostatečný výkon pro zajištění plné bezpečností kontroly aktuálního provozu a bude v rámci projektu nahrazen a vyřazen.

Archiv

- propojeno optikou s hlavní budovou

- Síťová infrastruktura LAN (budova archivu) je osazena aktivními prvky DELL řad EMC N3xxx.

- 2x DELL EMC N3024ET-ON

- 2x DELL EMC N3048P

Pobočka Lidická

- Firewall: 1x FortiGate 60F

- Uživatelské přístupové switche: 3x HP (HPE) řad 1920

Wi-Fi

- Softwarový Controler - Windows 2019 - Ubiquiti - UniFi 7.x

- 12x Ubiquiti - Unifi - UAP-AC-LR

- je nakonfigurováno 6 SSID z možných 8 SSID

Rozdělení sítí – VLAN

Hlavní budova:

- Zaměstnanci

- Vzdělávací centrum

- Veřejnost

- Servisní síť (fyzické servery a switche)

- WiFi - 6 sítí pro SSID

- DMZ

Pobočka:

- Zaměstnanci,

- Veřejnost

- Servisní síť

- Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky této položky Rozvoj sítové infrastruktury je dodávka zařízení včetně služeb pořízení aktivních prvků dodání a konfiguraci firewallů, switchů, AP - Wi-Fi, rozčlenění sítí, nastavení serverů, PC, tiskáren, dalších specifických zařízení dodání licencí systému včetně zaškolení obsluhy a technické dokumentace. Řešení musí být navrženo tak, aby náklady na provoz systému byly co nejmenší.

  - Switche

Dodání a konfigurace 2ks switchů dle následující specifikace:

| Popis: | Název a parametry nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| Počet: 2x |  |
| Základní vlastnosti | Základní vlastnosti: |
| RJ-45 - 48xGigabit Ethernet |  |
| SFP+ - 4x |  |
| POE - 48x (min 370W) |  |
| Rack-mountable – ano |  |
| Switching Capacity (Gbps) - min 176 |  |
| Kapacita (mpps) - min 130 |  |
| HW stacking - Ano- stackovací kabel součástí -1ks(min 1m) |  |
| Podpora 802.1x – ano |  |
| Záruka min. 60 měsíců, NBD |  |

- Instalace a konfigurace dle požadavků KKKV

  - Namontování switchů do rozvaděče určeného KKKV

  - Instalace switche do stávající topologie sítě

  - Nastavení VLAN – dle požadavků KKKV

  - LACP do páteřní sítě – dle požadavků

  - Přístup na MGMT pouze SSHv2, HTTPS

  - DHCP snooping

  - MAC address flooding

  - Dynamic ARP inspection - DAI

- Konfigurace 802.1x pro přístup správy aktivních prvků

- Konfigurace NPS na stávajícím AD

  - Vytvoření AD skupiny LAN_Admin s právy pouze pro přístup na aktivní prvky LAN, WAN a WIFI sítě.

- Rekonfigurace stávajících 2x ARUBA 2530-48G - (J9775A)

- Přepojení zařízení připojených do stávajících prvku se stejnou konfigurací sítí

- Zaškolení pracovníků IT - ovládání, administrace a nastavování sítí zařízení v minimálním rozsahu 8 hodin a maximálně dvou zaměstnanců KKKV.

- Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

  - Firewally

Je požadováno dodání 2ks fyzických firewallů, kteří splňují vlastnosti dle následující specifikace:

Nabízené řešení bude tvořit kombinace dvou nově pořízených firewallů sestavená a zkonfigurovaná do vysoce dostupného firewallu-clusteru, tím bude zajištěna dostatečná ochrana směrem dovnitř KKKV a jeho organizací a stejně tak bude možné zamezit nežádoucí aktivitě směrem ven. Firewally budou shodně typu NGFW (Next Generation Firewall). Takové firewally umožňují při konfiguraci pravidel intuitivně využívat logické objekty srozumitelné i bez speciálních znalostí (např. názvy aplikací místo portů, jména uživatelů/počítačů místo IP adres apod.). Významným způsobem se tak zjednodušuje správa těchto sofistikovaných zařízení a současně snižuje riziko možného omylu obsluhy.

Technická specifikace

| Popis: | Název a parametry nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| Počet: 2x | Počet: |
| Základní vlastnosti | Základní vlastnosti: |
| Montáž do 19“ racku |  |
| 2 napájecí zdroj AC |  |
| Kapacitní požadavky a počty portů | Kapacitní požadavky a počty portů: |
| Počet WAN rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 – min 2x |  |
| Počet interních síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 - min 22x. |  |
| Počet SFP: 4 x GbE SFP. |  |
| 1x console port |  |
| Výkonnostní parametry HW | Výkonnostní parametry HW |
| RIP, BGP, OSPF, IS-IS |  |
| Policy routing. |  |
| Traffic Shaping, QoS s podporou DSCP markování a ToS. |  |
| Bezdrátový kontrolér, podpora vytváření inteligentní bezdrátové sítě, funkce ARRP (Automatic Radio Resource Provisioning), možnost detekce a reportování tzv. Rogue AP), bezdrátová sítě je založená na principu tenkých AP s inteligentní správou kontrolérem. |  |
| Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu. |  |
| WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte chaching), Web Cache, Explicitní Proxy, Reverzní proxy, WCCP. |  |
| Podpora silné autentizace uživatelů - integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) - dvoufaktorová autentizace, podpora certifikátů pro ověření uživatelů. |  |
| Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 20 Gbps, 18 Gbps, 10 Gbps. |  |
| Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec. |  |
| Propustnost - Packet per Second: min 15 (Mpps) |  |
| Souběžné relace (TCP) - min 1.5 M. |  |
| Počet nových spojení za sekundu - min. 50 000. |  |
| Propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 10 Gbps. |  |
| Propustnost SSL VPN min 1 Gbps. |  |
| Propustnost IPS – min 1 Gbps. |  |
| Podpora virtualizace (min. 10 virtuálních kontextů). |  |
| Podpora funkce bezdrátový kontrolér |  |
| Integrovaná podpora |  |
| Funkce L2/L3 | Funkce L2/L3 |
| Podpora pro režim vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky mezi nódy v clusteru. |  |
| Režim fungování L2 - transparentní režim, L3 - NAT/Router. |  |
| Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování. |  |
| Podpora High availability |  |
| Podpora VPN | Podpora VPN |
| (portálový režim, tunelový režim), podpora protokolu |  |
| Funkce firewallu | Funkce firewallu |
| Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů. |  |
| Podpora Identity based policy - nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru. |  |
| Funkce Load Balancing - možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora healt check funkcí, podpora SSL offload. |  |
| Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace. |  |
| UTM funkce, možnost výběru mezi file based režimem (buffer) nebo flow based (inspekce on-the-fly). |  |
| Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd). |  |
| E-mail filter - jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty. |  |
| Intrusion Protection System - detekce útoků založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury. |  |
| Web Filter - založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty - uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne. |  |
| Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting. |  |
| Application Control - detekce, monitoring, povolení či zakázání síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu. |  |
| Deep scanning - možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…). |  |
| DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS, syn proxy. |  |
| Endpoint Control a monitoring - kontrola připojené pracovní stanice na patch level, instalovaný vhodný service pack, antivirový software, personální firewall či jiný soft |  |
| Vulnerability Scan - možnost naplánování aktvního testu vnitřní sítě na známé zranitelnosti, test je založen na signaturové databázi. Možnost vygenerování report. |  |
| Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, ověřování na základě certifikátu |  |
| Dynamické profily - možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. |  |
| Management | Management |
| Cluster boxů s full UTM supportem celkem na 1 rok. |  |
| Podpora | Podpora |
| Záruka 1 rok, v režimu 24hod x 7dnů. |  |
| Podpora včetně AV/AS, IPS, App. Control a Webfiltering. |  |

Konfigurační požadavky

- Dodávané Firewally budou zapojeny v režimu vysoké dostupnosti (High availability)

- Přenos a revize pravidel ze stávajícího FW

- Aktualizace firmwaru na požadovaný firmware KKKV

- Nastavení tzv. Trafic Shaping policy pro jednotlivé vlany (počet pravidel může být po návrhu a konzultaci s KKKV upraven)

  - standartní protokoly

  - přenášená videa, streamy

  - velké soubory

  - další dle Best-practice

- Ukládání logů dodávaných firewallů do FortiAnalazeru

- Zajištění funkčnosti stávající VPN-ky mezi hlavní budovou a pobočkou Lidická.

- Řešení problému - nastavení - u pravidel - jestli má být Flow-Based nebo Proxy-Based. (u Antiviru a Web Filter nastavení) - The flow-mod policy is using proxy feature set profiles. Proxy features will not work in a flow policy.

- Zaškolení pracovníků IT - ovládání, administrace a nastavování firewallů zařízení v minimálním rozsahu 8 hodin a maximálně dvou zaměstnanců KKKV.

- Zaškolení pracovníků IT - Fortigate a FortiAnalyzer na současné infrastruktuře v minimálním rozsahu 4 hodin a maximálně dvou zaměstnanců KKKV.

- Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

  - Wi-Fi zařízení

Je požadováno dodání 18 ks Wi-Fi zařízení

| Popis: | Název a parametry nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| Počet: 18x |  |
| Základní vlastnosti: | Základní vlastnosti: |
| UniFi - UAP-AC-LR + 10 m UTP kabel cat. min 5e |  |
| Záruka - min. 24 měsíců |  |

Zadavatel v současné době disponuje 12 ks Wi-Fi zařízení UniFi - UAP-AC-LR, připojených na softwarový controller.

Z důvodu zachování kompatibility požaduje zadavatel dodání 18 ks stejných zařízení (PN: UAP-AC-LR)

Instalace a konfigurace dle požadavků KKKV:

- Montáž zařízení do umístění dle specifikace KKKV (bude zajištěno LAN kabeláž zadavatelem)

- Vytvoření a upravení stávajícího systému UniFi dle požadavků KKKV

- Začlenění nových zařízení do stávajícího systému UniFi.

- Vytvoření dvou nových SSID dle specifikace KKKV

- Konfigurace 802.1x pro přístup správy

- Konfigurace NPS na stávajícím AD

- Vytvoření AD skupiny LAN Admin s právy pouze pro přístup na Controler

- Vytvoření pravidel NPS

- Vytvoření pravidel pro dynamické přidělování WLAN, ale skupiny v AD

- Sjednocení SSID, která budou ověřována přes 802.1x a dynamické přidělování vlan dle požadavků KK

- Návrh, vytvoření a nastavení pravidel na firewallech mezi jednotlivými WiFi sítěmi (SSID) a stávajícími VLany sítí.

- Nastavení logování přístupů k jednotlivým AP - WiFi a logování přístupu na internet klientů WiFi. Uchování logů za určité časové období.

- Rekonfigurace jednotného řídícího software pro jednotné ovládání WiFi zařízení

- Instalace a konfigurace automatického vydávání jednorázového přístupu pro veřejnost

- Zaškolení pracovníků IT – ovládání, administrace a nastavování WiFi zařízení v minimálním rozsahu 8 hodin a maximálně dvou zaměstnanců KKKV.

- Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

Jako součást dodávky požaduje KKKV dodání syslog serveru pro ukládání logů ze softwarového kontroleru Unifi s následujícími minimálními požadavky:

- Podpora protokolů

  - Syslog

- Možnost ukládání

  - Textový soubor

  - Databáze

- Podpora pro parsování logů (může být řešeno další aplikaci)

- Možnost použití pro další zařízení podporující protokol syslog

- Webové rozehranní nebo aplikace pro vyhledávání v parsovaných logách

- Automatické mazaní historických logů (na základě času nebo kapacity úložiště logů)

- Jsou možné pozměňující úpravy po dohodě s KKKV.

- Pokud bude použito licencí v tomto řešení je nutné je zahrnout do tohoto projektu.

- Zaškolení pracovníků ovládání, administrace a konfigurace SysLogu v rámci řešení WiFi.

  - Rozdělení a rekonfigurace sítí VLAN

Navrhněte a realizujte rozložení sítí VLAN, tak aby došlo k oddělení dle funkčního zařazení.  A to všech fyzických, virtualizovaných serverů, počítačů, síťových prvků, dalších prvků a zařízení do logických celků dle jejich povahy, aby se zvýšila stávající bezpečnost. (Počet sítí VLAN může být po návrhu a konzultaci s KKKV upraven).

Požadované činnosti dodavatele:

- Analýza stávajícího stavu formou konzultací s KKKV

- Analýza klíčových zařízení, serverů a aplikací. Určení možností přesunu do nových segmentů a nezbytných závislostí a součinností dalších stran, tak aby byla zachována stávající funkčnost

- Analýza komunikačních požadavků jednotlivých zařízení

- Návrh nové segmentace sítě dle aktuálních bezpečnostních doporučení dle předchozí analýzy

- Návrh zabezpečení komunikace mezi jednotlivými segmenty sítě

- Návrh plánu zavádění nových VLAN zahrnující

- Konfigurace síťové infrastruktury, firewallu a dalších nezbytných služeb, tedy

  - upgrade firmware na všech zařízení typů switch v KKKV

  - distribuce stávajících a nově navrhovaných VLAN na všechny switche v KKKV

  - konfigurace firewallu pro zajištění komunikace nových VLAN a její zabezpečení dle předchozí analýzy

  - konfigurace nových VLAN na síťové prvky

  - konfigurace virtualizační platformy pro zajištění komunikace nových VLAN

  - konfigurace dalších služeb nutných pro provoz nových VLAN (např. DHCP, DNS, atd.)

  - Přesunutí zařízení do cílových VLAN

- konfigurace aplikací a stanic pro zajištění funkčnosti korektní komunikaci s readresovanými zařízením

- Zaškolení pracovníků IT – ovládání, administrace a nastavování sítí zařízení v minimálním rozsahu 8 hodin a maximálně dvou zaměstnanců KKKV.

- Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

  - Doplnění HW

Doplnění stávajícího serveru HPE MicroServer Gen10 o kartu HPE Smart Array E208i-p Gen10 (PN: 804394-B21), rekonfigurace stávajícího serveru. Nastavení Raid-1. Zachování stávajících dat a nastavení.

- Požadavky na školení

Účastník zajistí školení pracovníků zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

Školení zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

Minimální rozsah školení je:

- Switche - 8 hodin

- Firewally - 8 hodin

- Školení Fortigate a FortiAnalyzer na současné infrastruktuře - 4h

- WiFi - školení administrace UniFi a Syslog - 8 hodin

- VLAN - 8 hodin

Školení bude probíhat v sídle zadavatele. V případě dohody vzdáleně.

Předpokládá se účast max. 2 administrátorů.

Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují.

- Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

Účastník navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

Součástí akceptačních testů musí být pro každou komoditu minimálně:

- Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných i hodnocených požadavků.

- Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována.

- Prokázání aktivací software i hardware aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

- Pro každou komoditu navrhne účastník vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení

O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

- Dokumentace

Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

- Ostatní

Dodavatel řeší všechny vzniklé problémy ve spolupráci s KKKV dle požadavků KKKV. Musí být zachována funkčnost před migrací.

Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje maximální možné využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

Dodavatel bude při implementaci respektovat provozní řád Krajské knihovny Karlovy Vary, vybraný dodavatel bude s provozním řádem seznámen před podpisem smlouvy o dílo.

Požadavky na architekturu technického řešení

- Architektura komodit musí být navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající infrastrukturu.

Požadavky na rozhraní

- Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty musí disponovat rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

Požadavky na bezpečnost informací

- Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

- Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

- Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění, musí splňovat následující podmínky:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

- jsou určeny pro provoz v České republice,

- z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží nejpozději při dodání čestným prohlášením výrobce/distributora, popř. dodavatelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

Veškerá dokumentace vytvořená v rámci plnění veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Papírová forma bude logicky a věcně strukturovaná, bude připravena pro použití (např. provozní dokumentace ICT ve formě vhodné pro použití administrátory v serverovně). Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.