# Provozní a technické specifikace pro vozidlo pro příměstskou autobusovou dopravu v Karlovarském kraji – malý autobus

# Obecně

## Obecné požadavky

| Všechna vozidla v rámci flotily musí být identická vzhledově, technicky a technologicky, tj. včetně všech součástí, vybavení a příslušenství. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Legislativní požadavky

| Vozidla musí být homologována v kategorii M3 třídě II a ke dni dodání schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Typ vozidla

| Vozidlem se rozumí příměstský bezbariérový nízkoemisní autobus pro příměstskou dopravu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Provozní vlastnosti

## Rozměry

### Základní rozměry autobusu

| Celková délka vozidla je nejvíce 8,50 metru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Délka: [DOPLNÍ DODAVATEL] m zaokrouhlená na dvě desetinná místa |

| Celková výška vozidla je nejvíce 3,10 metru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Výška: [DOPLNÍ DODAVATEL] m zaokrouhlená na dvě desetinná místa |

| Celková šířka vozidla je nejvíce 2,40 metru bez zpětných zrcátek. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Šířka: [DOPLNÍ DODAVATEL] m zaokrouhlená na dvě desetinná místa |

### Provozní hmotnost vozidla

| Maximální provozní hmotnost vozidla je 6 500 kg. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Maximální provozní hmotnost: [DOPLNÍ DODAVATEL] kg zaokrouhlená na celé číslo |

### Výška podlahy

| Výška nástupní hrany u předních dveří pro cestující je nejvýše 340 milimetrů nad vozovkou ve standardní jízdní poloze a standardním tlaku huštění pneumatik při pohotovostní hmotnosti. Dodavatel uvede požadovaný rozměr v milimetrech zaokrouhlený na celé číslo. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Výška nástupní hrany u předních dveří nad vozovkou: [DOPLNÍ DODAVATEL] mm zaokrouhlená na celé číslo |

### Světlá výška a přechodový úhel

| Schopnost přejezdu zpomalovacího prahu či jiné standardně aplikované překážky na vozovce (podle Technických podmínek Ministerstva dopravy ČR č. 85 pro zpomalovací prahy) o výšce 150 mm a délce 7.000 mm (včetně nájezdových ramp o sklonu 1:15) bez rizika kontaktu jakékoliv části podvozku vozidla s touto překážkou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Provozní parametry autobusu a jeho agregátů

### Obsaditelnost

| Obsaditelnost, resp. celková kapacita vozidla musí být minimálně 29 osob (z toho nejméně 19 míst k sezení) s minimálně jedním místem pro invalidní vozík nebo kočárek. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Počet sedadel: [DOPLNÍ DODAVATEL] Maximální obsaditelnost: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Konstrukční rychlost

| Konstrukční rychlost min. 90 km/h. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Konstrukční rychlost vozidla: [DOPLNÍ DODAVATEL] km/h v celých km/h |

### Motor

| Motor vozidla musí splňovat emisní normu nejméně Euro 6 specifikovanou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Výkon motoru je nejméně 100 kW a nejvíce 140 kW. zdvihový objem motoru nejvíce 4.000 cm3 |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Výkon motoru: [DOPLNÍ DODAVATEL] kW Zdvihový objem: [DOPLNÍ DODAVATEL] cm3 zaokrouhleno na celé číslo |

| Motor, kinematický řetězec a software motoru musí být optimalizovány za účelem minimalizace spotřeby paliva. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Palivo, plnění paliva, nádrže

| Pohonná jednotka (motor) vozidla používá jako hnací medium CNG. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Plnění vozidla je prováděno přes koncovku NGV1 nebo NGV2 s blokací proti rozjezdu v otevřené poloze. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Objem plynové nádrže je nejméně 350 litrů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Objem plynové nádrže: [DOPLNÍ DODAVATEL] l zaokrouhleno na celé číslo |

| Dojezd na jedno tankování musí být nejméně 375 km. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Dojezd: [DOPLNÍ DODAVATEL] km zaokrouhleno na celé číslo |

### Převodovka

| Vozidlo musí být vybaveno manuální převodovkou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Pneumatiky

| Vozidlo musí mít bezdušové pneumatiky pro příměstský provoz v provedení M+S. Dodavatel uvede seznam možných rozměrů pneumatik. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | Bezdušové pneumatiky: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď: | Seznam rozměrů pneumatik: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Bude dodáno rezervní kolo a klíč na utažení kol, které mohou být v příbalu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | Rezervní kolo a klíč: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď (ANO/NE): | Rezervní kolo a klíč v příbalu: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď (ANO/NE): | Rezervní kolo a klíč součástí vozidla: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Nezávislé topení

| Vozidlo musí být vybaveno nezávislým topením s minimálním výkonem nejméně 8 kW, interiér vozidla musí být možno vytápět i při vypnutém motoru s použitím předehřívače. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Elektroinstalace

### Vnější osvětlení

| Vozidlo musí být vybaveno následujícím vnějším osvětlením: - světla pro denní svícení v provedení LED diod; - zdvojená brzdová světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozidla; - po nastartování motoru se musí rozsvítit světla pro denní svícen.; |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Akumulátory

| Vozidlo musí být vybaveno dvěma kusy akumulátorových baterií s minimální celkovou kapacitou 170 Ah. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Počet akumulátorových baterií: [DOPLNÍ DODAVATEL] ks Seznam kapacit akumulátorových baterií: [DOPLNÍ DODAVATEL] Ah |

### Zásuvka pro externí startovací zdroj

| Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro startování motoru z externího zdroje. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Bezpečnost

### Bezpečnostní prvky

| Vozidlo má ve výbavě minimálně následující bezpečnostní prvky: - retardér spojený s provozní brzdou, s možností ručního ovládání; - vybavenost systémy ABS, ASR a ESP; - brzdové rozvody a elektroinstalace musí být chráněny proti korozi a mechanickému poškození; |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití

| Vozidlo musí být vybaveno dvěma svazky klíčů (nebo jiných otevíracích prostředků – čipů, karet), každý svazek obsahuje všechny použité klíče a prostředky k otevření uzavíratelných dveří a krytů; |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo musí být zajištěno proti neoprávněnému použití dle platných předpisů, přední dveře musí být uzamykatelné se samostatným ovládáním, druhé dveře zajistitelné zevnitř. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo musí být vybaveno zařízením, které zaznamenává průběh práce řidiče/-ů a jehož záznam může být použit orgány Policie ČR, orgány státního dozoru a jinými orgány v souladu s platnými zákony a předpisy ČR a EU, zařízení musí být vzájemně jednoznačně přiřaditelné ke konkrétní osádce systémem personifikovaného přístupu. Zařízení bude digitální. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Brzdy

| Vozidlo musí mít ve výbavě: - brzdy kotoučové, dvoukruhové, na všech nápravách s indikací opotřebení brzdového obložení; - elektronickou parkovací brzdu s tlačítkovým ovládáním nebo mechanickou parkovací brzdu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Zvukové výstražné zařízení

| Vozidlo musí být vybaveno akustickou signalizaci při couvání. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Vnější kamery

| Vozidlo musí být vybaveno parkovací kamerou s displejem v zorném poli řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Kladívka pro nouzové rozbití skel

| Vozidlo musí být vybaveno nejméně 4 ks bezpečnostních kladívek v provedení proti krádeži. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Protipožární odolnost

| Vozidlo musí být vybaveno automatickým hasicím zařízením umístěným v motorovém prostoru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Životnost

### Deklarovaná životnost

| Výrobcem musí být garantovaná životnost vozidla minimálně 10 let, resp. 450.000 ujetých kilometrů v běžném příměstském provozu, a to bez nutnosti generální opravy. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Protikorozní ochrana

| Vozidlo musí mít antikorozní úpravu celého vozidla (např. kataforéza, použití nerez materiálů, nástřiků atd.), zahrnující zvýšenou ochranu podvozku a všech trubkových rozvodů ve spodní části vozidla, provedení vozidla musí umožňovat mytí podvozku vysokotlakými mycími stroji studenou i teplou vodou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Rámy sedadel ukotvených do podlahy musí mít antikorozní ochranu patek. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Karoserie

### Olakování karoserie a polepy

| Vnější provedení vozidla: - olakování karoserie v barvě bílé (RAL9010), - finální vizualizace, tj. všechny symboly (nápisy a loga), bude doplněna polepy provedenými lesklou laminovanou otěruodolnou folií s garantovanou stálostí barev a životností nejméně dva roky; finální vizuál polepů není dosud k dispozici, zadavatel jej dodá do 3 měsíců od podpisu smlouvy, plocha polepů - nejvýše ½ plochy karosérie bez započtení střechy a oken |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Zpětná zrcátka

| Vozidlo musí mít ve výbavě: - dvě vnější seřiditelná, vyhřívaná a dálkově ovládaná boční zpětná zrcadla pro kontrolu vnějšího prostoru vozidla: - pravé vnější zpětné zrcátko vozidla musí být umístěno tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích; - obě vnější zpětná zrcátka musí umožnit mytí vozidla v kartáčové myčce; - dvě vnitřní dostatečně velká, ručně seřiditelná zrcadla pro kontrolu vnitřního prostoru vozidla umístěna tak, aby zajišťovala dobrý výhled z místa řidiče do prostoru pro cestující. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Izolační vrstvy

| Ve vozidle musí být instalována tepelná izolace střechy a bočních stěn. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Víka a servisní otvory v interiéru

| Vozidlo musí být vybaveno prostorem pro úklidové prostředky. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Dveře

### Počet a rozměry dveří cestujících

| Počet všech dveří vozidla: 2. - šířka předních dveří vozidla je nejméně 0,80 m; - šířka zadních dveří vozidla je nejméně 1,20 m. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Počet nástupních/výstupních dveří: [DOPLNÍ DODAVATEL] ks Šířka předních dveří vozidla: [DOPLNÍ DODAVATEL] m Šířka zadních dveří vozidla: [DOPLNÍ DODAVATEL] m údaje o šířkách zaokrouhleny na dvě desetinná místa |

### Bezpečnost dveří

| Nouzové otevírání vozidla zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci. Dveře vozidla musí být vybaveny jištěním proti sevření cestujících se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou, po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Signalizace dveří

| Vozidlo musí být vybaveno automatickou zvukovou signalizací před zavřením dveří a po dobu jejich zavírání, proces zavírání dveří musí být možné kdykoliv zastavit povelem řidiče k otevření dveří. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Ovládání dveří

| Specifikace tlačítek pro ovládání dveří: - tlačítko pro samostatné ovládání předních dveří; - tlačítko pro samostatné ovládání zadních dveří. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo musí být dále vybaveno: - venkovním ovladačem předních dveří pro přístup řidiče do vozidla; - blokováním rozjezdu vozu při otevřených dveřích, musí být umožněno blokování dveří pro nouzový dojezd v případě poruchy dveří. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Plošina pro invalidní vozík

| Vozidlo musí mít ve výbavě: - vstupní mechanickou plošinu pro vozíčkáře o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku nebo osob se sníženou pohyblivostí; - plošina musí být instalována u druhých dveří a musí dosáhnout až na úroveň vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana s bezpečnostním čidlem a jištěním proti rozjezdu vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Prostor cestujících

### Podlahová krytina

| Podlahová krytina ve vozidle musí být v protiskluzovém provedení (barevné provedení podléhá schválení objednatele), hladká, svařovaná bez lišt, v prostoru předních dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče ve žluté barvě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Sedadla pro cestující

| Sedadla pro cestující musí splňovat tyto parametry: - výška opěradla od plochy sedáku nejméně 0,68 m, - délka sedáku nejméně 0,40 m, - vzdálenost sedáků za sebou bude nejméně 0,63-0,80 m; - výška sezení nejméně 0,42 m; - plně polstrovaná, splňující podmínky pro linkový provoz, odolná proti promáčknutí nohami cestujícího sedícího; - barevné provedení potahové látky (sedačky) podléhá schválení objednatele; - šířka uličky mezi 1. a 2. dveřmi musí být ve výši sedadel nejméně 0,42 m; - ve vozidle musí být vyhrazena místa pro osoby s omezenou pohyblivostí v souladu s platnou legislativou. Prostor dveří uvnitř vozidla nesmí být zužován vyčnívajícími sedadly nebo jinou součástí vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Prostor pro kočárky a invalidní vozík

| V prostoru pro cestující musí být vyčleněno místo pro kočárek, nebo pro přepravu osob na invalidním vozíku. Místo pro přepravu osob na invalidním vozíku musí být vybaveno samonavíjecím pásem pro fixaci invalidního vozíku. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Zasklení

| Boční okna vozidla musí být v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla) a nejméně jedno (na každé straně) částečně otevíratelné, s možností zajištění (uzamčení) proti neoprávněné manipulaci nebo při provozu s klimatizací. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Topná, větrací a klimatizační soustava prostoru pro cestující

| Vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou automatickou, kompresorovou, celovozovou klimatizací o výkonu min. 16 kW, nebo více samostatnými automatickými, kompresorovými klimatizacemi o celkovém výkonu min. 16 kW, podmínkou jsou výdechy klimatizace po celé délce interiéru vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Topení v prostoru pro cestující a pro kabinu řidiče musí být dostatečně dimenzováno s rovnoměrným rozložením teplot v prostoru pro cestující, s funkcí nezávisle regulovat teploty v prostoru pro cestující i v kabině řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Držadla pro cestující

| Přidržovací tyče a madla ve vozidle musí být v nerezovém provedení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Prostor pro příruční zavazadla

| Minimálně nad částí sedadel pro cestující musí být umístěn úložný prostor pro příruční zavazadla s pevným dnem (ne síť). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Výhled řidiče doprava

| Křídla předních dveří vozidla musí být prosklená, první křídlo předních dveří musí být se zajištěným odmrazováním a odmlžováním (například použití dvojitého skla). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Osvětlení prostoru pro cestující

| Vnitřní osvětlení musí být dostatečně výkonné, v provedení LED: - osvětlení místa řidiče; - osvětlení prostoru dveří automaticky zapínané v době od otevření dveří do zavření dveří; - osvětlení interiéru (dvoustupňové); - osvětlení nástupního prostoru u předních dveří (prostor s odbavovacím zařízením), osvětlení musí být ovládáno předními dveřmi. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Rámečky na informace pro cestující

| Na zadní části kabiny řidiče musí být instalovaná uzavíratelná schránka velikosti nejméně formátu A3 se záklopnými panty a plexisklem pro umístění informací. Ve vozidle musí být instalovány 2 ks rámečků o velikosti A3 pro běžné informování cestujících. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Piktogramy pro informování cestujících

| Vozidlo musí být vybaveno následujícími piktogramy pro informování cestujících: - signalizace k řidiči, - sedadla pro tělesně hendikepované, - plocha určená pro kočárek a invalidní vozík - nouzové otevření dveří, - lékárnička, - hasicí přístroj, - označení nouzových východů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Signalizace cestujících k řidiči

| Vozidlo musí být vybaveno tlačítky signalizačního zařízení, která musí být umístěna dle platných norem, vždy jedno tlačítko na dvojici sedadel a v místě vyhrazeném pro kočárek a ZTP. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Ozvučení interiéru

| Ve vozidle musí být instalovány reproduktory se zvukovým pokrytím celého vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Další vybavení

| Ve vozidle musí být USB-A nabíjecí zásuvka u každé dvojice sedadel. Rozmístění podléhá schválení objednatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo musí být vybaveno dostatečně výkonným wi-fi routerem. Ve vozidle musí být přístupný wi-fi signál dosažitelný v celém prostoru autobusu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo musí být vybaveno akustickým informačním systémem pro nevidomé a všechna tlačítka musí být vybavena braillovým písmem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Pracoviště řidiče

### Kabina řidiče

| Pracoviště řidiče (kabina řidiče) musí být odděleno od prostoru cestujících, uzavřená kabina musí umožňovat řádnou komunikaci s cestujícími a provádění úkonů spojených s odbavováním. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Čelní sklo a okno řidiče

| Prostor řidiče a čelní sklo musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru autobusu v čelním skle. Čelní sklo vozidla musí být nedělené. Posuvné okno řidiče musí být otevíratelné. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Volant

| Volant musí být stavitelný výškově a úhlově v podélném směru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Sedadlo řidiče

| Sedadlo pro řidiče musí být: - vyhřívané; - odpružené; - výškově i podélně plynule seřiditelné po celém rozsahu od min. po max. nastavení s vysokým opěradlem, opěrkou hlavy a s možností nastavení bederní opěrky a loketní opěrkou na pravé straně; - deklarovaná nosnost nejméně 150 kg; - vybaveno bezpečnostním pásem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Akustická signalizace řidiči

| Použití funkce směrových světel musí být spojeno s akustickou signalizací. Zařazení zpátečky a přepnutí kamery v zorném poli řidiče pro snímání prostoru za vozidlem musí být spojeno s akustickou signalizací. Tlačítka signalizačního zařízení a informace o zastavení v příští zastávce: - po stisknutí kteréhokoliv tlačítka musí krátce zaznít zvukové znamení v prostoru u řidiče a rozsvítit se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce, současně se musí zablokovat další signalizace tímto okruhem až do otevření dveří. Signalizační zařízení musí řidiče řádně informovat o: - nutnosti nouzového zastavení; - výstupu osob s omezenou schopností pohybu či cestujícího s kočárkem apod. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Vybavení pro řidiče

| V prostoru pracoviště řidiče nebo v jeho blízkosti musí být umístěny: - chladnička nezávislá na klimatizaci vozidla, minimálně na 1ks 1,5l PET láhve s funkcí chlazení; - uzamykatelná skříňka na dokumenty a pro osobní potřeby; - věšák na oděv; - lékárnička, jejíž obsah musí být v souladu s platnou legislativou; - autorádio s USB vstupem pro ozvučení pracoviště řidiče (bez odnímatelného čelního panelu a dálkového ovládání); - zásuvka pro externí spotřebič v kabině řidiče 12 či 24 V. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Dokumentace

### Návody k obsluze a údržbě

| Součástí dodané dokumentace musí být: - návod k obsluze vozidla a jeho jednotlivých zařízení, jehož dodržování je podmínkou, že uživatel dodrží podmínky zákonných či dalších záručních podmínek; - plán údržby a autorizovaného servisu; - zaškolení pověřených pracovníků zadavatele pro provádění veškeré údržby a oprav. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Tažné zařízení

| 11 ks autobusů z dodávky musí mít ve výbavě zadní tažné zařízení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Informační systém vozidel

| Všechny součásti informačního systému musí spolehlivě pracovat v klimatických podmínkách vozidel (mezní hodnoty teplot od -25 do +70 °C okolní teploty). Všechny součásti informačního systému musí být odolné proti vandalismu, a dále: - veškeré součásti musejí být vzájemně kompatibilní a tvořit jeden funkční celek, - všechny součásti informačního systému musí být (z hlediska prohlídek) snadno udržovatelné či „bezúdržbové“, - napájení komponentů musí spolehlivě pracovat v rámci napájecí soustavy vozidel bez ovlivnění funkce a spolehlivosti ostatních subsystémů a narušení energetické bilance vozidla; vyžaduje se nízká spotřeba použitých komponentů, - všechny součásti informačního systému musí být odolné vůči otřesům a vibracím. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Technologie a provedení informačních panelů (zobrazovacích zařízení) musí být zvoleno s ohledem na konstrukci příslušného vozidla tak, že všechny informační panely musí být čitelné při přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při umělém osvětlení i ve tmě. Požadovaná je automatická regulace jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního osvětlení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Požadavky na informační systém vozidla

Požadavky zde uvedené se v plném rozsahu vztahují na informační systém, který bude jednotný ve všech vozidlech.

| Z hlediska podávání informací budou sjednoceny: - způsoby zobrazování informací a způsoby hlášení pro cestující i řidiče ve vozidlech zapojených do IDOK, - možnosti přístupu na jednotlivá zařízení v informačních systémech vozidel zasíláním přímých pokynů a hlášení z dispečinku. Toto se týká i souborů, které je nutno synchronizovat na vozidlech s databází na dispečinku. Formát zasílaných dat z dispečinku na informační panely poskytne Objednatel (nebo jím pověřený subjekt). Sjednocení se týká všech složek informačního systému, tj.: - optických informačních systémů vozidla, tzn. vnitřních a vnějších informačních panelů vozidla, - systému akustických hlášení pro cestující uvnitř a vně vozu a pro informování řidiče, - systému pro informování nevidomých, - palubního počítače vozidla pro komunikaci s pracovištěm dispečinku (tato komunikace bude sjednána po uzavření Smlouvy), - zapojení a instalace ve vozidlech VLD v IDOK. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Informační systém vozidel VLD v IDOK bude napojen na systém, který umožňuje sledování polohy vozidla, se kterým musí komunikovat. Zobrazování a hlášení informací ve vozidlech bude probíhat ve většině níže popsaných případů automaticky, a to na základě vyhodnocení polohy vozidla (ze systému GPS). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Informační systém bude možné volitelně rozšířit o telematický nástroj určený pro monitorování a management vozidlového parku, který umožňuje sledovat zejména spotřebu paliva, polohu vozidla, vyhodnocovat charakteristiku provozu, například vznik rizikových situacích v dopravě, analýzy nehod apod.. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Poskytované informace

Informačním systémem vozidel VLD v IDOK se rozumí zařízení vozidla, která poskytují informace cestujícím a řidiči během nasazení vozidla na lince, resp. spoji.

Informace podávané tímto systémem jsou:

- základní dopravní informace (poloha vozidla na trase včetně informací o čase, zastávce 
a tarifní zóně),

- doplňkové dopravní informace (návaznosti, přestupy, mimořádné zprávy z dopravy),

- ostatní informace

Zprostředkování základních a doplňkových dopravních informací dle bodů a. a b. má vždy přednost před ostatními informacemi. Marketingové, popř. jiné informace od Objednatele nebo jím pověřeného subjektu mají přednost před marketingovými či jinými informacemi. Poskytování těchto dalších informací nesmí snížit srozumitelnost a přehlednost základních a doplňkových dopravních informací.

Základní a doplňkové dopravní informace jsou zobrazovány na všech typech informačních panelů vozidla dle dále popsaných pravidel. Ostatní informace (marketingové informace apod.) jsou zobrazovány pouze na vnitřním LCD panelu dle dále popsaných pravidel.

#### Časová osa spoje

| Většina automatických akustických hlášení a zobrazování informací na informačních panelech musí probíhat na základě vyhodnocení GPS souřadnic a/nebo otevření dveří. V případě výpadku GPS signálu či neaktuálnosti GPS souřadnic (změna polohy zastávky apod.) se hlášení a zobrazování řídí dveřními kontakty (příjezd do zastávky) a ručním posouváním zastávek řidičem (jízda mezi zastávkami). V případě průjezdu zastávky bez zastavení vozidla (např. zastávka na znamení) probíhají cykly tak, jak je popsáno níže s tím, že pokud není dokončen cyklus příjezd do zastávky při opětovném překročení hranice zastávky (kdy by měl začít cyklus jízda mezi zastávkami), je dokončeno hlášení o aktuální zastávce (cyklus příjezd do zastávky) a poté začne hlášení o příští zastávce (cyklus jízda mezi zastávkami). Zobrazování a hlášení se řídí dle jednotlivých cyklů: - odjezd z počáteční zastávky – cyklus je specifický pouze pro odjezd z počáteční zastávky. Cyklus započne po odjezdu vozidla z této zastávky po překročení hranice zastávky. - jízda mezi zastávkami – cyklus započne po překročení hranice zastávky a je ukončen započetím cyklu „příjezd do zastávky“, - příjezd do zastávky – počátek cyklu je definován překročením hranice zastávky, - stání v zastávce – cyklus započne po skončení cyklu „příjezd do zastávky“ a je ukončen započetím cyklu „jízda mezi zastávkami“, - příjezd na konečnou zastávku – počátek cyklu je definován překročením hranice konečné zastávky. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### Informační panely vozidla

| Informační panely musí být čitelné při přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při umělém osvětlení i ve tmě. V případě, že panely emitují světlo (např. použití LED diod), pak musí mít automatickou regulaci jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního osvětlení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Čas bude zobrazován na informačních panelech ve 24-ti hodinovém formátu HH:MM (s oddělovacím znakem dvojtečka). Datum bude na panelech zobrazováno ve formátu DD.MM.RRRR s oddělovacím znakem tečka. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Informační panely musí zobrazovat českou diakritiku pro velká a malá písmena a jednotlivá písmena nesmí být deformována, tj. panely musí být schopny zobrazit „dolní dotah“ (znaky např. j, p, y apod.) a horní akcentovanou dotažnici (znaky např. Š, Ř apod.). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Popisy způsobu zobrazení vychází z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:4-2_a01_pismova-osnova.gif od autora Víta Hněvkovského.

Obrázek: Pojmy z písmové osnovy použité v textu

Ukázka minimálního fontu pro český jazyk, který splňuje požadavky na nezkreslené zobrazování českých znaků. Velikost minimálního fontu musí být na výšku 10 svítivých bodů. Ukázka obsahuje znaky Č, Š, Ř s horním dotahem a j, y a oddělovací čárku „,“ s dolním dotahem.

Obrázek: Ukázka minimálního nezkresleného českého fontu o velikosti 10 bodů

#### Vnější informační panely

| Vnější informační panely musí být umístěny tak, aby zobrazované informace byly plně viditelné cestujícím vně vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Na vnějších informačních panelech jsou zobrazovány takové informace, které pomohou cestujícímu v orientaci mezi vozidly, tedy číslo linky, konečná zastávka, nácestné zastávky a případně další informace. Základní technické parametry vnějších informačních panelů: - barva LED diod – oranžová - rozteč svítivých bodů – minimálně 10 mm, - minimální počet zobrazovacích bodů na výšku je 19 - čitelnost za běžné viditelnosti – z 50 m při 100 % využití zobrazovacích bodů na výšku jednořádkového textu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlo veřejné linkové dopravy musí disponovat následujícími vnějšími informačními panely: přední, pravý boční a zadní. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

##### Vnější informační panel – přední

| Vnější informační panel přední – LED matice minimálně 19x144, možno použít i větší, velikost zobrazovacího pole minimálně 190x1429 mm. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Obrázek: Rozdělení segmentů předního vnějšího informačního panelu

Obrázek: Příklad zobrazení textu v konečné zastávce.

##### Vnější informační panel – boční

| Vnější informační panel boční – LED matice minimálně 19x120, velikost zobrazovacího pole minimálně 190x1192 mm. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Obrázek: Rozdělení segmentů u bočního vnějšího informačního panelu

##### Vnější informační panel – zadní

| Vnější informační panel zadní – LED matice minimálně 19x32, velikost zobrazovacího pole minimálně 190x319 mm. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Obrázek: Vzor vzhledu zadního panelu

#### Vnitřní informační panely

| Vozidlo VLD musí být vybaveno minimálně jedním jednostranným LCD panelem s vysokým rozlišením a se zvýšeným jasem. Jiný typ vnitřního informačního panelu není ve vozidle povolen. Vnitřní vozidlové LCD panely musí umožňovat minimálně dva systémy režimy jejich řízení: - Autonomní režim, kdy LCD získává předpřipravené informace z palubního počítače po sběrnici Ethernet (IBIS), ty budou doplněny informacemi o zastávkách na trase vozidla, které budou postupně zobrazovány. - Režim získávání informací z palubního počítače pomocí sběrnice Ethernet zn., že LCD získává i další, volitelné informace a tedy jich může ke zobrazení dostávat mnohem více, tzn. že může zobrazovat doplňkové (např. dopravní) informace, nebo např. reklamu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Požaduje se užít širokoúhlý LCD panel v poměru stran 16:9 s úhlopříčkou nejméně 21,5“, minimálním nativním rozlišením 1920 x 1080. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

##### Základní požadavky na vnitřní informační panel LCD

| Plná barevnost jednotlivých částí LCD displeje. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Zobrazení nedeformované české abecedy. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Stání v zastávce musí být definováno pozicí GPS a dveřními kontakty, které signalizují otevření dveří (jedněch či obou) současně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Požadavky potřebné pro fungování informačního systému

| Připojení na vozidlo - Dveřní kontakty V rámci správné činnosti systému musí být k systému zapojeny kontakty dveří (předních i ostatních do jednoho vstupu palubního počítače). Na základě stavu otevírání dveří se provádí vyhodnocení dodržování jízdních řádů na dispečinku. - Řešení napájení vozidla Palubní počítač vozidla musí být funkční a zapínat se při startu vozidla. Za tímto účelem musí být do palubního počítače zaveden signál „Klíček“ (start vozidla) – tento stav bude zasílán na dispečink. Protože dispečink bude umožňovat i vzdálený datový servis vozidel, musí být napojen na trvalé napájení. - Zastavíme - Do palubního počítače musí pomocí stavového signálu nebo pomocí vozidlové signalizace zapojena tlačítka STOP. Palubní počítač na základě jejich stavu mění zobrazování na vnitřním LCD pro cestující, na němž zobrazí signalizaci zastavení, a informuje řidiče - zastávka na znamení – po 1 stisknutí – informace pro řidiče + zobrazení na informačních panelech - výstup s kočárkem aj. – po stisknutí 2x – informace pouze pro řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Požadované funkcionality systému automatického sledování polohy vozidel

| Předpokládá se, že automatické sledování polohy vozidla je součástí vozidlové řídicí jednotky. Vozidlo může mít obecně i GPS server, který údaje o poloze na vozidle rozesílá, a tyto údaje jsou zpracovány příslušnými jednotkami. Přesnost GPS při počtu satelitů 8 musí být minimálně 5 m. Anténa musí být umístěna tak, aby na volném prostranství vždy přijímala minimálně 8 satelitů, proto je doporučeno umístění antény na střeše vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Požadované funkcionality systému pro počítání cestujících

| Každé vozidlo musí být vybaveno systémem anonymního automatického sčítání osob při nástupu a výstupu (APC) s tím, že systém anonymního automatického sčítání osob bude umístěn u obou dveří všech vozidel. Zařízení pro sčítání cestujících musí splňovat požadavky pro instalaci na silniční vozidlo, musí být napájeno z palubní sítě vozidla a musí pracovat bez potřeby obsluhy řidičem daného vozidla. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Zařízení pro počítání cestujících nesmí významně omezovat dveřní prostor, kde je instalováno, ani vzbuzovat pozornost cestujících. Systém musí registrovat veškeré nástupy a výstupy cestujících všemi dveřmi vozidla, trvale, pro každou zastávku, po celou provozní dobu dané linky a musí registrovat nástupy a výstupy cestujících také během stání vozidla na konečné zastávce i při vypnutém motoru. Systém APC bude propojen s palubním počítačem a musí fungovat následovně: při průchodu osob dveřmi dojde k automatickému anonymnímu spočítání osob v obou směrech (u předních dveří nástup u zadních dveří výstup, příp. nástup) a to výhradně bezkontaktním způsobem; APC musí být schopen odfiltrovat pohyb zavazadel, zvířat apod. od pohybu cestujících osob. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Požadavky na zabezpečení.

| Komplexní zabezpečení dat – šifrování záznamů, elektronický klíč pro vyjmutí disku, zabezpečení dat proti zneužití (vyčtení dat přes uživatelské jméno, heslo, PIN, HW klíče). Vlastní diagnostika systému a indikace stavu (chybová hlášení při poruše nebo ukládání záznamu apod.). Vyčítání záznamů přes USB (hardwarový USB klíč). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Konfiguraci systému a zjištění jeho stavu musí být umožněno provést na dálku z počítače, případně z přímo připojeného notebooku, vždy pomocí webového prohlížeče. Technické požadavky: - min. rozsah provozních teplot: - 25 °C až + 70 °C - schopnost detekovat výšku cestujícího v rozsahu od 60 cm do 210 cm - přesnost sčítání cestujících – minimálně 95 % - způsob připojení k palubními/vozovému počítači dle technického standardu Ethernet, CAN nebo IBIS - MTBF – 50 000 hodin (střední doba mezi poruchami) - napájení z palubní sítě vozidla 24 V DC - datové rozhraní Ethernet vůči komunikační periferii vozidla (palubní počítač) - zařízení musí splňovat podmínky EMC dle ČSN 50121-3-2 |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Požadované funkcionality kamerového systému vozidla

| Každé vozidlo musí být vybaveno systémem mobilního IP kamerového dohledu s dostatečným počtem vhodně umístěných IP kamer (minimálně jednou umístěnou např. dle obrázku) se záznamovým zařízením (záznamovou jednotkou o kapacitě min. 2 TB, která nesmí být společná pro data ze systému pro počítání cestujících ani pro data ze systému pro automatické sledování polohy vozidel) vybaveným výkonným procesorem a vysokou kapacitou paměti, s odolností vůči otřesům a extrémním teplotám v prostředku veřejné linkové dopravy v rozsahu -20°C až +50°C, zapojené do rychlého komunikačního rozhraní, které bude umožňovat současný záznam z kamery (ze všech kamer) zároveň bez omezení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Kamera/y budou aktivovány a deaktivovány po zapnutí nebo vypnutí hlavního vypínače 24V a po zapnutí nebo vypnutí speciálního vypínače. Digitální zpracování obrazu a přenos dat (min. rozlišení záznamu 720p, minimální FPS = 25). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Kamerové sledování (monitorování) prostoru I., a II. dveří (prostor pro odbavení a prostor u druhých dveří vozidla) musí být zajištěno minimálně dvěma kamerami ve vozidle tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném vozidle. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Výstupy z kamer budou směrovány na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče. Parametry zobrazovací jednotky: uhlopříčka minimálně 10“, rozlišení minimálně 1024×768 bodů. Zobrazovací jednotka nesmí být společná s displejem palubního počítače. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Požadavky na WiFi

| Vozidlo musí být vybaveno komunikačním zařízením (jednotkou), které umožní cestujícím připojení ke zveřejněnému SSID v konkrétním vozidle pomocí technologie Wi-Fi a využít tak možnosti konektivity do internetu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Jednotka musí umožňovat nezávislé oddělení datových toků, aby bylo případně možno toto zařízení využít také jako datový zdroj pro vozidlovou řídící jednotku. Pro tento způsob komunikace musí být definován datový paket (zpráva). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Audio informační systém vozidel

Audio informační systém bude poskytovat audio informace pro cestující uvnitř i vně vozidla VLD a pro řidiče vozidla.

### Základní požadavky na audio informační systém vozidla

| Audio informační systém vozidla pro cestující musí být schopen ozvučit vnitřní prostory vozidla a vnější prostor u předních dveří dostatečnou hlasitostí, tj. minimálně 3W na reproduktor ve vozidle v prostoru cestujících (minimálně 3 na vozidlo) a 5W na reproduktory vně vozidla. Současně musí být schopen ozvučit i prostor u řidiče (minimum 3W). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Digitální hlášení musí být prováděno do každého akustického výstupu nezávisle (současně mohou znít tři různá digitální hlášení). Jedná se o hlášení: - pro cestující směrem do vozu, - pro cestující vně vozu, - do prostoru řidiče. Digitální hlásič vozidla musí být schopen zajistit hlášení pro nevidomé a slabozraké cestující a upozornit řidiče na nástup a výstup nevidomého nebo slabozrakého. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Řízení hlasitosti v akustickém systému

| Audio informační systém musí umožnit regulaci hlasitosti v závislosti na denní době. Použité digitální hlásiče či akustická ústředna ve vozidle tak musí splňovat pro hlášení do vozidla a vně vozidla automatické nastavení hlasitostí hlášení minimálně ve třech úrovních (nastavení časového intervalu den-noc musí být konfigurovatelné dálkově): - „den“ v intervalu např. od 7:00 do 18:00 hodin, - „noc“ – ostatní hodiny mimo výše uvedený interval, - „od dispečera“ - jednorázové či opakované zadání v rámci tzv. automaticky generovaných zpráv (mimořádných zpráv) – tzn. zpráv, které budou definované pro danou linku, zastávku apod. nebo mimořádných zpráv vztahujících se např. k aktuální dopravní situaci apod. Tyto zprávy mohou být součástí vstupních dat v odbavovacím zařízení nebo mohou být zaslány dispečerem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Obecné podmínky pro hlášení

Hlášení pro akustický systém vozidla mohou být:

- předem definovaná (hlášení spojená s jízdou vozidla – zastávkami) určená pro cestující ve voze či vně vozu a pro řidiče,

- zaslána dispečerem k aktuální situaci na lince,

- přímá hlášení z mikrofonu řidiče či GSM systému (hlášení dispečera),

- reklamní či jiná hlášení.

### Povelové přijímače pro nevidomé

| Vozidlo musí být vybaveno povelovým přijímačem signalizace od nevidomých. Musí reagovat na stisk: - Tlačítka č. 1 – dotaz nevidomého. Pokud vozidlo stojí v zastávce, tak ohlásí vně vozidla název aktuální zastávky. - Tlačítka č. 2 - dotaz na linku IDOK, který vyvolá hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku (hlásí vně vozidla). Vozidlo musí stát v zastávce. - Tlačítka č. 3 - potvrzení nástupu nevidomého do dopravního prostředku určené pro řidiče, příp. upozornění pro řidiče, že nevidomý bude vystupovat z vozidla. Vozidlo musí být schopno přijmout signál z povelového přijímače nevidomého minimálně ze vzdálenosti 7 m od předních nástupních dveří. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Odbavovací systém

### Požadavky na vozidlovou řídící jednotku

Vozidlová řídící jednotka (VŘJ), též palubní počítač, je zařízení, zajišťující a koordinující činnosti ostatních řízených systémů vozidla. HW konstrukce i SW VŘJ musí tvořit otevřený systém, umožňující další rozšiřování v návaznosti na rozvoj využitelných technologií.

Požadavky:

| Vozidlová řídící jednotka musí mít disponovat grafickým barevným LCD displejem s kapacitní dotykovou obrazovkou (společný pro všechny systémy vozidla) o velikosti minimálně 10“ nebo větším, s minimálním rozlišením 720p a minimálním poměrem stran (šířka:výška) 4:3 (1,33), tj. akceptovatelné hodnoty jsou například také 3:2 (1,5) a 16:9 (1,78), minimální svítivostí 500 cd/m2 a automatickou regulací svítivosti minimální životností 50 000 provozních hodin, regulací jasu a možností nastavení spořiče obrazovky a dále akustickým případně i optickým výstupem pro signalizaci (např. pípnutí a rozsvícení zelené LED) při operaci s čipovou kartou a s poskytnutím hlasové informace o označení nástupu/výstupu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Typ a výrobce nabízeného palubního počítače: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlová řídící jednotka musí obsahovat komunikační rozhraní GSM, WiFi, GNSS (globální družicový polohový systém), Ethernet (1 Gbit/s), případně dále RS 485, IBIS (IPIS), USB 3.0, vstupy a výstupy pro detekci stavu spínačů a jejich spínání. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Zařízení včetně všech komponentů musí spolehlivě pracovat v reálných provozních teplotních podmínkách v intervalu -25 °C až +70 °C. Zařízení musí být odolné proti vlhkosti s minimálním krytím IP 30, mechanickému poškození, otřesům a vibracím plynoucím z provozu vozidla veřejné linkové dopravy na pozemních komunikacích. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Vozidlová řídící jednotka musí být vybavena rozhraním pro elektronické odbavení cestujících, tedy jednotkami pro elektronické odbavení cestujících u řidiče tiskárnou jízdních dokladů (jízdenek, lístků), čtečkou BČK, čtečkou EMV, čtečkou 2D kódů (QR kódů) a čtečkou zařízení NFC dle standardů RFID dle ISO/IEC 14443. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Součástí je tepelná tiskárna s ořezávačem jízdenky s rychlostí tisku nejméně 100 mm/s, šířkou papíru 80 mm a podporou tisku 2D kódů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Součástí je zabezpečená odnímatelná pokladna pro manipulaci s hotovostí. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Systém pro elektronické odbavení cestujících

Standardy pro elektronické odbavení cestujících jsou koncipovány v souladu s dokumentem „Základní technické parametry systémů pro elektronické odbavení cestujících ve veřejné dopravě v ČR", které jsou na http://www.sdt.cz/download/doc/Zakladni_technicke_Parametry_EOC_dle_SDT.pdf

Systém pro elektronické odbavení cestujících (EOC) bude zajišťovat distribuci a akceptaci (validaci) jízdních dokladů, tzn. prodej papírových jízdních dokladů (jednotlivých i časových) nebo elektronických jízdních dokladů (jednotlivých i časových) ve vozidle a validaci papírových jízdních dokladů (jednotlivých i časových) nebo elektronických jízdních dokladů (jednotlivých i časových).

Požadavky:

| Musí umožňovat přímou platbu v hotovosti a bezhotovostní platbu bezkontaktní platební kartou standardu EMV minimálně společností VISA a Mastercard a to ve všech možných podobách – tj. ve formě plastové karty, karty v mobilním telefonu (Google Pay, Apple Pay atd.), nositelné elektroniky i platebních samolepek. EOC musí být „výhledově“ schopen akceptovat platby z elektronické peněženky umístěné na bezkontaktní čipové kartě (BČK) založené na platformě DESFire EV1 se strukturou MAP (Karlovarská karta, Plzeňská karta, Mariánka, In Karta). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| K zajištění technické a technologické podpory pro zajištění vzájemné interoperability při odbavení cestujících na území Karlovarského kraje uzavřel zadavatel Smlouvu o provozu IDOK s dopravcem České dráhy, a. s. (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14624929?backlink=wkjxj) Dodavatel zajistí, že odbavovací systém dodaný ve vozidlech bude ke dni předání zadavateli vybaven příslušnými SAM moduly, SIM kartami a nakonfigurován tak, že bude disponovat funkcí validace jízdních dokladů systému Integrované dopravy Karlovarského kraje – IDOK umístěných na BČK založených na platformě DESFire EV1 se strukturou MAP - In Karta, Karlovarská karta, Plzeňská karta, Mariánka. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### Technická specifikace systému elektronického odbavení cestujících

| Systém elektronického odbavení cestujících musí funkčně navazovat na technologie a technická zařízení ve vozidle – vnitřní informační a audio systém, vozidlový systém a další systémy; je součástí vozidlové řídící jednotky. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### Požadavky na elektronické odbavovací zařízení

Požadavky na elektronické odbavovací zařízení

Technické požadavky na elektronické odbavovací zařízení umístěné ve vozidle

| Čtečka(y) bezkontaktních čipových karet musí podporovat komunikaci i ve standardu dle ISO 18092:2004 pro oblast technologie NFC. Odbavovací zařízení musí umožňovat komunikaci s mobilním telefonem v režimu card emulation mode. Pro tento způsob odbavení se předpokládá, že odbavovací zařízení bude aktivním zařízením, které bude komunikaci s mobilním telefonem iniciovat. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Náběh odbavovacího systému ve vozidle do plné funkcionality při uvedení do provozu musí po resetu, bez aktualizace dat, být maximálně 60 sekund od připojení ke zdroji. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení, jehož součástí (např. v LCD terminálu řidiče) bude integrovaná EMV čtečka bezkontaktních platebních karet, musí být vybaveno společným GSM modemem pro datovou komunikaci, jak pro systém BČK, tak i pro systém EMV. GSM modem bude obsahovat funkci automatického vyhledávání sítě operátora. Připouští se umístění GSM modemu vně odbavovacího zařízení, v externím GSM modulu zajišťujícím např. komunikaci pro celé vozidlo. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení musí disponovat grafickým barevným LCD displejem s kapacitní dotykovou obrazovkou (společný pro všechny systémy vozidla) o velikosti minimálně 10“ nebo větším, s minimálním rozlišením 720p a poměrem stran 4:3, minimální svítivostí 500 cd/m2 a automatickou regulací svítivosti minimální životností 50 000 provozních hodin, regulací jasu a možností nastavení spořiče obrazovky a dále akustickým případně i optickým výstupem pro signalizaci (např. pípnutí a rozsvícení zelené LED) při operaci s čipovou kartou a s poskytnutím hlasové informace o označení nástupu/výstupu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení včetně všech svých komponentů musí spolehlivě pracovat v provozních podmínkách dosahujících reálných teplot v rozmezí -25 až +70 °C a mít vysokou odolnost proti otřesům a vibracím plynoucí z provozu vozidla veřejné linkové dopravy na pozemních komunikacích. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení musí být ve vozidle usazené do držáku, který umožní rychlou a snadnou výměnu zařízení. Držák musí obsahovat konektor pro ukončení vozidlové kabeláže (data a napájení) se zakódovanou pozicí ve vozidle. Požadovaná rychlá a snadná výměna bude umožněna prostřednictvím běžného nářadí, avšak tak, aby bylo znemožněno odcizení tohoto zařízení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Komunikace odbavovacího zařízení s dalšími zařízeními vozidlového odbavovacího systému musí být zabezpečena k standardní komunikaci prostřednictvím Ethernet, případně s využitím dalšího komunikačního rozhraní (sítě Wi-Fi nebo GSM) za účelem komunikace se zařízením pro účely přepravní kontroly. Pro servis je možné užít komunikační rozhraní USB, které nebude přístupné pro cestující. Připouští se možnost nabídnout kvalitativně a technicky obdobné řešení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Minimální požadovaný počet SAM slotů v odbavovacím zařízení je: čtyři. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] Počet SAM slotů: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Součástí systému je řídicí software, který zajišťuje funkčnost a ovládání celého odbavovacího systému a efektivně vyhodnocuje a využívá získaná provozní data, data z odbavení cestujících, data z kamerového systému a data ze systému automatického počítání cestujících. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Technologické požadavky na elektronické odbavovací zařízení umístěné ve vozidle

| Odbavovací zařízení musí být dodáno včetně operačního systému a případné potřebné licence k provozu operačního systému v odbavovacích zařízeních. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení musí mít funkci zabezpečení dat proti jejich ztrátě nebo jejich poškození, tzn. že odbavovací zařízení musí být vybaveno dostatečně velkým úložištěm dat – paměť na desce s trvalým el. spojením (bez rozpojitelných částí) minimálně 1 GB a RAM minimálně 1 GB. Připouští se možnost nabídnout odbavovací zařízení s vyššími parametry než uváděné minimální hodnoty pro obě dvě paměti. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Všechna vozidla Smlouvy musí být vybavena elektronickým odbavovacím systémem umožňujícím bezhotovostní platební transakci cestujících prostřednictvím EMV. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Všechna vozidla musí být vybavena elektronickým odbavovacím systémem umožňujícím odbavení cestujících prostřednictvím BČK. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Všechna zařízení použitá pro akceptaci EMV musí po dobu své životnosti splnit následující: - certifikaci asociací; zařízení musí vlastnit certifikáty pro akceptaci bezkontaktních asociačních karet; - certifikace PCI DSS, zařízení musí splňovat funkční požadavky na zajištění ochrany citlivých dat platebních transakcí a musí podporovat tokenizaci čísla karty; |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Čtečky bezkontaktních čipových karet musí být softwarově a provozně zabezpečeny vůči transakcím způsobeným nechtěným přiblížením bezkontaktní čipové karty v důsledku běžného chování cestujících ve vozidle veřejné linkové dopravy. |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Odbavovací zařízení jako součást elektronického odbavovacího systému musí být umístěno v prostoru řidiče ale tak, aby řidiči nebránilo v bezpečném výhledu. Prvky z odbavovacího zařízení, které používá cestující, musí být pro cestujícího snadno dosažitelné (např. čtečka karet pro přiložení karty; tiskárna pro odebrání papírových dokladů, popř. displej pro cestujícího). |  |
| --- | --- |
| Odpověď (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Odbavovací zařízení pro linkovou dopravu umístěné ve vozidle musí umožňovat:

| Prodej papírových jízdních dokladů (jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i časových IJD): - Prodej papírového jízdního dokladu s vytištěným 2D kódem a jeho úhrada hotovostí. - Prodej papírového jízdního dokladu s vytištěným 2D kódem a jeho bezhotovostní úhrada pomocí EMV (bez použití PIN). - Prodej papírového jízdního dokladu pro více cestujících v kombinaci různých tarifů s vytištěným 2D kódem (platba v hotovosti). - Prodej papírového jízdního dokladu pro více cestujících v kombinaci různých tarifů s vytištěným 2D kódem a jeho bezhotovostní úhrada pomocí EMV (bez použití PIN). - Prodej papírového jízdního dokladu pro jednu libovolně definovanou jízdu v s vytištěným 2D kódem a jeho úhrada hotovostí nebo bezhotovostní úhrada pomocí EMV (bez použití PIN). - Prodej papírového jízdního dokladu EgroNet s vytištěným 2D kódem (a jeho úhrada hotovostí nebo bezhotovostní úhrada pomocí EMV (bez použití PIN). |  |
| --- | --- |
| Odpověď a. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď b. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď c. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď d. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď e. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď f. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Revizorská zařízení

| Požadované vlastnosti a funkcionality revizorské čtečky: - Možnost uložení aktuálního centrálního blacklistu BČK. - Možnost nastavení trasy kontrolované linky pomocí čísla linky. - Možnost přenést do revizorské čtečky seznam kontrolovaných BČK. - Možnost nastavení zastávky, na které je prováděna kontrola. - Načtení kontrolované BČK - Automatická kontrola časové a místní platnosti jízdního dokladu, resp. neplatnosti jízdního dokladu (vizuální i akustická). - Zobrazení kontrolované karty cestujícího - Výpis všech platných časových jízdních dokladů a jízdenek pro jednotlivou jízdu (dvě záložky – jednotlivá jízdenka a časová jízdenka, v obou záložkách musí být možné listovat, teoreticky může být platných více jízdních dokladů) včetně informací o typu jízdního dokladu (např. 30denní časový jízdní doklad základní), časové platnosti jízdního dokladu (platnost od – do); územní platnosti jízdního dokladu (např. výpis zón, pro něž je jízdní doklad zakoupen, pomocí názvu i čísla); - Výpis platných profilů držitelů (CP) BČK. - Informace o platnostech BČK. - Možnost tisku přirážek k jízdnému v hotovosti (tj. pokut) - číslování čísel vydaných pokut a možnost vytváření přehledů a evidence v backoffice. |  |
| --- | --- |
| Odpověď a. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď b. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď c. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď d. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď e. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď f. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď g. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď h. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď i. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď j. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odpověď k. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Revizorská čtečka musí mít možnost se v pravidelných intervalech validovat vůči centrálnímu serveru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď a. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Revizorská čtečka musí mít možnost v pravidelných intervalech aktualizovat centrální blacklist BČK. |  |
| --- | --- |
| Odpověď a. (ANO/NE): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |