| Příloha č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektronická úřední deska – dodání, instalace, servis a údržba |  |  |
| Technická specifikace a minimální technické požadavky |  |  |
|  | Typové označení EÚD: - vyplní dodavatel - |  |
| Technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Dodavatelé uvedou splnění parametru ve znění ANO/NE. Pokud je u para - metru požadován číselný nebo tex - tový údaj, je uchazeč povinen jej uvést. |
| Obrazovka | 55´´ (úhlopříčka cca 139 cm) |  |
|  | Barevný LED průmyslový panel s dotykovou technologií |  |
|  | Technologie podsvícení: LED / E-LED / D-LED / Q-LED |  |
|  | Obnovovací frekvence min 100 Hz |  |
|  | Umístění panelu umožňující obsluhu stojící osoby a osoby pohybově handicapované |  |
| Rozměry | Šířka: 850 – 1000 mm |  |
|  | Výška: 1900 – 2300 mm |  |
|  | Hloubka: 200 – 300 mm |  |
| Programové vybavení | Windows 10 Pro nebo Windows 10 IoT |  |
| Provoz | Nepřetržitý |  |
| Provozní teplota | -30°C - +60°C |  |
| Provozní vlhkost | 100% odolnost (vlhkost, déšť, prach) |  |
| Odolnost vůči vnějšímu prostředí | Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, slunce, mráz) bez další ochrany |  |
| Pokročilá diagnostika | Teplotní čidla |  |
| Třída krytí | Min IP65 |  |
| Druh zobrazovacího panelu | Full-outdoor průmyslový panel / digital signage panel pro zátěž v režimu 24/7/365 (nelze pouhou televizi nebo indoor monitor!) |  |
| Orientace panelu | Na výšku |  |
| Zobrazovací dotykové zařízení | Jednostranné s dotykovou technologií multitouch |  |
| Rozlišení | Full HD rozlišení, 1080x1920 |  |
| Napájení | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| Sklo | Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s max 0,5% odrazem - antireflexní, s dotykovou kapacitní fólií, |  |
|  | Mezera mezi čelním sklem a displejem, tloušťka bezp. skla min 5 mm, s certifikovanými vlastnostmi 1C2 dle ČSN EN 12600 nebo IK10 dle ČSN EN 62262 |  |
| Jas | Min 3500 cd/m2 (tuto skutečnost je třeba doložit certifikátem vystaveným autorizovaným pracovištěm akreditovaným v EU, včetně ověřitelného specifického čísla certifikačního řízení) |  |
| Senzor světla | Musí být součástí |  |
| Čitelnost | Výborná čitelnost na přímém slunci |  |
| Poměr stran | 9 : 16 na výšku |  |
| Konstrukce kiosku | Ocelový profil - min. tloušťka plechu 3 mm (při předání bude ověřeno certifikovaným měřidlem) |  |
| Ovládání zařízení | Ovládání dotyky na obrazovku |  |
| Povrchová úprava kiosku | Hrubozrnný matný lak vytvářející nerovný povrch znemožňující lepení nálepek |  |
|  | „Antivandal“ provedení – se zvýšenou odolností proti poškození |  |
|  | Barevná úprava povrchu kiosku v provedení dle výběru zadavatele |  |
| HVAC (topení, ventilace, klimatizace) | Inteligentní chladící jednotka (bezúdržbové bezkompresorové zařízení s oddělenými okruhy s min výkonem 150 W, s termostatem a s nezávisle nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění |  |
|  | Horizontální tangenciální ventilátory pro vnitřní odmlžování bezp skla v min počtu 2 ks |  |
|  | Vertikální tangenciální ventilátory pro vnitřní odmlžování bezp skla v min počtu 2 ks |  |
|  | Hygrostat - zařízení pro detekci vnitřní vlhkosti s nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění topné jednotky, chladící jednotky a odmlžovacích ventilátorů |  |
|  | Topná jednotka s ventilátory (min 2 ks) a termostatem s nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění a výkonem min 200 W |  |
|  | Kiosek po celé ploše uvnitř (včetně dveří) izolován samolepící tepelně izolační pěnovou fólií v min tloušťce 4 mm pro redukci tepelných ztrát |  |
| Interní konektory | RJ-45 (k připojení kiosku na internet) |  |
|  | AC zásuvka |  |
|  | Svorkovnice (k připojení AC elektrického napájení) |  |
| PC | Procesor: i5 nebo ekvivalent, min hodnota PassMark - CPU Mark: 5000 (požadovaných hodnot PassMark – CPU Mark musí PC dosahovat při použití testu PassMark Performance Test 9.0 a vyšší) |  |
|  | Operační paměť: min 8 GB |  |
|  | Grafika: samostatná nebo integrovaná grafická karta |  |
|  | Pevný disk: min 1 ks SSD 250GB |  |
|  | Konektor DisplayPort - min 1x |  |
|  | Konektor USB 2.0 - min 2x |  |
|  | Konektor USB 3.0 - min 2x |  |
| Audio | 2 stereo reproduktory pro venkovní použití s výkonem min 2x 20 W |  |
| Připojení celého zařízení | UTP kabelem pro venkovní použití |  |
| SW | Software pro zobrazování obsahu bude postaven na zabezpečené webové platformě neumožňující vyvolání nabídky start a tím možného vypnutí nebo přepnutí do režimu spánku a dále neumožňující žádným odkazem opuštění zobrazeného obsahu |  |
|  | Software bude obsahovat min 5 oddělených editovatelných modulů: 1. úřední deska, 2. kalendář akcí, 3. webové stránky KK, 4. informace KÚ, 5. mapová část (turismus) |  |
|  | Automatická synchronizace záhlaví: datum, čas, jmeniny (svátky), dny v týdnu, aktuální počasí, výhled počasí až na tři dny, které se zobrazují při každém zobrazení, zobrazení každého modulu, musí probíhat online a bez zásahu další osoby |  |
|  | Po spuštění se zařízení automaticky spustí do plné a funkční podoby |  |
|  | Běžný uživatel bude mít znemožněný přístup do jakéhokoliv nastavení včetně vypnutí systému a prohlížeče |  |
|  | Správci systému bude umožněno provádět změny v konfiguraci |  |
|  | Software zobrazení / prohlížeč bude vytvořen v barvách kraje, včetně použitých fontů a dalších prvků corporate identity kraje |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na EÚD musí zajišťovat automatickou konverzi dokumentů z oficiální úřední desky Karlovarského kraje na webových stránkách kraje z formátů doc, docx a xls, xlsx tak, aby byly ma EÚD zobrazeny ve formátu pdf |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na EÚD bude plně automatický, kdy systém bez zásahu pracovníka nebo nutnosti jakéhokoliv doplňování sám extrahuje nové dokumenty z úřední desky kraje umístěných na oficiálních webových stránkách kraje tak, aby bylo dosaženo úplné shody ve vyvěšených a svěšených dokumentech na úřední desce kraje na oficiálních webových stránkách a elektronické úřední desce |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na EÚD kraje musí umožňovat každý vyvěšený dokument automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení dokumentu do mobilního telefonu |  |
|  | Software pro zobrazování dokumentů na EÚD kraje musí být vybaven tzv „offline“ módem, který v případě přerušení internetového připojení zajišťuje dostupnost vyvěšených dokumentů |  |
|  | Software pro zobrazení událostí a akcí v rámci modulu kalendáře musí umožňovat každou zveřejněnou akci nebo událost automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení detailů do mobilního telefonu |  |
|  | Software pro zobrazení událostí a akcí v rámci modulu kalendáře musí umožňovat každou zveřejněnou akci nebo událost automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého automatického propsání do kalendáře mobilního telefonu bez nutnosti manuálně zadávat detaily této události |  |
|  | Software pro zobrazení místních cílů v modulu mapy musí umožňovat každý zveřejněný cíl automaticky opatřit unikátním QR kódem, který umožní navigaci k cíli pomocí mobilního telefonu bez nutnosti manuálně zadávat adresu (souřadnice) tohoto cíle |  |
|  | Software pro zobrazení místních cílů v modulu mapy musí umožňovat každý zveřejněný cíl automaticky opatřit výpočtem vzdálenosti cíle v km od kiosku |  |
| Noční režim | Software bude vybaven funkcí „screensaver“, která musí umožňovat automatické přepnutí zobrazení do méně svítivého módu, jehož hodnoty lze nastavit a měnit pouze oprávněným uživatelem |  |
| Dohledové řešení vzdálené správy kiosku | Software musí umožňovat vzdálenou správu (restart operačního systému i celého zařízení) |  |
|  | Software musí umožňovat vzdálenou správu (dohled nad funkčností celého systému odkudkoliv pomocí internetového připojení, musí poskytovat tzv real-time zobrazení EÚD) |  |