# ZMĚNOVÝ LIST PDPS č. 1

a)   název stavby:	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"

v Nejdku – 1. etapa

Mládežnická č.p. 1123, Nejdek

b)   popis změny:	PS 002 Výtah C (přístavba) – zvýšení horního přejezdu na 4000 mm

Zdůvodnění změny – odstranění výjimky a opatření souvisejících s redukovanou výškou šachty

c)   části projektové dokumentace, kterých se změna týká:

D.1.1.e1	Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.e1.06 	Půdorys střechy - přístavba C

D.1.1.e1.14 	Řez D2-D2'

D.1.2.e1	Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.e1.06  	Přístavba C - výkres tvaru stropu nad 3.NP

121-21-003	Přístavba C - výkresy výztuže stropů

PS 002 Výtah C (přístavba)

d)   podrobný popis:

Výtahová šachta výtahu PS 002 bude mít horní přejezd zvýšený na 4000 mm z původně navrhovaných 3400 mm. Úpravy dokumentace popisují změny s tím související:

- ve stropní desce nad 3. NP bude vynechán prostup výtahové šachty, výtahová šachta bude po obvodu nadezděna zdivem z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm na výšku 400 mm a v této výšce přestropena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Výztuž věnce 200 x 200 mm je tvořena 4 ks Ø12 mm, třmínky z Ø8 mm po 0,2 m. Výztuž desky je ze sítě Q 335 A, včetně lemování okraje dle Detailu A-A na výkrese výztuže. Konstrukce šachty vystupující nad rovinu střechy bude izolována obdobným způsobem jako zbývající střecha (skladba S1).

Specifikace prací, vyvolaných změnou:

- zdivo z vápenopískových tvárnic 	0,2 x ( 3,0+2,6) x 0,4 = 0,448 m3

- železobetonové věnce			0,2 x (3,0+2,6) x 0,2 = 0,224 m3

- bednění věnců			0,2 x (3,2+2,6+3,0+2,4) = 2,24 m2

- bednění boků desky nad šachtou	0,2 x (3,4+2,6) x 2 = 2,4 m2

- úprava objemu železobetonové desky	odpočet ze stropní desky 2,6 x 3,2 x 0,2 = 1,664 m3

přípočet stropní desky nad šachtou 3,4 x 2,8 x 0,2 = 1,904 m3

- doplnění výztuže			věnec 27,8 kg, desky 28,8 kg

- přípočet množství vnitřních omítek	0,6 x (3,0+2,4) x 2 = 6,48 m2

- přípočet plochy malby			0,6 x (3,0+2,4) x 2 = 6,48 m2

e)   přílohy:

Změnový list č. 1 - výkresová příloha

Výkaz výměr

f)   vypracoval:				Ing. Arch. Břetislav Kubíček