Dr. Vylita						Pražská silnice 841/43,

AGUAS CF, s.r.o. 			360 01 Karlovy Vary

geologie a balneotechnika			TF/fax 353 226776, 602702825

ý						znalectví v oboru těžba (hydrogeologie), vodní

hospodářství (znečištění podzemních vod)

zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 19548			e-mail : vylita@email.cz

Posudek

inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů

pro potřeby akce

„Karlovy Vary - revitalizace objektu Císařských lázní“

k.ú. Karlovy Vary

Č.ú. 2008/41 A

Karlovy Vary

září  2008

OBSAH :			str.

I. Textová část

1. Úvod			 3

2. Fyzicko-geografické poměry zájmového území 		 4

3. Dosavadní prozkoumanost území 			 5

4. Geologicko-petrografické poměry lokality			 6

5. Tektonická expozice území			 8

6. Hydrogeologické poměry území			10

7. Podmínky zakládání			14

8. Zemní práce			19

9. Stabilitní poměry zájmového území			20

10. Závěry a doporučení			21

II. Přílohová část

1. Orientační mapa 1 : 5 000

2. Situační mapa lokality 1 : 500 s vyznačením pozice starších vrtů

2.1. Lokalizace vrtů s vyznačenými geologickými řezy 1 : 500

3. Vysvětlivky geologických značek

4. Geologická dokumentace starších vrtů

5. Geologické řezy zájmovým územím

Rozdělovník :

Výtisk č. 1, 2 a 3	Karlovarský kraj

Výtisk č. 4		Archiv zpracovatele

1	2	3	4

1. Úvod

Na základě objednávky Karlovarského kraje, odboru investic a grantových schémat ze dne 05.08. 2008 č.. 00767/08-00028/08/IN předkládáme posudek inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů lokality Císařských lázní (Lázní I) v Karlových Varech.

Cílem posudkových prací byla sumarizace dosavadních inženýrsko-geologických a hydrogeologických poznatků o zájmovém území potřebných z hlediska revitalizace stávající lázeňské budovy. Posudek vychází z rekognoskace terénu ve dnech 27. a 28.08. 2008 a z poměrně rozsáhlé excerpce dat z dosud provedených odkryvných prací provedených dříve v zájmovém území. Posudek byl proveden bez nových technických prací odkryvných.

Vzhledem k pozici lokality v ochranném pásmu stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb. („lázeňský zákon“) byl v rámci posuzování lokality kladen důraz na hydrogeologické posouzení zájmového území a zásahů do zemské kůry v tomto prostoru především z hlediska preventivní ochrany karlovarských pramenů.

Území je dále je součástí vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary a CHKO Slavkovský les.

Při posuzování geologických poměrů bylo využito výsledků starších průzkumných prací realizovaných v bližším i širším okolí lokality, z nichž nejvýznamnější z hlediska informací o horninovém masivu byly následující:

·	Zpráva číslo 28/90 o IG průzkumu Karlovy Vary - Lázně I. (Vojenský projektový ústav Praha, Synek 1990)

·	Závěrečná zpráva geologického průzkumu pro podzemní garáže u GH Pupp K. Vary (Vylita T., 1993)

·	Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu "Štěpánka", K. Vary (Vylita B., Vylita T, 1992-1994)

·	Zpráva o předběžném geologickém průzkumu v areálu domu "Tři vlaštovky" a bezprostředním okolí (Vylita, 1994)

·	Závěrečná zpráva HG a IG průzkumu staveniště domu Ostende (Vylita T., 1991)

·	Závěrečná zpráva IG průzkumu pro hlubinné založení terasy Ostende (Vylita T., 1992)

·	Závěrečná zpráva IG a HG průzkumu pro potřeby rekonstrukce objektu Lázní I (Vylita T., 1994).

·	Závěrečná zpráva IG a HG průzkumu pro potřeby výstavby hotelu Ellen (Vylita B., 2001).

Dále byly pro hodnocení lokality využity starší i novější mapové podklady.

Pro potřeby posudku byly dokumentace dosud provedených vrtných prací nově zpracovány v programu GD báze tak, aby byly k dispozici pro další projekční práce jak profily jednotlivých vrtů, tak nově sestavené geologické řezy zájmovým územím. Srv. Přílohy 4 a 5 posudku.

2. Fyzicko-geografické poměry území průzkumu

Zájmové území průzkumu je situováno v severozápadní části Slavkovského lesa, na dolním toku řeky Teplé (dílčí povodí Ohře 1-13-02-033), v jižní části lázeňského centra Karlových Varů, v nadmořské výšce 377,7 - 383,5 m n.m. Zájmové území je součástí údolní nivy řeky Teplé, obtékající v těchto místech morfologicky nápadný hřbet Jižního vrchu, budovaný karlovarským granitem. Vodní tok vytváří údolí ve tvaru V, svědčící o rovnováze mezi hloubkovou erozí vodního toku a vývojem svahů. V místech od Císařských lázní k GH Pupp je údolí značně rozšířeno silnou boční erozí toku.

Reliéf terénu je členitý, vrcholy obklopující vodoteč přesahují výšku 500 m n.m. (Výšina přátelství 556 m n.m., Jižní vrch 512 m n.m.). Spád koryta Teplé činí v úseku kolem Císařských lázní cca 0,35 - 0,42 %.

Morfologický vývoj koryta řeky je silně ovlivněn neotektonickými pohyby, pokračujícími i v holocénu a erozivními faktory, což dokládá existence reliktů několika stupňů akumulačních říčních teras, dochovaných na obou březích. Selektivní eroze toku byla potvrzena i výsledky odkryvných prací, kdy v podloží nejmladších terasových sedimentů byl zastižen hydrotermálními pochody silně postižený karlovarský granit.

Z morfostrukturní analýzy bezprostředního okolí zájmové lokality lze odvodit, že v tomto prostoru dochází ke křížení několika zlomových pásem, z nichž nejvýznamnější jsou pásma směrů ZSZ-VJV až SZ-JV a SSV-JJZ. Dominance těchto směrů byla potvrzena výsledky starších prací (granit-tektonická měření pro kavernové garáže u GH Pupp).

Velmi podstatným znakem zájmového území je lokální rozšíření údolní nivy řeky Teplé, dobře patrné ze starších i novějších mapových podkladů a nápadné, tektonicky predisponované změny ve směrovém průběhu koryta vodoteče. Odlámání granitového masivu v prostoru před Keglevičovým křížem zastřelo původní konfiguraci tohoto skalního prahu, který způsobil výrazné snížení spádu toku a zvýšení sedimentační schopnosti řeky v úseku od kostela československé církve husitské až k domu "Tři vlaštovky". Relativně velmi mocné akumulace fluviálních sedimentů byly dokumentovány též při starších odkryvech v tomto území (průzkumné práce pro podzemní garáže GH Pupp aj.).

Klimatické poměry zájmového území: průměrná roční teplota vzduchu 7,6°C, průměrný roční úhrn srážek 601 mm (max. VII, min. III.).

3. Dosavadní prozkoumanost území

V bezprostředním okolí Císařských lázní byl v r. 1990 proveden inženýrsko-geologický průzkum pro účely výstavby bazénu (Synek, 1990), s těžištěm v geofyzikálních metodách (seismika, geoelektrické metody), jehož výsledkem bylo zatřídění zemin do tříd těžitelnosti, odhad úrovně hladiny podzemní vody a zařazení staveniště do 2. geotechnické kategorie.

V r. 1993 byl realizován hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum masivu na levém břehu Teplé pro potřeby vybudování kavernových podzemních prostor (podzemní garáže GH Pupp). Součástí průzkumných prací byla atmogeochemická prospekce a granit-tektonická měření v širším okolí zájmového území (Krčmář, Vylita T., 1993), hydrogeologické a inženýrsko-geologické vrty (horizontální vrt J-3 o dosahu 200,5 m) a režimní měření na nových hydrogeologických objektech.

V r. 1994 byl proveden IG průzkum pro podzemní garáže před GH Pupp, jehož závěry potvrdily vývoj fluviálních sedimentů ve značné mocnosti až 10 m.

V témže roce byly provedeny průzkumné práce pro potřeby tehdejšího záměru rekonstrukce objektu Císařských lázní, založené na šesti průzkumných vrtech vyhloubených po obvodu objektu Císařských lázní a dvou vrtaných a kopaných sondách vyhloubených ve dvorním traktu objektu.

4. Geologicko-petrografické poměry lokality

Odkryvné práce, dosud provedené v objektu Císařských lázní a v jejich bezprostředním okolí, prokázaly poměrně jednoduché geologické poměry lokality. Vrty prošly po úvodních antropogenních vrstvách poměrně mocnými fluviálními sedimenty charakteru, zahliněných štěrků (v technické praxi označovaných jako štěrkopísky) a písčitokamenitých hlin s maximální mocností až 11,95 m (archivní vrt J-1, viz Přílohu 4.1. posudku). Zhruba od 6 m pod úrovní terénu se především v prostoru staršího koryta (viz níže v textu) v zastižených sedimentech začíná prosazovat organická příměs, projevující se mj. intenzivním zápachem při hloubení jednotlivých vrtných objektů (archivní vrty J-4, J-1, J-2). Dokumentovaná sedimentace kvarterního pokryvu skalního fundamentu dobře odpovídá modelu údolní nivy "meandrující" řeky. Odkryvnými pracemi byla zastižena jak korytová facie údolní nivy (hrubší sedimenty jako štěrky, hrubozrnné písky), tak povodňová facie (především měkké písčité hlíny).

V úrovni 10,5 až 13,95 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy v absolutní výšce 372,36 (ve vrtu J-2) - 368,54 (ve vrtu J-4) m n.m., zastihly starší průzkumnépráce zcela až silně zvětralý hrubozrnný granit, náležející mladšímu intruzivnímu komplexu karlovarského plutonu (tzv. krušnohorský typ, varieta Jeleního skoku), silně hydrotermálně alterovaný, s vysokým stupněm sekundárního porušení (viz Přílohy 4, resp. 5 posudku). Granit vykazoval všesměrně zrnitou texturu, hypidiomorfní strukturu porfyrickou, celkové zbarvení horniny šedozelené až šedohnědé. Křemen vytváří mírně rozpraskaná zrna, která nevykazují znaky silnějšího tlakového působení. Plagioklasy jsou markantními hydrotermálními procesy většinou rozloženy na mikroagregát jílových minerálů (illit, montmorillonit), pseudomorfózy živců (hlavně plagioklasů) jsou poměrně hojné, v horninové mase jsou zřetelně barevně odlišeny od relativně zdravějších ortoklasů většinou růžové až šedorůžové barvy. Barvy pseudomorfóz jsou pestré, od žluté přes zelenou k rudohnědé. Biotit vystupuje většinou v nápadných shlucích, poměrně hojný je destičkovitý rozpad na oxidické formy železa, procesy vybělování jsou běžné. Oxidy a hydroxidy železa ve formě limonitu a hematitu na puklinách a trhlinách se vyskytovaly poměrně vzácně. Místy (např. ve vrtu J-1) se vyskytovala jílovitá residua granitu v malých mocnostech. Povlaky tvořené produkty hydrotermální alterace živců se vyskytují poměrně zřídka a nedosahují větších mocností (< 2 mm).

Značný stupeň rozvětrání skalního masivu a vysoké sekundární porušení, pozorované v jádrech archivních vrtů J-1 až J-4 jsou predisponovány vysokou tektonickou expozicí lokality - přítomností zlomových pásem směrů paralelních se zřídelní linií, resp. zlomů spjatých.

Ve dvorním traktu budovy Císařských lázní. byla zastižena cca 0,5 m mocná betonová vrstva, spočívající na ostře pálených cihlách. V průzkumných sondách S-1 a S-2 byly pod antropogenními vrstvami zastiženy měkké písčité, místy až štěrkovité hlíny, naložené na zahliněných štěrcích. Tyto sedimenty náležejí nejmladší fluviální terase (nivě) Teplé a jejich prostorová pozice a průběh je v dobré shodě s výsledky vrtů vně budovy (viz Přílohy 5 - profily zájmovým územím).

Starší vrty J-5 a J-6 byly vyhloubeny v prostoru bývalé kotelny a dílen, tedy jihovýchodně od vlastního objektu Císařských lázní. Tyto vrty prošly po úvodních úsecích v navážkových materiálech převažujícího charakteru písčitokamenitých hlin poměrně mocnými fluviálními sedimenty charakteru písčitých a písčito - kamenitých hlin, které směrem k bázi přecházejí do hrubších uloženin charakteru zahliněných štěrků o mocnosti 3,60 m (J-5) až 5,90 m (J-6).

Ve vrtu J-6 byla v hloubce 3,50 m pod úrovní terénu zastižena 0,25 m mocná vrstva písčitého jílu s organickou příměsí. Organická příměs byla pozorována i v podložní vrstvě hlinitého písku, v němž směrem k bázi pozvolna vyznívá. Dokumentace těchto vrtů odpovídá výsledkům vrtů z prostoru samotných lázní; rovněž zde byla zastižena jak korytová facie údolní nivy (hrubší sedimenty jako štěrky, hrubozrnné písky), tak povodňová facie (především měkké písčité hlíny).

V úrovni 7,20 až 7,90 m pod úrovní terénu, tedy v absolutní výšce 375,49 (J-5) - 374,44 (J-6) m n.m., zastihly tyto vrty zcela až silně zvětralý hrubozrnný granit.

Nově zpracované petrografické popisy jader průzkumných vrtů a sond včetně zatřídění dle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemní práce jsou obsahem Přílohy 4 (4.1 až 4.8) posudku.

5. Tektonická expozice území

Subsekventní tok Teplé je vázán na tektonická pásma a na méně odolné horniny (porušená pásma + hydrotermální alterace granitu aj.) a teče často ve směru významnějších tektonických linií. Vytváří zde údolí ve tvaru V, svědčící o rovnováze mezi hloubkovou erozí vodního toku a vývojem svahů.

Geomorfologická pozice lokality, změny směru toku Teplé, indikující křížení výrazných poruchových pásem, směry jejích menších přítoků spolu s anomálním rozšířením údolí v okolí Císařských lázní. poukazují na poměrně vysokou tektonickou expozici průzkumného území.

Horniny skalního podloží náležející karlovarskému granitovému masivu (karbonského stáří; Cw-s) odkryté v podloží kvartérních sedimentů jsou dle starších prací postiženy polyfázovou tektonikou, přičemž neotektonická  aktivita pokračuje až do recentu.

Výsledky morfostrukturní analýzy území, podporované závěry starších prací, zahrnujících granit-tektonická měření a geofyzikální práce, indikují výskyt význačných strukturně-tektonických prvků směru zřídelní linie (330°), tj. SSZ-JJV, které jsou v jižním závěru zkoumaného území zastřeny zde dominujícími poruchami subekvatoreálních směrů (ZSZ-VJV). Tyto plochy diskontinuity jsou dle výsledků horizontálního vrtu J-3 (Pupp) na protějším břehu Teplé poměrně strmě ukloněny k JZ. Zmíněná poruchová pásma byla indikována geofyzikálními pracemi (atmogeochemická prospekce MFE) realizovanými pro podzemní garáže u GH Pupp (in Vylita T., 1993) na protějším břehu Teplé.

Dalšími interpretovanými prvky jsou poruchové zóny směrů submeridionálních, cca SSV-JJZ, jejichž vliv není v samotném prostoru Císařských lázní. příliš podstatný. Méně výrazné jsou v tomto prostoru i projevy zlomů směru krušnohorského (VSV-ZJZ až SV-JZ), interpretované na základě geofyzikálních prací jv. od zájmového území, u nichž byla ověřena poměrně významná hydraulická funkce a oběh silněji mineralizovaných podzemních vod v blízkosti jejich křížení se zřídelní linií (Vylita, 1992 - 1994)

Výsledky dokumentace starších vrtů jsou v dobré shodě s výše uvedenými fakty, v podloží terasových uloženin řeky byl jimi zastižen silně porušený granit, značně přeměněný hydrotermálními pochody, které jsou geneticky spjaty s výraznými poruchovými pásmy v horninovém masivu. Sekundární porušení granitu, pozorované v jádrech vrtů bylo vysoké, hustota diskontinuit místy až anomální (<60 mm).

Vrtnými pracemi byla zjištěna anomální mocnost kvarterních sedimentů v prostoru přiléhajícím k Mariánskolázeňské ulici, ověřená v úseku od vrtu J-4 k vrtu J-1. Předpokládáme, že se v tomto prostoru nacházelo původní koryto řeky s nárazovým pravým břehem (výsepem na V). Východní břeh původního koryta je pravděpodobně zlomového původu, směrového průběhu cca 330° - 345° s poměrně strmým sklonem k JZ. Toto tvrzení je ve velmi dobré shodě s výsledky geofyzikálních prací pro podzemní garáže u GH Pupp (Krčmář in Vylita T., 1993), kdy byly indikovány významné tektonické prvky podobných parametrů.

Neotektonicky založenými pohyby došlo pravděpodobně k přeložení koryta povrchové vodoteče směrem k Z, zhruba do míst dnešního průběhu Teplé a k záměně erozní činnosti za silnou sedimentaci fluviálních štěrkopísků a kamenitých hlin v opuštěném původním korytě spojenou se zaplněním výsepu.

V zájmovém území, dle všech známek silně tektonicky exponovaném, je tedy nutné vzít v úvahu možnost neotektonicky založených pohybů, projevujících se deformacemi nižšího řádu v základech budov, zárubních zdech apod. Měření recentních pohybů v areálu karlovarské zřídelní struktury (Vyskočil, Zeman 1971) prokázala existenci energických zdvihů až + 0,5 mm/rok.

Zvýšenou tektonickou expozici mohou provázet zvýšené emanace 222Rn a dceřiných produktů (např. 214Bi), příp. jiných látek. V lokalitě lze důvodně očekávat zvýšené radonové riziko.

Seismické zatížení lokality je poměrně vysoké, otřesy spojené s kraslickým zemětřesným rojem mohou dle nových měření dosáhnout až 4° škály MSK, zcela výjimečně i 5°. Drobné poruchy staveb v okolí (korunové partie zárubních či opěrných zdí aj.) svědčí též o vyšší seismicitě území, spíše však o tom, že amplituda lokálních vertikálních pohybů, výzdvihů či poklesů, neotektonicky generovaných na výše zmiňovaných diskontinuitách skutečně může přesahovat uvedených 0,5 mm.rok-1.

Tektonickou expozici území je vzhledem k výše uvedeným faktům nutné považovat za vysokou. S uvedenými fakty je proto nutné kalkulovat v hodnocení lokality z hlediska stavebního.

6. Hydrogeologické poměry území

Termální prameny a plynný CO2 (dále přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Karlovy Vary) vyvěrají na severním okraji antiklinoria Slavkovského lesa při jeho tektonickém ohraničení (směru VSV-ZJZ) vůči třetihorní sokolovské pánvi. Výstup karlovarské termy je vázán na křížení několika tektonicky založených diskontinuit v granitovém masivu, které ve svém širším okolí predisponuje vznik porušené zóny, vytvářející obecně vhodné prostředí cirkulace mělkých i hlubších podzemních vod. Jedná se disjunkci tektonického pásma karlovarské zřídelní linie (SSZ-JJV), submeridionálního pásma s.l. (generelně S-J) a zlomů krušnohorského směru. Soustředěná výstupní cesta termy vychází na povrch v blízkém okolí Vřídla. V dosahu povrchového rozpojení puklin se v tomto prostoru vytváří tlaková termální zvodeň, jejíž horizontální dosah je v závislosti na tektonice značně nerovnoměrný.

Dle dosavadních poznatků se zájmové území areálu Císařských lázní nachází již mimo zónu aktivních výronů termy. Vzdálenost nejbližších historicky doložených výronů termální vody či plynného CO2 od zájmové lokality činí 280 m vsv. (výron suchého plynu za objektem hotelu Central, ležící na vnější hranici tzv. termální zóny dle Rosiwala), resp. 460 m jv. (výrony plynu Dorotka). Vzdálenost od výstupního centra pak činí 450 m sv. Vzdálenost lokality od nejbližších dokumentovaných výskytů zřídelní sedimentace (sintry a žilníky na Staré louce) činí 160 m s.

Při dosud provedených vrtných a sondážních pracích v zájmovém území Císařských lázní a v jejich bezprostředním okolí nebyly pozorovány známky přítomnosti silněji mineralizovaných či teplých vod, charakteristických pro vývěrovou zónu karlovarské zřídelní struktury. Průzkumnými pracemi byla ověřena přítomnost pouze prostých, studených podzemních vod, typických pro fluviální sedimenty, resp. pro nehluboké zásahy do skalního podloží mimo vývěrovou zónu.

Analogické poměry byly ověřeny rovněž staršími průzkumnými díly, realizovanými na protějším břehu vodoteče pro potenciální výstavbu podzemních garáží GH Pupp. V těchto vrtech, které zasahovaly do podstatně větších hloubek horninového masivu, byly zastiženy pouze velmi slabě mineralizované, studené a neproplyněné podzemní vody, charakteru odpovídajícího hloubce zásahu.

Hydrogeologické i hydrologické poměry území Císařských lázní a jejich okolí jsou určovány především geomorfologickou pozicí lokality. Prosté podzemní vody mělkého puklinového kolektoru vyvinutého v granitu příp. v jeho kvarterním pokryvu, jejichž infiltrační území tvoří přilehlé svahy údolí Teplé, putují v sestupném proudění k místní erozivní bázi, do tektonicky založeného údolí a mísí se zde s vodami terasových sedimentů, náležejícími již tzv. poříční zvodni Teplé. V prostoru budovy lázní, v sedimentech nejmladší fluviální terasy, tedy dochází ke styku obou proudů prostých a studených podzemních vod.

Velmi pravděpodobný je soudě dle chemického složení rovněž příron prostých či slabě mineralizovaných podzemních vod z tektonicky silně porušeného granitu a rozptylování tohoto výstupního proudu rovněž do terasových štěrkopísků. Tato domněnka je podporována výsledky konduktometrických měření ve vrtech vně lázeňské budovy, kdy maximální vodivost a potažmo celková mineralizace podzemní vody byla zjištěna ve vrtech  J-4 a J-1, tedy zhruba v místech předpokládaného staršího, tektonicky založeného koryta řeky.

Hladina podzemní vody byla ve vrtech vně budovy Císařských lázní naražena ve fluviálních štěrkopíscích nejmladší terasy Teplé v úrovni od 2,20 (J-1) do 4,80 (J-2) m pod terénem, statická úroveň této hladiny dosáhla hodnot od 2,15 (J-1) do 3,80 (J-2) m p.t., tj. piezometrické výšky 379,13 (J-4) - 380,88 (J-1) m n.m. V sondách S-1 a S-2 uvnitř dvorního traktu dosáhla úroveň hladiny podzemní vody shodně 2,00 m pod úrovní podlahy dvora (vrt S-1 0,55 m pod úrovní dna kanálu, tj. 2,00 m p.t.), což je v dobré korelaci s hladinou ve venkovních vrtech.

Hladina podzemní vody ve vrtech J-5 a J-6 jv. od budovy Císařských lázní byla zastižena ve štěrkopíscích nejmladší terasy Teplé v úrovni 3,90 m pod terénem, tj. 378,4 až 378,8 m n.m. Úroveň ustálené hladiny vody dosáhla hodnot od 3,60 (J-5) do 3,30 (J-6) m p.t., tj. piezometrické výšky 379,09 (J-5) - 379,04 (J-6) m n.m. Získané hodnoty jsou tedy v dobré shodě s výsledky z vrtů J-1 až J-4, resp. S-1 a S-2.

Srovnáním piezometrických výšek s úrovní hladiny recipientu (hladina Teplé se nachází v průměru cca 3,33 - 3,35 m pod úrovní nábřežní komunikace, tj. cca v 379,10 m n m.) získáme představu o hydraulickém vztahu mělké zvodně kvarterních sedimentů a povrchové vodoteče. Z naměřených hodnot lze usuzovat na relativně mírný spád podzemní vody směrem k řece Teplé - místní erozivní bázi. Úzké hydraulické souvislosti odpovídají i zjištěné fyzikálně-chemické a chemické parametry zastižené podzemní vody (viz Tab. 1).

Hydraulické parametry fluviálních štěrkopísků jsou vlivem přítomnosti obvykle silné jílové frakce poměrně nízké, na základě předchozích prací činí transmisivita tohoto prostředí jako celku Tfluv = 1,0.10-5 - 8,0.10-5 m2.s-1. Podobných výsledků bylo dosaženo i interpretací grafů hydrodynamických zkoušek ve vrtech cca 250 m jv. od Císařských lázní (Vylita T., 1994). Celkově lze hodnotit prostředí kvartérních sedimentů jako nízce propustné.

Odporové charakteristiky granitového masivu jsou rovněž poměrně nízké, zde dochází ke snížení hodnot transmisivity vlivem hydrotermálních alteračních procesů a přítomnosti jílových produktů alterace. Pro orientační výpočty lze uvažovat s transmisivitou Tg = cca 3,0.10-5 m2.s-1.

Hydraulické parametry jednotlivých členů vrstevního sledu a skalního podloží nebyly v zájmovém území dosud ověřovány hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. V případě budování konstrukcí zasahujících výrazně pod hladinu podzemní vody je nutné počítat s poměrně vysokými přítoky vody do stavebních jam, resp. podzemních děl, způsobenými především blízkostí otevřené vodoteče, jednak existencí sestupných proudů prostých podzemních vod ze svahů sevřeného údolí. Při zvažování možnosti vybudování podzemních prostor, bude ke kvalifikovaným odhadům celkových přítoků do stavební jámy a navazujícím výpočtům nutné realizovat odpovídající hydrodynamické zkoušky v účelových hydrogeologických vrtech.

Průzkumnými pracemi byla ověřena přítomnost podzemní vody studené, velmi slabě proplyněné CO2, prosté, hydrochemického typu blízkého říční vodě tj. Ca-HCO3SO4. Zjištěný obsah volného rozpuštěného CO2 je pravděpodobně biogenního původu.

Tab. 1 Fyzikálně-chemické parametry podzemní vody

| Vrt | Úsek odběru (m) | Úroveň hladiny (m) | c (mS/cm) | T (°C) | pH | Alkalita mmol/l | v.r. CO2 (mg/l) | Celková mineralizace (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 4,8-6,8 | 2,15 | 626 | 14,8 | 7,38 | 2,55 | 242-364 | cca 680 |
| J-2 | 8,9-12,4 | 3,80 | 332 | 15,4 | 7,87 | 1,55 | 198-220 | cca 455 |
| J-3 | 5,2-6,5 | 3,10 | 395 | 13,9 | 7,73 | 1,65 | 198-220 | cca 496 |
| J-4 | 4,5-5,9 | 3,36 | 648 | 14,5 | 7,44 | 2,65 | 286-330 | cca 726 |
| J-5 | 4,3-5,3 | 3,60 | 408 | 13,7 | 7,12 | 1,50 | 220-264 | cca 490 |
| J-6 | 6,8-7,8 | 3,25 | 391 | 12,6 | 6,90 | 0,90 | 242-308 | cca 450 |

Pozn. c = konduktivita vody/20°C; T = teplota, PV = podzemní voda, v.r.CO2 = volný rozpuštěný oxid uhličitý

Hydrochemický typ těchto vod byl ověřován v rámci starších průzkumných prací (viz též průzkumné práce pro hotel Gallery), rovněž v granitu lze v přípovrchových partiích očekávat podzemní vody typu Ca(Na)-HCO3SO4, který odpovídá vodám otevřené hydrogeologické struktury s rychlou vodní výměnou. Chemické složení vody vzniká exogenními oxidačními resp. hydrolytickými reakcemi bez významnějšího působení oxidu uhličitého. Zastižení výraznějších přítoků vod jiných hydrochemických typů není při nehlubokých zásazích do horninového masivu pravděpodobné, což potvrzují rovněž výsledky hydrogeologického průzkumu na protějším břehu Teplé (Vylita T., 1993).

Výsledné hodnoty úrovně hladiny podzemní vody, především v blízkosti řeky (J-3 a J-4), jsou zřejmě výrazně ovlivňovány jak atmosférickými srážkami, tak i průtočnými poměry v Teplé. Lokální akumulace podzemních vod v příhodných propustnějších polohách fluviálních kamenitých hlin nad zjištěnou průměrnou úrovní hladiny podzemní vody není zcela vyloučena, kapacita takových zvodní je však nízká a potenciální přítoky nemají trvalý charakter (do vyčerpání statických zásob).

Agresivita podzemní vody fluviálních sedimentů na betonové konstrukce je dle závěrů starších prací velmi nízká až nulová. Doporučujeme však pro potřeby případných zásahů pod hladinu podzemní vody vyšetření agresivity přímými zkouškami.

Tab.2 Chemické parametry podzemní vody

| Datum | 10.10.1994 | 22.09.1994 | 03.10.1994 | 11.11.1994 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrt | J-2 | J-3 | J-4 | J-6 |
| Na (mg/l) | - | - | - | 41,8 |
| Mg | 0,61 | 9,7 | 9,7 | 12,2 |
| Ca | 36,1 | 27,1 | 30,1 | 35,1 |
| Fe | - | - | - | 8,58 |
| Cl | 22,1 | - | - | 50,2 |
| HCO3 | 94,6 | 100,6 | 161,6 | 54,9 |
| SO4 | 69,2 | 47,5 | 106,2 | 130,0 |
| Odparek |  | 345,0 | 645,0 | 347 |
| pH | 7,87 | 7,73 | 7,44 | 6,90 |

Pozoruhodný je relativně vysoký obsah iontů Na+ a Cl-, indikující možnou kontaminaci freatické zvodně či příron silněji mineralizovaných podzemních vod s jistým podílem endogenní "evaporitové" složky. Tyto podzemní vody by byly pravděpodobně hydraulicky spjaty s tektonickým poruchovým pásmem, paralelním se zřídelní linií, jehož průběh je na základě starších odkryvných prací předpokládán zhruba v prostoru mezi vrty J-3 a J-2. Vydatnost potenciálního vzestupného proudu takových vod není však zřejmě vysoká, vzestupný pohyb se ve fluviálních sedimentech mění v laterální proudění směrem k místní erozivní bázi - řece Teplé. Zajímavý je dále i poměrně vysoký obsah iontů SO42-, resp. nízký obsah hydrogenkarbonátů.

7. Podmínky založení stavby

Základové poměry v prostoru Císařských lázní je nutné označit za komplikované, s ohledem na anizotropní vývoj říčních sedimentů a nepříznivé vlastnosti některých členů kvarterní sedimentace, resp. s ohledem na úroveň podzemní vody.

Skalní podloží, které by s ohledem na preventivní ochranu karlovarských terem nemělo být dotčeno zemními pracemi, buduje autometamorfovaný hrubozrnný porfyrický biotitický granit, který je v bezprostředním okolí tektonických poruch (především směrů 330° a směrově spjatých) silněji postižen zvětrávacími procesy mechanickými i chemickými (hydrothermální alterací). V žulových horninách erozivního údolí Teplé nelze vyloučit značnou prostorovou nerovnoměrnost ve stupni zvětrání a především v hydrothermální alteraci, i když byly ve vrtech vně budovy dokumentovány horniny prakticky stejného stupně přeměny a zvětrání. Místní normové charakteristiky granitového masivu uvedené v Tab. 4. byly získány v rámci speciálních geotechnických prací pro výstavbu podzemních prostor u GH Pupp na protějším břehu řeky (40 m z.), při průzkumu pro hotel Terminus (200 m sv.) resp. v rámci průzkumných prací pro hotel Gallery (250 m jv.).

Granit je v zájmovém území překryt antropogenními sedimenty (mocnost až cca 3,60 m) a zahliněnými štěrky a hlinitopísčitými sedimenty, náležejícími již nejmladší terase Teplé. Tato sedimentace, resp. některé její vrstvy, vykazuje dle dokumentace vrtných jader značnou anizotropii i nehomogenitu (viz profily územím v Příloze 5 posudku). Mocnost fluviálních sedimentů doznává na poměrně malém prostoru značné proměnlivosti a činí v severovýchodní a jižní části zájmového území téměř 12 m (archivní vrty J-1, J-4), v severozápadní, resp. jihovýchodní části pak pod 9,1 m (vrty J-2, J-3). Tento vývoj byl velmi pravděpodobně determinován přeložením původního koryta Teplé směrem k Z a poměrně rychlým vyplněním vodní erozí vytvořené deprese (výsepu) mladšími říčními sedimenty. Je tak dokumentována silná hloubková, resp. boční eroze řeky v minulosti.

Fluviální sedimenty jsou v původní podobě značně konzolidované, převažují zde zahliněné štěrky a štěrkovité hlíny se silnou písčitou příměsí. Poměrně často se v těchto uloženinách projevuje slabší organická příměs (J-1, J-2, J-4, J-6). V severovýchodní a jihozápadní části zájmového území byly vrty J-1 a J-4 zastiženy v anomální mocnosti hrubozrnné písky s pelitickou příměsí, místy zcela bez úlomků či valounů hornin, interpretované převážně jako výplň starého koryta (korytová facie nivy).

Méně častým členem fluviální sedimentace jsou písčité jíly a měkké, místy až kašovité písčité hlíny až hlinité písky nižších mechanických parametrů, které byly zastiženy ve vyšších polohách nad zahliněnými štěrky (vrty J-2, J-3, J-4, S-1 a S-2). Tyto jemnozrnné hlinité sedimenty náleží povodňovým faciím říční nivy a vykazující nižší mechanické parametry. Konzistence těchto zemin je převážně měkká až tuhá. Méně často se v těchto uloženinách projevuje slabší organická příměs (J-6; 3,50 - 5,00 m). Dle primární dokumentace je možné uvažovat při výpočtech střední ulehlost těchto zemin.

Ve spodních partiích jsou fluviální uloženiny reprezentovány především zahliněnými štěrky a hrubozrnnými písky s hlinitou příměsí (zmíněné sedimenty korytové facie). Štěrková frakce je v těchto sedimentech reprezentována valouny, (místy až balvany) a částečně opracovanými úlomky často cizorodých hornin (granit, amfibolit, bazalt, kvarcit). Psamitická složka je obvykle tvořena hrubozrnnými písky s převažujícím obsahem křemenných zrn < 1 mm.

Rovněž sondy vyhloubené v r. 1994 uvnitř dvorního traktu Císařských lázní prokázaly přítomnost měkkých písčitých hlin bez přítomnosti horninových úlomků či valounů pod základovou konstrukcí budovy, poměrně méně příznivých geomechanických parametrů. Mocnost této vrstvy zde nepřesahuje 1,0 m. Písčité hlíny jsou naloženy podobně, jako je tomu dle dokumentace na ostatních vrtech, na zahliněné štěrky.

Generelně jsou základové poměry ověřené sondami S-1 a S-2 ve dvoře budovy Císařských lázní v dobré shodě s poměry zastiženými vrty v okolí (J-1 až J-4), podobně pak vrty vyhloubené jv. od budovy lázní v místech bývalé kotelny a dílenských provozů (J-5 a J-6).

Při zakládání staveb je nezbytné zohlednit historickou zastavěnost zájmového území. V prostoru obslužné budovy v. od Císařských lázní. činí mocnost navážek a antropogenních sedimentů až 3,60 m (archivní vrt J-5).

Zatřídění jednotlivých reprezentantů kvarterního pokryvu je uvedeno v Tab.3 a Příloze 4 posudku. Vzhledem k litologickému vývoji zastižených vrstev terasových sedimentů, charakteristických především přítomností úlomků a valounů hornin, byly z vrtných jader odebrány výhradně porušené vzorky zemin k indexovým zkouškám v laboratoři mechaniky zemin. Níže uvedené parametry zemin jsou definovány jako směrné normové charakteristiky ve smyslu ČSN 73 1001.

Tab.3 Směrné normové charakteristiky základové půdy (ideální profil) - návrh

| Stručný popis zeminy (horniny) | Interval (m) - př. | Tř.ČSN 73 1001 | Edef MPa | jef (°) | cef kPa | g (kN /m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| navážky, hlinitokamenité, s úlomky cihel a hornin, zbytky starých základů, anizotropní, nehomogenní, často kryté živičným povrchem či betonem (drn travní) | J-1:0-2 J-2:0-1,6 J-3:0-0,8 J-4:0-0,6 |  |  |  |  |  |
| hlína štěrkovitá, místy charakteru granitové drti, světle hnědá, tuhá, středně ulehlá - navážka? | J-2:1,9-2,9 J-3 1,2-2 | F1(MG) | 10-20 | 26-32 | 4-12 | 19,0 |
| hlína písčitá, místy až písek hlinitý, často s organickou příměsí (Om<5), tmavě hnědá, měkká, místy však až kašovité konzistence, s příměsí muskovitu, bez úlomků hornin, středně ulehlá | J-3:3,6-4 | S4(SM) | 5-15 | 28-30 | 0-10 | 18,0 |
| písek jílovitý až písčitý jíl, šedý, muskovitický, ojedinělé úlomky hornin, měkký, středně ulehlý | J-2:4,2-4,4 J-4:2,7-3,4 J-6:3,5-3,75 | S5 - F4 (SC-CS) | 4-12 | 26-28 | 4-12 | 18,5 |
| písek hrubozrnný s jemnozrnnou příměsí, Æ zrna cca 1 mm, šedý, místy narůžovělý, součásti vzniklé především mechanickým rozpadem granitu, místy s valouny hornin, středně ulehlý | J-1:2-5,1 J-1:8,8-9 J-2:8-9 J-6:5-5,3 7,2-7,9 | S3(S-F) | 12-19 | 28-31 | 0 | 17,5 |
| štěrk zahliněný, hnědý, místy až zeleno- až šedohnědý; valouny a úlomky často až přes průměr vrtu (amfibolit, granit, křemen, kvarcit, pararula, bazalt) | J-1:5,1-8 J-2:4,4-7 J-3:5,2-7 J-5:7-7,2 J-6:5,3-7,2 | G4(GM) | 60-80 | 30-35 | 0-8 | 19,0 |
| štěrk písčitý, s jemnozrnnou příměsí, šedý až narůžovělý, vzniklý přechody z hrubozrnných písků, místy až charakteru eluvia granitu, s hojnými ostrohrannými úlomky granitu, | J-2:9,7-10,8 | G3(G-F) | 80-90 | 30-35 | 0 | 19 |
| granit hrubozrnný, zcela zvětralý, hydrothermálně silně alterovaný, silně sekundárně porušený, místy až charakteru jílovitého residua, s velkou hustotou diskontinuit | J-5:7,2 J-6:8,1 | R5, místy až R6 | sc 1,5-5 (15) MPa |  |  |  |
| granit hrubozrnný, zcela a silně, vzácně mírně zvětralý, HT alterovaný, silně sekundárně porušený, s velmi velkou hustotou diskontinuit | J-1:13,9 J-2:10,8 J-3:10,5 J-4:13,9 | R5-R3 | mechanické parametry viz Tab.4 sc 1,5-50 MPa |  |  |  |

V případě úvah o zakládání náročné konstrukce (např. vestavby) ve dvorním traktu budovy doporučujeme překlenout cca 1,40 m mocnou vrstvu písčitých hlin o nižších hodnotách geomechanických parametrů např. krátkými mikropilotami či základovou spáru přenést na hlavu vrstvy zahliněných štěrků (technicky zahliněných štěrkopísků), případně realizovat polní zatěžovací zkoušku při založení v inkriminované vrstvě měkkých hlin.

Při zakládání takové vestavby je dále nezbytné zohlednit historickou zastavěnost zájmového území, které bylo v minulosti dotčeno různými terénními úpravami. Ve východní části území, v místech přiléhajících k Mariánskolázeňské ulici, byla umístěna před výstavbou Císařských lázní budova pivovaru, jejíž základy byly zastiženy při hloubení vrtu J-1. Vrstva navážek a antropogenních sedimentů v těchto místech dosahuje mocnosti až 2,0 m.

Únosnost jednotlivých vrstev základové půdy v místě starého koryta řeky je pravděpodobně značná, vzhledem k bezproblémovému založení budovy pivovaru a samotných Císařských lázní. v těchto místech. Granitový svah za objekty hotelu Plaza (bývalé objekty Florencie, Sevastopol) byl však před výstavbou hotelu kryt rozsáhlými zárubními zdmi, jejichž přítomnost svědčila o vyšší tektonické expozici území a sekundárním porušení masivu.

V Tab.4 jsou uvedeny geomechanické parametry granitového masivu, které byly ovšem odvozeny z hodnot získaných pro autometamorfované granity karlovarského plutonu v rámci starších prací.

Tab.4 Fyzikálně-mechanické parametry granitu

| Třída | R5 |  | R4 |  | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hustota diskontinuit | velká | vel.vys. | velká | vel.vys. | velká |
| Rdt kPa | 300 | 200 | 400 | 250 | 800 |
| g kN.m-3 | 22,7 | 22,7 | 24 | 24 | 24,4 |
| sc MPa | 4 | 1,5 | 12 | 7 | 35-44 |
| Edef MPa | 100 | 40 | 250 | 100 | 600 |
| u | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| opravný koef.přitížení m | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |

Hodnoty g a sc pro třídu R3 byly získány z výsledků laboratorních analýz vzorků granitu z vrtu J-2, resp. J-3 (hloubkový interval 1,7-1,9; resp. 4,0-4,25 m p.t.) akce hotel Gallery, ostatní hodnoty pocházejí z laboratorních zkoušek v rámci průzkumu pro hotel Terminus (dnes „Rýnský dvůr“).

Skalní podloží kvartéru představuje kvazihomogenní prostředí, u něhož se únosnost bude zvyšovat lineárně s hloubkou, jak bylo pozorováno i v jádrech vrtů (J-1, J-4). V případě přenášení vyššího napětí je však nutné zohlednit nepravidelný prostorový průběh zvětrání fundamentu, především s ohledem na vývoj tektonických zón a na jejich okolí vázaný vyšší stupeň hydrothermální alterace horniny.

Pokud by bylo nutné založit stavbu v různých úrovních v místech, kde by základová spára byla budována např. anizotropními kvarterními sedimenty, bude nutné uvažovat o vyrovnání sedání na nestejnoměrně únosných základových zeminách (např. zřízením vrstvy dusaného štěrkopísku pod základovou spárou, o mocnosti minimálně 0,30 m, hutněnou na 95% Proctorovy standartní zkoušky).

Podzemní voda bude mít při hlubších zásazích pod stávající terén na způsob zakládání objektů (přístaveb, vestaveb, garáží apod.) vliv, případné plošné základové konstrukce by měly být chráněny před soustředěným zasakováním povrchových vod původem z atmosférických srážek. Dále doporučujeme ochranu případně odkryté jakékoliv  základové spáry před promrznutím a zaplavením povrchovými vodami, především s ohledem na litologický charakter kvarterních uloženin s hojnou jemnozrnnou příměsí.

Složité základové poměry by v potenciální kombinaci s náročnou stavební konstrukcí vyžadovaly návrh základových konstrukcí dle 3. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.

Přebírka základové spáry všech případně budovaných staveb odpovědným geologem se za výše uvedených okolností doporučuje, podobně pak dohled nad potenciálním budováním hlubinných základů těchto staveb.

8. Zemní práce

Zastižené zeminy, jichž se mohou týkat budoucí zemní práce, jsou zvládnutelné běžnými stavebními mechanismy. Komplikace mohou být způsobeny ojedinělými více či méně rozloženými balvany granitu, ev. zbytky starších základových konstrukcí, které byly zastiženy při odkryvných pracech. Granitový masiv by z hlediska preventivní ochrany přírodních léčivých zdrojů neměl být zemními pracemi zasažen.

Pro potřeby rozpočtování uvažovaných zemních prací byly stanoveny pro všechny členy vrstevního sledu v zájmovém prostoru třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 Zemní práce. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab.5. a v profilech vrtů v Příloze 4 posudku.

Výkopkové zeminy jsou dle hledisek ČSN 72 1002 málo vhodné do násypů ale použitelné. Lze je využít pro zpětné zaplnění výkopů.

Tab.5  Zemní práce

| Stručný popis zeminy (horniny) | Zatřídění ČSN 73 1001 | Zatřídění ČSN 73 3050 | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| navážky hlinitokamenité, beton, cihly | Y | 2.-4. | staré základy! |
| hlína štěrkovitá | F1(MG) | 4. | těžba |
| písek hlinitý až hlína písčitá | S4(SM) | 2. | pod |
| písek jílovitý až jíl písčitý | S5 - F4 | 4. | hladinou |
| písek hrubozrnný s jemnozrnnou příměsí | S3(S-F) | 3. | podzemní |
| štěrk zahliněný | G4(GM) | 3.-4. | vody |
| štěrk s jemnozrnnou příměsí | G3(G-F) | 3.-4. |  |
| granit zcela zvětralý | R5 | 4.-5. |  |
| granit silně až mírně zvětralý | R4-R3 | 5.-6. |  |

Sklony stěn případně hloubených dočasných či trvalých jam, rýh a zářezů jsou shrnuty v následující Tab. 6.

Tab.6 Návrh sklonů svahů výkopů

| Výška svahu (m) | Sklon svahu ČSN 73 3050 |  |
| --- | --- | --- |
|  | dočasné svahy | trvalé svahy |
| 2 | 45° | 34° |
| 3 | <45° | 30° |
| 4 |  | 30° |
| 5 |  | 26° |
| 6 |  | 26° |

Takto navržené svahy případných výkopů budou mít s velkou pravděpodobností dostatečný stupeň bezpečnosti. U dočasných svahů doporučujeme zajistit sledování stavu v pravidelných časových intervalech a ochranu korunních partií proti mechanickému poškození a nadměrnému zatížení stavebními mechanismy. V případě mrazivého počasí doporučujeme zabezpečit svahy pažící konstrukcí. U trvalých svahů bude vhodná protierozní ochrana vegetačním krytem.

Vzhledem k náchylnosti k namrzání jílovitých zemin bue nutné organizovat zemní práce tak, aby otevřené výkopy nepřezimovaly. Zemní práce doporučujeme provádět v době největšího sucha (např. září až listopad).

Doporučujeme dále realizovat v rámci zemních i stavebních prací v rámci revitalizace Císařských lázní veškerá opatření pro eliminaci znečištění horninového prostředí (včetně saturovaného, tedy zvodněného pásma) ropnými uhlovodíky či jinými látkami škodlivými vodám. Doporučujeme zpracovat pro tyto potřeby havarijní plán stavby a monitorovací plán přírodních léčivých zdrojů po dobu trvání zemních a stavebních prací.

9. Stabilitní poměry zájmového území

Subhorizontální uložení pokryvných kvarterních sedimentů a malé převýšení vůči místní erozivní bázi, reprezentované v těchto místech vodotečí Teplé jsou určujícími faktory relativní stability zájmového území. Výše v textu, v kapitole o tektonické expozici prostoru byla zdůrazněna možnost neotektonických zdvihů s nevelkou roční amplitudou.

Granitový masiv vychází na den až mimo vlastní zájmové území případné stavby. Úpatní partie východního svahu obvykle úzkého, v těchto místech však tektonikou predisponovanými procesy rozšířeného údolí je často kryta obkladovými a zárubními zdmi (za objekty v Mariánskolázeňské ulici). Tyto prvky nejeví známky markantnějších poruch či deformací, které by indikovaly významnou recentní dynamiku zlomového svahu.

10. Závěry a doporučení

Dosud provedené průzkumné práce ověřily v zájmovém území objektu Císařských lázní poměrně složité základové poměry zájmového prostoru, komplikované anizotropním vývojem kvarterních sedimentů, eventuelně přítomností vrstev náležejících povodňovým faciím údolní nivy a případně též úrovní hladiny podzemní vody, kterou je nutné zohlednit především při zásazích hlubších než 2 m pod stávající terén.

Dosavadní geologické práce potvrdily vazbu subsekventního toku Teplé na poruchová pásma a méně odolné zóny skalních hornin (selektivní erozi toku) a relativně vysokou tektonickou expozici lokality. Sedimentace kvarterního krytu fundamentu, budovaného karlovarským autometamorfovaným granitem v hrubozrnném vývoji, dobře odpovídá modelu údolní nivy "meandrující" řeky, v jádrech starších průzkumných vrtů byla dokumentována jak korytová facie údolní nivy (hrubší sedimenty) tak facie povodňová (měkké hlíny, často s organickou příměsí). Hloubková a boční eroze vodního toku byla v holocénu velmi výrazná, unášecí kapacita toku doznávala značných proměn, ale generelně ji lze označit za vysokou. Svědčí o tom jak přítomnost starého koryta řeky, tak poměrně mocná kvarterní výplň původního výsepu.

Vzhledem k přítomnosti vrstev s relativně méně příznivými geomechanickými parametry či slabší organickou příměsí doporučujeme vždy přebírání případně zřizovaných základových spar odpovědným geologem, v případě hlubinného zakládání pak dozor nad odkryvnými pracemi.

Výsledky dosud provedených průzkumů potvrzují, že zájmové území akce se nachází mimo vývěrovou zónu karlovarské termální struktury. Průzkumnými díly zde byly zastiženy pouze slabě mineralizované vody typu Ca(Na)-HCO3(SO4), neproplyněné či velmi slabě proplyněné oxidem uhličitým, studené, s celkovou mineralizací 455 - 726 mg/l. Podzemní voda je v zájmovém prostoru vázána na fluviální sedimenty Teplé, mimo doporučovaný zásah zemních prací pak na výraznější poruchy v granitovém masivu. Těsný vztah mezi atmosférickými srážkami, průtočnými poměry (úrovní hladiny) v řece a úrovní hladiny podzemní vody v zájmovém prostoru lze důvodně předpokládat.

Při eventuálním krátkodobém snižování hladiny podzemní vody, vyvolaném potřebami rekonstrukce či dostavby budova Císařských lázní nedojde s velkou pravděpodobností k narušení ustáleného režimu karlovarských přírodních léčivých zdrojů. Případný vliv konkrétních zásahů v rámci revitalizace objektu je však nutné posuzovat individuálně.

Při realizaci případných zemních a jiných technických prací v rámci revitalizace objektu lázní je nutné zajistit u veškerých použitých mechanismů eliminaci úniků ropy a ropných produktů, jakož i zamezit použití chemických látek, které by mohly kontaminovat horninové prostředí a podzemní vodu, resp. povrchovou vodoteč.

Vzhledem k pozici lokality v ochranném pásmu stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, vymezujícím užší zřídelní strukturu, veškeré stavební a zemní práce podléhají předchozímu schválení Českým inspektorátem lázní a zřídel MZd ČR.

Karlovy Vary, 14.09. 2008					RNDr. Tomáš Vylita

odpovědný geolog

Schválil :							RNDr. Břetislav Vylita, CSc.

jednatel