Svítidlo:			M5

Světelný zdroj:			2x lineární zářivka T5 54W, Tc = 4000 K

Příkon: 				124W

Popis

Závěsné svítidlo pro přímo/nepřímé osvětlení. Tělo svítidla je vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu s lakovanou povrchovou úpravou, koncovky z termoplastu. Svítidlo je vybavené parabolickou mřížkou Dark-light (L ≤ 1000 cd/m2  65°) vyrobenou z vysoce čistého hliníkového plechu. Technické vlastnosti: IP20, třída ochrany I, značka F. Barevné provedení: šedá.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelné zdroje

2) stropní úchyt s lankovým závěsem a napájením

3) transparentní horní kryt

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

1400 x 240 x 56 mm	= 79%

Svítidlo:			M9

Světelný zdroj:			2x lineární zářivka T5 54W, Tc = 4000 K

Příkon: 				124W

Popis

Stropní/závěsné svítidlo pro celkové osvětlení. Tělo svítidla a koncovky jsou vyrobené z polykarbonátu odolného UV záření, vnitřní části z hliníku a ocelového plechu. Polykarbonátové části mají rýhovaný vnitřní povrch pro omezení jasu. Svítidlo je vybavené dvěma kabelovými průchodkami M24 a může umožňovat průběžné zapojení kabelů. Světelné zdroje je možné měnit bez použití nástrojů. Technické vlastnosti: IP67, třída ochrany I, značka F, IK08. Barevné provedení: čirý polykarbonát.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelný zdroj

2) sada úchytů pro stropní/závěsnou instalaci, rozeta s napájecím kabelem

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

 110 mm, l = 1575 mm	= 56%

Svítidlo:			M14

Světelný zdroj:			2x kompaktní zářivka TC-L 36W, Tc = 3000 K

Příkon: 				70W

Popis

Stropní/nástěnné svítidlo pro celkové osvětlení. Nosná deska svítidla je vyrobená z lakovaného ocelového plechu, rozptylný kryt z termoplastu. Technické vlastnosti: IP40, třída ochrany II, značka F, elektronický předřadník. Barevné provedení: bílá.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelné zdroje

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

 530 mm, h = 150 mm	= 61%

Svítidlo:			M16

Světelný zdroj:			1x kompaktní zářivka TC-L 36W, Tc = 3000 K

Příkon: 				45W

Popis

Nástěnné svítidlo pro celkové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobené z polykarbonátu, boční kryty z polykarbonátu s chromovaným povrchem. Difúzní přední kryt je vyrobený z transparentního polykarbonátu, vnitřní povrch je rýhovaný a se saténovou povrchovou úpravou. Předřadný přístroj není přístupný při výměně světelného zdroje. Technické vlastnosti: IP44, třída ochrany II, značka F. Barevné provedení: saténový polykarbonát a chrom.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelný zdroj

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

l = 500 mm	= 57%

Svítidlo:			M17

Světelný zdroj:			1x lineární zářivka T8 18W, Tc = 2700 K

Příkon: 				21W

Popis

Nástěnné svítidlo pro místní osvětlení pracovních ploch. Tělo svítidla je vyrobené z lakovaného hliníkového plechu, koncovky jsou plastové. Světelný zdroj je krytý trubicovým reflektorem otočným o 360°, který umožňuje usměrnit vyzařování svítidla do požadovaného směru. Součástí svítidla je vypínač. Technické vlastnosti: IP20, třída ochrany II, značka F, elektronický předřadník. Barevné provedení: bílá.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelný zdroj

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

617 x 35 x 59 mm	= 55%

Svítidlo:			M19

Světelný zdroj:			1x lineární zářivka T5 54W, Tc = 3000 K

Příkon: 				62W

Popis

Stropní/závěsné svítidlo pro celkové osvětlení vhodné do průmyslových prostorů. Tělo svítidla a uzamykací spony jsou vyrobené z šedého polykarbonátu, kryt optické části z čirého polykarbonátu. Reflektor tvoří zároveň nosnou část elektrické výzbroje a je vyrobený z bíle lakovaného ocelového plechu. Technické vlastnosti: IP66, třída ochrany I, značka F. Barevné provedení: šedý a transparentní polykarbonát.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelný zdroj

2) sada samosvorných lankových závěsů, stropní rozeta s napájecím kabelem

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

1290 x 132 x 110 mm	= 78%

Svítidlo:			M20

Světelný zdroj:			2x lineární zářivka T5 54W, Tc = 3000 K

Příkon: 				124W

Popis

Stropní/závěsné svítidlo pro celkové osvětlení vhodné do průmyslových prostorů. Tělo svítidla a uzamykací spony jsou vyrobené z šedého polykarbonátu, kryt optické části z čirého polykarbonátu. Reflektor tvoří zároveň nosnou část elektrické výzbroje a je vyrobený z bíle lakovaného ocelového plechu. Technické vlastnosti: IP66, třída ochrany I, značka F. Barevné provedení: šedý + transparentní polykarbonát.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelné zdroje

2) sada samosvorných lankových závěsů, stropní rozeta s napájecím kabelem

Obrázek 	Rozměry	Křivka svítivosti

1290 x 186 x 110 mm	= 91%