AKCE					: Karlovy Vary

– Revitalizace objektu Císařských lázní

MÍSTO STAVBY			: karlovy vary

Mariánskolázeňská č.p. 306

pozemek parc. č. 902

STUPEŇ DOKUMENTACE		:  dokumentace pro stavební řízení - DSP

objekt				: SO 102 - servisní trakt a rašelinový pavilon

část dokumentace 		: architektonicko stavební

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			: 30080061-3

INVESTOR A OBJEDNATEL		: Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob

360 21 Karlovy Vary – Dvory,  Závodní 353/88

smlouva o dílo			: č.  122/2009   ze dne 24.3.2009

ZHOTOVITEL 				: INTAR a.s.

656 73 Brno,  Bezručova 17a

VEDOUCÍ TÝMU			: ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

INTAR a.s. - atelier Praha

120 00 Praha 2 – Vinohrady,  Polská 1

zpracovatelé projektu		: ing. arch. Pavel Šlejhar

ing. Martin Strnad

ing. Jiří Kolanda

ing. Marie Nepožitková

ing. arch. Veronika Bubeníčková

Bc. Martin Novák

DATUM ZPRACOVÁNÍ			: srpen  -  září 2011

....................................................................

ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

o b s a h    d o k u m e n t a c e

technická zpráva

přílohy technické zprávy :

- skladby konstrukcí

V ý k r e s y

| číslo | název | měřítko | formát | počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | situace | 1:200 | 741x1050 | 15 |
| 02 | SO 102 - půdorys 3PP | 1:50 | 594x690 | 8 |
| 03 | SO 102 - půdorys 2PP | 1:50 | 700x840 | 12 |
| 04 | SO 102 - půdorys 1PP | 1:50 | 700x900 | 12 |
| 05 | SO 102 - půdorys 1NP | 1:50 | 750x910 | 14 |
| 06 | SO 102 - půdorys 2NP | 1:50 | 500x630 | 6 |
| 07 | SO 102 - půdorys STŘECHA | 1:50 | 500x594 | 6 |
| 08 | SO 102 - řez AA | 1:50 | 450x840 | 8 |
| 09 | SO 102 - řez BB | 1:50 | 420x680 | 6 |
| 10 | SO 102 - řez CC | 1:50 | 420x840 | 6 |
| 11 | SO 102 - řez DD | 1:50 | 297x840 | 4 |
| 12 | SO 102 - řez EE | 1:50 | 297x630 | 3 |
| 13 | SO 102 - řez FF | 1:50 | 297x594 | 3 |
| 14 | SO 102 - pohledy bourání | 1:50 | 350x550 | 4 |
| 15a | SO 102 - pohledy – návrh - varianta A | 1:100 | 350x550 | 4 |
| 15b | SO 102 - pohledy – návrh - varianta B | 1:100 | 350x550 | 4 |

t e c h n i c  k á    z p r á v a

obsah technické zprávy :

1.   Účel objektu

2.   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,    	včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

3.   Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

4.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

5.   Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

6.   Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 	hydrogeologického průzkumu

7.   Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

8.   Dopravní řešení

9.   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

1.   účel objektu

1.1 POPIS HISTORIE A STÁVAJÍCÍHO STAVU objektu rašelinového pavilonu CLKV

Uvádím zde pouze základní údaje, na toto téma je v rámci naší zakázky vyčerpávajícím způsobem zpracováván obsáhlý stavebně - historický průzkum v samostatné adjustaci ( termín předání objednateli 07/2009 ).

- o realizaci objektů CLKV bylo rozhodnuto městskou radou KV v roce 1892

- projekt zpracovala vídeňská arch. kancelář Fellner und Helmer v letech 1892 - 95

- objekt CLKV byl uveden do provozu v roce 1895 jako špičkové a prestižní lázeňské zařízení v Evropě, určené pro 	nejzámožnější klientelu

- objekt rašelinového pavilonu sloužil jako technologické zařízení pro přípravu a míchání rašelinového substrátu, který byl posléze transportován podzemním tunelem do nádvoří hlavní budovy CLKV a odtud do jednotlivých koupelen

- původně městskou radou schválený rozpočet ve výši 500 000 zlatých se v průběhu stavby vyšplhal na dvojnásobek

- první stavební adaptace se uskutečnily v roce 1926 - 27

- rozsáhlá stavební adaptace byla provedena v letech 1947 - 55 pod vedením arch. Leo Šimona

- provoz objektu jakožto lázeňského zařízení byl ukončen začátkem 90. let 20. století

- v současné době je celý areál CLKV využíván pouze příležitostně pro jednotlivé akce společensko-reprezentačního charakteru a jako reálná kulisa pro občasné filmové produkce, rašelinový pavilon využíván není a je ve značně zdevastovaném stavu. Veškeré původní technologické zařízení není zachováno.

- od konce 90. let se uvažovalo se zbouráním objektu Rašelinového pavilonu a využitím jeho půdorysu k novostavbě podpůrného objektu pro hlavní budovu CLKV

- v r. 2010 nastal u politické reprezentace KV obrat v názoru na památkovou hodnotu objektu Rašelinového pavilonu a nyní se uvažuje s jeho rekonstrukcí a revitalizací pro galerijní účely

1.2 účel navrhované revitalizace rašelinového pavilonu

Účelem nyní navrhované revitalizace Rašelinového (dále RP) pavilonu je zachování a sanace jeho stavebních konstrukcí (původně bylo uvažováno s jeho kompletní demolicí) a restaurátorská oprava všech existujících  umělecko - řemeslných prvků. Do meziprostoru mezi zadní stranou hlavní budovy CLKV a předním průčelím RP bude do podzemí formou dvoupodlažní žel. bet. konstrukce vložen tzv. servisní trakt, obsahující prostory energocentra a haustechniky.

V rekonstruovaných prostorech vlastního RP se uvažuje s galerijním provozem.

2. zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 	řešení a řešení 	vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 	přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 	pohybu a orientace

2.1. urbanisticko - architektonický a výtvarně - prostorový  KONCEPT revitalizace

Urbanisticko - architektonický koncept zůstává v podstatě zachován beze změn, obrys budovy RP a přístupy k němu  zůstávají nezměněny. Novostavba servisního traktu půdorysně nepřesahuje existující podzemní prostory. Původní dvakrát zaoblená rampa pro přístup do 1. PP je zachována ve svém půdorysném tvaru (původní zrestaurované kamenné obrubníky a ozdobné litinové zábradlí).

Výtvarně - prostorový koncept RP vychází z uživatelského požadavku na vybudování galerijního provozu v celém stáv. objektu a samozřejmě z kapacitních a konstrukčních možností stáv. domu. Z hlediska architektonického je dům navrhován do původního vzhledu včetně unikátní kovové treláže, po které se budou popínat růžové keřoviny.

2.2. dispoziční koncept revitalizace RP a servisního traktu

Suterény ( 1.PP a 2.PP )

V servisním traktu budou umístěny technické prostory o výšce jednoho podlaží ale i prostory převýšené (o výšce dvou podlaží – strojovna VZT a DA) – bude zde strojovna VZT, strojovna DA, systémy SHZ, rozvodna NN, strojovna vytápění, rozvodna VN, Trafo, místnost skladu odpadu.

Suterén vlastního RP bude obsahovat prostory pro galerijní expozici a pro depozitáře.

V traktu bývalého průjezdu bude postaveno nové přímé schodiště přes všechna podlaží RP. Toto schodiště bude vybaveno zdvižnou sklápěcí elektromechanickou „šplhací“ plošinou pro dopravu OSSPO (v úseku 1. NP – 2. NP). Do prostoru středního travé při vstupním průčelí vkládáme nový osobonákladní výtah, který propojí 1.PP a 1.NP RP. Tento výtah bude m. j. fungovat jako hlavní zásobovací cesta pro celý areál CLKV, na úrovni 1.NP bude přístupný přímo zvenčí.

Celá tato popisovaná podzemní přístavba představuje prostor o šířce cca 10 metrů a délce 25 metrů.

Přízemí (1.NP)

Přízemí rašelinového pavilonu bude obsahovat opět prostory pro galerijní expozice a hyg. zázemí.

Stávající dvouramenné ocelové (velmi úzké) schodiště bude zachováno.

Na pojížděné střeše nad technickým traktem bude manipulační vydlážděná plocha pro příjezd zásobovacích vozidel.

První patro (2.NP)

V prvním patře bude alternativně opět prostor pro galerijní expozice s tím, že toto podlaží může být zcela dispozičně odděleno od nižších podlaží a může zde tudíž být i jiný samostatný provoz (architektonické studio, vzorkovna designových předmětů a pod.)

2.3. výtvarné řešení

Výchozím materiálem pro koncept výtvarného řešení je zpracovaný stavebně-historický průzkum ( autor Mgr. Lubomír Zeman zprac. v 05-2011 ). Nově do interiérů vkládané konstrukce budou demonstrativně „dilatovány“ od konstrukcí stávajících, aby bylo možné je snadno jako novotvary identifikovat. Původní dřevěné výplně okenních otvorů a vjezdová vrata budou repasovány (event. replikovány) včetně kování. Nové výplně otvorů vnější i vnitřní budou navrženy v současném, střízlivě - minimalistickém designu. Svítidla (světelný park) bude podřízen galerijním  požadavkům t.j. bude navržen systém podstropních napájecích lišt s variabilně namontovatelnými a přemísťovatelnými jednotlivými osvětlovacími tělesy. Pro povrchy podlah je navržena podlahová stěrka s tím, že torza zachovaných historických keramických dlažeb budou zachována. Zachována bude i historická dřevěná dlažba v původním zásobovacím vjezdu. Historické prvky, dokladující původní účel Rašelinového pavilonu a jeho historický vývoj (nástropní háky, el. izolátory, původní kanal. poklopy, původní luxfery atd.) budou ponechány na původním místě, případně přemístěny z míst demolice a využity na novém místě. Zároveň budou restaurátorsky ošetřeny.

Všechny reálně existující a v SHP zmiňované umělecko - řemeslné prvky jsou v rámci našeho projektu podrobovány průzkumu a pasportizaci. Tyto pasporty po jednotlivých profesích a materiálových komoditách budou ve fázi realizační PD dokladovány samostatným elaborátem.

2.4 řešení vegetačních úprav okolí objektu

Návrh rekonstrukce parkových úprav vychází z původního charakteru úprav tohoto území a současně zohledňuje dílčí změny trasování cest a zvláště pak podpořenou osu nástupu na centrální schodiště hlavního průčelí.  Řešení zůstává v historickém kontextu parkových úprav 19.století a využívá účelové a estetické kombinace architektonických forem tvarovaných dřevin a volně rostoucích keřů v neformálních skupinách. Navržená druhová skladba rostlin připouští i moderní kultivary rostlin a růží, nedostupných v zahradnické produkci v 19.století , pro jejich výrazně vyšší estetické a vitální kvality. Formální osový parter cituje některé historické detaily, jako je použití stříhané broderie ze stálezelené bobkovišně, do přesných koulí tvarované červenolisté slivoně a výsadbu remontantních růží. Celkově je však moderní stylizací  formálního klasicistního parteru. Nová koncepce již nepočítá s nákladnými, na údržbu náročnými, ornamentálními koberci z letniček. Řád nového řešení parteru je dán jeho tvarem a broderiemi, barevný akcent přebírá purpurové listí slivoní a růží v zapojeném porostu s leucothoe po stranách hlavního i bočních schodišť.  Pro příležitostné slavnostní příležitosti může být schodiště vybaveno zelení v mobilních nádobách, jako pokračování parteru. Motiv stálezelených plůtků se dále do okolí přenáší v podobě nízkých zelených stěn podél bočních stěn budovy a plůtku v celé linii volného travnatého pásu podél říčky. Tento detail integruje k lázeňské zeleni i bezprostřední okolí a zároveň je naplněním původního záměru architektů lázní. Ostatní volně  komponovaná zeleň je v kompaktních celcích a ponechává k bezkonfliktní údržbě ucelené plochy trávníků. Navržená zeleň nahrazuje současné výsadby, které bude nutné odstranit z důvodu obslužnosti stavby v průběhu rekonstrukce. V pásech volné půdy u paty obvodových stěn stávajícího zachovávaného objektu Rašelinového pavilonu, jehož fasády budou opatřeny kovovou treláží budou vysázeny popínavé rostliny  - růže ( v souladu s tím jak bylo námi analyzováno na základě studie dochovaných dobových fotografií ) .

2.5 přístup a užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Přístup do objektu Rašelinového pavilonu je řešen bezbariérově. Pro vertikální dopravu OSSPO zde navrhujeme osobonákladní výtah, který propojí přízemí se suterénem objektu. Z přízemí do 1. patra navrhujeme na nové přímé hlavní schodiště zavěsit sklopnou invalidní elektromechanickou šplhající plošinu. Vzhledem k charakteru původního provozu v Rašelinovém pavilonu ( technologické zařízení pro přípravu a míchání rašeliny pro vanové koupele v CLKV ) nejsou některé prostory přístupné bezbariérově, tudíž s nutnou asistencí – schodolez a pod. Toalety pro OSSPO jsou v objektu navrženy ve 2. NP.

3.   kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 	plochy, orientace, osvětlení a oslunění

3.1  Specifikace užitných ploch:

| pol. | druh prostoru | užitná plocha |
| --- | --- | --- |
|  | Rašelinový pavilon - rekonstrukce |  |
| 1 | 1.PP | 193 m2 |
| 2 | 1.NP | 283 m2 |
| 3 | 2.NP | 287 m2 |
| 4 | užitná plocha RP celkem | 763 m2 |
|  | Servisní trakt - novostavba |  |
| 5 | 1.PP | 134 m2 |
| 6 | 2.PP | 292 m2 |
| 7 | užitná plocha serv. traktu celkem | 426 m2 |

3.2  Specifikace obestavěných kubatur:

| pol. | objekt | obestav. prostor |
| --- | --- | --- |
| 1 | servisní trakt | 3 050 m3 |
| 2 | Rašelinový pavilon | 3 300 m3 |
| 3 | obestavěný prostor RP + servis. trakt celkem | 6 350 m3 |

3.3  orientace, osvětlení a oslunění

Rašelinový pavilon CLKV je samostatně stojícím objektem a okolními objekty není nikterak nadměrně zastiňován. Objekt RP je na všech průčelích vybaven okny. Pro uvažovaný provoz galerie je tedy přirozená osvětlenost dostatečná (naopak bude potřeba některé okenní otvory zastínit interiérovými žaluziemi či předstěnami v souladu s požadavky konkrétních vystavovaných artefaktů.

4.   technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění  ve 	vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

4.1 rekonstrukce stávajících historických prostorů

Stávající stav:

Konstrukce Rašelinového pavilonu je z období konce 19. stol. Základy objektu jsou z betonu nízké kvality a smíšeného kameno cihelného zdiva . Veškeré stěny jsou vyzděny z pálených plných cihel. Nosné svislé konstrukce jsou v tloušťkách od 300 do 750mm. Stropy jsou většinou tvořeny cihelnými klenbami zaklenutými do ocelových vazníků. Dále se vyskytují klasické valené klenby.  Některé stropy nad kanály ve 2.PP jsou novodobé. Tvoří je ocelové nosníky zaklopené betonovými deskami. Střecha je z převážné části vybudována z cihelných kleneb. Pouze nad místností bývalé kotelny je dřevěný strop. Krytina na střeše je z asfaltových pásů. Okna v objektu jsou dřevěná špaletová (původní historická) a ocelová (cca z 30. let). V současné době většině oken chybí vnitřní křídla. Některá původní dřevěná okna byla nahrazena kovovými okny nebo vyzděna z luxfer.  Dveřní výplně jsou většinou dřevěné. Některé jsou kazetové, ale většina je novodobých hladkých plných osazených do ocelových zárubní.

Bourací práce:

K bourání v Rašelinovém pavilonu se přistupuje z důvodu nové náplně objektu a také kvůli novým požadavkům na technologie. Objekt vždy sloužil jako servisní pro Císařské lázně. Aby to mohlo platit i v budoucnosti musí objekt projít výraznou proměnou. Zásadní změna je v části podzemí ohraničenou Císařskými lázněmi a k ní rovnoběžnou stěnou pavilonu. Tato část bude celá zbořena, výkop bude prohlouben. Nahradí ji servisní trakt - viz část 4.2.

Další bourací práce již nebudou tak zásadní. Podstatou návrhu je snaha o vyčištění objektu od novodobých konstrukcí, které budou vybourány (příčky, stropy, okna, dveře, …) Bourány budou celá souvrství podlah nad nosnou konstrukcí. Všechny výplně otvorů budou demontovány. Důvodem je opotřebovanost materiálů. Dále budou demontována všechna novodobá zařízení a technologie (výměníková stanice, kyslíkárna, rozvody potrubí…) Naopak budou zachovány a restaurátorsky ošetřeny technické artefakty a původní technologická zařízení jako doklad původního účelu Rašelinového pavilonu.

Navrhovaný stav:

Pro zajištění stability Rašelinového pavilonu při demolici části 1. suterénu a pro zajištění stavební jámy jsou navrženy konstrukce pilotových stěn a podtryskání základů - viz PD statika.

Nové konstrukce jsou podřízeny dvěma podmínkám. Konstrukce zohledňují nově navržené dispozice a jejich a jejich užívání. Zadruhé dochází ke změně účelu stavby a tím ke změně podmínek PBŘS. Kvůli požadované požární odolnosti se nemohou použít stávající litinové sloupy jako nosné konstrukce. Nosnou funkci převezmou nové ocelové stropní vazníky - viz PD statika. Nad stávající místností výměníku je třeba vybudovat nový strop. Ten je navržen ve stejném duchu jako ostatní stropy. Do ocelových nosníků budou zaklenuty cihelné klenby - viz PD statika.

Celý objekt bude izolován proti vodě. Důvodem je velká stávající vlhkost a vysoká hladina podzemní vody. Izolace stěn bude provedena podřezáním stěn a vložením nové hydroizolace. Stávající stěny a základy budou odkopány až k základům. Podřezání bude strojovou řetězovou pilou, po 1m se bude vkládat hydroizolace ( mechanicky vháněný nízký pozinkovaný profilovaný plech, nebo uložená hydroizolace + dozdění spodní řádky cihel a doklínování. Tento úkon je nutno provést u všech suterénních stěn. Podlahy budou izolovány povlakovou hydroizolací v celé ploše. Abychom eliminovali vlhkost, stávající podzemní kanály budou zasypány.

Nové konstrukce jsou navrhovány tak, aby splňovali nejnáročnější provozní podmínky. Příčky budou vyzděny z keramických vylehčených cihel standardního formátu. Pouze ve vnitřní dispozici hygienických zařízení budou příčky ze sádrokartonu - důvodem je snadné vedení instalací. Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Ve většině dispozic bude podlahové teplovodní vytápění. Jako finální povrch podlahy byla zvolena podlahová polyuretanová stěrka. Okna budou replikou původních, tj. dřevěná špaletová. Některá okna se budou muset přizpůsobit požárnímu řešení např. pevným zasklením z požárního skla.  Kazetové dveře budou restaurovány, popř. replikovány dle původního vzoru, což se týká i vjezdových vrat. Zbývající dveře budou v novodobém řešení s hladkým plným křídlem, zárubně budou ocelové bezfalcové. Tepelné a zvukové izolace jsou navrženy z polystyrenu XPS, EPS a minerální vaty. Střešní krytina bude z asfaltových pásů s finálním posypem z čedičové drti v nejjemnější frakci (odpovídá původnímu historickému provedení).

4.2 nová vestavba servisního traktu

Novostavba servisního traktu je navržena na místě demolované části 1. suterénu Rašelinového pavilonu, která je vymezena budovou Císařských lázní a fasádou RP.

Novostavba obsahuje dvě podzemní podlaží (přiléhají z jihovýchodní strany k zadnímu traktu historické budovy CLKV a jsou zcela zapuštěná pod úroveň přilehlého terénu a komunikace).

Nosná konstrukce servisního objektu je navržena jako železobetonová monolitická. Jedná se o sloupový a stěnový konstrukční systém se sloupy a stěnami a stropními deskami s rovným podhledem, v místech s velkým zatížením s průvlaky nebo nadvlaky. Použitý beton na obvodové stěny a základovou desku je vodostavebný (bílá vana). Aby byla funkce podpořena, budou místnosti nuceně větrány. Stěny a příčky budou zděny z betonových tvárnic nebo z autoklávovaných pórobetonových tvárnic. Podlahy jsou navržené jako lité průmyslové s velkou únosností a povrchovou odolností. V některých místech jsou navrženy na trvalé zavodnění. Dveře budou s hladkými plnými křídly.

Statická část projektu byla zpracována na základě architektonicko – stavebního řešení, prohlídky stavby, stavebně technického průzkumu a inženýrsko - geologického průzkumu.

Mezi objektem Císařských lázní, servisním traktem a Rašelinovým pavilonem jsou navrženy dilatace.

výtah :

| označ. | účel | zdvih /m/ | počet stanic | rozměry kabiny | nosnost | poznámka | strojovna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V6 | osobonákladní | 7,50 | 3 | 1400/220 | 1000 | kabina průchozí, automat. dveře š. 900 mm | bez strojovny |

5.   tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 	otvorů

Tepelně technické vlastnosti obvodového zdiva a existujících historických otvorových výplní jsou poplatné době jejich vzniku t.j. 90. léta 19. století. Vzhledem ke striktním požadavkům NPÚ na zachování těchto otvorových konstrukcí, není možno zároveň požadovat jejich stoprocentní soulad s dnešními tepelně - technickými normami .

Dřevěná špaletová okna budou restaurátorsky ošetřena, popř. replikována dle původního vzoru s jednoduchým zasklením.

Nová skladba ploché střechy RP bude z hlediska požadavků tepelných norem plně v souladu se současnou legislativou.

6.   způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko -     	geologického a hydrogeologického průzkumu

Založení objektu (výňatek z tech. zprávy profese staticko - konstrukční)

Objekt bude založen na základové desce tl. 400 mm. Základová deska je navržena na přenos svislého zatížení a dále na vztlak vody. Základová deska bude podpíraná velkoprůměrovými pilotami průměru 630 mm. Piloty jsou navržené jak jako tlačené, tak i jako tažené – je počítáno se vztlakem vody, objekt je tedy navržen proti vyplavání.

Piloty budou vetknuty (pata pilot) do vrstev granitů. Maximální vetknutí (zavrtání) do zdravého granitu třídy R3-R4 bude 2 m. Jedná se o hodnotu, která byla povolena geologem akce, panem RNDr Vylitou. Při provádění výkopu je nutné dočasně snížit hladinu podzemní vody čerpáním v utěsněné jámě tak, aby bylo možné provést dočištění  dna výkopu – základové spáry. Navrženo je snížení hladiny spodní vody na úroveň cca 1.0 m pod úroveň základové spáry. Tvar základové desky včetně lokálních úprav je patrný  z výkresu tvaru základové desky. Všechny základové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C30/37-XC4, XA1 s 90-ti denním nárůstem pevnosti a jsou vyztuženy vázanou výztuží 10 505 (R). Na základě IG-průzkumu požadujeme vyšetření agresivity přímými zkouškami, podle toho bude doupřesněna třída betonu včetně zatřídění vlivu XA (1, 2 nebo 3). Před betonáží základové desky se osadí zemnící prvky dle projektu elektro. Do základové desky je zakázáno dělat jakékoliv zásahy oslabující základovou desky bez souhlasu projektanta statiky. Jedná se především o dodatečné vrtání a řezání prostupů a sekání nik, byť jsou zakreslené ve výkresech tvarů a pouze se na ně zapomnělo – musí být rovněž odsouhlaseny stejně jako prostupy a niky, které ve výkresech tvaru zakresleny nejsou. Dále se jedná o zabrušování krycí vrstvy, přeřezávání a nařezávání výztuže apod. Základovou spáru je nutné před položením podkladních betonů pečlivě upravit, dno výkopu dotěžit drobnou mechanizací. V celém rozsahu musí být kontrolními zkouškami (statickou zatěžovací deskou) prokázána minimální hodnota modulu Edef2 = 20-30 MPa. Přitom poměr Edef2/Edef1 může být nejvíce 2.0. Konečná úprava základové spáry - dna výkopu před položením podkladních betonů musí být odsouhlasena geologem projektanta a projektantem. Základovou desku po betonáži a zatvrdnutí betonu je potřeba zakrýt izolačními rohožemi kvůli prudkému ochlazení.

7.   vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 	případných negativních účinků

V okolí stavby se nenachází žádné nestandardní zdroje škodlivin. Ochrana proti vzduté vodě při event. povodni způsobené protržením přehradní hráze vodního díla Březová je v návrhu statického řešení novostavby podzemního servisního traktu CLKV zohledněna.

Problematika životního prostředí je podrobně popsána v samostatném elaborátu "Oznámení záměru dle zákona č. 100 / 20001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“, který zpracovala společnost Medikaprojekt KV s.r.o. v roce 2008. K tomuto Oznámení záměru je vydán Závěr zjišťovacího řízení, který vydal na základě předchozího veřejnoprávního projednání a odsouhlasení dotčenými orgány Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství  dne 30. 9. 2008.

8.   dopravní řešení

Návrh Dopravně - inženýrského řešení v okolí objektu CLKV, včetně parkování osob. vozidel a včetně respektování existující trasy busu MHD je podrobně popsáno v samostatné části DSP - IO 101 Komunikace a zpevněné plochy a v části  IO 102 Dopravně inženýrské opatření.

Prostor mezi zadním průčelím hlavní budovy CLKV a předním průčelím RP bude realizován jako zpevněná pojížděná plocha. Tato plocha však nebude veřejně přístupná, příjezd sem bude povolen pouze pro zásobovací  vozidla – vykládka pro vertikální transport zásobovacím výtahem.

9.   ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 	protiradonová opatření

Jde o stávající stavbu s vysokým stupněm památkové ochrany celé stavby i jednotlivých jejích konstrukcí, vč. stávajících památkově chráněných podlah i v suterénech. Není tedy možno celoplošně provádět izolaci proti pronikání radonu z podloží a proti zemní vlhkosti. Navrhujeme v rámci technických možností daných historickou stavbou a památkovou ochranou kombinaci těchto opatření:

- nové podzemní komunikační prostory (chodby, schodiště, šachty výtahů) a kanály VZT se navrhují do výkopů zajištěných trvalými a průběžnými stěnami z pilířů tryskové injektáže min. tl. 450 mm

- veškeré konstrukce uvedených nových podzemních prostor se navrhují z vodostavebného betonu nejvyšší kvalitativní třídy, s dotěsněním těsnícími hmotami na bázi krystalizace beton. konstrukcí

- stavební vzduchotechnické kanály v podzemí pro přívod větracího vzduchu budou vyvložkovány těsným VZT potrubím (nebude docházet ke „znečištění“ větracího vzduchu případným pronikajícím radonem). Podzemní komunikační prostory a zázemí  se navrhují s nuceným větráním (s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostoru)

- v prostorách stávajícího 1.PP, kde je z hlediska památkové ochrany možné otevření podlah, se navrhuje stávající pouze 30-50 mm silné potěry podlah bez izolací na navážkách nahradit systémem odvětrání pod podlahami – navrhuje se odvětrávací systém na bázi vytvoření obousměrných kanálků pod podkladními vrstvami podlah (např. systém tvarovek IGLU), shora zabeton. novým podkladním betonem podlah. Na tento podklad bude provedena izolační fólie proti radonu a zemní vlhkosti, provedená i pod stěnami.

10. dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu, tak jak je definuje v současnosti platná vyhl. č. 268 / 2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, která nahradila vyhlášku č. 137 / 1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,  jsou dodrženy v přiměřené míře, a to vzhledem k unikátnosti existující budovy RP CLKV.