| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní mikroskopy | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2 ks laboratorních mikroskopů pro oddělení transfúzní stanice OTS v nemocnici v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| LED osvětlení s intenzitou | 30W halogenu |  |
| Životnost LED osvětlení (operačních hodin) | min. 60 000 h |  |
| Předcentrované osvětlení | ANO |  |
| Ovládání intenzity osvětlení | ANO |  |
| Pozorování pro procházející světlo - světlé pole a temné pole | ANO |  |
| Úložný prostor na zadní straně stativu pro bezpečné uložení kabelů při přenášení nebo uložení mikroskopu | ANO |  |
| Zorné pole okulárů | min. FN 20 |  |
| Nastavitelná rozteč očí dle potřeby obsluhy | ANO |  |
| Nastavitelná interpupilární vzdálenost min. v rozsahu | 55 až 75 mm |  |
| Okuláry 10x s manžetami | ANO |  |
| Dioptrická korekce pro jeden okulár | ANO |  |
| Optika s korekcí na nekonečno | ANO |  |
| Povrch stativu antimikrobiální | ANO |  |
| Ergonomické umístění všech ovládacích prvků | ANO |  |
| Otočný revolverový nosič objektivů | min. 5 |  |
| Objektivy mimo optickou osu otočeny reverzně směrem od obsluhy | ANO |  |
| Makro a mikro zaostřování na sobě nezávislé | ANO |  |
| Rozsah zdvihu mikroskopu | 15 mm |  |
| Ovládání stolku na pravou ruku | ANO |  |
| Držák pro standartní podložní sklíčka s ergonomickým vkládáním jednou rukou | ANO |  |
| Držák pro 1 mikroskopické sklo | ANO |  |
| Stupnice pro odečet souřadnic XY | ANO |  |
| Zástin ( temné pole ) | ANO |  |
| Světlé pole | ANO |  |
| Možnost aretace určité pozice irisové aperturní clony pro rutinní práci | ANO |  |
| Protiprachový obal | ANO |  |
| Objektivy: |  |  |
| Planachromatický objektiv zvětšení | 10x, min. NA 0.25 |  |
| Planachromatický objektiv zvětšení | 20x, min. NA 0.40 |  |
| Planachromatický objektiv zvětšení | 40x, min. NA 0.65 |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..