POŽADAVKY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NA PROTOTYP A VZORKY MOBILIÁŘE

I/	ATYPICKÝ AUTORSKÝ MOBILIÁŘ:

Atypický mobiliář je navržen ze skleněných lepených desek. Pro hodnocení bude předložen vzorek skleněného stolku ST2. Stolek ST2 je navržen ze tří skleněných desek. Pro potřeby vzorku bude každá deska reprezentovat jednu z možných povrchových úprav. Vzorek bude zhotoven z níže uvedených variant lepeného bezpečnostního skla.

Jedno sklo (podpora) bude v matném neprůsvitném provedení:  Satináto.

Jedno sklo (podpora)  bude v matném neprůsvitném provedení:  vložená fólie s potiskem čárového  rastru a barevnosti tahokovu použitého v koncertním sále: RAL 3001,  tl. 0,5mm, grid rozteč 10x10mm).

Jedno sklo bude čiré (deska stolu).

Hodnoceno bude:

1/  kvalita a čistota spojů – dosednutí a rovinatost spojů, úplnost vyplnění lepené spáry, čistota spoje

2/  pevnost spojů

3/  kvalita povrchových úprav – kvalita nanesení případně aplikace, jasnost a úplnost potisku, soudržnost folie

4/  kvalita a provedení zabroušených hran – hladkost a neřezavost (neostrost) hrany, souměrnost hran