| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Multikomponentní separátor | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks Multikomponentní separátor pro OTS Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Separátor je určen pro odběry kterékoliv krevní složky, nebo jejich kombinací | ANO |  |
| Umožňuje odběry od dárců krve (plazmy, erytrocytů, trombocytů, leukocytů a kmenových buněk), tak terapeutické procedury | ANO |  |
| Separátor určený pro odběr dvou TU erytrocytů deleukotizovaných od jednoho dárce | ANO |  |
| Terapeutický odběr volitelného množství erymasy (1TU – 9TU) | ANO |  |
| Separátor umožňuje odběr plazmy pro frakcionaci i odběr plazmy pro klinické použití | ANO |  |
| Plazma pro klinické použití je automaticky rozplněna do 3 vaků/jednotek | ANO |  |
| Separátor umožňuje odběr trombocytů do plazmy i do náhradního roztoku | ANO |  |
| Hmotnost | max. 30 kg |  |
| Kompaktní rozměry, aby byl přístroj snadno přenosný v případě terapeutických procedur na oddělení v areálu nemocnice | ANO |  |
| Připojení do datové sítě IS s přenosem dat | ANO |  |
| Identifikace obsluhy | ANO |  |
| Čtečka pro zadávání údajů do informačního systému TO | ANO |  |
| Pojízdný stolek pod separátor | ANO |  |

| Odběry krevních komponent: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trombocyty - Deleukotizované - V plazmě / koncentrované v náhradním roztoku | ANO |  |
| Erytrocyty - Deleukotizované 2TU - S automatickým přidáním odpovídajícího objemu SAG-M | ANO |  |
| Plazma – Nastavitelný objem - 1 vak / 3vak - Automatické rozplnění plazmy dle požadavků - Uzavřené / skládané sety - Automatické hrazení NaCl / bez náhradního roztoku – volitelné | ANO |  |
| Léčebné procedury: |  |  |
| Výměnná terapeutická plazmaferéza - Dva druhy souprav s různým ECV | ANO |  |
| Autologní odběr erytrocytů - 1-3 TU erytrocytů v SAG-M - až 9 jednotek bez SAG-M | ANO |  |
| Terapeutické odběry buněk: |  |  |
| Terapeutická trombocytaferéza | ANO |  |
| Terapeutická erytrocytaferéza (možnost odebrat až 9TU ERY) | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..