| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3766_Dlaha motorická - dolní končetiny |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks T-3766_Dlaha motorická - dolní končetiny pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Programovatelná motorická dlaha pro dolní končetiny | Ano |  |
| Programovatelná – přednastavených programů | min. 12 |  |
| Možnost nahrávaní vlastních programů terapie | až 50 volných míst |  |
| Jednoduché ovládání na panelu – Extenze, flexe, rychlost, čas | Ano |  |
| Plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu | Ano |  |
| Jednoduché nastavení díky unikátnímu CLIC SYSTÉMU | Ano |  |
| Rychlost: | 40°- 380° za minutu |  |
| Anatomický tvar s možnostmi nastavení pro každého včetně pacientů dětských | Ano |  |
| Plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci | Ano |  |
| Postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot | Ano |  |
| Manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta | Ano |  |
| Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení | Ano |  |
| Možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi | od 1 sekundy |  |
| Bezpečností prvek – při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem dojde k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět | Ano |  |
| Dálkový ovladač s dotykovým displejem | Ano |  |
| Hlezenní modul pro cvičení kotníku | Ano |  |
| Speciální polohovatelný stolek s kolečky | Ano |  |
| Minimální rozsah pohybu: |  |  |
| extenze/flexe koleno | -10° až +120° |  |
| extenze/flexe kyčel | +10° až +70° |  |
| extenze/flexe hlezno | -40° až +25° |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..