| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP- 0621 Štěrbinová lampa |  | 1 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěžena Štěrbinová lampa 1 ks pro oční ambulanci nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| Štěrbinová lampa musí poskytovat mimořádně ostré a jasné zobrazení s naprostou eliminací optických aberací a zkreslení zorného pole. Optika poskytuje výborné rozlišovací schopnosti a velké zvětšení, které umožňuje sledovat i mikroskopické nálezy v oku |  |  |  |  |
| Minimálně 5 stupňové zvětšení : 6x,10x, 16x, 25x, 40 x | ano |  |  |  |
| Zorné pole v závislosti na zvětšení: | ano |  |  |  |
| Zvětšení okuláru min. 12 x | ano |  |  |  |
| Dioptrická korekce + - 8 dioptrií | ano |  |  |  |
| Šířka štěrbiny plynule nastavitelná min. od 0 – 13 mm | ano |  |  |  |
| Výška štěrbiny plynule nastavitelná min. od 0 – 13 mm | ano |  |  |  |
| Nastavení clony: 0,2 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm a maximum | ano |  |  |  |
| Úhel štěrbiny 0 stupňů až 180 stupňů | ano |  |  |  |
| Sklon štěrbiny v krocích po 5 stupních min. 4 kroky | ano |  |  |  |
| Citlivost na kontrast „Sequence“ procedura a „Fast 2-1“ Psycho-physic procedura | ano |  |  |  |
| Filtry : Žlutý, IR pohlcující teplo, kobaltový, neutrální, difuzor | ano |  |  |  |
| Zdroj osvětlení LED | ano |  |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..