| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP- 0615 Tonometr bezkontaktní včetně autorefraktometru |  | 1 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěžen Tonometr bezkontaktní včetně autorefraktometru 1 ks pro oční ambulanci nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| Multifunkční přístroj, který zahrnuje několik typů vyšetření oka během velmi krátké doby. Komplexní vyšetření umožňuje rychlou diagnostiku při jednom sezení. Plně automatické měření i při ztrátě fixace (děti, starší lidé, neklidní lidé) |  |  |  |  |
| Měření nitroočního tlaku: Rozsah měření min. 1 – 60 mmHg Nastavitelný rozsah: auto 30 mmHg/ 60 mmHg Zobrazovací jednotky mmHg i hPa | ano |  |  |  |
| Keratometrie: Poloměr zakřivení rohovky 5 mm – 13 mm Osa: 0 stupňů až 180 stupňů | ano |  |  |  |
| Refraktometrie: Sféra: - 30,00 D až 25,00 D Cylindr: 0 D + - 12 D Osa: 0 stupňů až 180 stupňů | ano |  |  |  |
| Pachymetrie: Rozsah měření min. 350 – 750 μm | ano |  |  |  |
| Topografie: Poloměr zakřivení rohovky 5,5 mm – 10 mm Osa: 0 stupňů až 180 stupňů | ano |  |  |  |
| Měření kvality slzného filmu – suché oko | ano |  |  |  |
| Výstup dat: 2xUSB 2.0, 1x LAN, SD karta, 1 WLAN | ano |  |  |  |
| Formát exportu dat: CSV, XML, PDF, JPG | ano |  |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..