Č. zak.: 19/275

Název akce :		„II/217 Modernizace silnice Mokřiny – Aš“

Objekt

SO 101.1 - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

SO 101.2 - Nástupní plochy

SO 102.1 -Komunikace II/217 Mokřiny

SO 102.2 - Komunikace pro pěší

SO 102.3 - Parkovací zálivy

SO 102.4 - Propustky

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 103.1 - Komunikace  II/217 Aš, Chebská

SO 103.2 - Komunikace  pro pěší

SO 103.3 - Propustek

SO 103.4 - Parkovací zálivy

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 402 – Ochrana sdělovacího vedení

Stupeň   :  DUSP/PDPS               		 				           Příloha : B

B – souhrnná technická zpráva

AZ CONSULT, spol. s r.o.

19/275

Číslo zakázky…………………………..

30.11.2020

Výrobek uvolněn k použití

Datum………………………………….

Ústí nad Labem							           Vypracoval:

srpen 2020						           			Daniela Dariusová, Dis

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Jedná se o stávající o pozemek komunikace a přilehlé plochy v nezastavěném a zastavěném území. Plocha je rovinatá.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Jedná se o rekonstrukci a částečně novostavbu – bude vydáno společné povolení

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Aš.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Ašský výběžek je součástí geomorfologické provincie České vysočiny, Krušnohorské soustavy, oblasti Krušnohorská hornatina a celku Smrčiny.

-	IIIA-1A-a - Hraická pahorkatina - členitá pahorkatina budovaná fylity s mírně zvlněným erozně denudačním reliéfem plochých rozvodních hřbetů a široce rozevřených údolí vodních toků

-	IIIA-1A-b - Studánecká vrchovina - plochá kerná vrchovina složená z fylitů a kvarcitů. Charakteristické jsou meziúdolní hřbety a zbytky zarovnaných povrchů. Nejvyšší bod Štítarský vrch 716 m n. m.

-	IIIA-1A-c - Hájská vrchovina - členitá vrchovina tvořená svory, pararulami a rulami s erozně denudačním značně rozčleněným reliéfem. V území jsou rozsáhlé, strukturně podmíněné kupovité vrchy a meziúdolní hřbety s drobnými relikty zarovnaných povrchů v různých výškových úrovních a hluboká údolí Bílého Halštrova a přítoků. Nejvyšší bod Háj 758 m n.m.

-	IIIA-1B-a - Blatenská vrchovina - plochá vrchovina kerné stavby na žulách a ortorulách s proniky neovulkánitů (Blatná 641 m n.m.) a s křemennou vypreparovanou žílou Geothova vrchu (670 m n.m.). Nejvyšší bod Záhoř (744 m n.m.)

-	IIIA-1B-b - Vojtanovská pahorkatina - členitá pahorkatina na žulách a zbytcích ortorul s ploše zavlněným reliéfem, s rozsáhlými zarovnanými povrchy, nízkými suky a hřbítky, s asymetrickými údolími. Významný bod Kalvárie 564 m n.m.

•	Geologické a hydrogeologické poměry:

Ašský výběžek je geologicky řazen do krystalinika severozápadních Čech. Ve výběžku ho tvoří tzv. smrčinské antiklinorium, budované především krystalickými břidlicemi a granitoidy.

Charakteristické pro geologickou stavbu Ašského výběžku je téměř souběžné uspořádání hornin ve směru JZ - SV. Na severozápadě jsou zastoupeny metamorfované horniny, a to různé druhy fylitických břidlic, fylitu, kvarcitických fylitu až kvarcitu. Na ně navazují svory a kvarcitické svory zasahující zhruba do poloviny města Aše. Dále pokračují pararuly, které přecházení do ortotul. Ty tvoří vnější plášť granitům a granodioritům centrálního smrčinského plutonu, které tvoří jádro antiklinoria. V území jsou roztroušené vypreparované křemenné žíly (např. Geothova skalka) a rozptýlené výskyty terciérních vulkanitů.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Neobsazeno.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stavba se nenachází v CHKO, památkové zóně, ochranném pásmu vodních zdrojů

Stavba se nenachází v Natura 2000, záplavovém území

Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení IS

50m od lesního pozemku – 177/27 – k.ú. Nový Žďár

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území a v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Způsob odvodnění zůstane zachován.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba vyžaduje kácení dřevin

celkem 3x Lípa – průměr 10 cm, p.č. 3571/3. V rámci stavby budou vysázeny nové stromy mimo rozhledové pole vjezdů a křižovatek.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Dotčené pozemky nejsou chráněny zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Nedojde tedy k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního § 9. Pro akci není nutný souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí ze ZPF.

K záboru pozemku pro plnění funkce lesa nedojde.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na veřejnou dopravní síť. Po dobu stavby bude možné využít neuzavřené části tras pro pěší.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba je věcně i časově vázána na tyto akce:

- II/217 modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ulice – Pragoprojekt a.s.

- CHEVAK a.s. – rekonstrukce vodovodních řadů LT DN 100 a 80

PD je rozdělena na stavební objekty, které jsou rozděleny dle stavebníků.

II/217 Modernizace silnice Mokřiny – Aš

Stavebník – investor KSÚS KK:

úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

SO 101.1 - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny

SO 102.1 -Komunikace II/217 Mokřiny

SO 102.4 - Propustky

úsek č. III - Komunikace II/217 Aš, Chebská

SO 103.1 - Komunikace II/217 Aš, Chebská

SO 103.3 - Propustek

SO 301 - Dešťová kanalizace

Stavebník – investor Město Aš:

úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

SO 101.2 - Nástupní plochy

úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny

SO 102.2 - Komunikace pro pěší

SO 102.3 - Parkovací zálivy

SO 401 - Veřejné osvětlení

úsek č. III - Komunikace II/217 Aš, Chebská

SO 103.2 - Komunikace pro pěší

SO 103.4 - Parkovací zálivy

SO 402 – Ochrana sdělovacího vedení

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

| p.č. | vlastník | ochrana | způsob využití | dotčená plocha trvale m2 | dotčená plocha dočasně m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nový Žďár |  |  |  |  |  |
| 329/8 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | silnice | 1324 | 179 |
| 369 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 51 | 0 |
| 371 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | ostatní komunikace | 137 | 0 |
| 370 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | ostatní komunikace | 160 | 0 |
| 368 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 8 | 0 |
| 252/4 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | ostatní komunikace | 42 | 0 |
| 329/1 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | silnice | 5278 | 1440 |
| 400/5 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 10 | 0 |
| 257/5 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | bez ochrany | silnice | 0 | 24 |
| 400/16 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 0 | 12 |
| Mokřiny |  |  |  |  |  |
| 932 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | silnice | 83 | 0 |
| 820/10 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 41 | 0 |
| 820/1 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 35601 Sokolov | bez ochrany | silnice | 8067 | 1880 |
| 820/11 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | silnice | 12 | 0 |
| 820/6 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 1 | 17 |
| 820/3 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 49 | 13 |
| 820/5 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | bez ochrany | ostatní komunikace | 0 | 5.5 |
| 820/8 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 300 | 0 |
|  | Aš |  |  |  |  |
| 3571/3 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 1860 | 140 |
| 3571/34 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 310 | 0 |
| 3571/32 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | bez ochrany | ostatní komunikace | 0 | 34 |
| 3571/31 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 44 | 0 |
| 3571/19 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | bez ochrany | silnice | 9055 | 52 |
| 3571/29 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 21 | 0 |
| 3587/2 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 11 | 0 |
| 2754/8 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 38 | 0 |
| 3570/1 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | ostatní komunikace | 1 | 0 |
| 2767/4 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | zemědělský půdní fond | trvalý travní porost | 4 | 0 |
| 2355/5 | Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš | bez ochrany | vodní plocha | 4 | 0 |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Stavbou nevznikne ochranné pásmo.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neobsazeno.

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba je napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o modernizaci a částečně novostavbu.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o silnici II. třídy a místní komunikaci funkční třídy D. Účelem užívání je provoz automobilů a pěších.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba je trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Výjimky nejsou vydány.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do PD po jejich obdržení. Jejich vypořádání bude součástí této zprávy.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o modernizaci stávající silnice II. třídy č. 217. V rámci akce bude provedena kompletní výměna skladby komunikace v souladu s provedenou diagnostikou vozovky komunikace a to i v navazující části parkovacích pruhů. Dále bude provedena rekonstrukce části komunikace pro pěší, včetně zřízení nových míst pro přecházení a úprav nástupních ploch autobusových zastávek. Součástí rekonstrukce je i zřízení dešťové kanalizace.

Stávající nevyhovující konstrukce ploch budou odstraněny až na úroveň pláně. Pláň bude poté posouzena, zda splňuje předepsané hodnoty dle ČSN 73 6133 – Zemní těleso komunikace.

Návrh rekonstrukce je proveden tak, aby šíře jízdního pruhu činila min. 3,0 m plus 0,25 m vodící pruh. V části intravilánu bude mezi obrubami zachována stávající šíře komunikace. Komunikace pro pěší je navržena s šíří 2,0 m.Nástupní plochy autobusových zastávek budou osazeny prvky zabezpečující bezbariérové užívání.

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Je nutné v rámci rekonstrukce odstranit tyto problémy stávající vozovky: nehomogenitu AC souvrství, omezení ztráty hmoty z krytu vozovky, omezení příčin tvorby trhlin, omezení příčin tvorby trvalých deformací, výskyt dlažby v intravilánu obce Aš

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Neobsazeno.

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Zemina a horniny – bude odvezena na řízenou skládku odpadů – 48 km (např. Kraslice) alt. recyklační středisko např. Studánka či Algon.

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně:

| kód | název | kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina a kameny | „O“ | Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů. 45 476 t |
| 170302 | Asfalt | „O“ | Bude odvezeno do recyklačního střediska. 20743 t |
| 170101 | Beton |  | Bude odvezen na řízenou skládku odpadů 443.5 t |
| 170201 | Dřevo | „O“ | Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů. 0.3 t |

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba není členěna na etapy.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Stavba nebude užívána předčasně.

l) orientační náklady stavby

75 666 518.88,- bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Komunikace je navržena s minimální šířkou jízdního pruhu 3 m plus 0,25 m vodící pruh, šíře komunikace pro pěší činí 2,0 m.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Neobsazeno.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II třídy a komunikace pro pěší.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Stavba bude po svém dokončení bez nároků na všechny druhy energií, tepla, atd.

c) celková spotřeba vody,

Stavba je bez nároků na vodu.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Zemina a horniny – bude odvezena na řízenou skládku odpadů – 48 km (např. Kraslice) alt. recyklační středisko např. Studánka či Algon.

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně:

| kód | název | kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina a kameny | „O“ | Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů. 45 476 t |
| 170302 | Asfalt | „O“ | Bude odvezeno do recyklačního střediska. 20743 t |
| 170101 | Beton |  | Bude odvezen na řízenou skládku odpadů 443.5 t |
| 170201 | Dřevo | „O“ | Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů. 0,3t |

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Komunikace pro pěší bude opatřena prvky pro nevidomé a osoby s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Je dána vyhláškou o provozu na komunikacích.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

Jedná se o jednopruhovou komunikaci bez komunikací pro pěší s přiléhající levostrannou zástavbou.

b) popis navrženého řešení

1. Pozemní komunikace

úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

SO 101.1 - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny

Jedná se o rekonstrukci komunikace spočívající ve výměně celé skladby vozovky komunikace v úseku km 0,050-0,745. Nová vozovky bude provedena v šíři 7,0 m. Součástí rekonstrukce je obnova krajnice v šíři 0,75 m. Stávající odbočovací pruhy budou provedeny s obnovou asf. vrstev vozovky.

SO 101.2 - Nástupní plochy

Jedná se o úpravu stávajících nástupních ploch autobusových zastávek v km 0,100 a 0,150. Nástupní plocha bude doplněna o bezbariérový obrubník, pás odlišné barvy, signální pruh. Dále bude osazen nový přístřešek pro cestující. Nástupní plocha bude zpětně provedena z asfaltu.

úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny

SO 102.1 -Komunikace II/217 Mokřiny

Jedná se o rekonstrukci komunikace spočívající ve výměně celé skladby vozovky komunikace v úseku km 0,745-1,770. Nová vozovky bude provedena v šíři min. 6,5 m. Součástí rekonstrukce je obnova krajnice v šíři 0,75 m.

SO 102.2 - Komunikace pro pěší

V rámci rekonstrukce komunikace bude v km 1,313 zřízena část komunikace pro pěší v šíři min. 2,0 m, která bude sloužit jako nástupní plocha zastávky. Dále bude zřízen nový přechod pro chodce s délkou 6,75 m mezi obrubami.

SO 102.3 - Parkovací zálivy

V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena i výměna skladby v místě stávajících parkovacích zálivů. Tyto zálivy jsou provedeny v šíři min. 2,0 m.

SO 102.4 - Propustky

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci asfaltové komunikace II/217, kde bude provedena rekonstrukce celé skladby komunikace. V trase rekonstruované komunikace jsou stávající 3 propustky, které budou v rámci tohoto stavebního objektu zrekonstruovány.

Propustek č. 1 nacházející se v km 0,762 je v nevyhovujícím stavu. Vzhledem k havarijnímu stavu ŽB čel propustku bude tento obdélníkový propustek nahrazen novým propustek DN 1000.

Propustek č. 2 v km 0,872 je zřízen z roury DN 800. Čelo na výtoku z propustku nevykazuje známky nevyhovujícího stavu. V rámci rekonstrukce bude provedena demolice ukončující římsy na výtokovém čele a bude zde nabetonována římsa nová s osazením nového zábradlí. Součástí rekonstrukce bude vyčištění prostoru za výtokovým čelem a zřízení kamenné dlažby do betonu.

Propustek č. 3 v km 1,287 je tvořen z monolitického rámového propustku o rozměru cca 1,9 x 1,1 m (šxv). Na straně výtoku bude provedena nová ŽB římsa s osazeným novým zábradlím. Zároveň bude součástí provedena sanace vnitřního prostoru propustku. Od konce propustku (výtokové čelo) bude do vzdálenosti 2,0 m provedena celoplošná sanace dna, stěn a stropu propustku. Ve zbylé části propustku bude provedena lokální reprofilace kaveren.

úsek č. III - Komunikace  II/217 Aš, Chebská

SO 103.1 - Komunikace  II/217 Aš, Chebská

Jedná se o rekonstrukci komunikace spočívající ve výměně celé skladby vozovky komunikace v úseku km 1,175-2,564. Nová vozovky bude provedena ve stávající šíři mezi obrubami, tato šíře se pohybuje kolem 8,5 m.

SO 103.2 - Komunikace  pro pěší

V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce komunikace pro pěší vlevo v úseku staničení km 1,983-2,578. Stávající komunikace pro pěší je zde v šíři 1,5 m. Nově bude provedena s šíří 2,0 m. Pozice obruby blíže k vozovce zůstane zachována. Komunikace pro pěší bude provedena s asfaltovým krytem opatřena příslušnými prvky v souladu s vyhl. 398/2009 Sb..

SO 103.3 - Propustek

Stávající propustek je tvořen z obdélníkového rámového propustku o rozměru 1,9 x 0,55 m (š x v). Rámový propustek bude nahrazen ŽB rourou DN 800. Pro potrubí propustku budou použity železobetonové patkové roury DN 800.

Nové čelo propustku, ŽB římsa a ŽB jímka budou vybetonovány z betonu C30/37 - XA1, XF4 a jejich vyztužení bude provedeno z betonářské oceli B500B. Všechny betonové konstrukce v kontaktu se zemní vlhkostí budou natřeny asfaltovým hydroizolačním nátěrem.

Vtoková jímka bude opatřena uzamykatelnou vtokovou mříží o rozměru 1,7x1,0 m, která bude pozinkovaná.

SO 103.4 - Parkovací zálivy

V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena i výměna skladby v místě stávajících parkovacích zálivů. Tyto zálivy jsou provedeny v šíři min. 2,0 m. Parkovací zálivy budou doplněny vysazenými plochami v místě křižovatek, tak aby odstavená auta byla mimo rozhledové pole křižovatky.

2. Mostní objekty a zdi

Neobsazeno

3. Odvodnění pozemní komunikace

SO 301 – Dešťová kanalizace

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci asfaltové komunikace II/217, kde bude provedena rekonstrukce celé skladby komunikace. Převážná část rekonstruované komunikace je odvodňována pomocí stávající dešťové kanalizace, která je propustky a systémem malých vodních toků svedena do Mlýnského potoka (u Aše) - IDVT: 10108527.

Tento stavební objekt „SO 301 Dešťová kanalizace“ řeší doplnění dešťové kanalizace ve zbylé části komunikace v délce cca 800,0 m. Doplněním dešťové kanalizace dojde k oddělení splaškových vod od povrchových vod, které jsou v současné době vedeny společně v jednotné kanalizaci.

Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna do silničního propustku, pro který je v rámci této PD navržena rekonstrukce - SO 103.3 - Propustek.

Navrhované kapacity:

Celková délka dešťové kanalizace:						784,0 m

Počet revizních šachet:							16 ks

Plocha odvodněných zpevněných ploch (komunikace, chodník):		2,48 ha

Potrubí kanalizace:								PVC DN/ID 400

Počet stávajících uličních vpustí (UV):					26 ks

Počet nových uličních vpustí (UV):						6 ks

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Neobsazeno.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Neobsazeno.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení

Není navrženo.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Neobsazeno.

c) veřejné osvětlení

SO 401 - Veřejné osvětlení

Jedná se o zřízení osvětlení 2 nově navržených přechodu pro chodce. Současně s výstavbou chodníku bude označen přechod pro chodce. Přechody pro chodce budou doplněny předepsaným osvětlením pro přechody.To má být provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům doporučených ČSN EN 13201-2, příloha B.  Svítidla před přechody zvolená a umístěná tak, aby jejich pravostranná osvětlovací charakteristika  směřovala správně na přechod. Osvětlovací charakteristika svítidel, vytváří tzv. pozitivní kontrast, při kterém je chodec dostatečně nasvětlen z boku a přijíždějícím řidičem včas zpozorován. Současně svítidla nesmí řidiče ani chodce oslňovat.

SO 402 – Ochrana sdělovacího vedení

Na základě vyjádření firmy CETIN jsou doplněny do PD v místě vjezdů chráničky vedení sdělovacího kabelu PE 110. Jedná se o úseky komunikace pro pěší v rámci SO 101.2.

Dále bude případně nutné na části trasy vedení vymístit mimo obrubník chodníku. Jedná se o úsek km 2,270-2,380, 2,425-2,49, 2,515-2,542. V případě, že nebude dostatečné krytí či se vedení bude nacházet pod obrubou bude kabel vymístěn a umístěn do nové trasy do pískového lože v chráničce např. SYSPRO nebo do bet. žlabu.

Před zahájením prací bude notné provést kopané sondy na vedení a poté přizvat zástupce správce.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Není navrženo.

e) opatření proti oslnění

Není navrženo.

7. Objekty ostatních skupin objektů

Neobsazeno.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neobsazeno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby rovněž umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 3.4 ČSN 73 0833. Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m.

Po své rekonstrukci bude zajištěn min. jízdní pruh šíře 3,0 m. Při rekonstrukci bude komunikace částečně uzavřena. Přístup vozů IZS bude zajištěn.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neobsazeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

V průběhu výstavby

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony:

- Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. 552/1990 Sb.

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- 262/2006 Sb. – Zákoník práce

- z. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- NV 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV 495/2001 SB. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- z. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- NV 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- z. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách

- NV 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- z. 73/2010Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K negativním vlivům vnějšího prostředí jako jsou povodně, poddolování, sesuvy půdy, bludné proudy, apod. nedojde, komunikace není vystavena podobným účinkům vnějšího prostředí.

d) ochrana před hlukem

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.

K péči o životní prostředí vede i následující opatření - dodržení povolených ekvivalentních hladin hluku ve smyslu nařízení vlády č.272/2001 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Neobsazeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neobsazeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba si vyžádá částečnou uzavírku komunikace. Během prací bude zachován průjezd šíře min. 3,0 m.

Dopravně inženýrská opatření s příslušnými dopravními značkami, směrovými deskami a výstražnými světly budou provedena dle „TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Stavba nesouvisí věcně s dalšími stavbami v této lokalitě.

Stavba je volně přístupná ze stávající komunikační sítě - silnice II/217. S budováním nových přístupových tras po dobu výstavby se nepočítá.

Osoby s omezenou schopností pohybu budou moci využít neuzavřené trasy pro pěší.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba je napojena na místní komunikaci.

c) doprava v klidu,

Neobsazeno.

d) pěší a cyklistické stezky

Neobsazeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Navazující plochy budou upraveny ohumusováním a osetím.

b) použité vegetační prvky,

Neobsazeno.

c) biotechnická, protierozní opatření

Neobsazeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní zdroje či léčebné prameny.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Svým rozsahem stavba nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle zákona 93/2004 Sb

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neobsazeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavbou nevzniknou nová ochranná pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Energie budou zajištěny z mobilních zdrojů zhotovitele.

b) odvodnění staveniště,

Je v kompetenci zhotovitele stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Zařízení staveniště bude na pozemcích investora pouze po dobu stavby.

•	součástí zařízení staveniště bude chemické WC,

•	dodávka vody pro zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních nádrží,

•	dodávka elektrické energie pro zařízení staveniště bude zajištěna mobilními zdroji elektrické energie.

Dotčené plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

Jedná se o pozemky v místě rekonstruované komunikace – 329/1,329/8,820/1,3571/19.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Neobsazeno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zařízení staveniště bude na pozemku rekonstruované komunikace p.č. 329/1,329/8,820/1,3571/19.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Po dobu stavby budou přístupné trasy pro pěší na opačné straně komunikace.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

K odvozu na skládku se předpokládá 45 476 t zeminy a kameniva.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Mezideponie bude umístěna na pozemku rekonstruované cesty. Hmoty určené k uložení na skládce budou ihned odváženy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Možné negativní vlivy při provádění stavby:

- prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů.

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno práci zadat u odborné specializované firmy.

Ochrana proti hluku a vibracím:

zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technoIogii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška

Ochrana proti znečištění komunikace:

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy

- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu

- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta

- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných pIochách a odstavných komunikacích.

- vyloučit splachování bláta do kanalizace

- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby

Provoz ZS:

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení

- pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami ( ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd. )

- zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace

Ochrana zeleně před poškozením:

- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním

- zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů.

- zajistit ochranu stávajících travních ploch.

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Neobsazeno.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Dopravní značení bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní značky bude za snížené viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných světel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pěší). Vyznačení dopravního omezení zajistí dodavatel stavby a jeho provedení projedná s příslušnými správními orgány.

Před zahájením stavebních prací bude na komunikacích dotčených stavbou provedena pasportizace stavu komunikace a po dokončení stavby, budou dotčené komunikace uvedeny do původního stavu.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba nebude prováděna za úplné uzavírky místní komunikace, bude probíhat po polovinách vozovky.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Zařízení staveniště bude na pozemku rekonstruované komunikace p.č. 329/1,329/8,820/1,3571/19.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

1. vytýčení stavby, zřízení zařízení staveniště, vytýčení IS

2. provádění jednotlivých SO. S předstihem budou provedeny objekty SO 301 a 102.4, 103.3. Poté mohou být prováděny objekty komunikace.

Objekty komunikace a parkovacích zálivů budou prováděny najednou po polovinách vozovky, vždy v uceleném úseku. Rekonstrukce chodníku může být prováděna zároveň či provedena po dokončení daného úseku komunikace – po položení silničních obrub.

3. provedení dokončovacích prací, terénních úprav

4. odstranění zařízení staveniště, DIO

B.8.2 Výkresy

B. 8.3 Harmonogram výstavby

Předpokládaná realizace stavby – 11 měsíců.

1. vytýčení stavby, zřízení zařízení staveniště, vytýčení IS

2. provádění jednotlivých SO. S předstihem budou provedeny objekty SO 301 a 102.4, 103.3. Poté mohou být prováděny objekty komunikace.

Objekty komunikace a parkovacích zálivů budou prováděny najednou po polovinách vozovky, vždy v uceleném úseku. Rekonstrukce chodníku může být prováděna zároveň či provedena po dokončení daného úseku komunikace – po položení silničních obrub.

3. provedení dokončovacích prací, terénních úprav

4. odstranění zařízení staveniště, DIO

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Neobsazeno.

B.8.5 Bilance zemních hmot

K odvozu na skládku se předpokládá 45 476 t zeminy

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Neobsazeno.

B.10 Vypořádání se s podmínkami z vyjádření

- Ašské služby, s.r.o., Krajkařská 1275/11 Aš, 352 01
Vyjádření k sítím ze dne neuvedeno

- nachází se zde vedení VO a dešťové kanalizace
vyjádření k PD ze dne – …..

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. UPTS/OS/241874/2020

- vedení se zde nenachází

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, č.j. 580325/20

- nachází se zde vedení 
Vyjádření k PD ze dne 6.11.2020, č.j. 780486/20

- ad. 1 – podmínka pro zhotovitele stavby

- ad. 2- info. pro zhotovitele stavby

- ad. 4 – vedení uložené do chráničky v místě

SO 101.2 – dl. 5 bm + 1x rezervní chránička

SO 103.2 – dl.( 9+8.5+6+6+8)*2=75 bm + 75  bm rezervní chránička

vymístění vedení mimo obrubu – řešeno SO 402 – přeložka sdělovacího vedení

- budou provedeny kopané sondy na vedení

- CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Cheb, 350 02
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. 20200550

- nachází se zde vedení vodovodu, kanalizace jednotné, splaškové

Vyjádření k PD ze dne – 13.11.2020 zn. 02115/2020

- poklopy vodovodu a kanalizace budou upraveny do nové nivelety komunikace, viz soupis prací

- doplněno do zprávy jako koordinační stavba

- havarijní přepad – doplněno do legendy

- hloubka bude ověřena před zahájením stavby, jako všechny ostatní křížení navržené kanalizace

- zakončení havarijního přepadu je respektováno

- GasNet s.r.o., v zast. GridServices, Plynárenská 499/1, Brno, 657 02
Vyjádření k sítím ze dne 19.3.2020, zn. 5002111552

– nachází se zde vedení STL, VTL
nesouhlasné stanovisko ze dne 2.11.2020, zn. 5002236239 – doplněny požadované přílohy
souhlasné stanovisko ze dne 18.12.2020, zn. 5002263587

- V rámci přípravných prací bude poloha budoucí horské vpusti u p.č. 4 vytýčena, včetně všech vedení inž. sítí v zájmové oblasti a bude ověřeno dodržení min. odstupu od vedení STL a to 0,5 m.

- Patka pro lampu v km 1,35 bude po vytýčení vedení umístěna 1 m od skutečné pozice potrubí – mimo ochranné pásmo

- nové uliční vpusti a kanalizace se nachází mimo ochranné pásmo plynovodu

- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2258/8, Praha 4, 148 00
Vyjádření k sítím ze dne 25.3.2020, zn. VYJNEJ-2020-01526-01

– vedení se zde nachází – km 2,564

- Správa železnic, st. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
Vyjádření k sítím ze dne 31.3.2020

- nachází se zde vedení, stavba je v ochranném pásmu dráhy
vyjádření k PD (činnost v OP) ze dne 2.12.2020

- rekonstrukce je ukončena 10 m před přejezdem

- b) stavební práce budou probíhat ve vzdálenosti cca 10 m od tělesa dráhy

- c) dešťová k anualizace je zaústěna do propustku v km 1,782. Mezi výtokem z daného propustku a navazujícím zatrubněním bude provedena dlažba koryta, která plynule odvede vody z prostoru.

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Vyjádření k sítím ze dne 23.3.2020, zn. SPU 102862/2020

- vedení se zde nenachází

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. E12379/20

– vedení se zde nenachází

- Vodafone Czech republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. MW9910147183156265

– vedení se zde nenachází

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. 0101278546

– nachází se zde vedení NN, VN
Souhlas s činností v OP ze dne 3.11.2020, zn. 1110995958

– vedení se nenachází v místě nově navržených ploch

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. 0700184786

- vedení se zde nenachází

- Ministerstvo obrany – SEM – OOÚZ, Hradební 772/12, Praha 1, 110 15
Vyjádření k sítím ze dne 4.5.2020, zn. ÚP-573/15-512-2020-1150

- vedení se zde nenachází

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. 2654/20/OVP/N

- vedení se zde nenachází

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 150 53
Vyjádření k sítím ze dne 18.3.2020, zn. 0201044461

- vedení se zde nenachází

- TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, 350 48
Vyjádření k sítím ze dne 21.5.2020, zn. ES000038/2020

- vedení se zde nenachází

- Povodí Ohře, st. o., Bezručova 4219, Chomutov
Vyjádření k PD ze dne 5.11.2020 č.j. POH/45804/2020

ad2) – zpracuje zhotovitel stavby

ad3) – byly doplněny betonové prahy u p.č. 1,2,3 do výkresové části a do soupisu prací

- Krajské ředitelství KK, DI Cheb, Valdštejnova 4, 350 15 Cheb
stanovisko k PD ze dne – 10.11.2020 č.j. KRPK-75102/ČJ-2020-190206