| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Intubační fibrobronchoskop |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1ks Intubační fibrobronschoskop Oddělení ARO nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Intubační fibrobronchoskop pro oddělení ARO | ANO |  |
| Pracovní délka | Min. 550 mm |  |
| Průměr pracovního kanálu | Min.2,1 mm |  |
| Vnější průměr na distálním konci | max. 5,5 mm |  |
| Směr pohledu 0° | ANO |  |
| Úhel pohledu | min. 90° |  |
| Hloubka zorného pole | min. v rozsahu 3-50 mm |  |
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů | min. v rozsahu 140°/130° |  |
| Tester těsnosti | ANO |  |
| Čistící sada pro fibrobronchoskop 5 sad | ANO |  |
| LED diodový zdroj světla s nabíječkou a náhradní baterií | ANO |  |
| Box na uložení přístroje | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..