# Specifikace předmětu plnění

## Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna páteřních a přístupových síťových přepínačů v budově A a B, které jsou již na konci své podpory ze strany výrobce. Nové páteřní přepínače musí splňovat dnes běžně používané rychlosti komunikace na agregačních spojích, tj. 10/25 GE směrem k přístupovým přepínačům a 40/100 GE mezi samotnými prvky. Spravovatelnost, automatizace, segmentace a bezpečnost jsou dalšími faktory, které musejí být při výběru nových přepínačů zohledněny.

Součástí předmětu plnění je dále získat kontrolu nad tím, kdo přistupuje do sítě a co je mu v síti umožněno.

## Popis současného stavu

## Popis lokalit

Serverovny jsou rozmístěny ve dvou budovách v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V těchto lokalitách bude probíhat poskytování poptávaných služeb

## Popis stávajícího HW prostředí

- TCKK je technicky i provozně navrženo, vybudováno a provozováno pro poskytování vysoce dostupných infrastrukturních ICT služeb Krajskému úřadu a jeho zřizovaným organizacím. Technologické centrum je napojeno na RKI – WAN na bázi optických vláken propojující významné úřady v kraji (vesměs obce s rozšířenou působností) a některé zřizované organizace kraje. Přenosová kapacity RKI páteřních spojů je 10 Gb/s.

- TCKK je tvořeno dvěma rovnocennými datovými centry, pouze zálohovací technologie jsou soustředěny pouze v jedné lokalitě.

- Serverová infrastruktura je tvořena dvěma Blade šasi HP c7000 osazených blade servery Gen7 – Gen10, v současné době probíhá konsolidace hardware – vyřazovaní starších serverů z produkčního provozu s cílovým stavem 11 ks blade serverů. Šasi jsou vybavena redundantními 8Gb FC SAN přepínači, redundantními 1 GbE passtrought moduly a redundantními Virtual Connect Flex 10Gb moduly. 8 fyzických serverů je virtualizováno technologiemi VMware vSphere 7 Enterprise+. Všechny servery využívají k ukládání dat replikované datové úložiště Dell Unity.

- Datové úložiště se skládá z 2x Dell Unity 300 rozmístěné rovnoměrně do obou lokalit. Disková pole jsou doplněna odpovídající SAN FC 8 Gb infrastrukturou sestavenou z FC přepínačů Brocade. Délka optických tras mezi lokalitami je cca 300 metrů. Celková disková kapacita činí: 200 TB.

- V budově A Krajského úřadu je umístěn řídící a úložný server HP DL380 G8 zálohovacího systému Veeam Backup a Recovery Enterprise. Pro dlouhodobé ukládání záloh slouží pásková knihovna HPE MSL3040.

- Síťová vrstva TC je redundantní a využívá síťové prvky Juniper EX4500, EX4200 (síťové přepínače) a Checkpoint (firewally) a je také virtualizována. Síťové přepínače EX4500 a EX4200 jsou nakonfigurovány jako tzv. virtuální šasi a propojeny 10 Gbps spoji v rámci lokalit i mezi lokalitymi. TC je do RKI připojeno prostřednictvím redundantních centrálních prvků HPE 5900-AF .

- Inspekci a řízení internetového provozu zajišťuje perimetrový firewall Checkpoint, který slouží i pro publikaci některých služeb TCKK bez pokročilých ochran a autentizačních mechanismů.

- Publikace většiny služeb TCKK do Internetu a RKI je prováděno prostřednictvím F5 Big-IP.

- Distribuční a přístupová vrstva síťové infrastruktury využívá síťové prvky Juniper, pro bezdrátovou komunikaci jsou využívány prvky Extreme.

- Obě lokality jsou vybaveny motorgenerátory, překlenutí doby jejich náběhu a krátkodobých výpadků zajištují UPS EATON 9355.

- Datová centra jsou dále vybavena klimatizacemi, zhášecím systémem, IP kamerami a Rack management systémem (dále RMS) s kouřovými, pohybovým a vlhkostními čidly s možností zasílání varování přes SMS.

## Popis stávajícího SW prostředí

- Systémové služby jsou provozovány převážně na platformě Microsoft, jde zejména o následující systémy:

  - Microsoft Windows Server Datacenter a Standard

  - Microsoft SQL Standard

  - Microsoft Exchange Standard

  - Microsoft 365

- Verze systémů Microsoft jsou průběžně aktualizovány v konzervativním režimu, tj. jsou udržovány cca. 1-2 verze za aktuální verzí.

- Pro doručování aplikací uživatelům jsou využívány technologie Microsoft Remote Desktop Service

- Primární adresářovou službou je Active Directory provozovaná na redundantních replikovaných řadičích, které zajištují také služby DNS a DHCP.

- K ukládání sdílených souborů je kromě prostředků Windows serveru využívána NAS funkcionalita diskového pole Dell Unity.

- Virtualizační platformou TCKK je VMware vSphere 7 Enterprise+ řízená jedním vCentrem. Jsou implementovány a využívány pokročilé funkce vSphere – High availability, Dynamic Resource Scheduler, vMotion, virtuální switche apod.

## Popis dokumentace

- K provozování a řízení rozvoje TCKK je využívána a udržována Provozní dokumentace. Jednotlivé dokumenty Provozní dokumentace jsou uloženy na řízeném úložišti.

- Provozní dokumentace popisuje aktuální nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů TCKK. Softwarové systémy jsou popsány v rozsahu infrastrukturních služeb (AD, DNS, DHCP apod.), SQL a Exchange.

- K provozování a řízení rozvoje RKI je využívána a udržována Provozní dokumentace. Jednotlivé dokumenty provozní dokumentace jsou uložen na řízeném úložišti, odlišném od úložiště Provozní dokumentace TCKK

- Společným dokumentem TCKK, LAN a RKI je IP plán. Jde o určující dokument pro přidělování a využívání IP adres v TCKK a RKI včetně napojených organizací. Aktuálnost a konzistenci IP plánu zajišťují pracovníci KÚKK.

- Základní dokumenty jsou doplňovány dalšími dokumenty charakteru Provozní dokumentace k systémům a aplikacím provozovaným v TCKK a k systémům a aplikacím organizací napojených na RKI. Struktura a rozsah těchto dokumentů není jednotný.

- Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou součástí Bezpečnostní dokumentace a jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací

- Relevantní část dokumentace bude účastníku zpřístupněna až po podpisu Smlouvy k této zakázce ve formátech MS Office (xls, doc) nebo PDF.

- Účastník je povinen zajistit nezbytné doplnění dokumentace TCK reflektující provedené změny v průběhy poskytování služeb

## Popis způsobu řešení incidentů

- Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů používá interní HelpDesk vytvořený na zakázku.

- Incidenty a požadavky uživatelů se řeší formou ticketů v systému HeldpDesk, uživatelé tak mají přehled o stavu řešení jejich požadavků. Zadavatel také zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

- Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní HelpDesk budou předávány do helpdeskového systému dodavatele provozní podpory. Hlášení incidentů a požadavků bude prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

## Popis servisních oken

- TCKK nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů provádějí zaměstnanci KÚKK dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

## Požadavky na technické řešení

  - Základní požadavky na technické řešení

- Cílem projektu je nahradit stávající páteřní přepínače tvořící přepínač SWA1 a přístupové přepínače v budově A a B. Zadavatel současně požaduje implementaci systému pro řízení přístupu do sítě protokolem 802.1X. Součástí dodávky bude:

- potřebný hardware včetně optických transceiverů a DAC kabelů,

- potřebné softwarové licence, případně subskripce na dobu minimálně tří let,

- licence na dobu minimálně tří let do existujícího nástroje pro správu síťové infrastruktury Extreme Networks Cloud IQ Site Engine pro všechny dodávané aktivní prvky,

- implementace – instalace a konfigurace dodaných aktivních prvků včetně migrace ze stávajícího řešení na nové, nasazení systému pro řízení přístupu do sítě protokolem 802.1X,

- záruka výrobce (maintenance) a dostupnost softwarových aktualizací, a to na všechny části a komponenty dodaného systému (HW, SW) po dobu tří let potřebný hardware.

- Na veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

- jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

- jsou určeny pro provoz v České republice.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

- Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

- Navržené řešení musí být tvořeno komponentami podle níže uvedené technické specifikace.

  - Obecné požadavky a parametry

- Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny,

- Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky,

- Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky,

- Veškeré dodávané HW a SW produkty musí být získány legálně a umožňovat využití těchto produktů Zadavatelem, jako koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce.

- V případě dodání HW a SW produktů Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, nesmí být Zadavatel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným HW a SW produktům poskytuje. Uvedené musí zahrnovat i nárok Zadavatele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce.

- Musí být umožněn online přístup Zadavatele k dokumentaci výrobce HW/SW a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

- V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí / subscripcí / operačních systémů. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si Zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce.

- Dodavatel musí garantovat, že v případě dodání zboží Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, bude Dodavatelem poskytnuta k dodávanému zařízení záruka a produktová podpora v plném, poskytovaném rozsahu.

- Zařízení musí umožňovat vzdálenou správu s kompletní funkcionalitou a plnou podporou prostřednictvím jednotného management nástroje.

- Součástí všech zařízení musí být dodávka SW a firmware v aktuální verzi.

  - Technické a funkční požadavky

    - Obecné požadavky na technologii

  - Podpora standardů. Síť bude postavena na mezinárodně uznávaných standardech IEEE či IETF a bude interoperabilní se stávajícími prvky.

  - Dynamické L2 i L3 služby. Nově dodaná síť musí poskytovat funkce zaručující maximální flexibilitu jak pro L2 služby (ISO model OSI) tak pro L3 služby (ISO model OSI). L2 i L3 služby musí být dynamicky a automaticky zprovozněny na jednotlivých koncovým zařízením podle toho, kde se aktuálně koncová zařízení konzumující tyto služby nacházejí.

  - Technologie fabric či SDN. Umožní dosažení plné automatizace a bezdotykový přístup k jádru sítě (zero touch). Cílem je zcela se vyhnout možným lidským chybám ze strany administrátora či operátora a tím eliminovat možné výpadky konektivity pro uživatele. Proto je vyžadována architektura, kdy se na páteřní prvky nemusí konfigurace nijak měnit, a to ani při přidávání či rušení služeb. Nové služby bude nutné konfigurovat pomocí centrálního managementu na okraji sítě (access přepínače), kde je služba vyžadována, a tím se zcela eliminuje možná chyba ze strany člověka. Z bezpečnostního i provozního pohledu je požadováno, aby aktuálně nevyužité VLAN sítě a L3 segmenty nebyly přítomné na access přepínačích; tyto entity budou dynamicky vytvářeny/odstraňovány na základě autentizace připojených zařízení.

  - Topologická omezení. Technologie umožní tvořit jakoukoliv topologii (kruh, hvězda, full mesh a jejich kombinaci), přičemž všechny páteřní spojnice budou aktivní a budou se podílet se na rozkládání zátěže a zajištění redundance v případě nějakých anomálií.

  - Distribuovaný routing. Technologie musí využívat metodu distribuovaného routingu, která umožní redundantně rozložit zátěž pro L3 směrováni a využít plnou kapacitu všech distribution prvků.

  - Segmentace. Technologie umožňuje rozčlenit stávající plochou síť na menší celky a striktně oddělit jednotlivá připojená zařízení na základě autentizace uživatelů (např. Microsoft ActiveDirectory) a vytvořit tak zóny s různou úrovní bezpečnostních omezení.

  - Centrální management. Umožní konfiguraci a správu datové sítě z jednoho místa. Součásti managementu bude i aplikační analytika.

  - Analytika. Součástí řešení bude nástroj pro analýzu síťového provozu, přičemž jako senzory budou sloužit samotné LAN přepínače. Aplikační analytika umožní detekovat běžně provozované aplikace a umožní vytvořit vlastní fingerprinty. Výstupy analytiky budou dostupné z centrálního managementu

  - Ochrana investic. Řešení musí být kompatibilní s existujícím přepínačem pro datové centrum od firmy Extreme Networks VSP 7400 a technologií Fabric Connect. Řešení rovněž musí být kompatibilní s existujícím nástrojem pro správu Extreme Networks Cloud IQ Site Engine.

    - Požadavky na funkcionalitu páteřních přepínačů

  - Zadavatel požaduje dodávku dvou prvků pro funkci páteřního přepínače s následujícími funkčními vlastnostmi:

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| SFP28 porty, minimální počet | 48 |  |
| QSFP28 porty, minimální počet | 6 |  |
| Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
| 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | 1 |  |
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO |  |
| Podpora redundance zdroje napájení, minimální počet | 2 |  |
| Maximální spotřeba 475W | ANO |  |
| Výměna vadného zdroje za provozu | ANO |  |
| Podpora DC zdroje napájení | ANO |  |
| Podpora AC zdroje napájení | ANO |  |
| Modulární ventilátor, minimální počet | 5 |  |
| Možnost volby proudění vzduchu chlazení zepředu dozadu a zezadu dopředu | ANO |  |
| Výměna vadného ventilátoru za provozu | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu OSPF a OSPFv3 | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu RIP a RIPng | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu BGP a BGP+ | ANO |  |
| Podpora PIM-SM/SSM | ANO |  |
| Podpora IGMP v2/v3 | ANO |  |
| Podpora VRF | ANO |  |
| Podpora VRRP / VRRPv3 | ANO |  |
| Podpora ECMP | ANO |  |
| Podpora statického směrování | ANO |  |
| Podpora Provider Backbone Bridges podle 802.1ah | ANO |  |
| Podpora standardu IETF RFC 6329 | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1aq | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1x | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qcj | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qbp | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1AX | ANO |  |
| Podpora Connectivity Fault Management podle 802.1ag | ANO |  |
| Podpora VXLAN a VXLAN gateway pro propojení VXLAN topologie s 802.1aq topologií | ANO |  |
| Distribuované směrování paketů s možností směrování paketů v přístupové vrstvě (First Hop Routing) | ANO |  |
| Přepínací maximální kapacita | 4 Tbps |  |
| Přeposílací max. hodnota | 1000 Mpps |  |
| Podpora Jumbo Frames minimálně 9200 bytů | ANO |  |
| Kapacita MAC záznamů, minimálně | 160000 |  |
| Podpora VLAN, minimálně | 4059 |  |
| Počet LACP linků ve skupině, minimálně | 8 |  |
| Podpora L2 a L3 virtualizovaných služeb | ANO |  |
| Podpora virtualizovaných služeb pro směrování provozu | ANO |  |
| Podpora IPFIX dle RFC 7011 s akcelerací hardware | ANO |  |
| Podpora sFlow | ANO |  |
| Podpora aplikační telemetrie pro účely aplikační analýzy sítě | ANO |  |
| Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě | ANO |  |
| Podpora uživatelských profilů a řízení přístupu do sítě (např. RBAC, NAC apod.) | ANO |  |
| Podpora správy prostřednictvím cloudového a on-premise managementu výrobce | ANO |  |
| Podpora upgrade OS bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | ANO |  |
| Podpora ZTP (zero-touch provisioning) | ANO |  |
| Dokumentovaní RESTCONF API | ANO |  |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR | ANO |  |
| Rozšiřitelné síťové funkce pomocí software licence | ANO |  |
| Licence pro management, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funcionalitám na dobu minimálně | 3 roky |  |

    - Požadavky na funkcionalitu přístupových PoE přepínačů

  - Zadavatel požaduje dodávku dvou kusů přístupových PoE přepínačů s následujícími funkčními vlastnostmi:

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| 10/100/1000 Mbit ethernet RJ45 port | 48 |  |
| 1/10 Gb SFP+ porty | 8 |  |
| Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO |  |
| Podpora minimálně PoE+ IEEE802.3at (30W) na všech metalických portech | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 740 W |  |
| Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Minimální rychlost stohování | 20 Gbps |  |
| Podpora stohování přes dedikované 10Gb SFP+ moduly | ANO |  |
| Podpora stohovaní napříč různými modely výrobce | ANO |  |
| Minimální počet portů v LAG v režimu bez stohu | 8 |  |
| Neblokovaná přepínací kapacita min. 256 Gbps a 190 mpps | ANO |  |
| Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO |  |
| Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS | ANO |  |
| Podpora standardu IETF RFC 6329 | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1aq | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1x | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qcj | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1AX | ANO |  |
| Podpora Jumbo Frames minimálně 9216 bytů | ANO |  |
| Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
| Podpora aplikační telemetrie pro účely aplikační analýzy sítě | ANO |  |
| Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě | ANO |  |
| Podpora uživatelských profilů a řízení přístupu do sítě (např. RBAC, NAC apod.) | ANO |  |
| Podpora správy prostřednictvím cloudového a on-premise managementu výrobce | ANO |  |
| Podpora skriptování | ANO |  |
| Podpora ZTP (zero-touch provisioning) | ANO |  |
| Dokumentovaní XML API | ANO |  |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR | ANO |  |
| Licence pro management, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funcionalitám na dobu minimálně | 3 roky |  |
| Limitovaná doživotní záruka pro switch | ANO |  |

    - Požadavky na funkcionalitu přístupových přepínačů

  - Zadavatel požaduje dodávku deseti kusů přístupových přepínačů s následujícími funkčními vlastnostmi:

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| 10/100/1000 Mbit ethernet RJ45 port | 48 |  |
| 1/10 Gb SFP+ porty | 8 |  |
| Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO |  |
| Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Minimální rychlost stohování | 20 Gbps |  |
| Podpora stohování přes dedikované 10Gb SFP+ moduly | ANO |  |
| Podpora stohovaní napříč různými modely výrobce | ANO |  |
| Minimální počet portů v LAG v režimu bez stohu | 8 |  |
| Neblokovaná přepínací kapacita min. 256 Gbps a 190 mpps | ANO |  |
| Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO |  |
| Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS | ANO |  |
| Podpora standardu IETF RFC 6329 | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1aq | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1x | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qcj | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1AX | ANO |  |
| Podpora Jumbo Frames minimálně 9216 bytů | ANO |  |
| Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
| Podpora aplikační telemetrie pro účely aplikační analýzy sítě | ANO |  |
| Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě | ANO |  |
| Podpora uživatelských profilů a řízení přístupu do sítě (např. RBAC, NAC apod.) | ANO |  |
| Podpora správy prostřednictvím cloudového a on-premise managementu výrobce | ANO |  |
| Podpora skriptování | ANO |  |
| Podpora ZTP (zero-touch provisioning) | ANO |  |
| Dokumentovaní XML API | ANO |  |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR | ANO |  |
| Licence pro management, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funkcionalitám na dobu minimálně | 3 roky |  |
| Limitovaná doživotní záruka pro switch | ANO |  |

    - Požadavky na propojovací prvky pro síťovou infrastrukturu

  - Následující tabulka sumarizuje celkové požadované množství a typy kabelů/modulů/transceiverů.

| Typ prvku | Počet | Použití |
| --- | --- | --- |
| 40G QSFP+, 40GBASE-LR4 pro SM, 10km | 4 | SWA1 propoje mezi budovami A a B |
| 40G QSFP-QSFP DAC kabel délky 3 m | 2 | SWA1 – SW-VC propoje v budově B |
| 40G QSFP+ Bidi transceiver pro MMF, 100m OM3 | 4 | SWA1 – SW-VC propoje v budově A |
| 10G SFP+ DAC kabel délky 3m | 16 | propoje mezi přístupovými přepínači navzájem |
| 10G SFP+ transceiver pro SMF 10km @1310nm | 16 | propoje mezi přístupovými přepínači k SWA1 |

    - Požadavky na na systém pro řízení přístupu uživatelů do sítě protokolem 802.1X

  - Zadavatel požaduje dodávku dvou autentizačních bran pro 1000 uživatelů. Následující tabulka sumarizuje požadované vlastnosti na tento systém:

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| Architektura |  |  |
| Plná integrace s dodávaným síťovým managementem (zařízení není nutno zadávat zařízení vícekrát, informace jsou automaticky sdíleny) | ANO |  |
| Klient - Server | ANO |  |
| Požadovaný formát zařízení VA (virtual appliance) pro server na platformě vmware nebo hyper-v nebo kvm | ANO |  |
| Požadovaný počet ověřených zařízení | 1000 |  |
| Plnohodnotná klientská část podporovaná na operačních systémech Linux, Windows i OS X | ANO |  |
| Plnohodnotný přístup přes HTML pomocí webového prohlížeče (minimálně Edge, Firefox, Chrome) | ANO |  |
| Víceúrovňová práva přístupu, podpora paralelní práce více uživatelů | ANO |  |
| Podpora autentizace pomocí LDAP, Radius | ANO |  |
| RBAC (rozdílní uživatelé mají práva k rozdílným prvkům a rozdílným funkcionalitám) | ANO |  |
| Konfigurace, monitoring i reporting systému přes HTTPs rozhraní ve standardním webovém prohlížeči (minimálně Edge, Firefox, Chrome) | ANO |  |
| Možnost systém rozšířit o služby agentového skenování (assessmentu) pouze aplikací licenčního klíče | ANO |  |
| Systém musí být schopen výměny informací s dalšími systémy (otevřené a dokumentované API). API musí poskytnout minimálně následující funkce: | ANO |  |
| Při dotazu na MAC či IP či hostname poskytnout informace: MAC, IP, hostname, typ zařízení, uživatelské jméno, port / SSID+AP, aktivní prvek, stav připojen/odpojen, health check, první a poslední výskyt zařízení | ANO |  |
| Na základě MAC vynutit reautentizaci uživatele | ANO |  |
| Změnit koncovému zařízení přístupový profil (přesun do karantény, z karantény, do jakéhokoliv jiného bezpečnostního přístupového profilu) | ANO |  |
| Změnit uživateli přístupový profil (přesun do karantény, z karantény, do jakéhokoliv jiného bezpečnostního přístupového profilu) | ANO |  |
| Odpojit koncové zařízení ze sítě | ANO |  |
| Vytvořit, aktivovat a deaktivovat uživatelský účet (jméno a heslo do lokální databáze) | ANO |  |
| Integrace se stávající adresářovou službou pomocí LDAPs a Radius protokolů | ANO |  |
| Centrální správa (centrální místo pro konfiguraci i dohled všech komponent) | ANO |  |
| Vysoká dostupnost (Active - Active) | ANO |  |
| Autentizace |  |  |
| Možnost autentizovat zařízení minimálně pomocí 802.1X, MAC a webovým portálem | ANO |  |
| Možnost autentizovat a autorizovat vice identit na jednom portu (telefon, PC, virtuální stroje) | ANO |  |
| IEEE 802.1X minimálně EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-RSA a EAP-SIM | ANO |  |
| MAC autentizace minimálně PAP, CHAP a EAP-MD5 | ANO |  |
| Vnitřní databáze MAC včetně podpory bitového maskování MAC adres | ANO |  |
| Autentizace vůči nadřazenému Radius serveru | ANO |  |
| Autentizace vůči nadřazenému LDAP serveru | ANO |  |
| Autentizace vůči vnitřní databázi | ANO |  |
| Použití různých autentizačních autorit, minimálně dle lokality kde se uživatel nachází, dle uživatelského jména a dle domény | ANO |  |
| Autorizace |  |  |
| Systém musí být schopen aplikovat rozdílné bezpečnostní přístupové profily minimálně na základě kombinace všech těchto podmínek: MAC, OUI, port/přepínač, den v týdnu, čas, příslušnost uživatele i počítače v LDAPu a Radiusu, typu autentizace, typu koncového zařízení a typu operačního systému koncového zařízení | ANO |  |
| Systém musí být schopen dynamicky přidělit VLANu a ACL pro jednotlivá koncová zařízení | ANO |  |
| Systém musí být schopen dynamicky přidělit QoS pro jednotlivá koncová zařízení (802.1p a DSCP/ToS hodnoty rozdílné pro rozdílná zařízení) | ANO |  |
| Systém musí podporovat využití CoA (RFC 3576) | ANO |  |
| Systém musí umožnit uživatelům registraci vlastních zařízení bez zásahu administrátora (onboarding) | ANO |  |
| Přístup pro hosty |  |  |
| Systém musí poskytovat vícejazyčný web portál pro hosty | ANO |  |
| Portál musí být možno graficky upravovat | ANO |  |
| Portál musí rozpoznat typ prohlížeče a dle toho nabídnout optimalizovaný obsah pro identifikovaná zařízení (smartphone, tablet, PC) | ANO |  |
| Systém musí být schopen uživateli zobrazit rozdílné portály dle lokality, kde se uživatel aktuálně nachází (dle SSID, přepínače a AP) | ANO |  |
| Možnost definice délky platnosti účtu pro hosty s minimální časovou přesností 1 minuta | ANO |  |
| Systém musí poskytovat specializovaný přístup pro hosty, a to minimálně v následujících režimech: | ANO |  |
| Registrace bez ověření | ANO |  |
| Registrace ověřením přes SMS a email | ANO |  |
| Registrace autorizací zaměstnancem (sponzorovaný přístup) | ANO |  |
| Registrace pomocí sociálních sítí (Facebook, Microsoft, Google) | ANO |  |
| Reporting a helpdesk |  |  |
| Systém musí být schopen zobrazit o všech zařízeních v síti minimálně následující informace: MAC, IP, hostname, typ zařízení, uživatelské jméno, port / SSID+AP, aktivní prvek, stav připojen/odpojen, health check, první a poslední výskyt zařízení | ANO |  |
| Systém musí být schopen vyhledat zařízení minimálně na základě následujících kritérií: MAC, IP, hostname, typ zařízení, username, port / SSID+AP, aktivní prvek, stav připojení připojen/odpojen, risk status, čas prvního a posledního výskytu | ANO |  |
| Systém musí být schopen udržovat minimálně 30-ti denní historii o kterémkoliv zvoleném zařízení v síti, a to v minimálně v následujícím rozsahu: IP, hostname, typ zařízení, uživatelské jméno, port /SSID+AP, aktivní prvek, stav připojen/odpojen, health check | ANO |  |
| Systém musí být schopen zobrazit informace o aktuálním i historickém stavu, statistikách, vytížení aktivního prvku/AP kde je hledané zařízení připojeno | ANO |  |
| Systém musí umožňovat export informací do externího úložiště (Log management, SIEM) v uživatelsky definovaném formátu, a to v minimálně v následujícím rozsahu: MAC, IP, hostname, typ zařízení, uživatelské jméno, port / SSID+AP, aktivní prvek, stav připojen/odpojen, časová známka | ANO |  |
| Systém musí být schopen vygenerovat email při změně stavu zařízení | ANO |  |

- V uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel ve své nabídce popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. K tomu může účastník využít odkazy na přílohy nabídky (technické listy, manuály apod.), které mohou být i anglickém jazyce. V případě nesplnění požadovaného způsobu prokázání plnění povinných parametrů bude účastník vyloučen z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

- Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

## Implementace

Zadavatel požaduje implementaci výše uvedeného HW a SW a to v tomto rozsahu:

- Vypracování technicko-implementačního projektu s popisem budoucího stavu a plánem migrace na novou infrastrukturu i s akceptačními testy,

- Instalace, konfigurace nového páteřního přepínače,

- Instalace, konfigurace nových přístupových přepínačů,

- Zavedení nových prvků do existujícího nástroje pro správu,

- Zavedení nových prvků do analytického nástroje aplikací,

- Migraci ze stávajícího řešení páteřních a přístupových přepínačů na nové dodané aktivní prvky,

- Instalace a konfigurace systému pro řízení přístupu do sítě protokolem 802.1X,

  - instalace 2x NAC gateway a jejich zavedení do management nástroje,

  - identifikace typů koncových zařízení a určení způsobu jejich autentizace,

  - specifikace používaných certifikátů a přidělovaných oprávnění,

  - konfigurace NAC pro drátovou a bezdrátovou síť,

  - nasazení NAC ve Visibility módu,

  - vytvoření databáze MAC adres pro MAB autentizaci,

  - asistence s instalací a otestováním supplicanta na zařízení zadavatele, otestování autentizace vůči AD ve správě zadavatele,

  - pilotní nasazení NAC na části síťových prvků zahrnující všechny dohodnuté způsoby autentizace,

  - plošné nasazení NAC na přepínače a access pointy,

- Vypracování dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace.

- Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností specialisty maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 1

- 7h.

- Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu úřadu, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

## Požadavky na testovací prostředí.

- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím,

- Vyžaduje-li účastník pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

## Obecné požadavky na provedení akceptačních testů a přechod do ostrého provozu

- Účastník navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Součástí akceptačních testů musí být pro každou komoditu minimálně:

- Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných parametrů a požadavků,

- Prokázání funkčnosti migrovaných systémů,

- Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována,

- Prokázání aktivací aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

- Pro každý systém či modul navrhne účastník vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost, bezpečnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení,

- O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol,

- Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

## Zaškolení

Zadavatel požaduje školení v rozsahu nutném pro zvládnutí každodenní správy systému v minimálním rozsahu 16 hodin pro 2 osoby Zadavatele. Školení bude probíhat v sídle Zadavatele, přípustná je forma telekonference.