Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Vladař.

Předmětem objednávky bude:

- Jednorázové pokosení travních porostů (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu dle přiloženého plánku (příloha č. 3 – Mapa) – plocha č. 1 – 0,65 ha; plocha č. 2 – 0,9 ha a plocha č. 3 – 0,5 ha. Celkem tedy 2,05 ha. Odstranění hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu.

Termín provedení od června 2023 do 31. srpna 2023.

- Jednorázový výřez křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu 0,5 ha. Odstranění hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu.

Termín provedení od 1. září 2023 do 31. října 2023. Umístění zásahu – v přiloženém plánku (příloha č. 3 – Mapa) – plocha: křoviny.

- Pastva minimálně 15 ovcí, formou rotace na plochách č. 1 – č. 2 (dle uvážení realizátora, plochy jsou vyznačeny v příloze č. 3 – Mapa), plocha celkem 2,8 ha, a to od června do října kalendářního roku 2023 v závislosti na tvorbě biomasy. Lze dosáhnout stavu, kdy bude přepasení hotovo v červnu až červenci 2023, pakliže bude suchá sezóna s pomalým nárůstem. Ukončení pastvy na dílčích plochách představuje ukončení dílčí části a možnost předání plnění zadavateli.

Zahájení prací od června 2023 a ukončení maximálně do 31. října 2023.

Dodavatel zajišťuje tyto činnosti:

    - realizace za užití mobilních ohradníků;

    - kontrola stáda a zajištění základních položek pro welfare zvířat (dostatečného množství píce, přístup k pitné vodě a minerálnímu lizu).

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.