Příloha č. 6 zadávací dokumentace

„Parkovací systém pro nemocnice v Karlových Varech a Chebu“

Funkční vzorek

Předvedení funkčnosti vzorků.

Zadavatel si vyhrazuje právo, v souladu s § 104 písmeno a) a b) zákona a § 122 odstavec 
3 požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo předvedení funkčního vzorku systému podle níže uvedené specifikace.

Vybraný dodavatel je povinen předvést funkční vzorek – systém a provést zkoušku funkčnosti za účelem ověření, zda funkční vzorek bude splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci před členy komise nebo osobami určenými zadavatelem, a to nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k předložení vzorku a jeho prezentaci, a to v sídle zadavatele. Konkrétní termín prezentace vzorku bude uveden v zaslané výzvě.

Funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů zařízení a komponentů, včetně programového vybavení, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného zařízení a dalších předpokladů k plnění, jejichž splnění deklaruje dodavatel ve své nabídce a zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Smyslem vzorku není předvedení systému v celém rozsahu, ale přesvědčivá a prokazatelná demonstrace jednotlivých funkcionalit klíčových technologických částí.

Na prezentaci funkčního vzorku bude mít účastník časový rámec 2 hodiny.

Nedostavení se na předvedení funkčnosti vzorků na základě zaslané písemné výzvy či neuvedení funkčního vzorku do řádného bezchybného provozu v časovém rámci 2 hodin, bude mít za následek, že bude zadavatel postupovat podle § 122 odst. 7 zákona – vyloučení účastníka a hodnocení v pořadí následující nejvýhodnější nabídky.

Předvedení funkčního vzorku

1. Aplikace pro nastavení a monitorování

| 1.1 Dostupnost aplikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Nastavení a monitorování systému musí být dostupné prostřednictvím webového rozhraní a to tak, aby nebylo nutné pro konfiguraci a monitoring instalovat dodatečné SW vybavení na klientský počítač. |  |
| Ověření: | Dodavatel předvede prostředí aplikace v prohlížeči (MS Edge nebo Firefox nebo Chrome) ve kterém provádí všechnu konfiguraci systému (vyjma speciální konfiguraci HW) a monitoring popsaný v tomto dokumentu. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

2. Přehled vozidel na parkovišti

| 2.1 Zobrazení přehledu parkujících |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Aplikace nabízí evidenci vozidel na parkovišti. Zobrazí informace o vozidlech, které jsou aktuálně zaparkovány i vozidel, které již ukončily parkování. U každého parkování bude poskytovat následující informace: - datum a čas příjezdu a odjezdu - název zařízení, které vozidlo využilo pro příjezd a odjezd - skupinu zákazníka |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

3. Zpracování RZ

| 3.1 Zpracování RZ a zobrazení v aplikaci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Parkovací systém musí při průjezdu vozidla sejmout a rozpoznat SPZ. V evidenci vozidel, které jsou anebo byly zaparkovány na parkovišti, poskytne tyto informace: - fotografii vozidla při příjezdu a odjezdu - rozpoznanou registrační značku - umožní editaci rozpoznané značky pro případnou opravu |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

4. Konfigurace uživatelů parkoviště

| 4.1 Správa dlouhodobých uživatelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí umožnit definici a správu dlouhodobých uživatelů parkoviště (ti se budou autorizovat pomocí osobního identifikátoru). Pro účely evidence je minimálně požadováno: - jméno uživatele - evidence přiděleného osobního identifikátoru (požaduje se možnost přidělení více osobních identifikátorů) - definice typu dlouhodobého zákazníka (viz bod níže) - funkce seskupení uživatelů pomocí skupin Tyto možnosti musí být dostupné přes rozhraní REST API, aby bylo možné provést napojení na interní systémy a synchronizace. |  |
| Způsob prokázání: | - Dodavatel předvede vytvoření dlouhodobého uživatele v aplikaci pomocí REST API - Dodavatel předvede získání seznamu dlouhodobých uživatelů pomocí REST API - Dodavatel předvede editaci dlouhodobého uživatele pomocí REST API |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 4.2 Typy dlouhodobých zákazníků Dlouhodobým zákazníkem se rozumí takový zákazník, kterému byla vydána např. parkovací karta, která ho opravňuje k opakovanému využití parkoviště |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | - Je možné vytvořit dlouhodobého zákazníka, který může neomezeně využívat parkoviště. Je možné definovat, zda může opakovaně přijíždět do parkoviště, aniž by ho opustil, anebo zda se vyžaduje opuštění parkoviště (pro zamezení předání parkovací karty). - Je možné vytvořit dlouhodobého zákazníka, který bude využívat kredit - Je možné kredit dobít na pokladně - Je možné zobrazit aktuální stav osobního účtu zákazníka a pohyby na účtu - Zákazníkovi je možné přiřadit vlastní předpis výpočtu ceny, který může být jiný, než má krátkodobý zákazník - Je možné vytvořit zákazníka, který bude mít předplacený čas, ve kterém může využívat parkoviště - Předplacený čas si může zákazník prodloužit na pokladně za definovanou cenu - Je možné zobrazit aktuální stav předplatného (aktuální platné období) a historii změn - Jednotlivé platby jsou evidovány v sestavách (které zahrnují rozpis DPH) a je možné je zobrazit v aplikaci - Platby je možné sdružovat podle typu, tzn. definovat např. více konfigurací dlouhodobých zákazníků typu „předplacený kredit“ a veškeré platby pro tyto zákazníky seskupit do jednoho virtuálního účtu při zobrazení sestavy - Je možné konfiguraci připravit formou skupiny, tzn. vytvořit jednu konfiguraci |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

5. Předpis výpočtu ceny, platba a slevy, API

| 5.1 Slevy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí umožňovat nejméně tyto druhy slev (snížení částky, která je vypočítána předpisem výpočtu ceny – původní částka): - procentuální – výsledná částka je dána původní částkou, která je snížena dle zadaných procent (např. cena se sníží o 20%) - fixní – od původní částky je odečtena fixní zadaná částka (např. vždy 20 Kč) Pro tuto funkci existuje REST API. Dodavatel musí mít aplikaci, která umožní aplikovat slevu pro krátkodobého zákazníka (zákazník, který si vzal lístek). Dodavatel musí mít možnost zobrazení přehledu, ve kterém bude uvedeno pro zadané období, jaké slevy byly aplikovány a v jaké hodnotě. |  |
| Způsob prokázání: | - Dodavatel předvede aplikaci procentní a fixní slevy na zkušebním lístku, který si připraví - Dodavatel předvede možnost REST API a testovací aplikaci, která REST API využívá - Dodavatel předvede sestavu, kde budou poskytnuty uvedené slevy |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 5.2 Změna tarifu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém dodavatele umožní převedení zákazníka průběhu parkování na jiný předpis výpočtu ceny, a to pomocí REST API (pro případ, že se z krátkodobého zákazníka stává dlouhodobě parkující zákazník a jeho lístek má být vyhodnocován jiným tarifem). |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel předvede změnu předpisu výpočtu ceny v rámci webového rozhraní + předvedení API |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 5.3 Možnost manuálního příjezdu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí umožnit vložit do seznamu aktuálně parkujících vozidel nové vozidlo tak, aby bylo možné virtuálně zaparkovat vozidlo v případě nestandardního průjezdu. Takto zaparkovanému vozidlu bude možné definovat registrační značku a bude mu virtuálně vydán lístek. |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel předvede výše uvedenou funkci v prostředí dodávané aplikace. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 5.4 Platba u obsluhy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí umožnit provést platbu tak, že zákazník provede platbu u obsluhy a ta bude moci označit zadané parkování jako zaplacené. Zadaná platba bude zobrazena v sestavě, kterou je možné zobrazit v aplikaci. |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel předvede platbu libovolného lístku v prostředí aplikace. Následně zobrazí sestavu, kde bude vidět provedená platba. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 5.5 Platba v automatické pokladně – poplatek nevztahující se k parkování |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí nabídnout možnost platby za službu, která se nevztahuje k parkovnému. Touto službou se rozumí např. platba jiného poplatku (např. regulační poplatek). Pokladna provede po platbě tisk definovaného dokladu, kterým se zákazník může prokázat u obsluhy. Zaplacení poplatku se projeví v sestavě plateb. |  |
| Způsob prokázání: | Nepředpokládá se fyzické předvedení v automatické pokladně, postačí prokázání této funkce pomocí vzdáleného přístupu do pokladny, ke které má dodavatel přístup, případně video. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 5.6 Monitorování stavu automatické pokladny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Systém musí umožnit monitorovat stav automatické pokladny. Stavem se rozumí minimálně informace, zda pokladna funguje bez problémů, případně zda se vyskytlo varování či chyba. Systém umožní v aplikaci zobrazit aktuální stav hotovosti v pokladně a zobrazí historii plateb na automatické pokladně. Dále umožní zobrazit operace na automatické pokladně – doplňování peněz, výběr peněz z pokladny. |  |
| Způsob prokázání: | Předvedení v aplikaci dodavatele. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

6. Příjezdový a výjezdový stojan a závora

| 6.1 Monitorování stavu HW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Příjezdový a výjezdový stojan umožní připojení se ke stojanu pomocí webového prostředí bez nutnosti instalace dodatečného SW vybavení. V tomto rozhraní bude možné zobrazit stav jednotlivých periferií a případně diagnostické informace pro odhalení problémů. |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel provede ukázku připojení ke svému testovacímu stojanu vzdáleným přístupem. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 6.2 Platba na výjezdu – přehled plateb kartou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Na výjezdovém stojanu bude možná platba za návštěvu pomocí platby kartou. Jednotlivé platby bude stojan uchovávat ve své paměti a umožní zobrazit jejich seznam a případně detaily o kartě, která byla použita a výsledek zpracování transakce. |  |
| Způsob prokázání: | Předvedení platby na stojanech např. pomocí videa. Předvedení prostředí evidence plateb pomocí vzdáleného přístupu ke stojanu dodavatele. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 6.3 Možnost zrcadlení informací, které jsou zobrazeny uživateli na stojanu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Pro snazší diagnostiku problému a pomoc návštěvníkovi požadujeme od dodavatele předvedení možnosti zrcadlit stejné informace, které vidí zákazník na displeji příjezdového/výjezdového stojanu. |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel se připojí na příjezdový nebo výjezdový stojan pomocí vzdáleného připojení a předvede ukázku. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |

| 6.4 Platba ztrátového lístku na výjezdovém stojanu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předvedena funkce: | Dodavatel předvede ukázku možnosti platby na výjezdu, kdy zákazník ztratil svůj lístek. Systém pomocí výjezdového stojanu nabídne možnost úhrady poplatku ztraceného lístku a po platbě je zákazník vypuštěn z parkoviště. |  |
| Způsob prokázání: | Dodavatel předvede video s ukázkou. |  |
| Vyjádření: | Splněno Nesplněno |  |
| Poznámka: |  |  |