| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Stolek noční s jídelní deskou, pojízdný | 25 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženy 25 ks Stolek noční s jídelní deskou, pojízdný, pro oddělení ortopedie, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku se zásuvkou, nikou, skříňkou a jídelní deskou, včetně prostoru pro uložení obuvi | Ano uveďte |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku | Ano |  |
| Brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm | Ano uveďte |  |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 30 cm, s pomocí plynové pružiny, naklopitelná pro čtení i psaní v několika polohách, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 550x330mm, nosnost min. 8 kg | Ano uveďte |  |
| Držák na zavěšení ručníku, madla na otevírání zásuvky a dvířek stolku | Ano |  |
| Zásuvka o ochranou proti vypadnutí | Ano |  |
| Odolná horní plocha a jídelní deska vždy z jednoho kusu se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů | Ano |  |
| Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky | Ano |  |
| BTK po dobu záruky zdarma, záruka min. 2 roky | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V  ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..