Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/940/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 24. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

V projektové dokumentaci je uvedena minimální únosnost pláně nové cyklostezky 30 MPa. Vzhledem ke složitému terénu žádáme zadavatele o uvedení minimální požadované únosnosti i na dalších konstrukčních vrstvách cyklostezky a na základové spáře nové lávky.

Odpověď:

Konstrukce vozovek jsou navrženy podle TP 170 a Technických doporučení pro lesní dopravní síť (Ministerstvo zemědělství ČR, odvětví lesního hospodářství, 2000).

Vozovka A – bez požadavku Edef,2

Vozovka B – Edef,2 na MZ 50 MPa, poměr Edef,1/Edef,2 do 2,5

Vozovka C – Edef,2 na MZ 50 MPa, na ŠDB 70 MPa, na ŠDA 90 MPa, poměr Edef,1/Edef,2 do 2,5

Vozovka D – Edef,2 na ŠDB 45 MPa, poměr Edef,1/Edef,2 do 2,5 (doporučená hodnota, konstrukce bude řádně hutněna, nelze vyžadovat)

Lávka je založena na mikropilotech, není plošně založena, modul přetvárnosti není řešen. Únosnost (nikoliv modul přetvárnosti) základové spáry pod opěrnou zdí u násypu lávky 0,3 MPa.

Karlovy Vary, 24. 1. 2024