a) Účel objektu

Objektem je „Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov“ V Nádražní ulici č. 338 a č. 357 v obci Plesná u Chebu. V současné době je plně využíván pro bydlení rodinných skupin s technickým zázemím v 1. PP.

Projektová dokumentace se zabývá návrhem zateplení obvodového pláště a souvisejících úprav na fasádě objektu.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Podklady:

- Zaměření skutečného stavu z r. 2018, zpracoval v elektronické podobě ing. Jan David

- Geodetické zaměření

- Údaje o inženýrských sítích, požadavky správců, ochranná pásma

- Vlastní prohlídka a fotodokumentace

Charakteristiky území:

Objekt Dětského domova tvoří budova č.p. 338 na pozemku p.č. 377 a budova s č.p. 357 na pozemku  p.č. 400 v obci Plesná.  Objekt je v majetku Karlovarského kraje  a je využíván pro potřeby DD Karlovy Vary a Ostrov p.o.

Obě budovy jsou vedeny jako stavba občanského vybavení. Provozně jsou propojeny a tvoří jeden celek.

Popis dnešního stavu:

Architektonické, funkční a dispoziční řešení se nemění. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem této projektové dokumentace.

Objekt je samostatně stojící v centru zastavěného území města Plesná s původní okolní výstavbou rodinných domů a vil. V nadzemních podlažích je využíván pro bydlení rodinných skupin s technickým zázemím v 1.PP.

Předmětná stavba je historickou součástí okolní zástavby v mírném svahu, který směrem na východ klesá. Z uliční části je suterénní zdivo více jak 1/2 pod terénem lemováno anglickými dvorky, z dvorní části je suterén zároveň s terénem.

Objekt má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdu. Jde o zděný nosný stěnový systém. Hlavní střecha je mansardová, doplněna střechami pultovými.Krytináa plechová

Tloušťka obvodových stěn z cihelného zdiva 450mm, v 1.PP s obkladem z kamene až 650mm. Povrch obvodového zdiva je omítnut. Sokl je z části kamenný, z části opatřen obkladem z kabřincových pásků nebo omítnut.

V 1.PP v prostoru stávajícího anglického dvorku po obvodu objektu ze strany ulice Nádražní dochází vlivem srážkových vod k průsaku dešťové vody do obvodového zdiva, a následně do vnitřního prostoru místností. Dešťová voda je zde svedena svody ze střechy do prostoru anglického dvorku, kde samospádem teče do jediného místa vtoku o průměru cca 15 cm (otevřeného gajgru, který je o  cca 3 cm výš nežli dno dvorku), který vodu odvádí do oddělené městské dešťové kanalizace. Jelikož je toto odvodnění nedostatečné, v době deště se voda zde kumuluje a prosakuje nad stávající nedostatečnou izolací cca 20 cm nad dnem anglického dvorku do zdiva. Tato izolace je v některých místech již odchlíplá od zdiva. Dle sdělení správce byly cca před 6 lety realizovány opatření k zamezení trvalého vzlínání a průsaku vody ze strany dvora a zahrady. Dle sdělení v 1.PP byla realizována tlaková injektáž s použitím emulze v kombinaci s provedením sanačních omítek. Tato opatření se jeví jako vyhovující, neboť ze strany od zahrady je objekt bez známek vlhkosti.

Stav střechy a obvodového pláště je nevyhovující současným tepelně technickým požadavkům. V minulosti v nadzemních podlažích již došlo k výměně stávajících oken a dveří za plastové s tepelně technickými parametry, v 1.PP zůstaly výplně otvorů původní.

Navrhované řešení:

-	Zateplení mansardové střechy v s nadkrokevní minerální izolací včetně zateplení vikýřů, střecha přístavku vstupu a arkýře zateplena vložením tepelné izolace mezi krokve, zateplení pultových střech tepelnou izolací EPS 150 S

-	Opatření k vyřešení zvýšené vlhkosti soklového zdiva z vnější strany objektu v místě anglických dvorků – provedena dešťová kanalizace, drenáž a hydroizolace

-	Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami.

-	Minerální fasádní desky s podélným vláknem tl. 200mm na základních plochách a plochách říms, tl. 100mm na zádveří a přilehlém skladu. Desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami s kovovým trnem. Použity minerální zátky.

-	Na sokl nad terénem navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém na vlhké zdivo s difúzně otevřeným EPS 140mm. Od úrovně nadpraží oken nahrazeno EPS fasádním MW.

-	Soklu pod terénem opatřen XPS tl. 100mm. V anglických dvorcích na celou výšku dvorku až do úrovně terénu. V místě bez anglických dvorků od úrovně 300mm pod úrovní podlahy přilehlé místnosti až do úrovně terénu. Desky upevněny k podkladu lepením.

-		Z XPS vyřezány soklové, ukončovací podokenní i korunní římsy.

-	Minerální fasádní desky přetaženy přes nadpraží a ostění otvorů 30mm + doplnění v tl. 30mm na nadpraží a ostění oken. Na parapetu spádový klín z XPS tl. 20 – 30mm.

-	Pozn. Po demontáži původních parapetů bude pravděpodobně nutné osekat plochu parapetu v tl. min. 30mm pro osazení tepelné izolace. Plocha zarovnána VC maltou. Stejně tak u stávajících plastových oken a dveří nutno počítat s odsekání ostění i nadpraží pro zateplení v min. tl. 30mm.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Není řešeno v této projektové dokumentaci. Vnitřní dispozice budovy se nemění. Orientace objektu ke světovým stranám je podélnou osou směr SV - JZ.

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Zateplení střech

1. Bourací práce

1.1. Hlavní mansardová střecha

- Odstranění žlabů a svodů, oplechování atik ozdobných štítů, sněhových zachytávačů

- Původní plechová krytina včetně doplňků (odvětrávací tvarovky, bleskosvod) a předpokládaná podkladní asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená k bednění

- Dřevěné původní bednění z prken tl. 25mm. Uvažuje se s jeho použitím jako podklad pro nadkrokevní izolaci (cca. 50% využít, 50% doplnit nové prkenné bednění)

- Odstranění dřevěného podbití okapu mansard v pásu o šířce 200mm pro vložení fasádní tepelné izolace obvodového zdiva

- Budou odstraněny krokve napadené vlhkostí a dřevokaznými činiteli. Z hlediska vlhkosti se předpokládá výměna 10% krokví ve všech částech střechy.

- Odstranění všech dřevěných prvků výlezů na střechu (nejvíce poškozeny vlhkostí)

- Při napojení střechy na svislou stěnu komína (dilatační lišty) bude proříznuta ve zdivu drážka

hloubky cca. 10mm a na výšku cca.100mm osekána omítka ze zdiva.

- Demontáž anténních stožárů, odstranění nátěrů. Demontáž satelitů.

- Odstranění krytiny a plechových hlavic (plech, asfaltové pasy) na hlavě komínu 3

- Příprava podkladu pro kotvení minerálních desek: odstranění nesoudržných částí, vyrovnání VC jádrovou omítkou cca. 30% plochy (v rozsahu okapových říms)

- Ubourání komínů č. 1 a č. 2 na úroveň krokví

- Odstranění hromosvodu

1.2. Přístavky

- Odstranění žlabů a svodů

- Původní plechová krytina včetně doplňků a předpokládaná podkladní asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená k bednění

- Dřevěné bednění z prken tl. 25mm odstraněno celoplošně 100%. Stejně tak uvažováno s větším rozsahem výměny krokví cca. 50%. Z důvodu nepřístupnosti bude až při realizaci určen rozsah těchto výměn.

- V případě poškození SDK obkladů v interiéru jejich obnova (cca.15m2 )

- Odstranění dřevěného podbití okapu v pásu o šířce 200mm pro vložení fasádní tepelné izolace obvodového zdiva

1.3. Střecha kotelny

- Odstranění žlabů a svodů, oplechování atiky, okapu. Odstranění hromosvodu.

- Původní plechová krytina včetně doplňků a předpokládaná podkladní asfaltovaná lepenka.

Krytina položena přímo na stropní panely.

- Při napojení střechy na svislou stěnu komína (dilatační lišty) bude proříznuta ve zdivu drážka

hloubky cca. 10mm a na výšku cca.100mm osekána omítka ze zdiva.

- Osekání nesoudržných částí omítky okapu a boční plochy okraje (20%)

1.4.  Střecha terasy

Odstranění kovového zábradlí a vybourání vrstev terasy až na nosnou konstrukci

2. Návrh úprav

2.1. Hlavní mansardová střecha

Návrh nové skladby s nadkrokevní minerální izolací a krytinou z falcovaného plechu

- Dřevěné bednění prkenné opatřit nátěrem proti dřevokazným činitelům (s barevným odstínem)

- Celoplošná pokládka parozábrany z asfaltového samolepícího modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou

- Tepelná minerální desková izolace ze strany exteriéru ve dvou vrstvách 2 x 120mm kladená na vazbu

- Systém pomocných krokví 60/120mm s kovovými držáky, kotvení pozinkovanými vruty

- Pojistná 3-vrstvá kontaktní difuzní fólie ( 135g/m2 , Sd=max. 0,03 ) se spoji těsněnými slepením přesahů páskou

- Provětrávaná vzduchová mezera tl. 40mm s kontralatěmi 40/60mm

- Bednění OSB 3 tl.22mm + asfaltovaná lepenka

- Střešní krytina včetně všech klempířských prvků bude provedena z hliníkového svitkového plechu tl. 0,7 mm pro falcované krytiny, povrchová úprava polyamid polyuretanovým lakem v úpravě stucco, odstín tmavě červená. Plech musí být barevně upraven již při výrobě, není možná jeho barevná úprava až na střeše. Max. šířky pásů svitkového Al plechu max. 500mm (bez uvažování klempířských úprav pro spoj).

- Max. dilatační délky okapových žlabů 12m. Dilatace lze provést v rozvodí žlabu (oddělení dilatačních úseků klempířským prvkem s integrovanou pružnou vložkou, spoj lepením) a u výtoku v žlabovém kotlíku (použití krycí manžety). Návaznost žlabů na svody provedena pomocí žlabových kotlíků.

- Prostupy střechou do ø 120mm řešeny pomocí nalepovacích tvarovek pro falcované plechy. Prostupy kanalizace střechou zakončeny typovým odvětrávacím nástavcem. Prostupy o větším průměru nebo hranatého průřezu (vzduchotechnika 150x150mm ) budou řešeny na zakázku vyrobenými klempířskými tvarovkami. Osazeny lepením systémovým lepidlem dle technologického postupu výrobce krytiny.

- Při realizaci používat veškeré typové prvky obsažené v projektové dokumentaci, které výrobce střešního systému nabízí (zatahovací pás u okapu, ukončovací profily, žlaby včetně háků, svody, nalepovací prostupy, nástavce odvětrání, lemování výlezových oken, svěrky trubek sněholamů apod.).

- Sněholamy zhotoveny z typových prvků jako dvoutrubkové (u okapu) z hliníkového profilu 28 x 2 mm včetně typových svěrek. Materiál – barevný legovaný hliník. Sněholamy jsou uchycovány na „falc“ bez porušení krytiny

- Přístup na střechu zajištěn typovými výlezovými otevíravými okny včetně kování o rozměru 600x600mm. Materiál – rám okna včetně výstupu a kování z barevného legovaného hliníku.

- U výlezů osazeny stoupací plošiny 250x800 mm včetně spojovacího materiálu a držáků. Materiál – pozinkovaná ocel opatřená barvou.

- Pro bezpečné zajištění pracovníků údržby osazeny na střeše certifikované bezpečnostní kotevní prvky s možností uchycení na falcování krytiny.

- Na stávající střeše jsou umístěny anténní stožáry. Po dobu opravy dané části střechy bude stožár vyřazen z provozu pouze na nezbytně nutnou dobu, opatřen nátěrem pro tř. C3, životnost 15let a poté namontován zpět

- Zařízení (satelity) osazeny na bouraných komínech budou demontovány a zpětně osazeny na nové stožáry TR 50x3. Stožáry opatřeny nátěrem pro tř. C3, životnost 15let a kotveny chemickými kotvami k tělesu komína (4 ks kotev M10x100mm , kotevní plech P6/150/150mm )

- Lemování stěn zhotoveno dilatační lištou osazenou do připojovacího plastového profilu ETICS .

- Celá plocha střechy bude provětrávána. Přívod vzduchu bude zajištěn souvislou přivětrávací mezerou na římse pod okapem a v přechodu mansardy / sedlové střechy. Kontralatě 60/40mm, osazení hliníkového větracího pásu (součást systému střešní krytiny – děrování 5mm, šířka pásu 125mm). Odvod vzduchu zajištěn souvislým odvětrávacím hřebenem s klempířským oplechováním a hliníkovým větracím pásem

- Tepelná izolace na obvodové stěně ( pozedním zdivu) v rovině okapu z minerálních desek kotvenými ke zdivu hmoždinkami s kovovým trnem

- V místě napojení mansardy na plochou střechu natavení asfaltového pasu na stávající krytinu s přetažením na parozábranu mansardy

- Pro návrh střešního pláště použit systém Prefa

- Veškeré navržené materiály lze zaměnit při zachování totožných kvantitativních a kvalitativních vlastností těchto výrobků či konstrukcí.

- Barevný legovaný hliník 0.70mm v kvalitě pro falcování, povrchová úprava v barvě světle šedé ( RAL 7005)

Vikýře

- Difuzně otevřená skladba opláštění sloupků vikýřů a bočních stěn vikýřů (tepelná izolace minerální desková tl. 120mm, 20mm, difuzní fólie, rošt z latí 40/40mm, bednění z OSB desek tl.14mm )

Atiky štítů

- Zateplení fenolickou pěnou tl. 40mm + tenkovrstvá probarvená omítka

- Nutné navýšení atik nabetonováním C 20/25 s pomocnými kotevními trny z betonářské výztuže

- Část atiky s nadkrokevní izolací: provětrání propojit s větrací mezerou hlavní střechy

Pozn. Pro provádění úprav střechy bude nutné postavit lešení a než bude dokončena

pokládka krytiny i provizorní zakrytí

2.2. Přístavek vstupu, arkýře

Sejmutí stávající krytiny včetně bednění a vložení tepelné izolace mezi krokve

- Krokve opatřit nátěrem proti dřevokazným činitelům (s barevným odstínem)

- Mezi krokve pokládka nového bednění z OSB desek tl.18mm na podkladní pozinkované kovové úhelníky. Desky spojeny s úhelníky vruty

- Parozábrana samolepící asfaltový pás

- Tepelná izolace desková minerální pokládaná mezi krokve. Skutečná tloušťka izolace dle výšky krokví

- Pojistná 3-vrstvá difuzní folie ( Sd = max. 0,03m ), spoje těsněné slepením přesahů pásky

- Bednění celoplošné z desek OSB  tl. 22mm na podkladních kontralatích 40/60mm

- Pojistná izolace pod krytinou asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená

- Celý prostor střechy bude provětráván. Přívod vzduchu bude zajištěn souvislou přivětrávací mezerou na římse pod okapem. Kontralatě 40/60mm, osazení hliníkového větracího pásu (součást systému střešní krytiny – děrování 5mm, šířka pásu 125mm )

- Odvod vzduchu zajištěn souvislým odvětrávacím hřebenem s klempířským oplechováním a hliníkovým větracím pásem + větracími hanami u arkýře (upevnění lepením)

- Střešní krytina včetně všech klempířských prvků bude provedena z hliníkového svitkového plechu tl. 0,7 mm pro falcované krytiny, povrchová úprava polyamid polyuretanovým

lakem v úpravě stucco, odstín tmavě červená. Plech musí být barevně upraven již při výrobě, není možná jeho barevná úprava až na střeše. Max. šířky pásů svitkového Al plechu max. 500mm (bez uvažování klempířských úprav pro spoj).

- Při realizaci používat veškeré typové prvky obsažené v projektové dokumentaci, které výrobce střešního systému nabízí (zatahovací pás u okapu, ukončovací profily, žlaby včetně háků, svody, nalepovací prostupy, apod.). Systém např. Prefa

- Pro bezpečné zajištění pracovníků údržby osazeny na střeše certifikované bezpečnostní kotevní prvky s možností uchycení na falcování krytiny.

- Lemování stěn zhotoveno dilatační lištou osazenou do plastového připojovacího profilu ETICS

- U přístavku vstupu odbourání části parapetu okna pro vložení tepelné izolace XPS pod parapetní plech. Deska pod parapet z OSB desky kotvené k dřevěné konstrukci odvětrávané mezery a do zděného parapetu.

2.3. Střecha kotelny

Odstranění falcované krytiny včetně podkladních vrstev a zhotovení jednoplášťové střechy s izolací EPS

- Vyrovnání podkladu celoplošně cementovým potěrem tl. 10 – 30mm včetně penetračního nátěru

- Parozábrana asfaltový pas s hliníkovou vložkou tavitelný včetně asfaltové penetrace

- Tepelná izolace EPS 150 S lepena k podkladu PUR lepidlem

- Povlaková krytina PVC 1,5mm ( Broof t3 ) na podkladní geotextílií , včetně příslušenství

- Klempířské prvky pro napojení povlakové PVC krytiny z poplastovaného plechu, podkladní pásy pod klempířské prvky z OSB desek

- Osazeny certifikované bezpečnostní kotevní body pro ploché střechy (kotvení do betonového panelu)

2.4. Střecha terasy

Betonáž atikového zdiva včetně kotevní výztuže ø10 (chemická kotva)

- Spádová vrstva C20/25 ve sklonu 2% (40 až 90mm)

- Parozábrana 1 x penetrační nátěr + 1 x asfaltovaný pas podkladní + 1 x SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou

- Ochranná textilie 200g/m2

- EPS 150 S - 120mm (kotvení PUR lepidlem)

- Hydroizolace 1 x mPVC tl. 2mm

Svařeno, mechanicky kotveno.

- Ochranná textilie 200g/m2

- Drenážní nopová fólie 8mm s textilií

- Roznášecí vrstva C20/25, konstrukčně vyztuženo svařovanou sítí Q 188 - 60mm.

- Stěrková izolace na bázi cementu

- Keramická dlažba protiskluzná R10 do mrazuvzdorného

flexibilního tmelu (dilatace max. po 3m)

Klempířské prvky pro napojení povlakové PVC krytiny z poplastovaného plechu, podkladní pásy pod klempířské prvky z OSB desek

Osazení nového zábradlí Z2 – uzavřené profily jekl 100x50x4 , J 50x50x3, pásová ocel 5/40mm

2.5. Plochá střecha obytné části

Stávající střecha s dřevěnou konstrukcí je nezateplená s krytinou z asfaltových pasů. Nově bude provedena parozábrana, tepelná izolace, povlaková krytina PVC včetně návazností na atiku, stěnu objektu a komína

Povlaková krytina PVC  tl. 1,5mm

- Broof ( t3 ), mechanicky kotvena do dřevěného podkladu

- Včetně příslušenství: fólie pro zpracování detailů, rohových tvarovek, prefabrikát. dílů apod.

geotextilie 200g/m2

Tepelná izolace EPS 150 S tl. 140mm - lepená PUR lepidlem na asfaltový podklad

Parozábrana - asfaltový pas s hliníkovou vložkou

Původní asfaltované pasy

Původní bednění: ověřit tloušťku - min. 22mm . pokud bude méně než 22mm, pak bude nutné stávající krytinu a asfaltové pasy odstranit a položit bednění nové prkenné tl. 24mm

Zateplení obvodového pláště

Příprava, demontáže:

- demontovány částí oplocení přiléhající k fasádě a zábradlí

- sejmutí okenních ocelových mříží a sejmutí mříží ang. dvorků včetně rámů (cca 50m2)

- provizorní rozepření stěn anglického dvorku do suterénních stěn objektu

- demontáž svodů a lapačů splavenin, vyčištění, posun od fasády, po zateplení zpětné osazení s napojením na stávající dešťovou kanalizace včetně podbetonování C12/15

- demontáž klempířských prvků fasád (parapety, oplechování atik)

- demontáž hromosvodu

- demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné osazení (zajistí správce sítě)

- demontáž elektro zásuvky a slaboproudých kabelů včetně lišt jdoucích po fasádě

- demontáž krycích dvířek HUP a odpadkového koše na fasádě

- demontáž bezpečnostních kamer, zpětné osazení

- demontáž svítidel nad vstupy, satelitů, konzol držáků vlajek, informačních cedulí atd.

- demontáž větracích mřížek, protidešťových žaluzií atd.

- demontáž poštovní schránky, dvou zvonkových tabel, zpětné osazení

- demontáž plynového potrubí na fasádě, po zateplení úprava, odsazení od fasády, zpětné osazení

- demontáž podbití a dřevěného rámu v průchodech - vytvoření prostoru pro zateplení

- odsekání římsy na rizalitu, oříznutí přečnívající části kamenných pilastrů a krakorců pod korunní římsou

- odsekání parapetních ploch tl. cca 30mm a vyrovnání  parapetních ploch VC maltou před osazením tepelné izolace

- odřezání kamenů přečnívajících více než 50mm před líc (cca 40%)

- vybourání zhlaví stěny angl. dvorku min. 300mm pod upravený terén

- vybourání stávajících sklobetonových a dřevěných oken a dveří v rozsahu dle výkresové dokumentace, vybourání plechových vrat včetně rámu, vybourání nových otvorů

- odstranění kabřincového obkladu fasády cca 17m2

- demontáž stávajícího betonového okapového chodníčku v délce cca 14bm šířky 0,5m,

- odstranění povrchu z betonu v ploše cca 11m2

- odstranění zámkové dlažby v délce cca 50bm a šířce 0,8m, včetně podsypů, v rozsahu dle výkopů pro provedení izolace soklu

Návrh úprav:

- mechanické očistění stávající fasády od prachu tlakovým vzduchem

- všechny fasádní plochy budou důkladně prohlédnuty, uvolněné a odpadající části budou mechanicky odstraněny (předpoklad 30% plochy)

- omítka očištěna, vyspravena a vyrovnána VC omítkou tl. cca10mm; větší lokální nerovnosti VC omítka tl. cca 20-30mm (předpoklad 30% plochy); rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m; teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C

- podklad hlavní plochy cihelné zdivo; sokl z cihelného zdiva, v částech fasád opatřen kamenným obkladem

- kamenný sokl vyrovnán cementovou omítkou tl. 0-50mm

- zateplení kompletním certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací, na soklu certifikovaný zateplovací systém s vzájemně sladěnou paropropustností jednotlivých vrstev (lepidlo, izolant, stěrka, omítka) tj. bez výrazných změn difúzních charakteristik ve směru předpokládaného vlhkostního toku (z interiéru do exteriéru) a se zaručeně neměnnými difúzními vlastnostmi v celé tloušťce tepelného izolantu (např. s nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc)

- součástí jsou zakládací lišty, soklové, nárožní a koutové lišty, dilatační lišty u oken a v ukončení u jednotlivých částí objektu, lišty s okapnicí pro nadpraží, úchytné a kotvící prvky atd.

- desky upevněny k podkladu lepením a kotvením hmoždinkami s kovovým šroubovacím trnem, minerální zátky; návrh kotvení dle ČSN 732902

- hlavní plochy zateplovacím systémem s minerální tepelnou izolací tl.200/100mm (λ ≤ 0,038 W/mK)

- sokl nad terénem - fasádní desky EPS tl.140mm, difuzně otevřené, určené na vlhké zdivo, (λ ≤ 0,031 W/mK), se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 7), neměnným průběhem tepelněizolačních a difúzních charakteristik v celé tloušťce desky (např. s nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc), povrch upraven pro nanesení systémové omítky

- extrudovaný polystyrén na soklu do výšky 300mm nad terén a v místě napojení soklu na vodorovné konstrukce, povrch upraven pro nanesení omítky

- extrudovaný polystyren v anglických dvorcích a v místě drenáže upevněn bezrozpouštědlovým asf. lepidlem k podkladní asfaltované hydroizolaci

- pod úrovní terénu chráněn nopovanou fólií v.8mm s nakašírovanou textilií, mechanicky kotveno na úrovni terénu

- v místě bez anglických dvorků a v místě nové drenáže na sokl pod úrovní terénu přiložen XPS 100mm a obsypán, podél stávající drenáží osazena zakládací lišta

- minerální fasádní desky přetaženy přes nadpraží a ostění otvorů 30mm, na ostění a nadpraží oken izolant min.30mm, na parapetu oken spádový klín z desek XPS cca tl. 20-30mm

- horizontální plochy pod arkýři a v průchodu zatepleny MW tl.200mm, cca 16m2, lepeno a mechanicky kotveno

- atiky na JZ a JV opatřeny certifikovaným zateplovacím systémem s fasádním EPS 100mm

- postupy elektroinstalace řešit elektroinstalačními krabicemi z plastu určenými pro ETICS

- povrch fasád opatřen silikátovou probarvenou škrábanou omítkou struktury 2, popř. vyhlazovací omítkou 0,5mm, soklové zdivo opatřeno systémovou difúzně otevřenou omítkou 1,5mm, vyztuženou vlákny, nadstandardně odolnou proti znečištění a povětrnostním vlivům, snadno omyvatelnou a velmi dobře prodyšnou ( μ cca20 – 30)

- barevné řešení viz výkresová dokumentace – přesné odstíny dle vzorníku prováděcí firmy, vyvzorkování na fasádě

- veškeré svislé rohy vyztuženy, veškeré vodorovné rohy opatřeny rohovým profilem

- všechny styky zateplení s rámy oken ukončeny okenními lištami

- dilatační spoje tmeleny vhodným systémovým trvale pružným venkovním tmelem určeným ke spojování porézních i neporézních materiálů, odolným UV záření a povětrnostním vlivům s možností přetírání fasádními barvami

- osazení fasádních klempířských prvků

- obnoveno vedení hromosvodů včetně pozemních částí

- přeložení stávajících funkčních instalací na líc fasády (např. zvonková tabla, domovní telefon, schránka, osvětlovací tělesa kamerový systém atd.)

- pro opětovné montáže menších prvků použity hmoždinky s přerušeným tepelným mostem, na větší prvky speciální kotvy pro kotvení do zateplovacího systému

- dilatace ve fasádě řešena dle detailů výrobce certifikovaného kontaktního zateplovacího systému

- návrh, skladby a detaily certifikovaného kontaktního zateplovacího systému konzultovány s f. Baumit

Izolace:

tepelné

- fasáda zateplena fasádními minerálními deskami s podélnými vlákny jako součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému s tloušťkou izolantu 200/100mm

- minerální fasádní desky přetaženy přes nadpraží a ostění otvorů 30mm, ostění a nadpraží oken zateplena minerálními deskami tl. 30mm

- sokl zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem na vlhké zdivo s difúzně otevřeným EPS 140mm (λ ≤ 0,031 W/mK), se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 7), neměnným průběhem tepelněizolačních a difúzních charakteristik v celé tloušťce desky (např. s nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc), od úrovně nadpraží oken nahrazeno EPS fasádním MW 140mm (λ ≤ 0,039 W/mK)

- sokl v anglických dvorcích do úrovně 300mm nad terén zateplen deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 100/140mm

- mimo dvorky od úrovně 300mm nad terén a 300 mm pod úroveň podlahy přilehlé místnosti zateplen deskami z extrudovaného polystyrénu v tl. 100/140mm

- desky XPS i v místě napojení soklu na vodorovné konstrukce (venkovního schodiště, zpevněná plocha), nadzemní část upravena pro nanesení omítky

- římsy zatepleny fasádním minerálními deskami s podélnými vlákny jako součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému s tloušťkou izolantu 200/100mm

hydroizolace

- hydroizolace 1xNP + 1x SBS modifikovaný pás 4mm

- v místě anglického dvorku na soklu, dnu a do výšky 500mm na stěně dvorku

- v místě nového drenážního potrubí

- v místech s chybějící či nedostatečnou hydroizolací pod terénem hydroizolace doplněna zateplení (napojit na stávající hydroizolaci)

- ze strany zahrady předpoklad stávající izolace v rámci provedení drenáže v minulosti

- hydroizolace vytažena do výšky min. 300mm nad terén

Výplně otvorů:

- původní výplně sklobetonové a dřevěné nahrazeny plastovými s izolačními skly

- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!

- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty

- celková hodnota součinitele prostupu tepla nových oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K

- plastové rámy s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech

- kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou

- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla, popř. bezpečnostní folií

- ovládání u oken umístěno do výšky max. 1600mm nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit bude na okna osazeno pákové ovládání ve výšce max. 1600 mm nad podlahou

- okna v nadzemních podlažích zabezpečit proti neoprávněnému otevření dětmi např. dětskou pojistkou, popř. zamykatelnou klikou

- vnitřní parapet zednicky začištěn, popř. keramický obklad v hygienických místnostech, venkovní parapet klempířský prvek

- okna v 1. PP v bezpečnostní třídě RC2 (celá výplň), bezpečnostní folie na skle

- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky

- barevné řešení výplní viz stávající výplně

- okna podložena osazovacím profilem (součást dodávky) případně deskou XPS pro eliminaci tepelného mostu

- ostění z vnější strany překryta 30mm izolantu kontaktního zateplovacího systému, na rámu ukončena dilatační lištou

- na parapetu oken spádový klín z desek XPS cca tl. 20-30mm, připojovací spára PU tmel

- oprava případných poškození okolních konstrukcí, vnitřních a vnějších omítek, která byla působena výměnou výplní.

Klempířské konstrukce:

- materiál – hliníkový plech 0,7mm s lakovanou povrchovou úpravou

- nové parapety oken, továrně vyrobeny, s bočním ohybem zataženým do ostění

- navrženo použití parapetního připojovacího profilu, dotmelit trvale pružným tmelem

- oplechování atik na JZ a JV nároží, oplechování hlavic pilastrů u vchodu do obytné části

- spoje dotmeleny těsnící páskou příp. tmelem doporučeným výrobcem

- návaznost klempířských prvků na omítku – plastový podomítkový profil pro napojení oplechování

- rozměry upravit po zaměření skutečného stavu

Zámečnické konstrukce:

- zkrácení částí oplocení, očištění, ochranné nátěry, barva dle původní, zpětné kotvení

- očištění, ochranné nátěry a zpětné osazení mříže s brankou

- nové zámečnické prvky svařované, ocel S235JR

- pevný ocelový provozní žebřík

- zábradlí terasy – kotveno ke stěnám, sloupky do dlažby pouze opřeny bez kotvení

- zábradlí schodiště u hlavního vstupu kotveno shora do kamenné římsy pomocí chemických kotev, zábradlí schodiště do obytné části kotveno z boku přes kotevní plechy

- případné kotvení přes zateplení pomocí speciálních kotevních prvků pro zateplovací systémy

- všechny zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem do prostředí C3 s vysokou životností min. 15 let

Ostatní práce:

- dozdívky parapetů, zazdění zrušených otvorů ve fasádě

- osadit krycí dvířka určená do zateplených fasád pro HUP cca 800/800mm (nutno rozměr ověřit na místě)

- osadit větrací mřížky do fasády 150/250mm - 2ks a 150/150mm – 3ks

- montáž nových svodů včetně nových kotvících hmoždinek a objímek

- prodloužení vyústění potrubí plynu na kotelně

- u vstupu do obytné části osadit venkovní odpadkový koš se zabetonovaným kovovým sloupkem

Řešení soklu budov, okapový chodník

- výkop šířky cca. 0,8m pro provedení izolace soklu, hloubka cca.300mm pod úroveň podlahy v přilehlé místnosti

- pokud při výkopových pracích bude nalezena stávající drenáž, bude to řešeno v rámci autorského dozoru

- předpoklad zeminy – tř. těžitelnosti 3

- v místě anglických dvorků a nové drenáže desky tepelné izolace překryty nopovanou fólií s nakašírovanou textilií, zásyp štěrkopískem do výšky 500mm obaleným geotextílií, zhutněný zásyp (spodních 300mm nepropustnou jílovitou zeminou)

- ostatní místa - zásyp u izolace štěrkopískem obaleným geotextílií

- okapový chodníček z betonové dlažby 500/500/50mm včetně kladecích vrstev, ukončen zahradním obrubníkem vytaženým nad terén (spádováno 2% od objektu)

Úprava vnějších ploch

- dešťové svody ze střechy svedeny do nově osazených lapačů střešních splavenin napojených do stávající dešťové kanalizace

- okolní terén upraven do úrovně dle pohledů

- anglické dvorky zasypány (popsáno výše)

- zadláždění popřípadě ohumusování a zatravnění podle situačního výkresu

- zámková dlažba se standardním povrchem dle dlažby stávající, včetně kladecí vrstvy, na část plochy využita původní

- mechanické očištění (otryskání tlakovou vodou), případně oprava spár ponechaného kamenného soklu objektu

- sanace betonové konstrukce venkovního schodiště u vstupu do obytné části: odstraněny uvolněné části, konstrukce ošetřena adhezním můstkem a reprofilační maltou, začištění vrchní tenkovrstvou omítkou, nanesení hydrofobního uzavíracího venkovního nátěru v barvě fasády

- oprava stávajícího schodiště u hlavního vstupu včetně zdi: mechanické očištění, oprava spár jemnou cementovou maltou zrnitosti 0,7mm (10Mpa), hydrofobní nátěr na kámen min do výšky 250mm nad schodišťové stupně

- výměna keramické dlažby obou venkovních schodišť: odstranit původní dlažby, vyspravit cementovou stěrkou, nanést hydroizolační stěrku, nová dlažba mrazuvzdorná protiskluzná dlažba slinutá, vysoce odolná otěruvzdorná (PEI 5), se vzhledem kamene, reliéfní, protiskluznost R11/R10B, lepená do mrazuvzdorného flexibilního tmelu; na schodišťových stupních schodovky s protiskluznými pásky, první a poslední stupeň obložen v kontrastní barvě

Součást provádění:

- odstraněný materiál odvezen na k tomu účelu zřízené skládky

- stavba a demontáž lešení

- zábor veřejného i soukromého pozemku

- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Tepelně izolační parametry nejdůležitějších obvodových konstrukcí byly stanoveny minimálně podle doporučených hodnot dle ČSN 73 0540

- součinitel prostupu tepla obvodové stěny U=0,17 W/m2K

- celková hodnota součinitele prostupu tepla nových oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Realizované stavební úpravy negativně neovlivní životní prostředí

g) Dopravní řešení

Není předmětem této projektové dokumentace

h) Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není předmětem této projektové dokumentace

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby  - nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky

Vybrané požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace:

Dílenská dokumentace složitějších zámečnických prvků (přístřešky, zábradlí, slunolamy, zástěna atd.). Kotvení zábradlí k železobetonovým deskám musí být navrženo na síly dle statického výpočtu.

Dokumentace kotevních prvků systémového kontaktního zateplovacího systému – kotevní plány

Veškeré vnější kotvené prvky musí být navrženy na namáhání větrem pro oblast danou statickým výpočtem.

Doporučení injektáže a nuceného větrání

- Po celém obvodu 1. PP zvýšená vlhkost obvodového zdiva. Příčiny: nefunkční nebo zcela chybící hydroizolace (v době vzniku objektu nebylo provádění hydroizolace obvyklé), porušená nebo nefunkční dešťová kanalizace, provozy se zvýšenou vlhkostí v 1. PP.

- Navržená opatření z vnější strany, která doplňují navrhované zateplení objektu, mohou vyřešit nebo snížit pouze zdroje vlhkosti z vnější strany objektu - dešťová kanalizace, zatékání přes anglické dvorky, zemní vlhkost.

- Problémy s vlhkostí v 1. PP však nebudou komplexně odstraněny (není to předmětem zakázky), řešení pouze částečné.

- Doporučujeme provést další opatření k vytvoření hydroizolací podzemních částí. Pro daný účel považujeme za nejúčinnější provedení horizontálních a vertikálních clon pomocí injektáže. Není obsahem tohoto projektu.

- Dalším důležitým opatřením bude provedení nuceného větrání ve vlhkých provozech. Není obsahem tohoto projektu.

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- veškeré klempířské konstrukce jsou v projektu uvažovány a je třeba provádět včetně všech pomocných a kotevních prvků

POZN.4:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.5:

Všechny výše navržené konkrétní materiály jsou min. standardem pro jejich možnou záměnu.

POZN.6

Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505. Pro schodiště - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ ≥ 0,5, na předním okraji schodišťového, stupně do vzdálenosti 4cm od hrany μ ≥ 0,6 za sucha a za mokra. Pro rampy - součinitel smykového tření za sucha a za mokra μ ≥ 0,5 + tg α ( α - úhel sklonu podesty)